ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и ввод в эксплуатацию звукового оборудования

Наименование, характеристики объекта закупки: поставка и ввод в эксплуатацию музыкального оборудования (далее Оборудование, Товар).

Требования к качеству Оборудования: Оборудование должно иметь сертификат (если оборудование подлежит обязательной сертификации), выданное или признанное уполномоченным на то органом, соответствовать государственным стандартам и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Все поставляемое Оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не бывшим в ремонте, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным серийно на заводе-изготовителе (не заказного изготовления под заявленные технические характеристики). Не допускается поставка выставочных образцов. На продукции не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

Поставщик гарантирует, что Оборудования передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

В комплект поставки должны быть включены комплекты эксплуатационных документов (гарантийный талон; сертификаты соответствия (если товар подлежит обязательной сертификации); техническая и эксплуатационная документация на поставляемое оборудование на русском языке.

Требования к безопасности Оборудования: Должен быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с действующим законодательством.

Порядок поставки, требования к упаковке: Поставщик поставляет оборудование Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Оборудование должно поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей безопасность транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию: включает: подключение и настройка Оборудования, программирование (при необходимости), демонстрацию работоспособности Оборудования

Обучение сотрудников Заказчика работе с поставляемым Оборудованием, что подразумевает под собой предоставление полной информации по поставляемому оборудованию представителю заказчика, предоставление инструкций к товару на русском языке, информирование об особенностях работы, если таковые имеются.

Обязательства Поставщика по поставке Оборудования и работ по вводу его в эксплуатацию считаются выполненными со дня подписания Заказчиком Акта приемки Товара.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование 12 месяцев с момента подписания Акта приемки Товара и не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилитель мощности | Усилитель мощности. Схемотехника усиления класса H, сниженный нагрев и сокращение потребления энергии до 45% .Встроенная защита от перегрузок. LPN фильтр для дополнительной тональной основы и "kick"- переключаемый. В усилителе должна быть защита low-cut для систем с сабвуфером. Коэффициент усиления не менее 32 dB. | 1 |
|  |  | Мощность (1kHz, THD <1%) 2 Om не менее 1800Вт. |  |
|  |  | Мощность (1kHz, THD <1%) 4 Om не менее 1200Вт. |  |
|  |  | Мощность (1kHz, THD <1%) 8 Om не менее 750Вт. |  |
|  |  | Мощность (20-20 kHz, THD <0.2%) 4Om не менее 1100Вт. |  |
|  |  | Мощность (20-20 kHz, THD <0.2%) 8Om не менее 550Вт. |  |
|  |  | КНИ 0.03 %. Входной импеданс не менее 20 kOm. Входные разъемы XLR. |  |
|  |  | Размеры: Высота не менее 88 мм не более 90мм. Ширина не менее 482 мм не более 485 мм. Глубина не менее 420 мм не более 430мм. Масса без упаковки не более 17,3 кг. |  |
| 2 | Стойка микрофонная | Микрофонная стойка "журавль", цвет-черный. Высота регулируемая: 1 050 - 1 750 мм. Длина плеча: не менее 750 мм. Вес: не более 2.3 кг. | 3 |
| 3 | Кабель акустический | Ультрагибкий 2-жильный акустический кабель должен быть: сечение не менее 2 x 2,5 мм Провод: медь 14 AWG = 48x0.25 mm (2.50 кв.мм) , Изоляция: поливинилхлорид диаметром не менее 3,20 мм ,Оболочка: гибкий поливинилхлорид диаметром не менее 8,40 мм, Сопротивление: 7,4 Ом/км, Емкость: 131 pF/mt @ 1 KHz , Диапазон рабочих температур: -20`C / +70`C Цвет: черный. | 100 |
| 4 | Сабвуфер | Сабвуфер с одним высокоамплитудным НЧ динамиком .Тип драйвера:НЧ 1*18" Фильтр низких частот: 6 dB / октаву для параллельного подключения к сателлиту.Чувствительность не менее 100 dB.Максимальное звуковое давление не менее 132 dB. Частотный диапазон:50 Hz - 160 Hz.Рабочая мощность не менее 500 Вт. Пиковая мощность не менее 2000 Вт .Сопротивление 8 Ohm.Режим работы:Passive. Угол раскрытия (H/V)- всенаправленный. Корпус сабвуфера: прямоугольный. Материал корпуса: Фанера и МДФ . Защитнаяя решетка гриль :с ребром жесткости в форме обратного угла по всей длине. В сабвуфере должны быть встроенные эргономичные ручки и встроенный стакан с резьбой M20 для установки стойки.Разъем: 2 x :2 x разъем speakon Крепеж:точки для установки дополнительного комплекта колес.Размеры:Высота не менее 765 мм не более 770 мм. Ширина не менее 500мм не более 509 мм . Глубина не менее 590 мм.Масса без упаковки не менее 32 кг не более 34 кг. | 2 |
| 5 | Двухполосная акустическая система | Двухполосная акустическая система.Тип драйверов: НЧ динамик не менее 1* 15" ВЧ драйвер не менее 1*1.25" .ВЧ драйвер должен быть прямого излучения.В акустической системе должна быть встроенная защита ВЧ драйвера на базе кроссовера 4-го порядка. Рабочая мощность акустической системы должна быть не менее 500 Вт . Пиковая мощность акустической системы должна быть не менее 2000 Вт .Сопротивление не менее 8 Ohm. Чувствительность 97 dB.Частотный диапазон:45 Hz - 20 kHz. Максимальное звуковое давление SPL-не менее 133 dB.Режим работы :Passive, Bi-amp.Угол раскрытия (H/V) 60° x 40°.Корпус: трапециевидный. Материал корпуса: Фанера и МДФ. Защитнаяя решетка гриль :с ребром жесткости в форме обратного угла по всей длине. Разъем :2 x разъем speakon Крепеж : не менее шести резьбовых точек M8 для подвеса Размеры (В х Ш х Г) Высота не менее 470 мм не более 478 мм. Ширина не менее 430 мм не более 440 мм. Глубина не менее 654 мм.Масса без упаковки не менее 27 кг не более 27,8 кг. | 2 |
| 6 | Стойка колоночная | Стойка колоночная.Высота 1,2-2м, стойка должна выдерживать нагрузку до 70кг.Стойка должна быть облегченная, трубы металлические , диаметр трубы не менее 35мм, разлет ножек до 1,1м, На стойке должны быть металлические узлы и соединения, а так же в комплекте со стойкой должна быть алюминиевая площадка для колонки (не менее 16см) Цвет черный. | 2 |
| 7 | Готовый аудио-кабель | Готовый аудио-кабель (3,5мм cтерео Jack - 2 х 6,3мм моно Jack), длина не менее 2 м. Внешний диаметр не менее не менее 4,8 мм. | 1 |
| 8 | Шнур микрофонный готовый | Готовый шнур XLR-XLR, диаметр кабеля в шнуре не менее 6,8мм, длина готового шнура не менее 1м. | 8 |
| 9 | Микшер | Микшерный пульт должен иметь не менее 16-каналов. Макс. 10 микрофонных / 16 линейных входов (8 моно + 4 стерео), не менее 4 шины GROUP + 1 стереошина, не менее 4 шины AUX (вкл. FX). В микшерном пульте должны быть компрессоры с одним регулятором, высококачественные эффекты: SPX с не менее 24 программами. Интерфейс USB Audio, 2 входа/2 выхода 24 бит/192 кГц. Поддержка iPad (2-го или позднего пок.) с помощью адаптера Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter. В микшерном пульте должен быть аттенюатор на моновходах, фантомное питание +48 В, симметричные выходы XLR. В комплекте с микшерным пультом должно идти: руководство для пользователя, техническая документация, провод питания от сети переменного тока, загружаемая информация Cubase AI,комплект для монтажа в аппаратной стойке.Размеры (Ш × В × Г): не более 445 мм x не менее 130 мм x не более 500 мм. Масса без упаковки: не более 7 кг. Спецификация: Встроенные процессоры: регулятор PARAMETER: не менее 1,ножной переключатель: не менее 1 Поддержка интерфейса USB Audio Class 2.0.Частота дискретизации: макс. 192 кГц.Глубина отсчета в битах: не менее 24 бита.Входные каналы: МоноMIC/LINE: не менее .Моно/СтереоMIC/LINE: не менее 2.СтереоLINE: не менее 2.Выходные каналы:Стереовыход: не менее 2.Мониторный выход: не менее 1.Выход на наушники: не менее 1.AUX-посыл: не менее 4.Групповой выход:не менее 4.Компрессор: Компрессор с одним регулятором (к-т усиления/порог/к-т компрессии).Порог: +22 dBu ~ -8 dBu,к-т компрессии: 1:1 to 4:1,уровень на выходе: 0 дБ ~ 7 дБ EQ ВЧ:Усиление: +15 дБ/-15 дБ.Частота: 10 кГц сглаживающий фильтр EQ СЧ:Усиление: +15 дБ/-15 дБ.Частота: 10 кГц сглаживающий фильтр EQ СЧ: Усиление: +15 дБ/-15 дБ.Частота: моно 250 Гц – 5 кГц ВЧ-коррекция.Стерео 2.5 кГц ВЧ-коррекция EQ НЧ:Усиление: +15 дБ/-15 дБ.Частота: 100 Гц сглаживающий фильтр Требования к питанию: источник переменного тока: 100 – 240 В, 50 / 60 Гц.Потребляемая мощность: не более 30 Вт | 1 |
| 10 | Радиосистема двухканальная | Двухканальная вокальная радиосистема профессионального класса , позволяющая передавать аудио сигнал с помощью беспроводного соединения. Выбор частоты в радиосистеме должно быть в одно касание , с возможностью определения лучшей свободной частоты . Радиосистема должна обеспечивать надёжную передачу сигнала при расстоянии от приемника сигнала до 100 метров. В систему должны входить один двухканальный приемник и и не менее двух ручных передатчиков . Элементы управления должны включать регулятор уровня сигнала и кнопку включения. Для контроля за состоянием заряда батареи на корпусе должна быть индикация .Питание микрофона не менее 2 батареек "АА", продолжительность работы не менее 10 часов. Характеристики Приемника :Разъемы: XLR и ¼" (6,35 мм).Двухцветный светодиодный индикатор (зеленый/красный).Сопротивление: XLR (200 Ом) и ¼" (50 Ом).Размеры: не более 40 х 390 х 120 мм. Вес: не более 430 г Характеристики Микрофона - динамический вокальный микрофон с переключателем вкл/выкл. В микрофоне должны быть однонаправленная кардиоидная диаграмма направленности. Укрепленная стальная решетка. Встроенный поп фильтр. Частотный диапазон: 50 Гц – 15 кГц Выходное сопротивление: не менее 300 Ом .Чувствительность: -54,5 dBV/Pa, (1,85 mV) . Разъем: 3-pin XLR . Корпус: литая металлическая ручка с черным матовым покрытием и стальная серебряная решетка | 1 |
| 11 | Разъем | Разъем кабельный типа speakon, 4-х контактный, "female". | 8 |
| 12 | Вращающаяся LED голова (SPOT) | Вращающаяся LED голова (SPOT) .Источник света: не менее 120 Вт белый светодиод. Освещённость на расстоянии 1 м: не менее 107700 люкс. Угол раскрытия луча: не менее 13 градусов. Фокус должен быть моторизованный.Колесо цвета: не мене 8 цветов + эффект радуги Колесо гобо: не менее 7 вращающихся гобо .Размер гобо: не менее 23 мм, размер рисунка не менее 17 мм .Не менее 3-х фасетная призма, вращение, изменение направления вращения .Строб: 0-20Hz .Электронный диммер (0-100%) .Управление: DMX-512 (15/19 каналов), Master/Slave, звуковая активация . ЖК дисплей .Питание: 110-240 В, 50-60 Гц . Потребляемая мощность: не более 180 Вт .Размеры: не более 340 x не более 320 x не более 460 мм Вес: не более 10,6 кг | 4 |
| 13 | Шнур распаянный | Готовый шнур.Кабель инструментальный, Jack (RJ011M) - Jack (RJ011M), длина не менее 10 м. | 2 |
| 14 | Акустический экран для микрофона | Акустический экран для микрофона состоит из не менее 5 высококачественных профессиональных звукопоглощающих металлических панелей (центральные панели постоянные-не менее 3 , боковые складываемые- не менее 2) с перфорированными овальными отверстиями.Острой формы профессиональный звукопоглощающий поролон.Экран должен устанавливается как на пол, так и на микрофонную стойку.Размеры: не более 405 х не менее 318 х не более 265 мм.Вес:не более 2,6 кг | 1 |