Приложение № 1 к Техническому заданию Форма 2

«Форма требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ»

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Проволока ГОСТ 3282-74 |  | Вид обработки | Термически обработанная; термически необработанная |  |  |
|  |  |  | Класс | 1 или 2 |  |  |

1

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | проволоки |  |  |  |
|  |  |  | Группа | I или II |  |  |
|  |  |  | Поверхность проволоки | Не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины |  |  |
|  |  |  | Вид поверхности | Без покрытия; с покрытием |  |  |
|  |  |  | Точность | Повышенная или нормальная |  |  |

2

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | изготовления |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | От 0.16* до 10.00* |  | мм |
|  |  |  | На поверхности проволоки | Нет мест, не покрытых цинком, черных пятен. |  |  |
|  |  |  | Вид изготовления | Мотки или катушка |  |  |
|  | Гильза кабельная |  | Материал | должна быть медь марки М2 |  |  |

3

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 23469.3-79 ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | должна быть 20; 30 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр внешний | должен быть не > 6 не менее 5 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр внутренний | не менее 2.6 не более 4 |  | мм |

4

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Сечение жилы | не менее 2.5 не более 5 |  | мм² |
|  |  |  | Климатическое исполнение | должно быть УХЛ3; Т2 |  |  |
|  | Профиль направляющий |  | Вид профиля | [имеют П-образную форму и служат в качестве направляющих элементов для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок и для устройства |  |  |

5

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | каркасов межкомнатных перегородок, облицовок и других конструкций] |  |  |
|  |  |  | Высота профиля | от 40* до 50* |  | мм |
|  |  |  | Длина профиля с шириной 100 мм | от 3* до 4* |  | м |

6

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Ширина профиля | 100; 65 |  | мм |
|  |  |  | Материал изготовления профиля | [Стальной оцинкованный] |  |  |
|  |  |  | Толщина профиля с шириной 100 мм | 0.6 |  | мм |

7

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Длина профиля с шириной 65 мм | от 2* до 3 |  | м |
|  |  |  | Толщина профиля с шириной 65 мм | 0.45; 0.5 |  | мм |
|  | Отводы ГОСТ 17375-2001 |  | Толщина стенки | 4.0; 5.0; 5.5; 7.0 |  | мм |

8

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 30753-2001 ГОСТ 17380-2001 |  | отводов (Т) |  |  |  |
|  |  |  | Угол изгиба отводов второго исполнения | 60; 90 |  | ° |
|  |  |  | Условный проход отводов | 50; 65; 40 |  | мм |

9

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | (DN) |  |  |  |
|  |  |  | Отвод | 3D; 2D |  |  |
|  |  |  | Марка стали отводов | 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т |  |  |
|  |  |  | Установка отводов | [для соединения трубопроводов, свариваются с аналогичного типа фланцами стальными] |  |  |

10

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Мастика кровельная, ГОСТ 2889-80 |  | Описание | представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя и используется в горячем состоянии |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | мастика однородная, без посторонних включений и частиц наполнителя, не покрытых битумом |  |  |
|  |  |  | Марка | [МБК-Г-55]; [МБК-Г-65]; [МБК-Г-75А] |  |  |

11

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 |  | Диаметр стержня | 2.0;2.5,3.0 |  | мм |
|  |  |  | Размер h | Не менее 0.5 |  | мм |
|  |  |  | Длина гвоздя | Не менее 20 но не более 40 |  | мм |
|  | Шпатлевка ГОСТ 10277-90 |  | Предстаявляет собой | Густые вязкие массы, состоящие из смеси пигментов и наполнителей в связующем веществе |  |  |

12

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Назначение | [Для исправления мелких дефектов на загрунтованной металлической и деревяной поверхностях и на загрунтованной и поукрытой эмалью поверхности];[для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, для выправок по выявительному слою эмали;для выявления и исправления |  |  |

13

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | деревянных поверхностей при их отделке; для выравнивания и исправления дефектовщагрунтованных металлических и деревянных поверхностей];для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, для выправок по выявительному слою |  |  |

14

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | эмали |  |  |
|  |  |  | Марка | ХВ-004,НЦ-0038,ПФ-002;НЦ-008,НЦ- 0038,ПФ-002;МС-006 |  |  |
|  |  |  | Цвет | Зеленый;серый,[красно- коричневый];розовый;белый,[красно- коричневый] |  |  |
|  | Шурупы с полукруглой |  | Высота головки | 2.4;3.5;2.8;4.2 |  | мм |

15

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | головкой ГОСТ 1144-80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр резьбы | 4.2;2.4;3.5;2.8 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 4;3.5;6;5 |  | мм |
|  |  |  | Длина шурупа | От 20 до 50 |  | мм |

16

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Номер крестообразног о шлица | 2 или 3 |  |  |
|  |  |  | Диаметр крестообразног о шлица | 4.6;5.2;7.0;4.1 |  | мм |
|  | Битумы |  | Марка | БНК-45/190; БНК-90/30 |  |  |

17

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В зависимости от применения | битум для покровного слоя; битум для пропитки и получения покровного битума |  |  |
|  | Лента полиэтиленовая |  | Внешний вид | Не должна иметь трещин , складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних |  |  |

18

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 20477-86 |  |  | включений в клеевом слое |  |  |
|  |  |  | Сорт | Первый или высший |  |  |
|  |  |  | Липкость | От 500* |  |  |
|  |  |  | Лента | В отдельном отрезке;в рулоне |  |  |
|  |  |  | Длина | От 10* |  | м |
|  |  |  | Толщина клеевого слоя | 0.018*-0.060* |  | мм |

19

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Ширина | От 15* до 300* |  | мм |
|  |  |  | Лента получена с использованием | Валковым методом или поливным методом |  |  |
|  | Клей ГОСТ 12172-2016 |  | Температура эксплуатации | -60*…+80 |  | °С |
|  |  |  | Назначение | Для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов и |  |  |

20

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | указанных металлов с неметаллами;для склеивания черных металлов |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | Прозрачная [или слегка мутная жидкость от светло- желтого до красноватого цвета] |  |  |
|  |  |  | Марка | БФ-2;БФ-4;БФ-2Н |  |  |

21

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ7796-70, ГОСТ ISO 4032- 2014, ГОСТ 11371- 78, ГОСТ 18123-82, ГОСТ 6402-70, |  | комплект | Соединения состоят из болтов с шестигранной головкой класса точности А или В, шестигранных гаек класса точности А или В, шайб плоских, шайб пружинных, шплинта. |  |  |

22

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 24670-81, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 5932-73, ГОСТ 5918-73, ГОСТ 397-79, ГОСТ 9.303-84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип шайбы пружинной | Л;Н |  |  |

23

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Шайбы назначение | Основное назначение увеличение площади прижатия болта, гайки в резьбовом соединении, позволяет избежать деформации тонколистовых материалов и снизить требования к точности посадочных отверстий под крепеж. |  |  |
|  |  |  | Размер b болта | Не более 38 |  | мм |

24

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | внешний вид шайбы | Поверхности шайб без трещин, раковин, надрывов, острых кромок, заусенцев, ржавчины. Допускаются риски, вмятины, замятые заусенцы и срывы металла на цилиндрической поверхности и дефекты поверхности, установленные техническими требованиями на |  |  |

25

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | исходный материал |  |  |
|  |  |  | Лунка на торцевой поверхности головки болта | наличие |  |  |
|  |  |  | класс точности шайбы | А;С |  |  |
|  |  |  | Размер d | От 6 |  | мм |

26

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | шайбы пружинной |  |  |  |
|  |  |  | Материал шайбы | сталь 12Х18Н10Т; сталь 20Х13 |  |  |
|  |  |  | концы шайбы пружинной | имеют плоский срез |  |  |
|  |  |  | Размер e болта | не менее 10,9 |  | мм |

27

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Исполнение шайбы | 2, 1 |  |  |
|  |  |  | Назначение шайбы пружинной | Предназначена для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений за счет упругой деформации шайбы под нагрузкой |  |  |
|  |  |  | Обозначение защитного | Хим.Фос.гфж; Хим.Пас; Н.Гор.ПОС; Н.б; |  |  |

28

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | покрытия болта | Нб.Х.б; Н.Х; Хим.Н.тв; Хим.Пас.прм; Хим.Окс; Ц.хр; Н.Кд.хр; Н.М.Кд.хр; М.Н.Х.б; Ан.Окс.нхр; Ан.Окс.нв |  |  |
|  |  |  | Размер dw гайки | Не менее 9,0 |  | мм |
|  |  |  | кромка шайбы пружинной | Кромка, образованная плоскостью среза и опорной |  |  |

29

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | поверхностью шайбы, острая |  |  |
|  |  |  | Размер As болта | Не менее 20,1 |  | мм² |
|  |  |  | Условный диаметр шплинта | до 4* |  | мм |
|  |  |  | Размер b шайбы | От 1,6 |  | мм |

30

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | пружинной |  |  |  |
|  |  |  | Размер l шплинта | Не более 36 |  | мм |
|  |  |  | Размер hw болта | Не менее 0,15 не более 0,6 |  | мм |
|  |  |  | Группа болта | 21; 22; 23, 31; 32 |  |  |
|  |  |  | наружный диаметр шайбы | От 8,8 |  | мм |

31

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | пружинной |  |  |  |
|  |  |  | Шаг резьбы болта | Не менее 1 Не более 1,75 |  | мм |
|  |  |  | Размер m гайки | Не менее 5,2 |  | мм |
|  |  |  | Длина болта | От 30 до 45, от 45 до 65 |  | мм |
|  |  |  | внутренний диаметр шайбы | не менее 6,4 |  | мм |

32

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Размер d3 болта | Не более 4 |  | мм |
|  |  |  | сечение шайбы пружинной | Квадратное; прямоугольное |  |  |
|  |  |  | Размер S болта | Не менее 10 |  | мм |
|  |  |  | Тип гайки | Нормальная, корончатая; Нормальная, прорезная |  |  |

33

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | высота развода концов шайбы пружинной | 2,37…8,9 |  | мм |
|  |  |  | Высота фаски шайбы | 0,4..1,5 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр резьбы болта | От M5 до M10, от M10 до M18 |  |  |
|  |  |  | Размер S | Не более 3 |  | мм |

34

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | шайбы |  |  |  |
|  |  |  | Размер k шайбы пружинной | До 0,4 |  | мм |
|  |  |  | Размер dw болта | Не менее 8,7 |  | мм |
|  |  |  | Размер D1 болта | 6,4…19,2 |  | мм |

35

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Размер D шплинта | До 7,4 |  | мм |
|  |  |  | Толщина шайбы пружинной | Не менее 1,2 |  | мм |
|  |  |  | Исполнение болта | 2,4 |  |  |
|  |  |  | внешний диаметр шайбы | Не менее 12 до 30 |  | мм |

36

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Размер d1 болта | Не более 16 |  | мм |
|  |  |  | диаметр описанной окружности e, гайки | Не менее 11,05 |  | мм |
|  |  |  | Материал шайбы | сталь |  |  |

37

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | пружинной |  |  |  |
|  |  |  | Размер n гайки | Не более 4,5 |  | мм |
|  |  |  | Высота головки болта | Не менее 4,0 |  | мм |
|  |  |  | Исполнение гайки | 1; 2 |  |  |
|  |  |  | внешний вид шайбы | На поверхности шайб нет окалин, |  |  |

38

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | пружинной | заусенцев, трещин и коррозии |  |  |
|  |  |  | марка стали шайбы пружинной | 65Г ; 70 ; 30Х13 |  |  |
|  |  |  | Размер h болта | До 4,2 |  | мм |
|  |  |  | Назначение шплинта | Предотвращение самоотвинчивания гайки |  |  |

39

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Назначение гайки | Основное назначение гаек создание разъемного соединения с болтами |  |  |
|  |  |  | Назначение болта | Основной сферой применения болтов являются соединения, которые испытывают статические, циклические, ударные (динамические) нагрузки, с уменьшенной, |  |  |

40

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | обычной головкой с защитным покрытием |  |  |
|  |  |  | Размер l1 болта | До 57 |  | мм |
|  |  |  | Длина | От 6* до 50* |  | мм |
|  | Дюбель |  | Материал | Должен быть полипропилен |  |  |
|  |  |  | Исполнение | [Должно быть с усами\шипами] |  |  |

41

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Длина | От 40 до 56 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр | >5 но ≤ 10 |  | мм |
|  | Грунтовка ГОСТ 25129-82 |  | После высыхания пленка | Матовая или полуглянцевая |  |  |
|  |  |  | грунтовка | должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с |  |  |

42

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ |  |  |
|  |  |  | Способность пленки шлифоваться | Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку |  |  |
|  |  |  | Цвет | [Красно-коричневый] |  |  |
|  | Раствор ГОСТ |  | Марка | М100,М150 |  |  |

43

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | 28013-98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкос ти | От F15* до F 200* |  |  |
|  |  |  | В качестве вяжущих материалов | Применяются гипсовые вяжущие; известь строительная; портландцемент; шлакопортландцемент; цементы пуццолановые; сульфатостойкие; |  |  |

44

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | цементы для строительных растворов; глина |  |  |
|  |  |  | По основному назначению раствор | кладочный;штукатурный;облицовочн ый |  |  |
|  |  |  | По средней плотности растворы | Тяжелые;лёгкие |  |  |

45

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Марка по подвижности | Пк2;Пк4;Пк1;Пк3 |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | Не более 2.5 |  | мм |
|  |  |  | В качестве заполнителя | Должны применяться песок для строительных работ; золы-уноса; |  |  |

46

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | золошлаковый песок; пористые пески; песок из шлаков тепловых электростанций |  |  |
|  | Сетка стальная ГОСТ 5336-80 |  | Номер сетки | 8;12;10;15 |  |  |
|  |  |  | По точности размера ячейки | 1 или 2 |  |  |
|  |  |  | Номинальный | 1.2;1.4;2.0;1.6;1.8 |  | мм |

47

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | диаметр проволоки |  |  |  |
|  |  |  | По форме ячеек | Ромбическая; квадратная |  |  |
|  |  |  | Номинальный размер стороны ячейки в свету | 15;10;8;12 |  | мм |
|  |  |  | Ширина | Не менее 1000 но не более 2000 |  | мм |

48

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | По виду поверхности | Из оцинкованной проволоки или без покрытия |  |  |
|  | Известь ГОСТ 9179-77 |  | Негашеная известь | Кальциевая; доломитовая; магнезиальная |  |  |
|  |  |  | Наличие добавок в извести | Да или нет |  |  |
|  |  |  | Гидравлическая | Должна быть |  |  |

49

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | известь | слабогидравлическая;сильногидравли ческая. |  |  |
|  |  |  | По фракционному составу известь | Комовая или порошкообразная |  |  |
|  |  |  | Негашенная известь по времени | Должна быть быстрогасящаяся; медленногасящаяся; |  |  |

50

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | гашения | среднегасящаяся |  |  |
|  |  |  | Известь по условиям твердения | Воздушная или гидравлическая |  |  |
|  |  |  | Сорт | 3;2;1 |  |  |
|  |  |  | Воздушная известь | Гидратная или негашенная |  |  |

51

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 |  | Марка | [Г-2],[Г-3];[Г-4],[Г-5];[Г-6],[Г-7];[Г-10],[Г- 13];[Г-16],[Г-19];[Г-22],[Г-25] |  |  |
|  |  |  | Вид вяжущего в зависимости от степени помола | Грубого помола;среднего помола;тонкого помола |  |  |
|  |  |  | Категория качества | Высшая или не нормируется |  |  |

52

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Индекс сроков твердения | В;А;Б |  |  |
|  |  |  | Индекс степени помола | II;I;III |  |  |
|  |  |  | Вид вяжущего в зависимости от сроков схватывания | Быстротвердеющий;Нормальнотвер деющий;Медленнотвердеющий |  |  |

53

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Растворы строительные., ГОСТ 28013-98 |  | Вид тяжелого раствора | для крепления плит, керамической плитки |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности раствора | Пк4; Пк3; Пк2 |  |  |
|  |  |  | Заполнитель раствора | песок для строительных работ |  |  |

54

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | штукатурного |  |  |  |
|  |  |  | Вид по основному назначению раствора марки М25 | штукатурный; облицовочный |  |  |
|  |  |  | Марка раствора по прочности на | М25 или М4 |  |  |

55

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | сжатие |  |  |  |
|  |  |  | По средней плотности облицовочного раствора | легкий; тяжелый |  |  |
|  |  |  | По средней плотности штукатурного | По средней плотности штукатурного раствора |  |  |

56

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | раствора |  |  |  |
|  |  |  | Вид легкого раствора | для крепления плит, керамической плитки; раствор для набрызга; раствор для грунта |  |  |
|  |  |  | Заполнитель раствора облицовочного | золошлаковый песок; [золы – уноса] |  |  |
|  | Проволока |  | Диаметр | ≤ 3.0 |  | мм |

57

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Стальная, ГОСТ 3282-74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа по временному сопротивлению разрыву | I; II |  |  |
|  |  |  | Точность | Нормальная; повышенная |  |  |
|  |  |  | Число витков | не менее 6 |  | шт |

58

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Класс цинкового покрытия | 1Ц; 2Ц |  |  |
|  |  |  | Вид обработки | термически необработанная; термически обработанная |  |  |
|  | Винты самонарезающие, ГОСТ 10618-80 |  | Материал изготовления | легированная сталь; углеродистая сталь |  |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | Мелкий; крупный |  |  |

59

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы (d) | ≥ 2.5 |  | мм |
|  |  |  | Шаг резьбы (Р) | ≤ 3.5 |  | мм |
|  |  |  | Марка стали (материала) | 20Х; 20; 30Х ГСА; 10 |  |  |
|  |  |  | Описание | Винты для металла класса точности В с заостренными концами; Винты для металла класса |  |  |

60

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | точности В с притупленными концами |  |  |
|  | Краска ГОСТ 5631- 79 |  | Внешний вид пленки | Должна быть [ровная, без оспин и морщин, серебристая] |  |  |
|  |  |  | Назначение | Предназначается для окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных |  |  |

61

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | условиях. |  |  |
|  |  |  | Цвет | Должен быть серебристый |  |  |
|  | Кабель силовой ГОСТ 16442-80, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 23286-78, ГОСТ 22483-2012 |  | Обмотка сердечника кабеля слоем лент | присутствует |  |  |
|  |  |  | Наличие | присутствует |  |  |

62

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | защитного шланга |  |  |  |
|  |  |  | Класс жилы | 1 |  |  |
|  |  |  | Жилы | [с покрытием] или [без покрытия] |  |  |
|  |  |  | Внутренний заполнитель | [негигроскопичный волокнистый материал] или [полимерный жгут] |  |  |
|  |  |  | Число жил | 3 |  | шт |

63

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Изоляция токопроводящи х жил | В;Пв;П |  |  |
|  |  |  | Тип жилы | Алюминиевая, медная |  |  |
|  |  |  | Наличие экрана | [с экраном] или [без экрана] |  |  |
|  |  |  | Форма поперечного сечения | Круглая, плоская |  |  |

64

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Наружная оболочка или защитный шланг | В;Шв;Шп;П |  |  |
|  |  |  | Бронь | Г;Б;Ба;К;Ка |  |  |
|  |  |  | Наличие жилы нулевой или жилы | присутствует или отсутствует |  |  |

65

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | заземления |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции | До 3.0* |  | мм |
|  |  |  | Номинальная толщина оболочки | От 0.8* |  | мм |
|  |  |  | Изолированные | имеют отличительную расцветку |  |  |

66

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | жилы кабелей |  |  |  |
|  |  |  | Показатель пожарной опасности | нг;нг-LS;нг-HF;нг-FRLS;нг-FRHF |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящи х жил | От 2.5* |  | мм2 |

67

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Конструктивно е исполнение токопроводящи х жил | о;м;к;с |  |  |
|  |  |  | Значение толщины экструдированн ой внутренней оболочки | До 2.0 |  | мм |

68

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Номинальная толщина стальной оцинкованной ленты брони | До 1.0 |  | мм |
|  |  |  | Номинальная толщина алюминиевой или из | От 0.5* |  | мм |

69

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | алюминиевого сплава ленты брони |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр проволоки для брони | До 3.15* |  | мм |
|  |  |  | Защитный | От из поливинилхлоридного |  |  |

70

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | шланг | пластиката* до из полиэтилена* |  |  |
|  |  |  | Ширина продольной полосы расцветки | От 1* |  | мм |
|  |  |  | Номинальное напряжение | От 0.66* |  | кВ |
|  |  |  | Наружная | не имеет вмятин, трещин и рисок, |  |  |

71

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | оболочка или защитный шланг кабеля | выводящих толщину оболочки за минимальное значение |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина защитного шланга | От 1.8* |  | мм |
|  |  |  | Жилы | не имеют заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных |  |  |

72

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | проволок |  |  |
|  |  |  | Изоляция и оболочка кабелей | стойкие к растрескиванию при повышенной температуре |  |  |
|  |  |  | Маркировка, нанесенная печатным способом | четкая и прочная |  |  |

73

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Воздействие пониженной температуры | [стойкие к воздействию пониженной температуры окружающей среды - 50°C] |  | °C |
|  | Плинтус пристенный |  | Размер плинтуса | Должен быть [19х24] |  | мм |
|  |  |  | Длина | Менее 3500 |  | мм |
|  |  |  | Толщина | До 0.55 |  | мм |

74

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Цвет | Должен быть белый |  |  |
|  | Грунтовка акриловая |  | Цвет грунтовки | Белый |  |  |
|  |  |  | Внешний вид покрытия | Однородное бесцветное покрытие без кратеров, пор и морщин |  |  |
|  |  |  | Назначение | Должно быть для подготовки деревянных, каменных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и |  |  |

75

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | гипсовых поверхностей |  |  |
|  | Грунтовка водно- дисперсонная |  | Назначение | Для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев |  |  |
|  |  |  | Состав | водная дисперсия сополимеров акрилатов |  |  |
|  |  |  | Цвет пленки | Должен быть светло-желтый |  |  |

76

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Температура применения | +5*… +35* |  | °С |
|  | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 |  | Длина | От 2000* до 4000* |  | мм |
|  |  |  | Тип кромки | УК;ПЛК;ПК;ПЛУК;ЗК |  |  |
|  |  |  | Ширина | 600;1200 |  | мм |

77

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Группа листов | А или Б |  |  |
|  |  |  | Вид листов | Обычные или влагостойкие или с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени или влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени |  |  |
|  |  |  | Толщина | 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0; 6,5; |  | мм |

78

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | 8,0; 9,5 |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м2 листов | Не менее 5.2 не более 25.44 |  | кг |
|  | Плинтус |  | Материал | Должен быть пластик |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (Ширина х Длина) не |  |  |  |

79

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | должны быть: |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | Менее 55 |  | мм |
|  |  |  | Толщина | Менее 25 |  | мм |
|  |  |  | Длина | Более 2500 |  | мм |
|  | Клей для плитки ГОСТ 28013-98, ГОСТ 8736-2014, |  | Тип по применяемым вяжущим | простой; сложный |  |  |

80

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 10178-85, ГОСТ 25328-82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляется в виде | растворной смеси, готовой к применению; сухой растворной смеси |  |  |
|  |  |  | Раствор глиносодержащ ий | да; нет |  |  |
|  |  |  | Основное | для облицовки глазурованными |  |  |

81

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | назначение раствора | плитками |  |  |
|  |  |  | Химические добавки | используются |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности (Пк) | 2 |  |  |
|  |  |  | В качестве | портландцемент; цемент для |  |  |

82

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | вяжущего применяются | строительных растворов |  |  |
|  |  |  | В качестве заполнителя применяется | песок для строительных работ; песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов; пористые пески |  |  |
|  |  |  | Использование гидравлических | предусмотрено; не предусмотрено |  |  |

83

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | вяжущих |  |  |  |
|  |  |  | Марка по прочности на сжатие | ≥М100 |  |  |
|  |  |  | Химические добавки в виде | водный раствор; водная суспензия; порошок; гранулы |  |  |
|  |  |  | Тип по средней плотности | легкий; тяжелый |  |  |

84

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Морозостойкос ть | ≥F50 |  |  |
|  |  |  | Активные минеральные добавки в цементном вяжущем | используются; не используются |  |  |
|  |  |  | Проектный возраст | 7; 28 |  | суток |

85

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | раствора |  |  |  |
|  |  |  | Марка цементного вяжущего | ≤600 |  |  |
|  |  |  | Тип песка, используемого в качестве заполнителя | природный; из пористых горных пород |  |  |

86

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Группа крупности песка | мелкий; очень тонкий; тонкий; очень мелкий |  |  |
|  |  |  | Марка песка по объемной насыпной массе | ≥500 |  |  |
|  |  |  | Класс песка | ≥II |  |  |
|  | Грунтовка тип 2 |  | Назначение | Для уплотненного монолитного |  |  |

87

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | бетона, полов, поверхностей сборных железобетонных изделий, потолочных ж/б плит перекрытия, пенополистирольных плит, гипсокартонных плит, а также при гипсовой и известково-гипсовой штукатурке |  |  |
|  |  |  | Расход грунтовки | 0.35* - 0.45 |  | кг/м2. |

88

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Цвет | Должен быть розовый |  |  |
|  | Розетка штепсельная двухместная ГОСТ 14254-2015 |  | Частота | [50] |  | Гц |
|  |  |  | Заземление | без заземляющего контакта; с заземляющим контактом |  |  |
|  |  |  | Шторки | Наличие; отсутствие |  |  |

89

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP20 |  |  |
|  |  |  | Тип монтажа | для открытой проводки; для скрытой проводки |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | -15*…+50* |  | °С |
|  |  |  | Цвет шторки | В цвет корпуса красный; белый, бежевый |  |  |

90

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Номинальный ток | от 10 |  | А |
|  |  |  | Цвет | Белый, бежевый; красный |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | до 260 |  | В |
|  |  |  | Сопротивление изоляции розетки | Не менее 5 |  | МОм |

91

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Вид шторки | Прозрачная; цветная |  |  |
|  |  |  | Форма | Квадратная; прямоугольная |  |  |
|  |  |  | В зависимости от типа зажимов | с современными безвинтовыми зажимами или с зажимами винтового типа |  |  |
|  |  |  | Корпус | обладает защитой от проникновения воды или без нее |  |  |

92

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Защита от воды | Защищает от действия струи; сплошного обрызгивания |  |  |
|  |  |  | Прямоугольная форма розетки | [имеет неравные стороны] |  |  |
|  |  |  | Винтовые зажимы | устойчивы к коррозии |  |  |
|  |  |  | Высота | от 40 |  | мм |

93

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Ширина | до 90 |  | мм |
|  |  |  | Глубина | от 30 |  | мм |
|  | Припои ГОСТ 21930-76 |  | Марка | ПОС 90, ПОС 63; ПОС 61, ПОС 40; ПОС 30, ПОС 10; ПОС 61М, [ПОСК 50- 18]; [ПОСК 2-18],[ПОССу 61-0,5]; [ПОССу 50-0,5], [ПОССу 40-0,5]; [ПОССу 35-0,5], [ПОССу 30-0,5]; [ПОССу 25-0,5], [ПОССу 18-0,5]; [ПОСу 95-5], [ПОССу 40-2]; [ПОССу |  |  |

94

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | 35-2],[ПОССу 25-2]; [ПОССу 15-2], [ПОССу 10-2]; [ПОССу 8-3], [ПОССу 5- 1] |  |  |
|  |  |  | Поверхность чушек | не должна иметь шлаковых и других инородных включений. Допускается наличие усадочных раковин и трещин |  |  |
|  | Герметик |  | Цвет | Зеленый |  |  |

95

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | силиконовый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для уплотнения щелей при монтаже сантехники и в других влажных помещениях,для уплотнения соединений керамики, стекла и алюминия. |  |  |
|  |  |  | Основа | Уксуснокислый силикон |  |  |
|  |  |  | Температура | -40…+180 |  | °С |

96

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | применения |  |  |  |
|  | Пена монтажная |  | Класс огнестойкости | [B1 (DIN 4102)] |  |  |
|  |  |  | Термоемкость | -45…+86 |  | °С |
|  |  |  | Виды работ | Должна подходить для заполнения монтажных швов в местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности |  |  |

97

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Объем | 750 или 850 |  | мл |
|  |  |  | Свойства | Должна быть противопожарная на полиуретановой основе |  |  |
|  |  |  | Температура применения | +5*…+31 |  | °С |
|  | Керамическое изделие ГОСТ 530-2012 |  | Описание | [Керамическое штучное изделие, предназначенное для устройство кладок на строительных |  |  |

98

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | растворах],[крупноформатное пустотелое керамическое изделие номинальной толщиной 140 мм и более, предназначенное для устройства кладок] |  |  |
|  |  |  | Геометрически е размеры кирпича (длина) | от 250* до 288* |  | мм |

99

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Геометрически е размеры кирпича (ширина) | от 85* до 200* |  | мм |
|  |  |  | Геометрически е размеры кирпича (толщина) | от 55* до 88* |  | мм |

100

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Обозначение размера изделия | 0.7 НФ;0.8 НФ;1 НФ;1.3 НФ;1.4 НФ;2.1 НФ;5.2 НФ |  |  |
|  |  |  | По способу изготовления кирпич | полнотелый;с несквозными пустотами;пустотелый |  |  |
|  |  |  | Группа изделий по теплотехничес | Эффективные;условно- эффективные;малоэффективные |  |  |

101

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | ким характеристик ам |  |  |  |
|  |  |  | Ширина щелевидных пустот кирпича | Не более 16 |  | мм |
|  |  |  | Марка по прочности | Не менее М25 |  |  |

102

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | изделия |  |  |  |
|  |  |  | Классы средней плотности изделий | 1.2;1.4;2.0;2.4 |  |  |
|  |  |  | Диаметр вертикальных цилиндрических пустот кирпича | Не более 20 |  | мм |

103

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Толщина наружных стенок пустотелого кирпича | не менее 12 |  | мм |
|  |  |  | Кирпич | Рядовой,клинкерный |  |  |
|  |  |  | Пустоты в кирпиче | Располагаются перпендикулярно (вертикальные) или параллельно |  |  |

104

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | постели (горизонтальные) |  |  |
|  | Растворитель ГОСТ 7827-74 |  | Наименование марки | Р-4А;Р-4; Р-5;Р-5А |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | [Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц] |  |  |

105

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Назначение | [Для разбавления лакокрасочных материалов на основе смол ПСХ ЛС, ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и других пленкообразующих веществ]; [Для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, |  |  |

106

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной)]; [Для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН (в том числе эмалей XB-124 серой и защитной), сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и |  |  |

107

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | других веществ]; [Для разбавления лакокрасочных материалов (на основе смол ПСХ ЛС, ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых кремнийорганических смол и других пленкообразующих веществ), технология применения которых исключает возможность использования растворителя Р-5] |  |  |

108

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Сталь полосовая ГОСТ 103-2006 |  | Классификация по точности прокатки по толщине | ВТ1; ВТ2; БТ1; БТ2; БТ3 |  |  |
|  |  |  | Группа по притуплению углов | БУ или ВУ |  |  |
|  |  |  | Точность прокатки по | Обычная или повышенная |  |  |

109

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | ширине |  |  |  |
|  |  |  | Группа по предельным отклонениям по длине | БД или ВД |  |  |
|  |  |  | Сталь | [углеродистая обыкновенного качества] или [углеродистая качественная] или |  |  |

110

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | низколегированная или легированная |  |  |
|  |  |  | Толщина проката | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18 |  | мм |
|  |  |  | Классификация по назначению | общее |  |  |
|  |  |  | Ширина | 60; 63; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 125; 130; 140; 1 50; 160; 170; 180; 190; 200 |  | мм |

111

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Классификация по виду плоскостности | ПО; ПВ; ПН |  |  |
|  |  |  | Точность прокатки по толщине | Повышенная или обычная |  |  |
|  |  |  | Классификация по точности прокатки по | БШ3; БШ1; БШ2; ВШ1; ВШ2 |  |  |

112

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | ширине |  |  |  |
|  |  |  | Длина и тип длины | Мерная не менее 2 не более 12 |  | м |
|  | Конструктивные элементы ГОСТ Р 54301-2011 |  | По точности изготовления основы по толщине (Т), ширине (Ш) и длине (для | высокой; повышенной; нормальной |  |  |

113

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | листов) (Д) |  |  |  |
|  |  |  | По плоскостности проката основы в листах | ПО; ПВ; ПН |  |  |
|  |  |  | Полимерное защитное покрытие обратной | наличие; отсутствие |  |  |

114

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | стороны |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стальной основы | от 0.35 |  | мм |
|  |  |  | Характеристик а внешнего вида покрытия на лицевой стороне | однотонная и с теснением;однотонная;с теснением |  |  |

115

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | проката |  |  |  |
|  |  |  | Класс двухслойного полимерного покрытия лицевой стороны | 1; 2 |  |  |
|  |  |  | Характеристик а внешнего | допускаются отдельные дефекты не проникающие до металлоосновы и |  |  |

116

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | вида покрытия на обратной стороне проката | не проявляющиеся на лицевой стороне [и/или] непрокрасы |  |  |
|  |  |  | Защитная эмаль для обратной | полиэфирная насыщенная эмаль или эпоксидная эмаль |  |  |

117

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | стороны |  |  |  |
|  |  |  | Полимерное покрытие лицевой стороны состоит из | грунтовочного слоя и слоя покрывной эмали или слоя пластизоли |  |  |
|  |  |  | Полимерное покрытие проката | одностороннее; двухстороннее |  |  |

118

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | электролитиче ски оцинкованного |  |  |  |
|  |  |  | По виду продукции основа изготовлена | в рулонах или в листах или в рулонах, полученных путем продольной резки |  |  |
|  |  |  | Диапазон толщины | 25-200 |  | мкм |

119

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | полимерного покрытия лицевой стороны |  |  |  |
|  |  |  | По способности к вытяжке стальной основы | Н; Г; ВГ; СВ; ОСВ; ВОСВ; ВОСВ-Т |  |  |

120

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Цементы общестроительн ые ГОСТ 31108- 2016 |  | Класс цемента | 32.5Н; 42.5Н, 42.5Б |  |  |
|  |  |  | Наименование цемента | Портландцемент; шлакопортландцемент; портландцемент с минеральными добавками |  |  |

121

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Цемент | Медленнотвердеющий; нормальнотвердеющие; быстротвердеющие |  |  |
|  |  |  | Основные компоненты входящие в состав | Микрокремнезем, пуццолана,глиеж, портландцементный клинкер, [зола- уноса];портландцементный клинкер;[доменный или электротермофосфорный шлак], |  |  |

122

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | цемента | портландцементный клинкер |  |  |
|  |  |  | Подкласс прочности цемента | 32.5М; 42.5М |  |  |
|  |  |  | Тип цемента | ЦЕМ II; ЦЕМ III; ЦЕМ I |  |  |
|  | Сталь листовая ГОСТ 19903-2015 |  | По точности изготовления по толщине | А;Б |  |  |

123

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Толщина | До 2.0, от 2.2 до 4.5 |  | мм |
|  |  |  | Прокат по плоскостности | ПО;ПВ;ПУ;ПН |  |  |
|  |  |  | Ширина | От 500 до 2500 |  | мм |
|  |  |  | Прокат по характеру кромки | С необрезной кромкой; С обрезной кромкой |  |  |

124

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Длина | Не менее 710 но не более 2000 |  | мм |
|  | Выключатели автоматические ГОСТ IEC 61009-1- 2014, ГОСТ 14254- 2015 |  | Зависимость от напряжения сети | функционально зависящие; функционально не зависящие |  |  |
|  |  |  | В случае исчезновения напряжения | Размыкающиеся автоматически; не размыкающиеся автоматически |  |  |

125

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | сети |  |  |  |
|  |  |  | Способ установки | для стационарной установки при неподвижной проводке; для подвижной установки и шнурового присоединения |  |  |
|  |  |  | Число полюсов | 1; 2; 3; 4 |  | шт |
|  |  |  | Размыкание происходит | Без выдержки времени; с выдержкой времени |  |  |

126

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Условия функционирова ния при наличии составляющей постоянного тока | А; АС |  |  |
|  |  |  | Полюс | коммутирующий нейтраль; некоммутируемый нейтраль |  |  |

127

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Тип мгновенного расцепления | В; С |  |  |
|  |  |  | Номинальные поперечные сечения для присоединяемы х проводников | 4,0*…25,0* |  | мм2 |

128

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Число путей тока | Не более 4 |  | шт |
|  |  |  | Номинальное напряжение | От 230* до 400* |  | В |
|  |  |  | Номинальный ток | 50; 63; 80 |  | А |
|  |  |  | Номинальный отключающий | Не менее 0,006 |  | А |

129

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | дифференциаль ный ток |  |  |  |
|  |  |  | Число защищенных от сверхтоков полюсов | 1; 2; 3; 4 |  | шт |
|  |  |  | Номинальное импульсное выдерживаемое | Не менее 2,5 |  | кВ |

130

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | напряжение |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц |
|  |  |  | Номинальная наибольшая отключающая способность | Не более 10000 |  | А |
|  |  |  | Диапазон токов | 150*…800* |  | А |

131

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | мгновенного расцепления |  |  |  |
|  | Плиты керамические ГОСТ Р 57141-2016 |  | По степени обработки плиты | Ректифицированные; неректифицированные |  |  |
|  |  |  | По форме плиты | Квадратные или прямоугольные |  |  |
|  |  |  | Термическая | Наличие или отсутствие |  |  |

132

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | стойкость глазури |  |  |  |
|  |  |  | Длина | От 200* до 600* |  | мм |
|  |  |  | Боковые грани | С завалом или без завала |  |  |
|  |  |  | Морозостойкос ть | Не менее 150 |  | цикл |
|  |  |  | Плита | Глазурованная или неглазурованная |  |  |

133

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Ширина | От 300* до 600* |  | мм |
|  | Коробка распаечная |  | Описание | коробка распаечная с гермовыводами и перфорацией под обычные выводы, должна быть предназначена для открытой проводки |  |  |
|  |  |  | Материал | должен быть ударопрочный полипропилен |  |  |
|  |  |  | Количество | не должно быть менее 3 |  | шт. |

134

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | гермовыводов |  |  |  |
|  |  |  | Количество обычных выводов | должно быть не менее 3 |  | шт. |
|  |  |  | Диаметр обычных выводов | от 20 |  | мм |
|  |  |  | Степень | не должна быть менее IP55 |  |  |

135

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | защиты корпуса от воздействия окружающей среды |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | должен быть серый; белый; черный |  |  |
|  | Сухая строительная |  | Назначение | должна применяться для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и |  |  |

136

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | смесь |  |  | железобетонных конструкций, должна повышать показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона, должна защищать конструкцию от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды, должна использоваться для гидроизоляции поверхностей, |  |  |

137

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | имеющих поры и трещины с шириной раскрытия [не более 0,4 мм] |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей |  |  |
|  |  |  | Сроки схватывания | 35-180 |  | мин. |
|  |  |  | Насыпная плотность в | 1070-1280 |  | кг/м³ |

138

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | стандартном неуплотненном состоянии |  |  |  |
|  |  |  | Повышение марки бетона по водонепроницае мости после обработки | не менее 3 |  | ступен ь |

139

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной обработки | от 4,5 |  | % |
|  |  |  | Повышение морозостойкос | не менее 100 |  | цикл |

140

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | ти бетона после обработки |  |  |  |
|  |  |  | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, | стоек |  |  |

141

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | H2SO4 |  |  |  |
|  |  |  | Ультрафиолет | не оказывает влияния |  |  |
|  |  |  | Минимально допустимая температура поверхности | не ниже +5 |  | °С |
|  |  |  | Стойкость бетона после | стоек |  |  |

142

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад |  |  |  |
|  |  |  | Стойкость бетона после обработки к действию | стоек |  |  |

143

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | светлых и темных нефтепродукт ов |  |  |  |
|  |  |  | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек |  |  |

144

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |  |  |
|  | Решетка вентиляционная |  | Длина | От 195 до 202 |  | мм |
|  |  |  | Ширина | От 197 до 204 |  | мм |
|  |  |  | Материал | Алюмий;сталь |  |  |

145

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Назначение | предназначена для подачи и удаления воздуха в помещения |  |  |
|  |  |  | Цвет | Серый;белый |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции | Должна быть прямоугольная |  |  |
|  |  |  | Клапан расхода воздуха | отсутствие;наличие |  |  |

146

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Трубки поливинилхлоридн ые, ГОСТ 19034-82 ГОСТ 5960-72 |  | Марка | ТВ-40; ТВ-40А; ТВ-60 |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | [Отсутствует наличие металлических включений. На наружной поверхности трубки допускаются мелкие посторонние включения, неоднородность |  |  |

147

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | материала, незначительная шероховатость и следы от формующего инструмента, не вызывающие локальных изменений размеров и свойств трубок] |  |  |
|  |  |  | Длина трубок | ≥ 5 |  | м |
|  |  |  | Марка поливинилхлори дного | [ИТ-105]; [И40-13]; [И40-13А]; [И60-12] |  |  |

148

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | пластиката |  |  |  |
|  |  |  | Тип пластиката | Изоляционный; изоляционный термостойкий |  |  |
|  |  |  | Исполнение | [1] |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 14; 16; 18; 20; 22; 25 |  | мм |
|  |  |  | Сорт | Первый; высший |  |  |

149

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 0.7; 0.9; 1.15 |  | мм |
|  |  |  | Цвет | бордо; красный; желтый; синий |  |  |
|  |  |  | Назначение для защиты и дополнительно й изоляции токоведущих элементов | для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при максимальном напряжении [до 1000] |  | В |

150

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | различных электротехнич еских устройств, работающих при максимальном напряжении [до 1000] |  |  |  |

151

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Применяемость в статическом состоянии | - 60*… + 105* |  | град. C |
|  | Сетка тканая с квадратными ячейками, ГОСТ 3826-82 |  | Вид низкоуглеродис той проволоки | без покрытия; оцинкованная; луженая |  |  |
|  |  |  | Концы проволоки утка | должны быть ровно подрезаны или загнуты для предотвращения |  |  |

152

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | сетки без закрайки | выпадения крайних проволок основы. |  |  |
|  |  |  | Ширина | 1000; 1300; 1500; 1800 или 2000. |  | мм |
|  |  |  | Для изготовления сеток применяют | Низкоуглеродистую или высоколегированную проволоку термически обработанную |  |  |
|  |  |  | Описание | Сетки изготовляют с закрайками |  |  |

153

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | или без закрайки. |  |  |
|  |  |  | Номер сетки | 04 или 05 или 045 |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр проволоки | должен быть не более 0.30 не менее 0.20 |  | мм |
|  |  |  | Номинальный размер стороны ячейки | не менее 0.4 |  | мм |

154

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | в свету |  |  |  |
|  | Трубы напорные, ГОСТ 32415-2013 |  | Материал | Полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью или полипропилен рандомсополимер |  |  |
|  |  |  | Серия | S 6,3 (SDR 13,6) |  |  |
|  |  |  | Класс | 1; 2; 4; 5; ХВ |  |  |

155

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | эксплуатации |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр | До 20 |  | мм |
|  |  |  | Тип | 3 или 4 |  |  |
|  |  |  | Область применения | Холодное водоснабжение; Высокотемпературное отопление отопительными приборами; |  |  |

156

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | Высокотемпературное напольное отопление. Низкотемпературное отопление отопительными приборами; Горячее водоснабжение (70 °С); Горячее водоснабжение (60 °С) |  |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не выше +80 |  | град. C |

157

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Номинальная толщина стенки | До 2.5 |  | мм |
|  | Шкурка шлифовальная ГОСТ 6456-82 |  | Назначение | Предназначена для абразивной обработки различных материалов без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт- спирита |  |  |

158

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Марка шлифматериал а | 14А; 53С; 23А; 15А; 54С; 63С; Ф13А; 25А; 51С; 64С |  |  |
|  |  |  | Шаг и ширина | До 15 |  | мм |
|  |  |  | Длина | Не должно быть менее 30 |  | м |
|  |  |  | Условное обозначение бумаги | От П4 до П7 |  |  |

159

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Исполнение рабочего слоя | От 1 до 3*, 4; не применяется |  |  |
|  |  |  | Вид рабочего слоя | Сплошной, рельефный |  |  |
|  |  |  | Ширина | Должно быть не более 1400 |  |  |
|  |  |  | Вид шлифматериал а | Нормальный электрокорунд, черный карбид кремния, зеленый карбид кремния, белый электрокорунд |  |  |

160

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Цемент ГОСТ 10178-85 |  | Быстротверде ющий | Нет;да |  |  |
|  |  |  | Вид цемента | [ШПЦ-Б];[ШПЦ];[ПЦ-Д20];[ПЦ-Д20- Б];[ПЦ-Д5];[ПЦ-Д0] |  |  |
|  |  |  | Наличие добавок | Нет;да |  |  |
|  |  |  | Марка | 600 или 300 или 500 или 400 или 550 |  |  |

161

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Тип | Портландцемент или Шлакопортландцемент |  |  |
|  | Бетон тип 1 ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 12730.5-84 |  | По типу заполнителя | На мелких заполнителях; на крупных заполнителях |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкос | Не менее F50 |  |  |

162

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | ти по первому базовому методу и по второму базовому методу |  |  |  |
|  |  |  | Бетонные смеси | Растекающиеся; подвижные; жесткие |  |  |

163

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Марка по водонепроницае мости | Не менее W2 |  |  |
|  |  |  | Вид вяжущего | На цементных вяжущих |  |  |
|  |  |  | В качестве заполнителя | Песок; щебень; [песок из отсевов дробления горных пород, их смеси]; [щебень из гравия и гравий из плотных горных пород]; [песок из доменных и ферросплавных шлаков |  |  |

164

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | черной металлургии]; [щебень из отсевов дробления плотных горных пород] |  |  |
|  |  |  | Марка | П1;Ж1;Р1;П2;Ж2;Р2;П3;Ж3;Р3;П4;Ж4; Р4;Р6;П5;Ж5;Р5 |  |  |
|  |  |  | Класс бетона | До В7.5* |  |  |
|  | Пиломатериал ГОСТ 8486-86, |  | Порода древесины | Ель или сосна |  |  |

165

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ˃37 но <160 |  | мм |
|  |  |  | Толщина | >18 но ≤22 |  | мм |
|  |  |  | Длина | Не менее 2 но не более 6, 5 |  | м |
|  |  |  | Сорт | Первый или второй или третий |  |  |
|  |  |  | По норме | Сырые или Сухие |  |  |

166

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | влажности |  |  |  |
|  |  |  | Вид пиломатериала | Брусок или Доска |  |  |
|  |  |  | Антисептирова ние | Да или Нет |  |  |
|  | Ветошь обтирочная, ГОСТ 4643-75 |  | Условное обозначение отходов | От 501* до 511* |  |  |

167

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Способ выработки | Тканые; нетканые; трикотажные |  |  |
|  |  |  | Род волокна | Хлопчато-бумажные; хлопок в смеси с химическими волокнами |  |  |
|  | Болты с гайками и шайбами ГОСТ Р ИСО 4014- 2013, ГОСТ ISO |  | Длина болта | От 50* до 60* |  | мм |

168

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | 898-1-2014, ГОСТ ISO 8992-2015, ГОСТ ISO 898-2- 2015, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 4033-2014, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 18123-82, ГОСТ 10450-78, |  |  |  |  |  |

169

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 6958-78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резьба болтов и гаек | М6, М10, М12; М8, М10, М12 |  |  |
|  |  |  | Класс прочности болтов | Не более 10.9 |  |  |
|  |  |  | Исполнение шайбы | 1;2 |  |  |

170

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Класс точности болтов | А,В |  |  |
|  |  |  | Класс прочности гаек | Не ниже 6 |  |  |
|  |  |  | Марка материала шайбы | 12X18H10T; 10; 10кп; 40Х; 30ХГСА |  |  |

171

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Тип гайки | Высокая, нормальная |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы крепежной детали для шайбы | 8.0, 10.0, 12.0; 6.0, 10.0, 12.0 |  | мм |
|  |  |  | Класс точности шайб | А;С |  |  |

172

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Условное обозначение марки материала шайбы | 01;11;21 |  |  |
|  |  |  | Тип шайбы | уменьшенная; нормальная; увеличенная |  |  |
|  | Лента |  | Свойства | [Применяется в неагрессивных |  | град. C |

173

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | изоляционная прорезиненная, ГОСТ 2162-97 |  |  | средах при температуре минус 30 … плюс 30] |  |  |
|  |  |  | Толщина | [0.35±0.05] |  | мм |
|  |  |  | Марка | 2 ШОЛ; 1 ШОЛ |  |  |
|  |  |  | Тип | 1 или 2 |  |  |
|  |  |  | Ширина | 10;15,20 |  | мм |

174

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Длина ленты в одном рулоне | 50 |  | м |
|  |  |  | Покрытие | [Равномерное (без пропусков) покрытие поверхности ткани резиновой смесью с одной стороны]; [Равномерное (без пропусков) покрытие поверхности ткани резиновой смесью с двух сторон] |  |  |

175

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Назначение | лента широкого применения для электроизоляции |  |  |
|  | Поковки |  | Поковки изготовлены | Методом ковки; Методом горячей штамповки |  |  |
|  |  |  | Толщина поковки | От 40* до 200* |  | мм |
|  |  |  | Длина, ширина, диаметр, | От 40* до 200* |  | мм |

176

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | глубина поковки |  |  |  |
|  |  |  | Поковки | Не имеют флокенов, трещин, усадочной рыхлости |  |  |
|  |  |  | Сталь | Низкоуглеродистая; легированная; углеродистая |  |  |
|  |  |  | Класс точности | Т2;Т1;Т3 |  |  |

177

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Группа поковок | V;III;I;II;IV |  |  |
|  |  |  | Степень сложности поковки | С2;С4;С1;С3 |  |  |
|  |  |  | Поковки | В соответствии с ГОСТ 7505-89, В соответствии с ГОСТ 8479-70 |  |  |
|  | Гвозди ГОСТ 4028-63, |  | Головка | Плоская или коническая |  |  |

178

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 283-75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заостренная часть гвоздя | Имеет круглое или квадратное сечение |  |  |
|  |  |  | Диаметр стержня | 0.8; 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 6.0; 8.0 |  | мм |
|  |  |  | Высота головки h | Не менее 0.48 |  | мм |

179

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Торцовая поверхность конической головки строительных гвоздей | рифленая |  |  |
|  |  |  | Вид гвоздей | Круглые или трефовые |  |  |
|  |  |  | Длина гвоздя | От 8* до 250* |  | мм |

180

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Наименьший диаметр головки | ≥ 1.6 |  | мм |
|  |  |  | Размер a | Не менее 1.75 |  | мм |
|  | Раствор тип 1ГОСТ 28013-98 |  | Марка | М4,М50;М10,М25 |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкос | От F15* до F 200* |  |  |

181

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |
|  |  |  | В качестве вяжущих материалов | Применяются гипсовые вяжущие; известь строительная; портландцемент; шлакопортландцемент; цементы пуццолановые; сульфатостойкие; цементы для строительных растворов; глина |  |  |

182

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | По основному назначению раствор | кладочный;штукатурный;облицовочн ый |  |  |
|  |  |  | По средней плотности растворы | Тяжелые;лёгкие |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности | Пк2;Пк4;Пк1;Пк3 |  |  |

183

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | Не более 2.5 |  | мм |
|  |  |  | В качестве заполнителя | Должны применяться песок для строительных работ; золы-уноса; золошлаковый песок; пористые пески; песок из шлаков тепловых |  |  |

184

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | электростанций |  |  |
|  | Краски цветные ГОСТ 10503-71 |  | Марка | [МА-15] |  |  |
|  |  |  | Применение | Для наружных и внутренних работ |  |  |
|  |  |  | Марка олифы комбинированно й | [К-3],[К-5];[К-2];[К-5] |  |  |

185

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Цвет | [розово-бежевая];[светло- бежевая];[светло-серая] |  |  |
|  |  |  | Тип пленкообразую щего вещества | Олифа комбинированная |  |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь ГОСТ 5781-82 |  | Номинальный диаметр стержня | 6, 8, 10; 12, 14; 16, 18 |  | мм |

186

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |

187

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Внешний вид | Круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии |  |  |
|  |  |  | Класс арматурной стали | А-I (А240); А-II (А300),А-III (А400); А- IV (А600); А-V (А800); А-VI (А1000) |  |  |

188

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Арматурную сталь изготовляют | В стержнях или мотках |  |  |
|  |  |  | По виду изготовления | Гладкая или периодического профиля |  |  |
|  |  |  | Длина | От 6* до 12* |  | м |
|  |  |  | Точность порезки | Обычная; повышенная |  |  |

189

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Марка стали | Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп; Ст5сп; Ст5пс; 18Г2С; 10ГТ; 35ГС; 25Г2С; 32Г2Рпс; 80С; 20ХГ2Ц; 23Х2Г2Т; 22Х2Г2АЮ; 22Х2Г2Р; 20Х2Г2СР |  |  |
|  | Электроды ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89) |  | Стержень | из сварочной проволоки низкоуглеродистой; высоколегированной; легированной |  |  |

190

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Тип электрода | Э46,Э42;Э38,Э50 |  |  |
|  |  |  | Диаметр покрытия | Не более 10.0 |  | мм |
|  |  |  | Номинальный диаметр электрода | 3.0,2.5;4.0,2.0 |  | мм |

191

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Номинальная длина электрода | 250;350;450;200;300 |  | мм |
|  |  |  | Толщина покрытия | Г,С,Д,М |  |  |
|  | Доски подоконные, ГОСТ 30673-2013 |  | Материал изготовления | ПВХ |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый, мрамор |  |  |

192

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Номинальные размеры | 20х500х6000 |  | мм |
|  |  |  | Исполнение | I (У), II (М) |  |  |
|  | Розетка для скрытой проводки |  | Номинальный ток | Не менее 10 |  | А |
|  |  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | > 75х75х35 |  | мм |

193

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Напряжение | Потребность заказчика |  | Вт |
|  |  |  | Тип зажима провода | Винтовой |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP20 |  |  |
|  |  |  | Сечение провода | [До 2.5] |  | мм |

194

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Частота | 50 |  | Гц |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Пемза шлаковая ГОСТ 32496-2013 |  | Фракция | 2,5*…20* |  | мм |
|  |  |  | Марка по морозостойкос ти | Не ниже F15 |  |  |

195

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Марка по насыпной плотности | от М200* |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен размером от 5 до 10 мм в смеси фракций | 25*-50* или не применяется |  | % по массе |
|  |  |  | Наименование | шунгизитовый гравий, аглопоритовый щебень; |  |  |

196

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | заполнителя | керамзитовые щебень, аглопоритовый гравий |  |  |
|  |  |  | Марка по прочности | от П25* |  |  |
|  |  |  | Выпуск материала | в виде основной фракции или в виде смеси фракций |  |  |
|  | Светильник потолочный |  | Световой поток | От 2890 |  | лм |

197

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 14254-2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от пыли | > IP44 |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура | 3000-6000 |  |  |
|  |  |  | Рассеиватель | монолитный поликарбонат |  |  |

198

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Способ крепления | встраиваемый, накладной |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (ДхШ) не должны быть: |  |  |  |

199

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Длина | >595 |  | мм |
|  |  |  | Ширина | >595 |  | мм |
|  |  |  | Высота | >40 |  | мм |
|  |  |  | Вес | Не ≥2.71 |  | кг |
|  | Шурупы ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1147-80, |  | Класс точности | В |  |  |

200

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 24669-81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условное обозначения материала изготовления | 0 или 3 |  |  |
|  |  |  | Резьбовая часть шурупов | цилиндрическая или коническая и должна иметь на конце заостренную |  |  |

201

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | часть (буравчик) |  |  |
|  |  |  | Шурупы | с покрытием или без покрытия |  |  |
|  |  |  | Глубина профиля резьбы | неполная или полная |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы d | 2 или 2.5 |  | мм |
|  |  |  | Шаг резьбы Р | 1; 1.25 |  | мм |

202

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Длина шурупа l | от 13* до 20* |  | мм |
|  |  |  | Длина резьбы b | не более 20 |  | мм |
|  |  |  | Исполнение | 1; 2; 4 |  |  |
|  |  |  | Ширина шлица b | от 0.56* |  | мм |
|  |  |  | Номер крестообразног | 0; 1 |  |  |

203

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | о шлица |  |  |  |
|  |  |  | На шурупах | не допускаются увеличение наружного диаметра резьбы более 0,2 |  | мм |
|  |  |  | На шурупах | не допускаются недорез резьбы более 2 |  | шаг резьбы |
|  |  |  | Диаметр гладкой части | [не менее диаметра под накатку резьбы] или [не превышает |  |  |

204

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | стержня d1 | номинального значения наружного диаметра резьбы шурупа] |  |  |
|  | Рубероид ГОСТ 10923-93 |  | Ширина рулона | От 995* до 1055* |  | мм |
|  |  |  | Вид посыпки | [Крупнозернистая цветная с лицевой стороны и пылевидная или мелкозернистая с нижней стороны полотна];[ Пылевидная или мелкозернистая с обеих сторон |  |  |

205

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  |  | полотна, или мелкозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна];[ Крупнозернистая с лицевой стороны и пылевидная или мелкозернистая с нижней стороны полотна] |  |  |
|  |  |  | Картонная основа | должна быть пропитана битумом по |  |  |

206

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | рубероида | всей толщине полотна |  |  |
|  |  |  | Масса покровного состава | Не менее 500 |  | г/м2 |
|  |  |  | Марка картона | 300;350;400 |  |  |
|  |  |  | Группа горючести рубероида | Должна быть Г4 |  |  |

207

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Основное назначение | [Для нижних слоев кровельного ковра];[ Для верхнего слоя кровельного ковра];[ Для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и нижних слоев кровельного ковра; для рулонной гидроизоляции строительных конструкций] |  |  |
|  |  |  | Группа воспламеняемо | Должна быть В3 |  |  |

208

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | сти рубероида |  |  |  |
|  |  |  | Группа распространен ия пламени рубероида | Должна быть РП4 |  |  |
|  |  |  | Марка рубероида | [РКП-350],[ РПП-300];[ РКК-400],[ РПЭ- 300];[ РКЦ-400], [РПП-300] |  |  |
|  | Выключатель |  | Тип | [ модульный для систем на 230 В ] |  |  |

209

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | автоматический., ГОСТ 50345-2010 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток | 16 |  | А |
|  |  |  | Количество полюсов | 1 и >2 |  | шт |
|  |  |  | Номинальное напряжение | от 230 до 400* |  | В |

210

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Ширина | Не менее 17 |  | мм |
|  |  |  | Глубина | от 70* до 75* |  | мм |
|  |  |  | Высота | Не более 90 |  | мм |
|  | Дюбели пластмассовые с шурупами, . |  | Минимальная глубина анкеровки | от 35 |  | мм |
|  |  |  | Тип дюбелей | S |  |  |

211

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Дюбели | [ оснащены специальными стопорными элементами (усиками) ] |  |  |
|  |  |  | Материал дюбелей | Пластмасса; полиэтилен |  |  |
|  |  |  | Диаметр шурупов дюбелей | Не менее 3 не более 6 |  | мм |
|  |  |  | Длина дюбелей | Не более 50 не менее 35 |  | мм |

212

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Диаметр дюбелей | От 5 до 10 |  | мм |
|  | Заглушки для пластикового плинтуса, ГОСТ 19111-2001 |  | Тип | Левые, правые |  |  |
|  |  |  | Ширина | До 3* не менее 1.2 |  | см |
|  |  |  | Длина | до10 от 5 |  | мм |

213

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Лицевая поверхность | Глянцевая; матовая, гладкая; тисненая |  |  |
|  |  |  | Марка | ПЖ,М;М,Ж |  |  |
|  |  |  | Цвет | натуральный, дуб; белый,бук |  |  |
|  |  |  | Высота | < 55>45 |  | мм |
|  | Припой, ГОСТ 21931-76 |  | В изломе проволоки, прутка, ленты | не должно быть инородных включений |  |  |

214

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | и трубки |  |  |  |
|  |  |  | Прутки | Круглые; квадратные; трёхгранные |  |  |
|  |  |  | В качестве флюса (наполнителя) трубок применяется | сосновую канифоль |  |  |
|  |  |  | Поверхность | не должна иметь посторонних |  |  |

215

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | прутков, проволоки, лент и трубок | включений, трещин и расслоений |  |  |
|  |  |  | Оловянно- свинцовые припои должны быть в виде | круглой проволоки; ленты, прутков; круглых трубок |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр | < 40 |  | мм |

216

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | прутков |  |  |  |
|  |  |  | Размер сторон квадратных прутков | > 5 менее 13 |  | мм |
|  |  |  | Номинальный диаметр проволоки | от 0.8 до 2.5 |  | мм |
|  |  |  | Номинальная | от 5 |  | мм |

217

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | ширина ленты |  |  |  |
|  |  |  | Размер сторон трёхгранных прутков | 12;14;10 |  | мм |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр трубки | Не менее 2.0 |  | мм |

218

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | На поверхности прутков, проволоки и ленты | допускаются отдельные нераскрытые воздушные пузыри, не имеющие шлаковых включений |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина ленты | от 0.8 до 2.5 |  | мм |
|  | Трубы полиэтиленовые, |  | Длина отрезков | 2,3,5.5; 2,3,6 |  | м |

219

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | ГОСТ 22689-2014 |  | труб |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки труб | ≥ 3.5 |  | мм |
|  |  |  | Цвет | Черный или серый |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | ≥ 100 не более 160 |  | мм |
|  |  |  | Серия труб | 16; 12.5 |  |  |

220

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Шпаклевка |  | Толщина слоя максимальная | > 4.5 |  | мм |
|  |  |  | Толщина слоя минимальная | < 1.5 |  | мм |
|  |  |  | Цвет | Серый или белый |  |  |
|  |  |  | Максимальный размер фракции | ≤ 0.15 |  | мм |

221

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Клинья пластиковые монтажные |  | Конструкция | наличие воздушных камер, которые должны исключать промерзание в холодное время года |  |  |
|  |  |  |  | надежная, за счет наличия системы «зубчиков», которые нанесены на пластик под углом, с обеих рабочих |  |  |

222

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Фиксация | сторон изделия |  |  |
|  |  |  | Шаг зубьев | Не более 0,5 |  | мм |
|  |  |  | Высота, регулируемая с помощью монтажных | 5-90 |  | мм |

223

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | клиньев для каждого типоразмера |  |  |  |
|  | Сталь листовая, оцинкованная, с обрезной кромкой ГОСТ 19903-74 |  | По равномерности толщины цинкового покрытия сталь | с уменьшенной разнотолщинностью;с нормальной разнотолщинностью |  |  |

224

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | По назначению на группы | для холодной штамповки; под окраску (дрессированная) |  |  |
|  |  |  | Точность изготовления по толщине проката | нормальная; повышенная |  |  |
|  |  |  | Толщина стали | > 0.5* до 0.8* |  | мм |
|  |  |  | Длина листа | ≥ 2000 |  | мм |

225

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | По способности к вытяжке (категория) | нормальной вытяжки; глубокой вытяжки |  |  |
|  |  |  | Ширина листа | ≥ 1000 |  | мм |
|  |  |  | Количество перегибов без излома оцинкованной | должна выдерживать 8 |  |  |

226

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | стали |  |  |  |
|  |  |  | Категория качества | высшая; первая |  |  |
|  |  |  | Класс толщины цинкового покрытия оцинкованной стали | 2;1 |  |  |

227

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Плоскостность стального проката | улучшенная; нормальная |  |  |
|  |  |  | Сталь | углеродистая качественная; углеродистая обыкновенного качества; низкоуглеродистая качественная |  |  |
|  | Выключатель для скрытой проводки, |  | Номинальное напряжение | ≥ 250 |  | В |

228

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | . |  | выключателя |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры выключателя (Ш) | > 50 <80 |  | мм |
|  |  |  | Количество исполнительны х клавиш | 1;2 |  |  |

229

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | выключателя |  |  |  |
|  |  |  | Наличие подсветки у выключателя | Есть; нет |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры выключателя (Г) | > 40 до 60 |  | мм |

230

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Тип подсветки выключателя | синяя неоновая; красная неоновая |  |  |
|  |  |  | Цвет пластика выключателя | Белый; бежевый |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения воды и твердых | > IP10 |  |  |

231

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | веществ |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность выключателя | Необработанная; обработанная |  |  |
|  |  |  | Максимальное сечение присоединяемог о к выключателю | < 3.0 |  | мм2 |

232

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | провода |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток выключателя | < 11 |  | А |
|  |  |  | Габаритные размеры выключателя (Д) | > 50 менее 80 |  | мм |

233

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  | Линолеум гомогенный, ГОСТ 18108-2016 |  | Ширина должна быть | > 1200* до 2000* |  | мм |
|  |  |  | Длина в рулоне должна быть | < 24000* не менее 12000 |  | мм |
|  |  |  | Пожарные характеристик и | Г1, В2, РП1, Д2, Т2 |  |  |

234

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Кромки линолеума должны быть | параллельными, не иметь заусенцев и щербин |  |  |
|  |  |  | Тип в зависимости от способа производства и структуры полимерного | ВК; ВКП; ЭК; ЭКП; ПРЗ; ПРП |  |  |

235

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | слоя |  |  |  |
|  |  |  | По цветности линолеум должен быть | одно- или многоцветным (мраморовидным или с печатным рисунком) |  |  |
|  |  |  | На лицевой поверхности линолеума не допускаются | наплывы, вмятины, царапины, раковины, складки, пузыри, пятна, полосы, искажение рисунка и брызги от краски |  |  |

236

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | Класс пожарной безопасности | КМ2 |  |  |
|  |  |  | Класс применения | [ 34/43 ] |  |  |
|  | Щит распределительн ый |  | Способ монтажа | Навесной |  |  |
|  |  |  | Материал | Металл |  |  |

237

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | изделия |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | ≥ IP31 |  |  |
|  |  |  | Замок | Наличие;отсутствие |  |  |
|  |  |  | Цвет | Серый |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (ВхШ) |  |  |  |

238

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | должны быть: |  |  |  |
|  |  |  | Высота | >260 |  | мм |
|  |  |  | Ширина | <320 |  | мм |
|  |  |  | Толщина материала изделия | От 0.8 до 1.0 |  | мм |
|  |  |  | Климатическое | УХЛ3 |  |  |

239

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производител ь) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Знач ение, пред лага емое учас тник ом |  |
|  |  |  | исполнение |  |  |  |
|  |  |  | Масса | Не должно быть более 3.3 |  | кг |

Инструкция по заполнению «Рекомендованной формы требований заказчика к качественным характеристикам

(потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, и предложения участника электронного аукциона в отношении объектов закупки»

Участник закупки представляет по рекомендованной форме информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке

заказчиком при выполнении работ, оказании услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в «Рекомендованной формы требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, и предложения участника электронного аукциона в отношении объектов закупки и инструкция по ее заполнению».

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне

зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов

«точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.