Приложение № 1

к документации открытого аукциона

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля ГАЗ-33088 для нужд КГБУ «Пировское лесничество»

1 . Общая характеристика автомобиля

Грузовой, с бортовой платформой сдвоенная кабина-1 (одна) шт., автомобиль предназначен для перевозки пассажиров,

не ранее 2018 года выпуска.

Наименование (Тип ТС) – Двухосный, грузовой с приводом на обе оси Код ОКПД2- 29.10.24.000

Источник финансового обеспечения – Бюджет Красноярского края, за счет приносящей доход деятельности КБК - 03150000000000000131

Категория ТС – «С» Количество мест – не менее 5 Габаритные размеры: Длина, мм – не менее 6350 Ширина, мм – не менее 2340 Высота, мм – не менее 2350 Колесная база, мм - не менее 3770 Дорожный просвет, мм – не менее 315 Полная масса, кг – не менее 4090 Двигатель – ЯМЗ-534 Количество и расположение цилиндров – не менее 4, рядное Топливо - дизельное Рабочий объем, куб. см – 4430 Мощность двигателя, л.с. (кВт) – не менее 99 кВт Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) – не менее 417 (42,5) Клапанный механизм Емкость топливных баков, л – не менее 105 Коробка передач – механическая, 5 ступенчатая Тормозная система – колодосные, барабанного типа Подвеска передняя – с гидравлическими амортизаторами Подвеска задняя - рессоры Гидроусилитель руля Шины 12R18

Цвет кузова:

2. Комплектация автомобиля:

Гидроусилитель руля

Запасное колесо

Домкрат

Балонный ключ

Тент

Механическая лебедка

3. Требования к качеству и комплектности Товара:

Товар поставляется новым, не бывший в употреблении, не ранее 2018 года выпуска, прошедший необходимую (определенную заводом-изготовителем) предпродажную подготовку, не проходивший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не был заложенным или арестованным, не является предметом для спора третьих лиц.

Товар поставляется в технически исправном состоянии, готовый к эксплуатации, полностью укомплектован. Пробег по показаниям спидометра при передаче Заказчику равен технологическому внутризаводскому. Товар поставляется без следов механических повреждений на корпусе.

4. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара:

Поставщик передает Заказчику вместе с автомобилем комплект следующих документов, необходимых для эксплуатации автомобиля  регистрации  в уполномоченном органе:

- сертификат одобрения типа транспортного средства;

- паспорт транспортного средства (ОРИГИНАЛ);

- сервисная книжка (гарантийный талон);

- инструкция или руководство по эксплуатации;

- прочая документация по усмотрению Поставщика.

5. Требования к безопасности товара:

Поставляемый Товар соответствует по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, имеет сертификат соответствия ГОСТ (одобрение типа транспортного средства).

6. Порядок сдачи и приема товара:

До приемки товара Поставщик производит предпродажную подготовку, которая включает в себя проверку наличия механических повреждений поверхности корпуса, проверку наличия инструментов и комплектующих изделий согласно ведомости завода-изготовителя, проверку плотности и, при необходимости, зарядку аккумуляторной батареи; проверку и, при необходимости, доведение до нормы уровней: масла в картере двигателя, проверку привода тормозов, крепления движителя, рулевого управления, ходовой части; проверку и, при необходимости, регулировку направления световых пучков фар.

7. Срок и объем предоставления гарантии:

Срок гарантии на поставку Товара составляет не менее 1 (одного) года или 30 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. Устранение неисправностей осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 3(трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. Поставщик обязан производить работы по бесплатному гарантийному ремонту Товара в течение гарантийного срока эксплуатации автомобиля. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части автомобиля указаны в гарантийном талоне. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками комплектующего изделия или составной части автомобиля. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Заказчику и указывается в сервисной книжке (гарантийном талоне). При наступлении гарантийного случая, Поставщик за свой счет организовывает (и/или осуществляет) ремонт транспортного средства (или его замену) собственными силами или с привлечением третьих лиц в соответствии с гарантийными условиями завода-производителя и законодательством Российской Федерации. В период срока предоставления гарантии качества Поставщик проводит безвозмездное устранение недостатков Товара, не оговоренных Поставщиком и возникших до момента передачи Товара  Заказчику. Поставщик обеспечивает выполнение технического обслуживания и гарантийного ремонта поставляемого Товара в сервисном центре Поставщика (собственном или используемом на ином законном основании) в  г. Красноярске.

8. Место поставки товара: Красноярский край, г. Красноярск, склад поставщика.

9. Срок поставки – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора.