Приложение № 2  к Документации об аукционе в электронной форме

- УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  Детский сад  № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан              _______________        /Латыпова З.Г./

(подпись, М.П.)

___________  2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

«Капитальный ремонт   кровли  здания  Муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад  № 70  городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1»

| № п/п | Объем работ. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | « Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1» (см. Приложение № 1 к Техническому заданию) | 1 276 036,99 |

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, локальной сметой, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Работы должны выполняться в соответствии со следующими документами:

- Свод правил СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы,  материалы и Работы, выполненные подрядчиком по Договору.

В случае если в локальном сметном расчете установлены требования к участникам закупки, считать их недействительными.

Ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование места

происхождения товара, наименование производителя считать ничтожными

Приложение № 1 к Техническому заданию

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан                __________/ Латыпова З.Г./

(подпись, М .П.)

___________  2020 г.

.

Объем работ. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

Поз.1

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(наименование стройки)

«Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сводный сметный расчет в сумме 1 276 036,99 рублей

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛС | капитальный ремонт кровли МАДОУ Детский сад №70 по адресу:г. Уфа, улица Вострецова, 12/1. | 187212,00 |  |  |  | 187212,00 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 187212,00 |  |  |  | 187212,00 |
| Дополнительные затраты в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ Госкомитета РБ по строительству и архитектуре №242 от 11.07.2019г. | 187212*5,42 Раздел 1. Кровля (профнастил) СМР К=5,68 | 1063364,16 |  |  |  | 1063364,16 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого " Затраты в текущих ценах" |  | 1063364,16 |  |  |  | 1063364,16 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | НДС 20% | 212672,83 |  |  |  | 212672,83 |
|  | Всего по сводному расчету |  | 1276036,99 |  |  |  | 1276036,99 |

Поз.2

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

«Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость |  | 187,212 | тыс. руб. |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  | 9,172 | тыс. руб. |  |  |  |
| # Сметная трудоемкость _ |  | # 805,06 | # чел.час. |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 г. |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (1413 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (849 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 9,1 (672+238)/100 | 182,67 | 156,77 | 25,9 |  | 1662 | 1427 | 235 |  |
| 2 | ТЕРр58-18-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм НР (571 руб.): 83% от ФОТ СП (447 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1,5 150/100 | 1326,62 | 458,83 | 16,2 |  | 1990 | 688 | 24 |  |
| 3 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие дверных полотен слуховых окон НР (7 руб.): 82% от ФОТ СП (6 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,025 2,5/100 | 364,25 | 364,25 |  |  | 9 | 9 |  |  |
| Устройство кровли из профнастила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1741 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (891 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1,15 | 12044,7 | 1397,77 | 44,85 | 4,09 | 13851 | 1607 | 52 | 5 |
| 5 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4047 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (3610 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 9,838 (672+238+1,3+3,4+3,1+3+30+8+8+8+5+4)/100 | 1382,03 | 451,12 | 703,81 | 56,7 | 13596 | 4438 | 6924 | 558 |
| 6 | ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер C10-1100-0,5 (цвет шоколад) 1359*1,12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м2 | 1082,18 983,8*1,1 | 109,96 |  |  |  | 118997 |  |  |  |
| 7 | ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм 7*1359/100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 шт. | 59,028 983,8*6/100 | 21 |  |  |  | 1240 |  |  |  |
| 8 | ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м2 | 88 42+26+40*0,5 | 178,07 |  |  |  | 15670 |  |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (232 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (119 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 1 колпак | 9 | 532,72 | 23,93 | 1,1 |  | 4794 | 215 | 10 |  |
| 10 | ТЕРр58-20-8 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам НР (149 руб.): 83% от ФОТ СП (117 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,18 18/100 | 2601,18 | 1001,03 | 5,41 | 0,98 | 468 | 180 | 1 |  |
| 11 | ТЕРр56-21-6 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных (слуховых окон) НР (37 руб.): 82% от ФОТ СП (28 руб.): 62% от ФОТ | 100 полотен | 0,03 3/100 | 6037,37 | 1450,08 | 168,82 | 28,25 | 181 | 44 | 5 | 1 |
| 12 | ТССЦ-203-0268 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Створки фрамужные площадь: 0,6-0,7 м2 | м2 | 2,5 | 196,75 |  |  |  | 492 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 172950 | 8608 | 7251 | 564 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8197 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6065 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3924 |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3742 |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 21627 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 157160 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 187212 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 157091 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7251 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9172 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8197 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6065 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  | 187212 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 172950 | 8608 | 7251 | 564 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8197 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6065 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3924 |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3742 |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 21627 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 157160 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 187212 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 157091 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7251 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9172 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8197 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6065 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 187212 |  |  |  |

## Поз.3

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Капитальный ремонт   кровли  здания  Муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад  № 70  городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1»

Ю. Хамидуллина

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | «Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1» | с момента заключения договора | в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней |