Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: поставка установки горизонтально-направленного бурения.

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки, предлагаемого к поставке | Ед. изм. | Кол-во | # Наименование страны происхождения товара | # Наименование производителя | # товарный знак (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка горизонтально-направленного бурения | # - установка ГНБ соответствует функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в Описании объекта закупки (приложение № 1 задания на аукцион); # - установка ГНБ соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и подтверждаться декларацией о соответствии (прилагается); - установка ГНБ новая (не бывшая в эксплуатации, не прошедшая ремонт, в том числе восстановление или замену составных частей, принадлежностей, оборудования, деталей, узлов, агрегатов и других комплектующих). | шт. | 1 | Китай | DW/TXS CONSTRUCTION EQUIPMENT (BEIJING) CO LTD | DDW |

# Приложение №1

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки, предлагаемого к поставке, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |  |
| 1. | Установка горизонтально-направленного бурения DDW 13/05 (или эквивалент) в пластиковом корпусе |  |  |
| 1.1. | Общие характеристики: |  |  |
| 1.1.1. | Год выпуска: | 2020 |  |
| 1.1.2. | Назначение: | для строительства и ремонта подземных инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения (закрытым бестраншейным способом) |  |
| 1.1.3. | Конструктивное исполнение: | самоходная установка горизонтально-направленного бурения на гусеничном шасси с пластиковым корпусом |  |
| 1.2. | Базовые характеристики: |  |  |
| 1.2.1. | Тип ходовой части: | резиновые гусеницы |  |
| 1.2.2. | Максимальная скорость движения, км/ч: | 5 |  |
| 1.2.3. | Максимальный преодолеваемый угол подъема, град.: | 20 |  |
| 1.2.4. | Напряжение системы питания бортовой сети, В: | 24 |  |
| 1.2.5. | Рабочее место оператора: | открытое кресло с панелью управления под съемным навесным козырьком (без кабины) |  |
| 1.2.6. | Панель управления установкой / рабочими органами: | с включателями, индикаторами, сигнальными лампами, одометрами, замком зажигания, рычагами управления |  |
| 1.2.7. | Управление рабочими органами: | рычагами управления на задней части установки |  |
|  |  | выносным пультом управления с кабелем длиной 5 м, с замком зажигания для удаленного запуска/остановки двигателя, с аварийной кнопкой отключения |  |
| 1.2.8. | Габаритные размеры: |  |  |
|  | - длина, мм: | # 4400 |  |
|  | - ширина, мм: | # 1900 |  |
|  | - высота, мм: | # 1800 |  |
| 1.2.9. | Вес установки (без загрузки буровых штанг в кассету), кг: | 4800 |  |
| 1.3. | Эксплуатационные характеристики: |  |  |
| 1.3.1. | Система анкерения: |  | автоматическая, с двумя опорами забуривания на два анкера |
| 1.3.2. | Тип передачи тягово-толкающего механизма: |  | зубчато-реечный |
| 1.3.3. | Максимальное усилие тяги (затягивания), кН/тонн: |  | 130/13 |
| 1.3.4. | Максимальное усилие подачи (проталкивания), кН/тонн: |  | 130/13 |
| 1.3.5. | Максимальный крутящий момент на шпинделе, Hм: |  | 5000 |
| 1.3.6. | Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин: |  | 150 |
| 1.3.7. | Установочный угол забуривания бурового лафета, град.: |  | 13 20 |
| 1.3.8. | Скорость хода буровой каретки, м/мин: |  | низкая - 15 высокая - 30 |
| 1.3.9. | Датчик ограничения хода буровой каретки: |  | на буровом лафете при выдвинутых штангоподатчиках |
| 1.3.10. | Максимальная длина бурения, м: |  | 250 |
| 1.3.11. | Максимальное расширение, мм: |  | 550 |
| 1.3.12. | Максимальный диаметр прокладываемого трубопровода, мм: |  | 700 |
| 1.3.13. | Система подачи буровых штанг: |  | автоматическая, с кассетой |
| 1.3.14. | Вместимость кассеты для штанг, шт.: |  | 50 |
| 1.3.15. | Система смазки буровых штанг: |  | автоматическая |
| 1.3.16. | Тиски для раскручивания буровых штанг: |  | с датчиком положения стыка замковых частей буровых штанг |
| 1.4. | Агрегатные характеристики: |  |  |
| 1.4.1. | Тип двигателя: |  | дизельный с турбонаддувом |
| 1.4.2. | Рабочий объем двигателя, см3: |  | 3900 |
| 1.4.3. | Номинальная мощность, кВт (л.с.): |  | 82 (111) |
| 1.4.4. | Максимальный крутящий момент, Нм: |  | 460 |
| 1.4.5. | Система охлаждения двигателя: |  | жидкостная |
| 1.4.6. | Объем топливного бака, л: |  | 150 |
| 1.4.7. | Буровой насос нагнетания (подачи) бентонита: |  | с автоматическим гидрозатвором бентонитовой магистрали, с электронным управлением с места оператора |
| 1.4.8. | Тип привода бурового насоса: |  | гидравлический |
| 1.4.9. | Максимальная производительность бурового насоса, л/мин: |  | 240 |
| 1.4.10. | Максимальное давление бурового насоса, МПа: |  | 8 |
| 1.4.11. | Объем промывочного бака бурового насоса, л: |  | 50 |
| 1.4.12. | Промывочный пистолет бурового насоса: |  | наличие |