Техническое задание

Корзина для складирования

мелких деталей опалубки

Параметры:

| Грузоподъёмность, кг | 1500 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры мм: -длина -ширина -высота | 1320 920 920 |
| Материал каркаса | Труба проф. 60х60х4мм с метал. заглушками с торцов |
| Материал обшивки | Сетка сварная 50х50х5мм |
| Материал настила | Стальной лист 4мм |
| Строповочные петли | Арматура гладкая d=16мм |
| Вид конструкции контейнера, состав изделия | Согласно приложенному фото. Изделие состоит из каркаса, обшитого с боков по периметру металлической сеткой, снизу настил из стального листа, под листом два ребра жесткости из проф. трубы. Для перемещения краном установлены четыре строповочные петли, для перемещения погрузчиком предусмотрены прямоугольные выемки. |

Изготовление корзины в соответствии с ГОСТ 19822-88

Срок гарантии - 12 месяцев со дня продажи.

Требуется паспорт изделия