Техническое задание

на оказание услуг по комплексному техническому  обслуживанию ледозаливочной техники для нужд

МАУ «Объединенная дирекция парков»

1. Заказчик: МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области».

2. Наименование услуги: работы по комплексному обслуживанию ледозаливочной техники Olympia IceBear Electric.

3. Характеристики и количество предмета закупки:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексное техническое обслуживание ледозаливочной техники Olympia IceBear Electric | нормо-час | 62 |  |  |

3.1 Перечень работ в рамках комплексного технического обслуживания:

| Код | Группа | Наименование работ | Кол-во нормо-часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 02-103 | бортовая щетка | Профилактика шарниров, наконечников, тяги и т.д. | 0,1 |
| 02-110 | бортовая щетка | Замена амортизатора бортовой щетки Ice Bear | 0,7 |
| 04-102 | гидравлика | Замена гидравлического фильтра | 0,5 |
| 04-110 | гидравлика | Проверка, регулировка давления в гидросистеме | 0,8 |
| 12-135 | кондиционер | Замена направляющей конвейера | 0,6 |
| 12-136 | кондиционер | Замена манжетных уплотнений верхнего и нижнего барабана конвейерной ленты ICE BEAR | 1 |
| 12-138 | кондиционер | Замена внутренних и внешних подшипников горизонтального шнека, замена подшипников верхнего барабана конвейерной ленты ICE BEAR | 17 |
| 12-144 | кондиционер | Регулировка натяжения конвейерной ленты | 1,2 |
| 16-109 | общее | Смазка всех узлов и агрегатов | 0,8 |
| 18-203 | рулевое управление | Замена рулевых наконечников Ice Bear | 1,6 |
| 20-202 | тормоз | Замена тормозной жидкости в тормозной системе. | 0,8 |
| 20-219 | тормоз | Замена рабочих тормозных цилиндров (электодвигатель снят) | 4,8 |
| 20-223 | тормоз | Ремонт стояночного тормоза, регулировка | 1,4 |
| 20-320 | трансмиссия | Замена масла в планетарных редукторах IceBear | 2 |
| 31-150 | электрика | Профилактика электродвигателей привода, замена щеток (передние колеса) | 5,4 |
| 31-151 | электрика | Профилактика электродвигателей привода, замена щеток (задние колеса) | 6,4 |
| 31-148 | электрика | Очистка пятаков контакторов | 2,2 |
| 31-133 | электрика | Ремонт, восстановление электрооборудования, электропроводки | 2,8 |
| 31-135 | электрика | Протяжка соединений силовых кабелей Ice Bear | 0,5 |
| 31-145 | электрика | Компьютерная диагностика всех электросистем | 1 |
| 20-349 | трансмиссия | Замена редуктора заднего левого колеса ICEBEAR | 3,9 |
| - | - | Транспортировка техники | 6,5 |
|  |  |  | 62 |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | ГОСТ, ТУ | Объем гарантий и гарантийный срок | Цена за ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЛЕДОЗАЛИВОЧНОЙ ТЕХНИКИ |  |  |  |  |  |
| OLYMPIA ICE BEAR ELEKTRIC |  |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр гидравлический (старого образца) IB 01041180000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 2 | Щётки электродвигателя (комплект) IB 01023120900 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 3 | Предохранитель 50А 01021220000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 4 | Предохранитель 80А 01021240000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 5 | Рулевой наконечник левый (старого образца) IB 01060180000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 6 | Рулевой наконечник правый (старого образца) IB 01060240000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 7 | Амортизатор бортовой щётки IB 01080080000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 8 | Направляющая корпуса вертикального конвейера 01101500000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 9 | Тормозной цилиндр IB, OME | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 10 | Подшипник горизонтального шнека внешний (лента) 01103040000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 11 | Подшипник верхнего барабана 01102280000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 12 | Сальник верхнего барабана | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 13 | Кольцо IB 01102440000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 14 | Castrol торм. Жидкость Brake Fluid DOT4 1 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 15 | Спрей по уходу за цепями 0,4 л | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 16 | Mobil Смазка Mobilgrease XHP-222 0,4кг | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 17 | Mobil ATF Dextron III/USA/1л | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |
| 18 | Планетарный редуктор заднего колеса 01070040000 | шт. | ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных тр.средств | 360 дней |  |

4. Место оказания услуг

Техническое обслуживание и ремонт ледозаливочной техники выполняется в специализированной ремонтной мастерской Исполнителя, расположенной в Москве или ближайшем Подмосковье. Доставку ледозаливочной техники Заказчика до специализированной ремонтной мастерской Исполнителя для проведения комплексного технического обслуживания, а также возврат техники до места нахождения Заказчика по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Леснова, дом 2 Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет.

5. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 30.09.2021г., срок возврата прошедшей комплексное техническое обслуживание ледозаливочной техники не позднее 07.10.2021г.

6. Описание, объём и сроки оказываемых услуг

6.1 Услуги по техническому обслуживанию ледозаливочной техники выполняются в соответствии с руководством завода – изготовителя ледозаливочной машины, подлежащей ремонту и техническому обслуживанию.

6.2 Цены на оказанные услуги / выполненные работы включают в себя все налоги, сборы, накладные расходы, доставку оборудования от и до места нахождения Заказчика.

6.3 Комплексное техническое обслуживание должо быть произведёно не позднее, чем через 20 (двадцать) календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика.

6.4 Товар должен являться новым, ранее не использованным, поставка восстановленных и бывших в употреблении ТМЦ не допускается. Товар, используемый при оказании услуг/выполнении работ должен быть оригинальным, имеющим соответствующий сертификат качества завода-изготовителя объекта и отвечать требованиям Международного стандарта, ГОСТа и ТУ. Все работы по коплексному обслуживанию ледозаливочной техники Исполнитель выполняет с использованием собственного материала и запасных частей. Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества.

6.5 Услуги (работы) предусматривают:

- работы по техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться в соответствии с действующими нормами, государственными стандартами, техническими условиями, другой нормативной документацией по техническому обслуживанию подлежащей ремонту техники, а также в соответствии с техническим заданием Заказчика;

- работы должны проводиться в условиях специализированного авторемонтного предприятия, на котором имеется необходимое оборудование для технического обслуживания и ремонта ледозаливочной машины Olympia IceBear Electric;

- все запасные части, подлежащие замене, а также материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Исполнителем. Устанавливаемые запасные части должны быть оригинальными или рекомендованными производителем ледозаливочной техники, подлежащей техническому обслуживанию в соответствии с настоящим техническим заданием. В случае, если при замене запасных частей используется неоригинальная деталь, Исполнитель заранее, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до замены конкретно взятой детали, предоставляет Заказчику официальный документ, подтверждающий факт рекомендации такой детали заводом-производителем подлежащей техническому обслуживанию ледозаливочной техники Olympia IceBear Electric;

- работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и охраны окружающей среды, установленными действующим законодательством Российской Федерации;

7. Требования к Исполнителю

7.1.  Исполнитель должен иметь положительный опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки, не менее 3-х лет;

7.2. Исполнитель должен иметь собственные оборотные средства, необходимые для выполнения работ его материалами, силами и средствами;

7.3. Исполнитель должен быть обеспечен персоналом, численностью и квалификацией достаточными для полного, своевременного и качественного выполнения работ (с предоставлением документов, подтверждающих квалификацию).

8. Порядок сдачи и приёмки

8.1 Место сдачи отремонтированной ледозаливочной техники производится по адресу: Московская область, город Ногинск, ул. Леснова, д.2. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату возврата после ремонта оборудования не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня доставки. Прием оборудования осуществляется с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов по будним дням. Приемка оказанных услуг/выполненных работ проводится приемочной комиссией Заказчика.

8.2   В день сдачи ледозаливочной техники Исполнитель обязан передать Заказчику оригиналы счетов счетов-фактур (при наличии НДС) и Акт сдачи-приемки услуг, составленный по форме приложения к договору, подписанный Исполнителем, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии) используемого при оказании услуг/выполнении работ Товара, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Объём и сроки предоставления гарантий

9.1 Исполнитель должен гарантировать соответствие прошедшей комплексное техническое обслуживание и отремонтированной ледозаливочной техники требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

9.2 Гарантийный срок на установленные запасные части устанавливается заводом-изготовителем, но должен составлять срок не менее 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг.

9.3 Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной работе оборудования, Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки.

10. Перечень ледозаливочной техники, подлежащей комплексному техническому обслуживанию

| № | Наименование | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ледозаливочная машина Olympia IceBear Electric | 1 |