Приложение №1 к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара, используемого при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| N п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара. |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение, предлагаемое участником |  |
| 1 | Рубероид в соответствие с ГОСТ 10923-93 |  | Общая площадь рулона | от 10* и до 20* |  | м2 |
|  |  |  | Защита полотна | посыпка; полимерная пленка |  |  |
|  |  |  | Структура полотна | [основное (многоосновные)] |  |  |
|  |  |  | Марка | [РКЦ-400] или [РКК-400] или [РКК-350] или [РПЭ-300] и [РКП-350] |  |  |
|  |  |  | Ширина | 1000 и 1050 |  | мм |
|  |  |  | Цвет крупнозернистой посыпки | черный; цветной |  |  |
| 2 | Портландцемент в соответствие с ГОСТ 10178-85 |  | Обозначение цемента | [ПЦ-Д20-Б]; [ПЦ-Д0]; [ПЦ-Д5], [ПЦ-Д20] |  |  |
|  |  |  | Марка | От 300* |  |  |
|  |  |  | Активная минеральная добавка | отсутствует; присутствует |  |  |
| 3 | Мастика в соответствие с ГОСТ 2889-80 |  | Материал наполнителя | тонкомолотый тальк; хризотиловый асбест; известняк |  |  |
|  |  |  | Добавки в виде антисептиков | присутствуют или отсутствуют |  |  |
|  |  |  | Добавки в виде гербицидов | присутствуют или отсутствуют |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | нефтяные кровельные битумы и их сплавы; нефтяные дорожные битумы и их сплавы с кровельным битумом марки [БНК 90/30] |  |  |
|  |  |  | В качестве ПАВ применяются | анионные или катионные вещества |  |  |
|  |  |  | Наполнитель | волокнистый; пылевидный |  |  |
|  |  |  | Добавки | должны применяться кремнефтористый натрий или фтористый натрий или симазин |  |  |
| 4 | Труба стальная электросварная в соответствие с ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |  | Марка стали | Ст3пс; 08Ю |  |  |
|  |  |  | Класс точности по длине мерной трубы | I; II |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | от 3,0 |  | мм |
|  |  |  | Длина | Мерная; немерная |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 95; 89 |  | мм |
|  |  |  | Группа качества | А; Б |  |  |
|  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб | до 11,33* |  | кг |
|  |  |  | Длина | от 7; до 5* |  | м |
|  |  |  | Трубы мерной длины II класса точности | заторцованы концами с одной или двух сторон |  |  |
| 5 | Сталь листовая в соответствие с ГОСТ 14918-80 |  | Класс толщины цинкового покрытия | 1 или 2 или П |  |  |
|  |  |  | Описание | из тонколистовой оцинкованной стали холодной штамповки высшей категории качества |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 08пс; 08кп |  |  |
|  |  |  | Толщина | 0,6 и 0,7 или 0,8 или 0,9 или 1,0 и 0,5 |  | мм |
|  |  |  | Глубина сферической лунки | не менее 7,1 |  | мм |
|  |  |  | Категория вытяжки | Н; Г |  |  |
| 6 | Сталь угловая в соответствие с ГОСТ 8509-93 |  | Толщина полки | от 3 до 9* |  | мм |
|  |  |  | Номер уголка | 7,5, 5; 8, 4,5 |  |  |
|  |  |  | Радиус внутреннего закругления | 5,5 или 5,0 и 9,0 |  | мм |
|  |  |  | Ширина полки | от 45* и до 80* |  | мм |
|  |  |  | Длина уголка | должна быть от 4 до 12* |  | м |
|  |  |  | Радиус закругления полок | 3,0 и 1,7 или 1,8 |  | мм |
|  |  |  | Точность изготовления | А и В |  |  |
| 7 | Шпатлевка |  | Группа по ГОСТ Р 52020-2003 | ограниченно атмосферостойкая или атмосферостойкая |  |  |
|  |  |  | Растворитель по ГОСТ 10277-90 | 645; [Р-4А]; ксилол; скипидар |  |  |
|  |  |  | Назначение по выравниванию и исправлению дефектов на металлических поверхностях по ГОСТ 10277-90 | применяется; не применяется |  |  |
|  |  |  | Описание по ГОСТ 10277-90 | представляет собой густую вязкую массу, состоящую из смеси пигментов и наполнителей в связующем веществе |  |  |
|  |  |  | Группа по ГОСТ Р 52020-2003 | 1; 2 |  |  |
|  |  |  | Цвет по ГОСТ 10277-90 | белая, серая;[красно-коричневая];серая; розовая; зеленая, серая |  |  |
|  |  |  | Класс опасности по ГОСТ 10277-90 | 3; 4 |  |  |
| 8 | Листы кровельные в соответствие с ГОСТ 30340-2012 |  | Профиль листа | [40/150]; [51/177] |  |  |
|  |  |  | Число волн | от 5 до 8 |  |  |
|  |  |  | Длина | от 625 до 5000 |  | мм |
|  |  |  | Ширина | от 920 до 1130 |  | мм |
|  |  |  | Толщина | 5,8; 6,0 |  | мм |
|  |  |  | Сосредоточенная штамповая нагрузка | не менее 1,5 |  | кН |
|  |  |  | Испытательная планочная нагрузка | от 2,6 до 4,7 |  | кН |
|  |  |  | Предел прочности при изгибе | не менее 16 |  | мПа |
|  |  |  | Плотность | не менее 1550 (1,55) |  | кг/м3 (г/см3) |
|  |  |  | Ударная вязкость | не менее 1,5 |  | кДж/м2 |
|  |  |  | Водонепроницаемость | не менее 24 |  | ч |
|  |  |  | Число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков расслоения | не менее 25 |  | циклов |
|  |  |  | остаточная прочность | не менее 90 |  | % |
| 9 | Швеллер в соответствие с ГОСТ 8240-97 |  | Изготовление швеллера | П; Л; У |  |  |
|  |  |  | Высота швеллера | не ниже 400 |  | мм |
|  |  |  | Ширина полки швеллера | ≥ 32 |  | мм |
|  |  |  | Толщина стенки швеллера | ≤ 8,0 |  | мм |
|  |  |  | Толщина полки швеллера | ≥ 7,0 |  | мм |
|  |  |  | Радиус внутреннего закругления швеллера | ≥ 15,0 |  | мм |
|  |  |  | Радиус закругления полки швеллера | ≥ 9,0 |  | мм |
|  |  |  | Длина повышенной категории точности швеллера | ≤ 12 |  | м |
|  |  |  | Категория точности швеллера | Высокая или повышенная |  |  |
|  |  |  | Расстояние от оси до наружной грани стенки швеллера | ≥ 1,21 |  | см |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения швеллера | ≥ 6,16 |  | см2 |
|  |  |  | Масса 1 метра швеллера | ≥ 4,84 ≤ 48,30 |  | кг |
| 10 | Хомут |  | Цвет | черный; белый |  |  |
|  |  |  | Ширина | до 6,45 и от 3,0 |  | мм |
|  |  |  | Длина | от 175,3 и до 167,98 |  | мм |
| 11 | Краски водно-дисперсионные в соответствие с ГОСТ 28196-89 |  | Марка | [ВД-АК-111]; [ВД-АК-111р]; [ВД-ВА-224] |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый; [бледно-фисташковый] |  |  |
|  |  |  | Наполнитель для рельефной краски | песок обогащенный или фракционированный по [ГОСТ 8736-2014] |  |  |
|  |  |  | Основа | сополимерная акрилатная дисперсия; гомополимерная поливинилацетатная дисперсия |  |  |
| 12 | Брусок в соответствие с ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 20022.0-2016, ГОСТ 20022.2-2018 |  | Наименование | Пиломатериал хвойной породы |  |  |
|  |  |  | Класс стойкости к гниению породы древесины | Стойкие; Среднестойкие |  |  |
|  |  |  | Свойство для второго сорта | сухие; сырые антисептированные; сырые |  |  |
|  |  |  | Номинальная длина | от 1,0* и от 4,0* |  | м |
|  |  |  | Толщина | >22 ≤32 и >44 ≤60 |  | мм |
|  |  |  | Условное обозначение защитного средства для третьего сорта | ХМФ; НМ; ХМ-11; СМ; ПБС |  |  |
|  |  |  | Кромки | неопиленные; опиленными перпендикулярно пластям; частично опиленные |  |  |
|  |  |  | Порода древесины | ель; сосна |  |  |
|  |  |  | Ширина | от 25 и до 75* |  | мм |
|  |  |  | Сорт | 2; 4; 1; 3 |  |  |
|  |  |  | Пиломатериал | обрезной; необрезной |  |  |
|  |  |  | Основное назначение | Для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки; строительство и [ремонтно-эксплуатационные] нужды, элементы несущих конструкций, детали окон и дверей, строганные детали, детали деревянных домов |  |  |
| 13 | Сетка сварная в соответствие с ГОСТ 23279-2012 |  | Тип сетки | 4; 5 |  |  |
|  |  |  | Сечение ячеек | квадратное; прямоугольное, квадратное |  |  |
|  |  |  | Ширина сетки | от 700 до 3500 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр стержня (d) | от 3* до 10 |  | мм |
|  |  |  | Материал | арматурной стали класса В500С; арматурной проволоки класса [Bp-I]; стержневой арматурной стали классов А400 (А-III), А500С |  |  |
|  |  |  | Параметры | Сетки легкие со смещенными поперечными стержнями или с поперечными стержнями на всю ширину сетки должны иметь в одном направлении стержни одинакового диаметра |  |  |
| 14 | Растворы строительные тип 1 в соответствие с ГОСТ 28013-98 |  | Марка по подвижности (Пк) | Пк 4; Пк 2; Пк 3 |  |  |
|  |  |  | Тип раствора | тяжелый; легкий |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | портландцемент; цемент для строительных растворов, известь строительная |  |  |
|  |  |  | Марка прочности раствора на сжатие | М100; М75 |  |  |
|  |  |  | Заполнитель | золошлаковый песок, [золы-уноса]; песок из шлаков черной и цветной металлургии |  |  |
|  |  |  | Класс по применяемым вяжущим | Простые; сложные |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F50 |  |  |
|  |  |  | Основное назначение | для кладки из полнотелого кирпича; для заливки пустот в кладке; для кладки из пустотелого кирпича |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в растворе | В растворе в качестве вяжущего допустимо наличие глины |  |  |
| 15 | Проволока стальная в соответствие с ГОСТ 3282-74 |  | Диаметр | от 0,16* до 1,00 |  | мм |
|  |  |  | Покрытие | с покрытием; без покрытия |  |  |
|  |  |  | Точность изготовления | нормальная; повышенная |  |  |
|  |  |  | Вид обработки | термически необработанная; термически обработанная |  |  |
|  |  |  | Класс цинкового покрытия | 1Ц; 2Ц |  |  |
|  |  |  | Группа | I; II |  |  |
| 16 | Дюбель распорный с шурупом |  | Поверхность распорной части стержня дюбеля | с упорными насечками (ребрами) |  |  |
|  |  |  | Количество усиков дюбеля | ≥ 2 |  | шт. |
|  |  |  | Наличие антикоррозионного покрытия шурупа | в наличии |  |  |
|  |  |  | Вид шлица на головке шурупа | крестообразный |  |  |
|  |  |  | Форма манжеты дюбеля | потайная конусовидная; цилиндрическая |  |  |
|  |  |  | Основные части стержня белого дюбеля | не распорная часть, [распорная (рабочая) часть] |  |  |
|  |  |  | Исполнение распорного дюбеля | [стержень с продольными прорезями и внутренним продольным осевым каналом для введения крепежного элемента (шурупа)] или [стержень с продольными прорезями, усиками предотвращения проворачивания дюбеля и внутренним продольным осевым каналом для введения крепежного элемента (шурупа)] |  |  |
|  |  |  | Длина дюбеля | не менее 73, не более 70 |  | мм |
|  |  |  | Цвет дюбеля | черный; белый; серый |  |  |
| 17 | Краски в соответствие с ГОСТ 10503-71 |  | Наименование краски | краски цветные и сурик железный или мумия |  |  |
|  |  |  | Марка | [МА-15]; [МА-25], [МА-15] |  |  |
|  |  |  | Олифа комбинированная для производства краски | [К-3], [К-4], [К-5], [К-2]; [К-3], [К-5], [К-2]; [К-3], [К-5] |  |  |
|  |  |  | Цвет цветной краски | синяя; [светло-серая]; голубая, [темно-серая] |  |  |
|  |  |  | Назначение краски | Краски предназначены для [наружных, внутренних] или внутренних работ |  |  |
| 18 | Растворы строительные тип 2 в соответствие с ГОСТ 28013-98 |  | Марка по подвижности (Пк) | Пк 4; Пк 2; Пк 3 |  |  |
|  |  |  | Подразделение по применению вяжущих | раствор на смешанных вяжущих; раствор на вяжущем одного вида |  |  |
|  |  |  | Тип раствора | тяжелый; легкий |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | портландцемент; цемент для строительных растворов, известь строительная |  |  |
|  |  |  | Марка прочности раствора на сжатие | М100; М75 |  |  |
|  |  |  | Заполнитель | золошлаковый песок, [золы-уноса]; песок из шлаков черной и цветной металлургии |  |  |
|  |  |  | Класс по применяемым вяжущим | Простые; сложные |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F75 |  |  |
|  |  |  | Основное назначение | для кладки из полнотелого кирпича; для заливки пустот в кладке; для кладки из пустотелого кирпича |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в растворе | В растворе в качестве вяжущего допустимо наличие глины |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | до 2,5* |  | мм |
| 19 | Растворы строительные тип 3 в соответствие с ГОСТ 28013-98 |  | Марка по подвижности (Пк) | Пк 4; Пк 2; Пк 3 |  |  |
|  |  |  | Подразделение по применению вяжущих | раствор на смешанных вяжущих; раствор на вяжущем одного вида |  |  |
|  |  |  | Тип раствора | тяжелый; легкий |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | портландцемент; цемент для строительных растворов, известь строительная |  |  |
|  |  |  | Марка прочности раствора на сжатие | М100; М75 |  |  |
|  |  |  | Заполнитель | золошлаковый песок, [золы-уноса]; песок из шлаков черной и цветной металлургии |  |  |
|  |  |  | Класс по применяемым вяжущим | Простые; сложные |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F100 |  |  |
|  |  |  | Основное назначение | для кладки из полнотелого кирпича; для заливки пустот в кладке; для кладки из пустотелого кирпича |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в растворе | В растворе в качестве вяжущего допустимо наличие глины |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | до 2,5* |  | мм |
| 20 | Растворы строительные тип 4 в соответствие с ГОСТ 28013-98 |  | Марка по подвижности (Пк) | Пк 4; Пк 2; Пк 3 |  |  |
|  |  |  | Подразделение по применению вяжущих | раствор на смешанных вяжущих; раствор на вяжущем одного вида |  |  |
|  |  |  | Тип раствора | тяжелый; легкий |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | портландцемент; цемент для строительных растворов, известь строительная |  |  |
|  |  |  | Марка прочности раствора на сжатие | М100; М75 |  |  |
|  |  |  | Заполнитель | золошлаковый песок, [золы-уноса]; песок из шлаков черной и цветной металлургии |  |  |
|  |  |  | Класс по применяемым вяжущим | Простые; сложные |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F150 |  |  |
|  |  |  | Основное назначение | для кладки из полнотелого кирпича; для заливки пустот в кладке; для кладки из пустотелого кирпича |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в растворе | В растворе в качестве вяжущего допустимо наличие глины |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | до 2,5* |  | мм |
| 21 | Растворы строительные тип 5 в соответствие с ГОСТ 28013-98 |  | Марка по подвижности (Пк) | Пк 4; Пк 2; Пк 3 |  |  |
|  |  |  | Подразделение по применению вяжущих | раствор на смешанных вяжущих; раствор на вяжущем одного вида |  |  |
|  |  |  | Тип раствора | тяжелый; легкий |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | портландцемент; цемент для строительных растворов, известь строительная |  |  |
|  |  |  | Марка прочности раствора на сжатие | М100; М75 |  |  |
|  |  |  | Заполнитель | золошлаковый песок; [золы-уноса]; песок из шлаков черной и цветной металлургии |  |  |
|  |  |  | Класс по применяемым вяжущим | Простые; сложные |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F200 |  |  |
|  |  |  | Основное назначение | для кладки из полнотелого кирпича; для заливки пустот в кладке; для кладки из пустотелого кирпича |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в растворе | В растворе в качестве вяжущего допустимо наличие глины |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | до 2,5* |  | мм |
| 22 | Профили стальные в соответствие с ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 19903-2015 |  | Назначение | Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные, прямоугольные профили предназначенные для строительных стальных конструкций. |  |  |
|  |  |  | Высота | не выше 50 |  | мм |
|  |  |  | Ширина | от 25* |  | мм |
|  |  |  | Толщина стенки квадратного профиля | до 6,0 |  | мм |
|  |  |  | Точность изготовления по толщине | А; Б |  |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения | не более 9,01 |  | см2 |
|  |  |  | Длина | Должна быть от 7* до 12* |  | м |
|  |  |  | Материал | низколегированная или углеродистая сталь |  |  |
| 23 | Растворы строительные тип 6 в соответствие с ГОСТ 28013-98 |  | Основное назначение | для кладки из полнотелого кирпича; для заливки пустот в кладке; для кладки из пустотелого кирпича |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в растворе | В растворе в качестве вяжущего допустимо наличие глины |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | до 2,5* |  | мм |
|  |  |  | Марка прочности раствора на сжатие | М100; М75 |  |  |
|  |  |  | Заполнитель | золошлаковый песок, [золы-уноса]; песок из шлаков черной и цветной металлургии |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности (Пк) | Пк 4; Пк 2; Пк 3 |  |  |
|  |  |  | Подразделение по применению вяжущих | раствор на смешанных вяжущих; раствор на вяжущем одного вида |  |  |
|  |  |  | Тип раствора | тяжелый, легкий |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | портландцемент; цемент для строительных растворов, известь строительная |  |  |
|  |  |  | Класс по применяемым вяжущим | Простые; сложные |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F35 |  |  |
| 24 | Растворы строительные тип 7 в соответствие с ГОСТ 28013-98 |  | Марка по подвижности (Пк) | Пк 1 |  |  |
|  |  |  | Подразделение по применению вяжущих | раствор на смешанных вяжущих; раствор на вяжущем одного вида |  |  |
|  |  |  | Тип раствора | тяжелый; легкий |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | портландцемент; цемент для строительных растворов, известь строительная |  |  |
|  |  |  | Марка прочности легкого раствора на сжатие | М150; М200 |  |  |
|  |  |  | Заполнитель | золошлаковый песок, [золы-уноса]; песок из шлаков черной и цветной металлургии |  |  |
|  |  |  | Класс по применяемым вяжущим | Простые; сложные |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F100 |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в растворе | В растворе в качестве вяжущего допустимо наличие глины |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | до 2,5 |  | мм |
| 25 | Растворы строительные тип 8 в соответствие с ГОСТ 28013-98 |  | Марка по подвижности (Пк) | Пк 1 |  |  |
|  |  |  | Подразделение по применению вяжущих | раствор на смешанных вяжущих; раствор на вяжущем одного вида |  |  |
|  |  |  | Тип раствора | тяжелый; легкий |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | портландцемент; цемент для строительных растворов, известь строительная |  |  |
|  |  |  | Марка прочности раствора на сжатие | М150; М200 |  |  |
|  |  |  | Заполнитель | золошлаковый песок, [золы-уноса]; песок из шлаков черной и цветной металлургии |  |  |
|  |  |  | Класс по применяемым вяжущим | Простые; сложные |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости тяжелого раствора | F150 |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в растворе | В растворе в качестве вяжущего допустимо наличие глины |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | до 2, 5 |  | мм |
| 26 | Дюбель |  | Тип дюбеля | распорный, тарельчатый |  |  |
|  |  |  | Вид распорного элемента | [пластиковый стержень с кольцевыми насечками]; [металлический стержень с кольцевыми насечками]; [металлический стержень без кольцевых насечек] |  |  |
|  |  |  | Конструкция дюбеля | [тарельчатый элемент (шляпка) на ножке с распорной частью с термоизоляционной пробкой], [без конструктивных отверстий и ребер жесткости]; [тарельчатый элемент (шляпка) на ножке с распорной частью без термоизоляционной пробки с конструктивными отверстиями и ребрами жесткости]; [тарельчатый элемент (шляпка) на ножке с распорной частью с ребрами жесткости без термоизоляционной пробки и конструктивных отверстий] |  |  |
|  |  |  | Длина дюбеля | ≥ 140 |  | мм |
|  |  |  | Форма конца ножки дюбеля | усеченный конус |  |  |
|  |  |  | Длина распорной части ножки дюбеля | ≥ 50 |  | мм |
|  |  |  | Количество конструктивных отверстий в тарельчатом элементе | ≤ 10 |  | шт. |
|  |  |  | Диаметр тарельчатого элемента дюбеля | 50*…60* |  | мм |
|  |  |  | Покрытие металлического стержня | антикоррозионное |  |  |
|  |  |  | Назначение кольцевых насечек на стержне | усиление соединения стержня с дюбелем |  |  |
|  |  |  | Материал дюбеля | полиэтилен; полипропилен |  |  |
| 27 | Винты с полукруглой головкой |  | Материал | [сталь]; [коррозионно-стойкая сталь] |  |  |
|  |  |  | Размер (rs) | от 0,2* |  | мм |
|  |  |  | Размер (rt) | от 0,45* |  | мм |
|  |  |  | Размер (s) | не менее 3,020 |  | мм |
|  |  |  | Размер (t) | от 1,56* |  | мм |
|  |  |  | Размер (w) | до 1,45* |  | мм |
|  |  |  | Резьба (d) | М5; М8; М10 |  | мм |
|  |  |  | Размер (l) | от 29,58* до 90,6* |  | мм |
|  |  |  | Размер (P) | 0,8; 1,25; 1,5 |  | мм |
|  |  |  | Размер (lg) | до 58* |  | мм |
|  |  |  | Описание | [с буртом и шестигранным углублением]; [с шестигранным углублением] |  |  |
|  |  |  | Размер (dw) | от 8,74* |  | мм |
|  |  |  | Размер (ls) | от 4* |  | мм |
|  |  |  | Размер (da) | 11,2; 9,2; 5,7 |  | мм |
|  |  |  | Размер (c) | от 0,80* до 2,0* |  | мм |
|  |  |  | Размер (dk) | от 8,4* до 17,5* |  | мм |
|  |  |  | Размер (ds) | от 4,82* до 10,0* |  | мм |
|  |  |  | Размер (e) | от 3,443* |  | мм |
|  |  |  | Размер (k) | от 2,5* до 5,5* |  | мм |
|  |  |  | Размер (rf) | от 5,25* до 9,8* |  | мм |
|  |  |  | Соответствие нормативному стандарту | [ГОСТ ISO 7380-2-2014]; [ГОСТ ISO 7380-1-2014] |  |  |
| 28 | # Доска в соответствие с ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 20022.0-2016, ГОСТ 20022.2-2018 , ГОСТ 33080-2014 |  | Наименование | Пиломатериал хвойной породы |  |  |
|  |  |  | Класс стойкости к гниению породы древесины | Стойкие; Среднестойкие |  |  |
|  |  |  | Свойство для второго сорта | сухие; сырые антисептированные; сырые |  |  |
|  |  |  | Номинальная длина | от 1,0* и до 4,0* |  | м |
|  |  |  | Класс прочности марки «С» | С24; С27; С16 |  |  |
|  |  |  | Толщина | 25, 44; 40, 32; 60 |  | мм |
|  |  |  | Условное обозначение защитного средства для третьего сорта | ХМФ; НМ; ХМ-11; СМ; ПБС |  |  |
|  |  |  | Кромки | неопиленные; опиленными перпендикулярно пластям; частично опиленные |  |  |
|  |  |  | Порода древесины | ель; сосна |  |  |
|  |  |  | Ширина | > 50 и < 125 |  | мм |
|  |  |  | Сорт | 2; 1; 3 |  |  |
|  |  |  | Пиломатериал | обрезной; необрезной |  |  |
|  |  |  | Класс прочности марки «Т» | Т16; Т10; Т14 |  |  |
|  |  |  | Кромки обрезного пиломатериала | непараллельные; параллельные |  |  |
| 29 | Сталь круглая в соответствие с ГОСТ 2590-2006 |  | Номинальный диаметр | 12; 13; 14; 10; 11; 15 |  | мм |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения | 0,785; 1,767; 1,539; 0,950; 1,327; 1,131 |  | см2 |
|  |  |  | По точности прокатки | Высокая; повышенная |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | углеродистая сталь обыкновенного качества; высоколегированная сталь; легированная сталь |  |  |
|  |  |  | Длина | 6±5 |  | м |
| 30 | Прокладки плоские в соответствие с ГОСТ 15180-86 |  | Условный проход в зависимости от исполнения прокладки | не более 200 не менее 100 |  | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр прокладки | не менее 106 |  | мм |
|  |  |  | Исполнения прокладок | В или А и Б или Д или Г |  |  |
|  |  |  | Исполнения уплотнительных поверхностей | до 5; 8; 9 |  |  |
|  |  |  | Условное давление | 0,1; 0,25; 0,63 |  | МПа |
|  |  |  | Масса 1000 шт. для исполнения прокладки В | до 69* |  | кг |
|  |  |  | Наружный диаметр прокладки | от 137* |  | мм |
|  |  |  | Длина заготовки L2 | от 364* |  | мм |
| 31 | Листы стальные в соответствие с ГОСТ 8568-77, ГОСТ 380-2005 |  | Прокат | в листах с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением |  |  |
|  |  |  | Толщина основания листа | от 4* до 6* |  | мм |
|  |  |  | Ширина основания рифлей номинальная | до 5,0* |  | мм |
|  |  |  | Точность | А; В |  |  |
|  |  |  | Ширина листа с односторонним чечевичным рифлением | от 1000 |  | мм |
|  |  |  | Марка стали | Ст3сп |  |  |
| 32 | Прокладки резиновые в соответствие с ГОСТ 19177-81 |  | Тип | ПРП-60; ПРП-40 |  |  |
|  |  |  | Сечение | К; П |  |  |
|  |  |  | Группа плотности | 300; 400; 500; 600 |  |  |
|  |  |  | Овальность значения номинального диаметра | [не более 15]; [не более 20] |  | % |
|  |  |  | Скругление углов | радиус не более 5 |  | мм |
|  |  |  | Категория качества | Высшая; первая |  |  |
|  |  |  | Длина | не менее 3000 |  | мм |
| 33 | Сталь листовая в соответствие с ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005 |  | Вид изготовления | листы; рулоны |  |  |
|  |  |  | Точность изготовления по толщине | Б или А |  |  |
|  |  |  | Марка стали | Ст2сп, Ст3Гсп; Ст3сп; Ст3пс |  |  |
|  |  |  | Ширина рулона | до 2000* и от 1000* |  | мм |
|  |  |  | Характер кромки | с необрезной кромкой; с обрезной кромкой |  |  |
|  |  |  | Плоскость | ПУ и ПН |  |  |
|  |  |  | Толщина листа | от 0,6* и до 2* |  | мм |
|  |  |  | Длина листа | от 1200* и до 1800 |  | мм |
| 34 | Трубы стальные в соответствие с ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 |  | Наружный диаметр | 57; 50; 54 |  | мм |
|  |  |  | Группа качества трубы | А; В |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 2,5; 3, 2,6; 3,5; 2,8, 4; 5 |  | мм |
|  |  |  | Длина | Должна быть от 4 до 12,5* |  | м |
|  |  |  | Марка стали | 10; 20; Ст2сп, Ст4сп; 15ХМ |  |  |
|  |  |  | Концы труб | [с фаской к торцу трубы] или [обрезаны под прямым углом] |  |  |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная; повышенная |  |  |
| 35 | Ксилол в соответствие с ГОСТ 9410-78 |  | Марка | А, Б |  |  |
| 36 | Эмаль в соответствие с ГОСТ 6465-76 |  | Эмаль | ПФ-115 |  |  |
|  |  |  | Цвет | вишневый; кремовый, [красно-оранжевый]; красный |  |  |
|  |  |  | Сорт | первый; высший |  |  |
| 37 | Эмульсия битумная в соответствие с ГОСТ Р 52128-2003 |  | Вид эмульсии | анионные и катионные |  |  |

Инструкция по заполнению «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара, используемого при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной Заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке Заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара (в случае установления Заказчиком в извещении условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствие со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее - Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам. Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам. В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует». Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в «Рекомендованной форме требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, и предложения участника электронного аукциона в отношении объектов закупки и инструкция по ее заполнению». В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения: Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; Символ «<», слово «менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; Символ «>», слово «более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему; Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему; При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой». В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения. Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения. В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). Если требуемое значение параметра указано одновременно через «и» и «или», то участнику закупки необходимо, помимо значения, указанного перед союзом «и» или после союза «и», выбрать одно из значений, разделённых союзом «или». В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящий из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствие со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ), указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме несет участник закупки. При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. В случае, если в «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара, используемого при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям» - встречаются правила, которые не регламентируются настоящей Инструкцией, то участник закупки данные значения оставляет неизменными. По товарам и характеристикам, по которым не действуют нормативные стандарты (ГОСТ) – участник закупки данные значения такого товара вправе оставить в неизменном виде. В случае, если в «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара, используемого при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям» - встречаются единицы измерения, не соответствующие нормативным стандартам или в товаре указаны противоречивые данные, то участник закупки данный товар вправе оставить без заполнения.