Приложение № 1

к ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка сантехники и оборудования.

1.Место поставки товара: Московская область, р.п. Серебряные Пруды,                                 ул. Привокзальная, д.2

2.Время поставки товара: с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30 по Московскому времени в рабочие дни.

3. Остаточный срок годности на момент поставки товара - не менее 80% от полного срока годности.

4. Список сантехники и оборудования:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый латунный | Диаметр номинальный DN - 15 мм Давление номинальное PN - 40 бар Материал корпуса - латунь CW617N никелированная Материал шара - латунь CW617N хромированная Тип уплотнения - PTFE Пропускная способность, Kv - 18.03 м3/ч Присоединение - внутренняя / внутренняя резьба Тип устройства крана - двухходовой Проход шара крана - полнопроходной Водоразборный кран – нет Наличие спускника - есть Тип управления - Ручка-рычаг Температура рабочей среды: от -20 до +150 °C Вес запорной арматуры для набора - 0.254 кг Среда - вода,нейтральные жидкости Область применения - теплоснабжение Вес - 0.254 кг | шт | 10 |
| 2 | Кран шаровый полипропилен | Максимальное давление — 25 атм; Максимальная рабочая температура — 95оС; Размер — 25 мм; Время сварки: Время нагрева — 7 сек.; Время соединения — 4 сек.; Время охлаждения — 3 мин.; Длина свариваемого шва — 18 мм; | шт | 20 |
| 3 | Гигиеническая лейка с держателем | Тип- Гигиенический душ Назначение- для душа Поверхность- Глянцевая Гарантия- 2 года Форма- Округлая Размеры Ширина, см 3,3 Высота, см 18,4 Цвет- Хром Монтаж- на стену | шт | 10 |
| 4 | Муфта полипропиленевая | Тип фитинга- муфта Конструкция фитинга- труба-труба Диаметр трубы- 25 мм Диаметр соединения- 25 x 25 Тип фитинга- Концовка, Муфта, Соединение Номинальный диаметр (DN)- 25 Материал трубы/фитинга- Полипропилен Максимальная рабочая температура- 95 °C | шт | 20 |
| 5 | Поручень для унитаза | Диаметр поручня: 38мм Толщина стали: 1,5 мм (AISI304)., поверхность полированная; Размеры: 800х100х400 мм; Тип установки: настенный; Вес: 3,5 кг Гарантия: 5 лет. | шт | 5 |
| 6 | Угол полипропиленовый | Тип товара- Угол Диаметр, мм- 25 Материал- Полипропилен Угол поворота- 90 Диаметр закрепляемой трубы- 25 Масса упаковки, кг- 0.026 Армирование- Нет | шт | 20 |
| 7 | Арматура для бачка унитаза | Тип арматуры: универсальная Пусковое устройство: кнопочное, двойной пуск Кнопка: хромированная Ввод: нижняя подводка Установочная высота: 320-480 мм Посадочный диаметр: 60 мм Присоединение штуцера: 1/2 дюйма | шт | 11 |
| 8 | Крепеж к унитазу | Длина, мм- 70 Установочный диаметр, мм- 10 Количество в упаковке, шт- 2 | шт | 30 |
| 9 | Лён сантехнический | Температура использования до 140 °С. Уплотнитель хорошего качества не имеет запаха гнили. Влажность должна быть не более 12 % (на ощупь это должен быть сухой материал). Выпускается в форме косичек, бухтой или бобиной. | шт. | 3 |
| 10 | Дренажный насос | Тип- насос дренажный Вид- погружной Назначение- грязная вода, чистая вода Потребляемая мощность- 750 Вт Механизм насоса- центробежный Забор воды- нижний Трубное соединение - 1", 1½", 1 ¼" Производительность -230 л/мин Максимальная глубина забора воды- 7 м Максимальный напор - 8 м Материал корпуса- пластик Допустимый диаметр твердых частиц- 35 мм Допустимая температура жидкости- 40 °C Степень защиты- IP68 Датчик сухого хода - есть Защита от перегрева- есть Поплавковый выключатель- есть Тип питания- от сети Напряжение сети- 220 В Длина провода- 10 м Вес- 5 кг | шт. | 2 |
| 11 | Сифон для умывальника | Назначение- для умывальника Вид- бутылочный Размер- 1 1/4 дюйма x 40 мм Материал- полипропилен + нержавеющая сталь Диаметр выхода в канализацию, мм- 40 Перелив- нет Слив для стиральной машины- нет Диаметр выпуска (отверстия для слива), мм- 1 1/4 дюйма | шт. | 10 |
| 12 | Сиденье для унитаза | Инженерная система-Санитарные узлы Назначение- для унитаза Масса нетто- 0.46 кг Материал сиденья (для заведения сидений)-пластик Механизм мягкого закрывания ( микролифт/Soft close)-нет Межосевое расстояние креплений сиденья- 130-180 мм | шт. | 10 |
| 13 | Тройник переходной полипропилен | Размер боковых отверстий- 32х32 Размер верхнего отверстия- 25 Материал- полипропилен Тип фитинга- тройник Номинальное давление, PN- 25 бар Максимальная температура рабочей среды- 95ºС; Свариваемые поверхности - внутренние | шт. | 20 |
| 14 | Тройник рр-r переходной | Тип товара-Тройник Диаметр, мм- 32х20 Материал- Полипропилен Угол поворота, °90 Армирование- Нет Вес, кг- 0,056 | шт. | 20 |
| 15 | Уплотнительная паста | Тип- уплотнительный Назначение горячее водоснабжение, отопление, паровые системы низкого давления, питьевая вода, холодное водоснабжение Вес 250 г Тип упаковки пластиковый тюбик Структура материала- высoкoвязкoe вeщeствo Максимальное давление- 8 бар Максимальная температура- 140 °С | шт. | 6 |
| 16 | Корпус для магистрального фильтра | Температура очищаемой воды: +4оС...+90оС; Максимальное рабочее давление: 7 атм; Присоединительный размер: 1/2"; Габаритные размеры (высота х ширина): 294 х 122 мм. Диаметр соединения, дюйм-1/2 Тип сменного модуля-10SL Вид-корпус фильтра Количество ступеней очистки-1 Max давление, бар-7 Подключение к водопроводу-есть Подходит для горячей воды-есть Температура очищаемой воды, °С-5-90 Материал корпуса-пластик | шт. | 5 |
| 17 | Герметик силиконовый санитарный | Состав- Силикон Вес, кг 0.334 Место использования- Внутренний / наружный Водонепроницаемый- Да Максимальная температура применения (°C)35 Минимальная температура применения (°C)5 Тип упаковки- Картридж Анти-плесень Да Морозостойкость- Да Термостойкость- Нет Необходим пистолет- Да Время высыхания (ч)- 24 Объем (мл)- 280 | шт. | 11 |
| 18 | Изолента ПВХ | Вес, кг- 0.1 Длина (м)- 10 Ширина (мм)- 15 Основной материал- ПВХ Тип продукта- Изолента Толщина (мм)- 0.13 Место использования- Внутренний / наружный | шт. | 5 |
| 19 | Смеситель для мойки | Смеситель для мойки одноручный, латунь. Картридж- керамический Диаметр- 35 мм Высота излива- 18 см Длина излива- 22 см Пластиковое кольцо с резновым уплотнителем. Тип крепления- шпилька. Длина подводки- 35 см. | шт. | 1 |
| 20 | Смеситель для умывальника | Тип- однорычажный Назначение- для умывальника Картридж: 40 Корпус: металл Вес, кг- 2 Диаметр подключения- 1/2" Дивертор- нет Излив- литой, неповоротный Вид излива: короткий Покрытие: хром Комплектация- смеситель, крепление, подводка | шт. | 1 |