Техническое задание

| N | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла спинальная тип "Pencil Point" с проводником G25 | 600 | шт | Игла спинальная G25, со срезом типа "Карандаш" с ликвор-идентификатором, в комплекте с иглой-направителем. Состав: Игла - диаметром 25G/0,50 мм, длина иглы в размере 90 мм., со срезом дистального кончика типа "Карандаш"; двухкомпонентный прозрачный павильон иглы с разъемом Луер Лок Жен.- внутренняя часть павильона со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона и утопленным вглубь павильона разъемом Луер Слип Муж. для фиксации в игле-направителе с целью удлинения эффективной, "рабочей" части иглы; наружная часть павильона трапецевидно-овальной формы со специальным выступом-стрелкой, указывающей направление среза иглы, дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; Мандрен стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром иглы. На ручке-наконечника мандрена нанесена международная маркировка диаметра иглы и цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы; Игла-направитель - диаметром 20G/0,90 мм, длина в размере 35 мм., со стандартным 3-х гранным срезом дистального кончика и прозрачным рифленым павильоном с разъемом Луер Лок Жен. Информация о длине и типе иглы напечатана на индивидуальной упаковке. Изделие стерильно, индивидуально упакованно. |
| 2 | Игла спинальная тип "Pencil Point" с проводником G27 | 400 | шт | Игла спинальная G27, со срезом типа "Карандаш" с ликвор-идентификатором, в комплекте с иглой-направителем. Состав: Игла - диаметром 27G/0,40 мм, длина иглы в размере 90., со срезом дистального кончика типа "Карандаш"; двухкомпонентный прозрачный павильон иглы с разъемом Луер Лок Жен.- внутренняя часть павильона со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона и утопленным вглубь павильона разъемом Луер Слип Муж. для фиксации в игле-направителе с целью удлинения эффективной, "рабочей" части иглы; наружняя часть павильона трапецевидно-овальной формы со специальным выступом-стрелкой, указывающей направление среза иглы, дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; Мандрен стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром иглы. На ручке-наконечника мандрена нанесена международная маркировка диаметра иглы и цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы; Игла-направитель - диаметром 22G/0,70 мм, длина в размере 32 мм., со стандартным 3-х гранным срезом дистального кончика и прозрачным рифленым павильоном с разъемом Луер Лок Жен. Информация о длине и типе иглы нанесена на индивидуальной упаковке. Изделие стерильно, индивидуально упакованно |
| 3 | Игла спинальная тип "Pencil Point" G22 без проводника | 200 | шт | Игла спинальная атравматичная карандашного типа (Pencil Point) 22 G. Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) и комбинированной (спино-эпидуральной) анестезии. игла спинальная карандаш. Коническая форма острия иглы Пенсел-Поинт без режущих тканей позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку (максимальный эффект раздвижения волокон) и сводит к минимуму риск развития постпункционной головной боли. Боковое отверстие на кончике иглы позволяет обеспечить направленное введение анестезирующего раствора, а подогнанный мандрен иглы позволяет исключить эффект биопсии при пункции. Длина иглы должна быть не менее 90±1 мм. наружный диаметр 0,70±0,1 мм.Информация о длине и типе иглы напечатана на индивидуальной упаковке. Изделие стерильно, индивидуально упаковано. |
| 4 | Набор для эпидурально-спинальной анестезии одноразового использования | 200 | шт | Набор для анестезии стерильный одноразового использования - предназначен для выполнения комбинированной эпидурально-спинальной анестезии. Основное применение – операции в области живота и ниже. Операции в нижней брюшной полости и тазовой полости, такие как удаление аппендикса, ушивание грыжевых ворот, операции на мочевом пузыре, операции на матке и придатках; операции в области заднепроходного отверстия и промежности; операции на нижних конечностях, например, операции при переломах костей нижних конечностей, вправление вывихов и т.д.Клиническое применение набора для эпидуральной и спинальной анестезии (AS-E/S) одноразового использования - ввод лекарственных препаратов и пункции при блокаде нерва в эпидуральном пространстве и субарахноидальном пространстве. Комбинированная игла в наборе для анестезии – это люмбальная пункционная игла рельсового типа, которая образована иглами двух типов: эпидуральной иглой рельсового типа и клювообразной спинальной иглой. Люмбальная пункционная игла рельсового типа – это конструкция, имеющая на задней части внешней стенки игольной трубки традиционной эпидуральной иглы жёлоб, который является так называемым «рельсом», а на наконечнике шприца – направляющую трубочку. На месте ввода направляющей трубочки есть метка красного цвета, в этом месте на рельс игольной трубки может быть введена игла для поясничных пункций. Имеется черпаловидное выходное отверстие с вентральной стороны, на наконечнике шприца с вентральной стороны есть прорезь. От одного конца игольной трубки до другого 80±2 мм, на этом участке с внешней стороны имеется 8 меток-обозначений, расстояние между метками составляет 10 мм. Клювообразная спинальная игла – это конструкция клювовидной формы, ровная с вентральной стороны и изогнутая с дорсальной стороны. Отверстие для выхода лекарства расположено с вентральной стороны острия иглы, на наконечнике шприца в отверстии для выхода лекарства с вентральной стороны есть прорезь и заметная метка красного цвета. На игольной трубочке есть метка, расстояние от дальнего конца до наконечника составляет 14±0,5 мм. При комбинированном использовании вентральная сторона клювовидной спинальной иглы (с отверстием для выхода лекарства) направляется на нижнюю часть желоба-рельса эпидуральной иглы рельсового типа, таким образом, клювовидная игла, пройдя через направляющую трубочку, входит на рельс, по которому может скользить. Когда игла рельсового типа проходит в эпидуральное пространство, клювовидная игла по направляющему рельсу может войти в эпидуральное пространство и глубже – в субарахноидальное пространство. Клювовидная игла может вытянуться на 14±0,5 мм дальше от конца рельсовой иглы. В состав набора входит: • Игла для комбинированной анестезии (люмбальная пункционная игла рельсового типа), длина иглы 82±2 мм. • Катетер для эпидуральной анестезии, длина ≥700 мм, рентгеноконтрастные метки расположены на расстоянии 10 мм друг от друга. • Иглы для шприца стерильные одноразовые, размеры 18G (1.30 x 30 мм); 22G (0.73 x 30 мм); 23G (0.67 x 25 мм). • Игла направляющая, размер 25G, длина иглы 116±12 мм, трехгранная заточка. • Кисточка дезинфицирующая, 40х25мм, длина 180 мм, масса 10,2 г. – 3 шт. • Лейкопластырь медицинский из нетканого материала с впитывающей подушечкой, предназначен для фиксации повязки в месте введения иглы, размер 80х50 мм. • Лента клейкая медицинская, клеевой слой, защищенный бумажной подложкой на нетканой основе, предназначена для изоляции операционного поля, размеры 400х50мм - 1 шт., 200х25 мм - 2 шт. • Салфетки марлевые, из 100 % хлопка, размер 300х150 мм - 3 шт. • Перчатки одноразовые стерильные резиновые хирургические (размер М), латексные текстурированные, неопудренные. • Простыня операционная с отверстием, из нетканого материала, размер 600х600 мм. • Салфетка перевязочная, из нетканого материала, размер 240х240 мм. • Соединитель для катетера, позволяет надежно зафиксировать катетер с разъемом Луер-Лок. • Трубка для отрицательного давления, предназначена для балансировки давления воздуха, длина 35 мм, диаметр 6 мм, масса 0,48 г. • Фильтр для жидкого лекарственного средства, обеспечивает надежную антибактериальную защиту с разъемом Луер-Лок, Диаметр 2,5 мм, высота 2,2 мм, масса 3,5 г, диаметр ячейки менее 0.2 мкм. - 1 шт. • Фильтр воздушный, обеспечивает надежную антибактериальную защиту с разъемом Луер-Лок, Диаметр 2,5 мм, высота 2,2 мм, масса 3,5 г, диаметр ячейки менее 0.2 мкм. - 1 шт. • Шприцы одноразовые трехкомпонентные с уплотненным поршнем, стерильные (2,5 мл; 5 мл; 20 мл). • Шприц стеклянный 5 мл, предназначен специально для облегчения успешной идентификации эпидурального пространства. Изделие предназначено только для одноразового применения Срок сохранения стерильности: 2 года |