Техническое Задание

| N | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марля медицинская рулон | 35000 | пог.м | Марля медицинская в рулоне по 1000 метров, упакованный в двойной слой бумаги и зашитый в полипропиленовый мешок. Марля должна иметь равномерную структуру, хорошо смачиваться биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. Отбелка марли должна производиться без применения хлора. Плотность марли 36+2 г/м2. Ширина марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной 90+1,5 см |
| 2 | Рулон марлевый, нестерильный | 5 | шт | Нестерильное изделие в форме длинной полоски растягивающегося впитывающего нетканого материала (спанлейс), свернутого в рулон, разработанное для использования в качестве первичной повязки на рану или бандажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки на теле пациента. Это изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Марля медицинская отбеленная из нетканого материала нестерильная. Состав: 50% хлопок/50% полиэфир. Ширина марли в рулоне, см: не менее 90± 5%. Длина марли в рулоне, м: 700 +/- 10 %. Поверхностная плотность марли, г/м²: не менее 40 г/м².( +\- 5%). Белизна марли, не менее 90%. Смачиваемость, не более 10 с. Капиллярность, не менее 10 мм. Воздухопроницаемость, не менее 1435 дм3/м2 х с. Марля намотана на втулку диаметром не менее 70 мм и не более 80 мм. Упаковка: рулон марли упакован в полиэтиленовый мешок. |
| 3 | Рулон марлевый, нестерильный | 5 | шт | Нестерильное изделие в форме длинной полоски растягивающегося впитывающего нетканого материала (спанлейс), свернутого в рулон, разработанное для использования в качестве первичной повязки на рану или бандажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки на теле пациента. Это изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Марля медицинская отбеленная из нетканого материала нестерильная. Состав: 70% хлопок/30% вискоза. Ширина марли в рулоне, см: не менее 90± 5%. Длина марли в рулоне, м: 700 +/- 10 %. Поверхностная плотность марли, г/м²: не менее 40 г/м².( +\- 5%). Белизна марли, не менее 90%. Смачиваемость, не более 10 с. Капиллярность, не менее 10 мм. Воздухопроницаемость, не менее 1435 дм3/м2 х с. Марля намотана на втулку диаметром не менее 70 мм и не более 80 мм. Упаковка: рулон марли упакован в полиэтиленовый мешок. |
| 4 | Рулон марлевый, нестерильный | 5 | шт | Нестерильное изделие в форме длинной полоски растягивающегося впитывающего нетканого материала (спанлейс), свернутого в рулон, разработанное для использования в качестве первичной повязки на рану или бандажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки на теле пациента. Это изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Марля медицинская отбеленная из нетканого материала нестерильная. Состав: 70% хлопок/30% полиэфир. Ширина марли в рулоне, см: не менее 45± 5%. Длина марли в рулоне, м: 700 +/- 10 %. Поверхностная плотность марли, г/м²: не менее 40 г/м².( +\- 5%). Белизна марли, не менее 90%. Смачиваемость, не более 10 с. Капиллярность, не менее 10 мм. Воздухопроницаемость, не менее 1435 дм3/м2 х с. Марля намотана на втулку диаметром не менее 70 мм и не более 80 мм. Упаковка: рулон марли упакован в полиэтиленовый мешок. |