ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: поставка офисной мебели.

2. Перечень и технические характеристики товара.

| № | Наименование | Параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стол письменный | Столешница: 2000*1000*80 мм, изготовлена из ДСП и МДФ по технологии тамбурат, по торцам облицована фрезерованной МДФ. Столешница имеет прямоугольную форму. Во внутренней части столешницы, ровно по центру длинной стороны столешницы, со стороны сидящего имеется выдвижной ящик общим размером 376*380*57 мм; внутренняя часть выдвижного ящика имеет размеры 330*350 мм. Вырез под ящик в столешнице размером 380*59 мм выполнен таким образом, что между видимой частью ящика размером 376*57 мм и ближайшими краями столешницы было ровно 2 мм. В месте расположения ящика толщина столешницы составляет 21 мм. Ящик имеет механизм полного выдвижения, дно ящика обито рециклированной кожей черного цвета, ящик разделён на две секции. Со всех сторон (в том числе и торцы) столешница покрыта шпоном американского ореха толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет тёмного ореха, и покрыта не менее7-ю слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой. Направление волокон шпона идёт вдоль длинного края столешницы. Цвет: ТЕМНЫЙ ОРЕХ | шт. | 1 |
|  | Брифинг приставка | Брифинг-приставка состоит из столешницы, опор и соединительной царги. Столешница : 1200*800*80 мм, изготовлена из ДСП и МДФ, по торцам облицована фрезерованной МДФ. Столешница имеет прямоугольную форму и выполнена таким образом, чтобы одним из коротких торцов примыкать к столешнице письменного стола. Со всех сторон (в том числе и торцы) столешница покрыта шпоном американского ореха толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет тёмного ореха и покрыта 7-ю слоями полиуретанового лака с шт.промежуточной сушкой и полировкой. Направление волокон шпона идёт вдоль длинного края столешницы. Опоры : Столешница устанавливается на 2 опоры прямоугольной формы и соединительную царгу, расположенную по центру между ними. Между собой опоры соединены царгой из ДСП размером 800*300 мм толщиной 19 мм, покрытой шпоном американского ореха толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет тёмного ореха и покрытым 7-ю слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой. Направление волокон шпона идёт вдоль длинного края царги. Она полностью примыкает к нижней плоскости столешниц, отступает на 400 мм от нижнего края опор. Цвет: ТЕМНЫЙ ОРЕХ | шт. | 1 |
|  | Приставка подкатная | Приставка подкатная состоит из каркаса на колёсных опорах с фиксацией, секции с тремя выдвижными ящиками расположенной справа, открытой секции по центру и закрытой секции с узким ящиком, глухими дверцами и полкой внутри слева. Каркас: 1300*545*450 мм изготовлен из ДСП и фрезерованной МДФ. Каркас состоит из столешницы, нижней панели - основания, двух боковых, двух внутренних вертикальных и задней панели. Столешница размером 1300*450 мм, изготовлена из фрезерованной МДФ толщиной 26 мм, имеет прямоугольную форму с округлыми углами. Края столешницы по всему периметру имеют закругление в верхней части кромки радиусом R8. Нижняя часть кромки имеет прямой относительно нижней плоскости столешницы срез без закруглений. Со всех сторон, кроме нижней, включая кромки, столешница покрыта шпоном американского ореха толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет тёмного ореха и покрыта 7-ю слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой. Нижняя панель размером 1300*450*19 мм, изготовлена из фрезерованной МДФ, – является основанием и имеет прямоугольную форму с округлыми углами. Края панели по всему периметру имеют закругление в нижней части кромки радиусом R8. Верхняя часть кромки имеет прямой относительно верхней плоскости срез без закруглений. Боковые панели 500*450*19 мм изготовлены из фрезерованной МДФ Внутренние панели 500*410*19 мм, изготовлены из ДСП, Задняя панель размером 1262*500*19 мм. Все внешние стороны панелей каркаса покрыты шпоном американского ореха толщиной ~0.8 мм Секция с ящиками: Секция с ящиками общим размером 382*500*430 мм состоит из ДСП и фрезерованной МДФ, Ящик с общим размером 380*420*165 мм Ящики блокируются центральным замком при помощи ключа (в комплекте две штуки). Личинка замка расположена в фасадной панели верхнего ящика в правом верхнем углу. Закрытая секция : Закрытая секция общим размером 630*500*430 мм состоит из ДСП и фрезерованной МДФ, расположена слева, между левой боковой и внутренней панелями. Включает в себя нишу с полкой внутри, закрытую двумя глухими дверцами, и узкий выдвижной ящик сверху. Узкий выдвижной ящик с общим размером 630*421*82 мм имеет внутреннюю полость размером 570*371 мм, оборудован механизмом полного выдвижения. Ниже узкого выдвижного ящика с промежутком не более 2 мм расположена ниша, с полкой внутри, закрытая двумя дверками, и общим размером 630*416*430 мм. Полка размером 610*400*19 мм, изготовлена из ДСП, расположена по центру горизонтально. Дверцы с максимальным промежутком в центре схождения не более 2 мм, размером 314*416*19 мм каждая, изготовлены из МДФ. В верхнем торце на внешней кромке дверцы имеют фрезерованную ручку-выемку длинной 90 мм, со сложной внутренней конфигурацией, круглыми углами радиусом R8, расположенную на расстоянии 45 мм от вертикального края двери. Дверцы крепятся петлями по две на каждую, оборудованными доводчиками, что позволяет аккуратно и плавно фиксировать их к корпусу без захлопывания. Отделения с узким ящиком и нишей с дверцами разделены между собой горизонтальной перегородкой из ДСП, встроенной в каркас, толщиной 19 мм. Открытая секция: Открытая секция размером 250*500*430 мм, расположена в центре, с небольшим смещением вправо, между внутренними вертикальными панелями каркаса. Секция имеет технологическое отверстие в задней панели вытянутой формы с круглыми углами размером 300*60 мм. Цвет: ТЕМНЫЙ ОРЕХ | шт. | 2 |
|  | Тумба подкатная 3 ящика | Тумба подкатная состоит из каркаса на колёсных опорах с фиксацией и трёх выдвижных ящиков с центральным замком. Каркас: 420*545*540 мм Материал: фрезерованной МДФ. Каркас состоит из столешницы, нижней панели - основания, двух боковых и задней панели. Столешница размером 420*540 мм, Материал: фрезерованной МДФ толщиной 26 мм, Нижняя панель – является основанием, размером 420*540*19 мм, имеет прямоугольную форму с округлыми углами. Боковые панели 540*500*19 мм расположены вертикально по краям основания слева и справа. Задняя панель размером 382*500*19 мм. Колёсные опоры с фиксацией, ролики – пластиковые, прорезиненные на стальных основаниях. Высота колёсных опор 65 мм. Ящики: Тумба подкатная имеет три выдвижных ящика, расположенных последовательно вертикально. Максимальное расстояние между фасадами ящиков – не более 2 мм. Ящик: размером 380*420*165 мм имеет внутреннюю полость размером 325*371 мм, оборудован механизмом полного выдвижения. Толщина каркаса ящика 15 мм. Фасадная панель ящика размером 380*165 мм толщиной 19 мм. Ящики блокируются центральным замком при помощи ключа (в комплекте две штуки). Личинка замка расположена в фасадной панели верхнего ящика в правом верхнем углу. Цвет: ТЕМНЫЙ ОРЕХ | шт. | 1 |
|  | Греденция 2 двери | Греденция состоит из каркаса с полкой внутри и двух глухих дверей. Каркас: 900*450*707 мм изготовлен из ДСП, фанеры, фрезерованной МДФ. Каркас состоит из столешницы, основания – нижняя полка с цоколем, центральной полки, двух боковых панелей и задней стенки. Столешница размером 900*450 мм, изготовлена из фрезерованной МДФ толщиной 26 мм Основание 862*430*68 мм, изготовлено из ДСП и фрезерованной МДФ: Нижняя полка размером 862*430*19 мм, изготовлена из ДСП Под нижней полкой установлен каркас усиления, состоящий из связанных между собою планок ДСП. Он является частью основания, придаёт жёсткость конструкции и закрывается с внешней стороны декоративной панелью-цоколем размером 862*58*19 мм. Панель изготовлена из МДФ, покрыта шпоном американского ореха толщиной ~0.8 мм Боковые панели размером 681*450*19 мм, Материал: фрезерованная МДФ Центральная полка размером 862*400*19 мм, изготовлена из ДСП Задняя стенка толщиной 6 мм, изготовлена из шпонированной МДФ Двери : Греденция закрывается двумя глухими дверцами, изготовленными из фрезерованной МДФ. В комплекте левая и правая. Каждая дверь размером 619*428*19 мм имеет рамочно-филёнчатую конструкцию. Двери крепятся к боковым панелям петлями по две на каждую Цвет: ТЕМНЫЙ ОРЕХ | шт. | 1 |
|  | Каркас шкафа двухстворчатого | Каркас состоит из основания – нижняя полка с цоколем, верхней полки с карнизом, двух боковых панелей и задней стенки. Основание 862*449*68 мм изготовлено из ДСП и фрезерованной МДФ. Нижняя полка размером 862*430*19 мм, изготовлена из ДСП Верхняя полка с карнизом: 862*449*60 мм изготовлена из ДСП и фрезерованной МДФ. Верхняя полка размером 862*430*19 мм, изготовлена из ДСП Карниз размером 862*50*19 мм, изготовлен из фрезерованной МДФ и закреплён жёстко к верхней плоскости полки Боковые панели: Боковые панели размером 2000*450*19 мм, изготовлены из фрезерованной МДФ Задняя стенка: Задняя стенка толщиной 6 мм, изготовлена из шпонированной МДФ Цвет: ТЕМНЫЙ ОРЕХ | шт. | 3 |
|  | Наполнение двуст. шкафа со стеклом | Наполнение состоит из силовой полки, трёх полок секционных, двух дверей в рамке стеклянных, двух дверей малых. Силовая пока: 862*404*19 мм изготовлена из ДСП. Полки секционные: Изготовлены из ДСП, в комплекте три штуки размером 862*400*19 мм каждая. Двери в рамке стеклянные: В комплекте левая и правая. Каждая дверь размером 1267*428*19 мм имеет рамочную конструкцию. Рамка изготовлена из фрезерованной МДФ Стекло, прозрачное закалённое толщиной 3 мм установлено в рамку в пазы глубиной 6,5 мм. Двери малые: В комплекте левая и правая. Каждая дверь размером 619*428*19 мм изготовлена из фрезерованной МДФ и имеет рамочно-филёнчатую конструкцию. Рамка состоит из двух вертикальных, двух горизонтальных царг толщиной 19 мм и шириной 60 мм, и филёнки толщиной 10 мм. Двери закрывают нижнюю секцию, крепятся к боковым панелям петлями по две на каждую, оборудованными доводчиками, что позволяет аккуратно и плавно фиксировать двери к корпусу без захлопывания. Цвет: ТЕМНЫЙ ОРЕХ | шт. | 2 |
|  | Наполнение двуст. шкафа с дерев. дверьми и вешалкой | Наполнение состоит из силовой полки, выдвижной вешалки, трёх полок секционных и двух больших дверей. Силовая полка, вешалка: 862*404*19 мм изготовлена из ДСП. Выполняет функцию усиления жесткости каркаса, дополнительно фиксирует боковые панели и может быть установлена: 1. В верхней части каркаса на расстоянии 329 мм от верхней полки каркаса (шкаф-гардероб) 2.По центру на расстоянии 591 мм от нижней полки каркаса (шкаф для документов) Вешалка выдвижная длинной 378 мм, на пластиковом основании с металлическими направляющими устанавливается к нижней плоскости силовой полки по центру. Двери большие: В комплекте левая и правая. Каждая дверь размером 1888*428*19 мм изготовлена из фрезерованной МДФ Двери крепятся к боковым панелям петлями, по пять на каждую, оборудованными доводчиками Крепеж : Соединительная фурнитура – эксцентриковая стяжка. Фурнитура обеспечивает возможность многократной разборки и сборки. Упаковка: Мебель поставляется в разобранном виде, упакована в нетканный материал, твёрдый пенопласт и упаковку из гофрокартона. Цвет: ТЕМНЫЙ ОРЕХ | шт. | 1 |
|  | Кресло руководителя | Кресло руководителя. Кресло оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в 5 (пяти) положениях), а так же регулировкой высоты за счет установленного в крестовине кресла газо-маслянного амортизатора (газпатрона) 3-ей категории стабильности, категория повышенной надёжности: газ-патрон выдерживает нагрузку в 200.000 циклов при динамической стендовой нагрузке в 80 кг. Максимальное давление, при котором срабатывает газ-патрон - около 150 кг. Толщина поролона на сиденье и на спинке 45 мм. Крестовина металлическая сварная из профильной трубы 25*25 выдерживает нагрузку до 130 кг, лучи крестовины закрыты декоративными накладками из массива бука тонированы под цвет заявки заказчика и покрыты шелковистоматовым полиуретановым лаком в несколько слоев. Крестовина укомплектовывается коплектом из 5 опорных полиуретановых роликов (обеспечивают сохранность паркета, ламината) каждый из которых расчитан на нагрузку в 30 кг, а также газ патроном и декоративной крышкой газпатрона. Цвет дерева: ТЕМНЫЙ ОРЕХ, НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, цвет: коричневая | шт. | 1 |
|  | Кресло посетителя | Каркас кресла: массив бука и покрыт полиуретановым многослойным лаком. Спинка каркаса имеет эргономичный наклон. Подлокотники кресла, а также задние и передние опоры составляют единое целое с каркасом. Толщина поролона сидения и спинки не более 40 мм. Чехол кресла выполняется из черной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения с среднезернистым тиснением из цельных шкур КРС. Толщина в стандартной точке 0,9-1,1мм, задняя часть спинки – кожзам . Чехол спинки кресла имеет точечные утяжки по всей поверхности в средней части. Все указанные материалы экологичные и износостойкие. Цвет дерева: ТЕМНЫЙ ОРЕХ, НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, цвет: коричневая | шт. | 4 |

- Поставка товаров (далее – Товар) осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 142406, Московская область, г. Ногинск, ул. Советская, д. 42.

- Поставка должна осуществляться в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.

- Срок поставки Поставщиком по Контракту: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

- Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям санитарных норм и правил действующих на территории РФ.

- Поставляемый товар должен быть новым, не использованным и не иметь дефектов, не являться предметом ареста, свободным от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил, должен иметь подлинное и легальное происхождение, подтвержденное соответствующими документами от производителя.

- Товар должен поставляться в невозвратной упаковке (таре), отвечающей требованиям экологической безопасности, имеющей необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара. Упаковка – фабричная, с указанием состава, производителя и датой выпуска. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. Не допускается поставка Товара в ненадлежащей, деформированной или поврежденной упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и последующем хранении на протяжении всего срока годности, обеспечивающей ее сохранность при перевозке и последующем хранении.

- Товары по своим характеристикам должны соответствовать техническим параметрам, перечисленным в описании закупки (п. 2 Технического задания). Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию поставленной Продукции, 24 месяцев с даты приемки Продукции.

- Сборка товара осуществляется Поставщиком.