Приложение №1

к Договору № ________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение монтажных работ по замене 2-х водогрейных котлов КЧМ-5 в действующей топочной котельной

1. Замена водогрейных котлов 2 шт. КЧМ-5

| №п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Наименование монтируемого/демонтируемого оборудования | 1. Установка новых котлов КЧМ-5, 2шт взамен действующих в топочной котельной по адресу: г. Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул. Советская д.11А 2. Перемещение из топочной котельной (ул. Советская д.11А) и установка одного котла КЧМ-5, в топочную котельную по адресу: М.О., Богородский г.о., г. Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул. Советская д.7 3. Перемещение из топочной котельной (ул. Советская д.11А) и установка котла КЧМ-5, 1шт. в топочную котельную по адресу: М.О., Богородский г.о., г. Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул. 2-я Парковая д.1 4. В существующей топочной котельной (ул. Советская д.11А) в настоящее время установлено два котла КЧМ-5, 80кВт работающих на газовом топливе. 5. Режим работы котельной круглосуточный только в отопительный сезон |
| 1.2. | Заказчик | АО «Ногинсктрастинвест» |
| 1.3. | Состав работ | 1. Демонтажные работы: - демонтаж котлов КЧМ-5 2шт. в топочной котельной мкр. Вишняковские Дачи, ул. Советкая д.11А; - отсоединение от котлов дейсвующих дымоходов 2шт; - отсоединение от котлов действующих дымоходов; - отсоединение от действующих котлов гибких подводящих трубопроводов газоснабжения; - перемещение грузов (котлов 2шт.-новых, действующих в две другие топочные котельные котельные) до 1 км. Старые котлы переместить и установить с проведением пуско-наладочных работ в другие топочные котельные по адресам Советская д.7, 2-я Парковая д.1 мкр. Вишняковские Дачи, г. Электроугли. 2. Монтажные работы в топочной котельной ул. Советская д.11А: - монтаж двух новых котлов КЧМ-5; - монтаж внутреннего газоснабжения котлов; - установка запорной арматуры; - установка КИПиА оборудования; - установка на действующие котлы дымохода Д150мм; - заполнение котлов водой и опрессовка трубной части; - запуск котлов и проверка режимов работы котлов. 3. Перемещение и установка котлов из топочной котельной (ул. Советская д.11А) в помещения рядом строящих топочных котельных по адресам: мкр. Вишняковские Дачи, ул. Советская д.7, и 2-я Парковая д.1 4. Пуско-наладочные работы на четырёх установленных котлов. |
| 1.4. | Особые условия | Исполнитель обеспечивает соблюдение установленных требований пожарной безопасности и охраны труда, в течении всего периода выполнения работ. Исполнитель должен является членом саморегулируемой организации. Перед началом работ составить и согласовать с Заказчиком проектную документацию на техническое перевооружение котельных. Проектом предусмотреть замену всех четырёх котлов. |
| 1.5. | Гарантии качества работ (ГОСТ, СНиП, технические регламенты) | Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил на производство соответствующих работ. Изделия и материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать технической документации, государственным стандартам, строительным нормам и правилам, иметь соответствующие сертификаты, технические документы, удостоверяющие их качество. Исполнитель обязан не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций провести работы по их восстановлению за свой счёт. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (месяцев. |
| 1.6. |  | 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Договора. |

Задние подготовил:

________________________ Кропотов А.С.