ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на дооборудование входной группы в МАДОУ д-с  № 7 "Семицветик" городского округа Пущино Московской области по адресу: Московская область, г. Пущино,   м-он "Д", д. 6а1. Общие требования к выполнению работ

При производстве работ необходимо применять современные оборудование и материалы.

Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и этикетки. Копии сертификатов, технических паспортов и этикеток должны быть предоставлены Заказчику за два рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик должен нести ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик должен нести ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения работ материалов и оборудования до сдачи результата работ (далее - Cистемы) в эксплуатацию.

В состав Системы входит установка одной видеокамеры для контроля за территорией и въездными воротами, комплекта видеодомофона, состоящего из вызывной панели, устанавливаемой на калитку входной группы и домофона в помещении охраны, электромагнитного замка и кнопки выхода, системы вызова персонала для маломобильных групп населения. Для установки камеры требуется смонтировать столб на газоне рядом с входной группой. Кабели для подключения камеры и домофонии необходимо подвесить на тросу, между новым столбом и основным зданием. Для обеспечения надежности систему домофонии необходимо запитать от блока питания со встроенным аккумулятором. Камеру подключить к существующему видеорегистратору. После выполнения монтажных работ произвести настройку всего оборудования.

Общие требования к автономной системы безопасности:

По классификации ГОСТ Р 51558-2014 и ГОСТ Р51241-2008 Cистема должна соответствовать:

- группе систем с расширенными функциями или многофункциональных;

- классу «повышенная устойчивость» или классу «высокая устойчивость» по степени устойчивости от несанкционированных действий.

Требования к архитектуре:

- архитектура системы должна быть основана на цифровых технологиях передачи, обработки, отображения и архивирования информации;

- должно быть использовано цифровое оборудование;

- функции коммутации и обработки информации должны выполняться регистратором;

- информация от оборудования должна выводиться на пост охраны.

Функциональные требования:

Видеокамера предназначена для обеспечения возможности визуального контроля текущей обстановки на объекте, с целью своевременного выявления неправомерных действий и принятия оперативных мер по их пресечению и должна обеспечивать:

- непрерывный визуальный контроль за обстановкой на объекте (в реальном масштабе времени);

- полнодоступное управление параметрами системы;

- возможность передачи потока по локальным сетям (протокол ТСР/IP).

Домофон предназначен для передачи сигнала вызова от вызывной панели к переговорному устройству и дистанционного управления электромагнитным замком на калитке входной группы.

Абонентский монитор

Монитор с сенсорным управлением оснащен 7" цветным TFT LCD-дисплеем с настройкой яркости, контрастности и цветности. Рассчитан на подключение двух вызывных панелей и аудиотрубки с поддержкой 3-сторонней связи.

Функциональность:

- Управление замками.

- Просмотр видео с камер вызывных панелей: в режиме наблюдения — 30 ±5 с., в режиме общения — 60 ±5 с.

- Восстановление заводских настроек.

- Регулировка громкости рингтона.

- Вызов с панели — мелодия, с аудиотрубки — вибрация.

Для комфортного пользования дисплеем предусмотрена индивидуальная настройка формата изображения:

- Фактическое соотношение сторон 4:3.

- Изображение в соотношении 4:3 увеличено до размеров дисплея.

- Изображение растянуто на весь дисплей без поддержки соотношения 4:3.

Монитор оборудован динамиком, микрофоном, терминалом подключения внешних устройств. В комплект должны быть включены кронштейн и крепежные элементы. Вызывная панель

Панель укомплектована камерой с углом обзора по горизонтали — 75º, вертикали — 55º, с матрицей CМOS чувствительностью 0.1 лк. Оснащена кнопкой вызова, датчиком освещенности, светодиодной подсветкой, микрофоном и динамиком. Предусмотрено подключение к двум электромеханическим замкам, поддерживает функцию отпирания замка второго входа. В комплект должен входить коннектор, кронштейн и метизы для накладного крепления.

Электромагнитный замок устанавливается на калитку с внутренней стороны и обеспечивает надежное удержание двери в закрытом состоянии. Замок должен открываться с домофона и кнопки вызова.

Кнопка вызова устанавливается с внутренней стороны калитки и не должна быть доступна с внешней стороны.

Блок питания устанавливается в помещении охраны и должен иметь встроенный аккумулятор для обеспечения работы домофона и замка при отключении питания.

Система вызова персонала для маломобильных групп населения предназначена для вызова персонала объекта. Система состоит из влагозащищенной кнопки вызова (степень защиты IP44), приемника и таблички для инвалидов. Кнопка размещается совместно с табличкой у калитки входной группы. Приемник устанавливается стационарно в помещении охраны. При нажатии на кнопку, ответственный сотрудник должен моментально получать звуковое оповещение.

Столб предназначен для установки видеокамеры и крепления троса для подвески кабелей. Столб состоит из закладной детали, которая бетонируется в землю и декоративного столба. Расположение столба должно обеспечить надежное крепление кабелей и хороший просмотр территории и въездных ворот. Высота столба должна быть не менее 3,5 м.

Требования к стандартизации и унификации оборудования системы:

Видеокамера должна отвечать следующим требованиям:

- разрешающая способность (цветная)	- не менее 2 МП (1920х1080);

- функция день/ночь

- чувствительность цветного оборудования	- не ниже 0.005/0 лк;

- наличие инфракрасной подсветки	 - Smart ИК;

- дальность инфракрасной подсветки                             - не менее 30 м;

- объектив вариофокальный, мм                                     - диапазон не менее 2.7-13,5;

- объектив фиксированный, мм                                       - 2.8;

- степень защиты                                                               - не ниже IP67;

- отношение сигнал-шум не менее 	- 65 дБ;

- видеовыходы            	- CVI/TVI/AHD/CVBS.

Видеодомофон:

- Тип соединения устройства	проводное

- Диагональ экрана, дюймы	7

- Кол-во мониторов	1

- Кол-во вызывных панелей	2

- Подключение доп. камер	1

- Подключение аудиотрубки	Да

- Наличие трубки	Нет

- Система изображения	PAL / NTSC

- Цвет внутреннего домофона	Темно-синий

- Технология/способ установки	многопроводной

- Тип	домофон

- Способ монтажа	настенный

- Рабочая температура (мин), °C	-10

- Угол обзора камеры	75

- Напряжение питания	переменное 100~240 В, 50 Гц

- Габариты вызывной панели	96×155×32мм

- Габариты домофона	311x168x32мм

Замок:

- Сила удержания	180 кг

- Светодиодная индикация состояния	Нет

- Потребляемый ток	300 мА

- Диапазон рабочих температур	-40…+50 °С

- Напряжение питания DC	12 В

- Габаритные размеры	170х40х20 мм

- Датчик состояния двери	Нет

- Масса, не более	1.066 кг

Кнопка выхода:

- Тип установки	Накладной

- Тип контактов	НЗ/НР

- Материал корпуса	Металл

- Габаритные размеры	47х75х18 мм

- Индикация	Да

Блок питания:

- Тип устройства 	Источник вторичного электропитания резервированный

- Выходной ток:

- - номинальный при наличии основного питания	2А

- - максимальный при наличии основного питания	2.4 (не более 25 с)

- Световая индикация	"Наличие сети"; "Нагрузка"

- Напряжение питания:

- - от сети переменного тока	187-242 B:

- Тип используемого аккумулятора	12В 7 Ач

- Потребляемая мощность:

- - от сети переменного тока	73Вт

- Количество аккумуляторов	1 шт

- Диапазон рабочих температур	+5…+С

- Ток заряда аккумуляторной батареи	0,2 А

- Выходное напряжение:

- - при питании от сети переменного тока	13.4…13.8В

- - при питании от аккумуляторной батареи	13.7В

- Габаритные размеры	164х169х72В

Система вызова персонала:

- Тип устройства 	проводной

- Степень влагозащиты кнопки	IP44

- Материал:	пластик

- Габаритные размеры кнопки	85х40 мм

- Габаритные размеры приемника	80х70 мм

Столб и закладная деталь:

- Масса	12 кг

- Размер фланца	170/130 мм:

- Кол-во отверстий 	4 шт:

- Глубина 	1,2 м:

- Вид закладной детали	для несиловых опор

- Исполнение столба	Цилиндр

- Высота световой точки	3.5 м

- Диаметр верха столба	60 мм

- Вес	28,38 кг

- Окраска	Порошковая

- Цвет	Черный

Кабель для видеонаблюдения:

- Радиокабель	марка РК

- Размеры кабеля	14.0х8.5 мм

- Масса кабеля	74 кг/км

- Внутренний проводник	7х0.12 мм

- Диаметр изоляции	2.2 мм

- Коэффициент затухания при f=6 МГц	4.0 дБ/100 м.

- Материал оболочки кабеля	СПЭ

- Вид климатического исполнения 	УХЛ; категория 1; 2

- Диапазон рабочих температур	-40…+80 °С

- Электрическое сопротивление токопроводящих жил питания постоянному току при 20°С и длине 1 км	25.5 Ом

Кабель для домофона:

- Количество проводников	10

- Тип проводника	многопроволочный

- Рабочее напряжение	500 В

- Экран	Да

- Номинальный диаметр жил/сечение	0.98/0.75 мм/мм²

- Наружный диаметр кабеля	14 мм

- Масса кабеля	227 кг/км

- Диапазон рабочих температур	-50…+70 °С

Перечень оборудования и материалов, необходимых для  выполнения монтажных работ:

| № п/п | Технические характеристики | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Видеокамера мультиформатная цилиндрическая 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2МП (1920х1080); 0.005/0 лк (ИК-подсветка); f= 2.7-13,5мм Трансфокатор Автофокус ; дальность EXIR-ИК подсветки 70 м; S/N: 65 dB; WDR 120дБ, HLC, 3D DNR; Smart ИК; OSD-меню ; DC12В/800 мА; IP67; 92 × 84.8 × 269.6мм; -40°…+60°C | шт. | 1 |
| 2 | ## Разъем BNC под клеммы | шт. | 2 |
| 3 | ## Переходник разъема питания камеры под клеммы | шт. | 1 |
| 4 | ## Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D-внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внутренней прокладки) | м | 70 |
| 5 | Кабель для домофонии | м | 70 |
| 6 | Тросс стальной 3 мм | м | 70 |
| 7 | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 1 |
| 8 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт. | 1 |
| 9 | Комплект системы вызова для инвалидов | шт. | 1 |
| 10 | Кнопка выхода | шт. | 1 |
| 11 | Замок электромагнитный | шт. | 1 |
| 12 | Комплект видеодомофона | шт. | 1 |
| 13 | Деталь фундамента закладная для несиловых опор | шт. | 1 |
| 14 | Столб | шт. | 1 |
| 15 | Комплект крепежа | шт. | 1 |

Требования к размещению оборудования:

- обеспечивать возможность наблюдения цели (нарушителя) на наиболее вероятном пути движения к охраняемым объектам (последовательным переключением оборудования);

- разместить камеру на объекте по согласованию с Заказчиком и с учетом его требований.

Зоны наблюдения:

Системы должны обеспечивать наблюдение следующих зон:

- въездные ворота.

Руководящие и нормативные документы:

При разработке проектов СТН и при проведении монтажных, пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний необходимо руководствоваться действующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- Выбор и применение телевизионных систем контроля. Рекомендации. Р 78.36.002-2010;

- Р 78.36.032-2014. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 2. Квартиры и МХИГ. Методические рекомендации;

- Р 78.36.032-2013. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1. Методические рекомендации;

- Инструкция “По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок”.

2. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

Исполнитель после подписания контракта и перед началом выполнения работ  предоставляет (подтверждает) Заказчику:

- документы, подтверждающие наличие квалификации у специалистов, выполняющих  работы по монтажу, пусконаладке системы видеонаблюдения;

- документы, подтверждающие наличие у специалистов, выполняющих  работы по монтажу,  обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (лестница, стремянка);

- документы, подтверждающие наличие у специалистов, выполняющих эти виды работ, группы  электробезопасности не ниже 3 (третьей);

- наличие оборудования, инструмента, технических средства, в том числе средств измерения для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения;

- документы, подтверждающие проведение технического освидетельствования, поверки или иные документы, определяющие соответствие приборов и инструментов заявленным требованиям и нормам.

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, технического задания. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем техническом задании и в пределах заявленного участником срока быть пригодным для использования.

Подрядчик должен подтвердить наличие и качество используемого инструмента для производства работ, технологической оснастки, средств измерения.

Подрядчик предоставляет предложения по применяемым технологиям производства работ, методам производства работ, методикам, организационно-технологическим схемам производства работ.

Подрядчик при проведении работ на высоте должен руководствоваться требованиям инструкции “По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок” и других действующих нормативных документов.

Подрядчик должен предоставить предложения о проведении в организации:

- мероприятий по охране труда,

- мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций.

3. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Заказчик назначает своего представителя на проведение работ на Объекте, который от его имени, совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по Договору и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и настоящему Техническому заданию.

Подрядчик должен провести индивидуальные испытания созданной единой автономной системы как поэлементно, так и в целом, в присутствии представителей Заказчика. Результаты испытаний оформляются Актом о выполненных работах.

Срок выполнения работ: 10 (десять) рабочих дней с момента подписания контракта.

4. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Подрядчик при передаче системы в эксплуатацию представляет Заказчику следующую документацию:

- паспорта на оборудование;

- сертификаты соответствия на оборудование и материалы;

- руководства по эксплуатации элементов оборудования и системы в целом;

- ведомость смонтированных приборов;

- акт сдачи-приёмки выполненных работ и передачи в эксплуатацию системы Заказчику.

5.  Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12-ти месяцев с момента ввода системы в эксплуатацию, а на оборудование и материалы в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Увеличение гарантийного срока на оборудование и материалы должно быть подтверждено документами завода изготовителя.