Приложение 6 к договору

от«____» ___________ 20___г. № ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию

средств  охранного видеонаблюдения

на 12 месяцев 2021 года

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

Настоящее ТЗ определяет технические и организационные требования на выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранного видеонаблюдения. Объектом закупки является проведение работ по техническому обслуживанию систем охранного телевидения (видеонаблюдения), установленных на объектах Государственного автономного учреждения социального обеспечения Московской области «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна».

Начальная максимальная стоимость  договора составляет

560 700 рублей 00 копеек.

2. КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Основной целью является обслуживание охранного телевидения (видеонаблюдения) (СОТ), на объектах Государственного автономного учреждения социального обеспечения Московской области «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна» (далее – «ГАУ СО МО «СОЦ «Лесная поляна»), согласно настоящему Техническому заданию, которое определяет технические и организационные требования к организации услуг по техническому обслуживанию систем безопасности.

Объекты представляют собой отдельно стоящие здания и помещения.

Все помещения отапливаемые, средняя температура +20С, относительная влажность не более 95%.

Запыленность, дымные образования, вибрация и агрессивные среды отсутствуют.

Цель выполняемых работ: Сохранение в надлежащем состояния СОТ, а также их  элементов,  предупреждение их преждевременного износа (выхода из строя) и обеспечение надежного  функционирования в течение всего периода обслуживания.

3. КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ И ВИДА, НОМЕНКЛАТУРЫ ИЛИ АССОРТИМЕНТА

Объемы выполненных работ определяются согласно перечню оборудования систем безопасности, установленных на объектах ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна». (Приложение №1).

Место оказания услуг:

- 143532, Московская область, Истринский район, п.г.т. Снегири, дер. Турово, территория д/о «Лесная поляна»;

- 143628, Московская область, Волоколамский район, с.п. Чисменское, поселок станции Дубосеково, 8;

- 143623, Московская область, Волоколамский район, с.п. Осташевское, дер. Середниково, ДОЛ «Осташево»;

- 141663, Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, 10, СОО ДОЛ «Звонкие голоса».

Объемы работ для ежемесячного технического обслуживания СОТ на объектах ГАУ СО МО «СОЦ «Лесная поляна» определяются согласно спецификации (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

4. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ, ПЕРЕЧЕНЬ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ,

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

В случае выхода из строя оборудования и приборов относящихся к системе безопасности исполнитель обязуется заменить и произвести пусконаладочные работы за свой счет в течении действия договора на сумму не более пятидесяти тысяч (50 000) рублей.

Исполнитель обязан за свой счет обеспечивать работоспособность СОТ.

Исполнитель обязан составить дефектную ведомость на всё установленное оборудование систем безопасности и предоставить заказчику не позднее пяти календарных дней после заключения договора.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ, ТОВАРАМ, ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА, ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

5.1. Работы по техническому обслуживанию систем безопасности должны выполняться квалифицированными специалистами. Ответственность за наличие необходимой квалификации у своих сотрудников несет Исполнитель.

5.2. Инженерный, инженерно-технический и обслуживающий персонал должен иметь группу по электробезопасности для выполнения работ на электроустановках напряжением до 1000 В и быть аттестованным согласно требованиям «Межотраслевых  правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М–016–2001, а так же иметь действующие медицинские книжки Согласно приказу Министерства здравоохранения и Социального развития РФ от 16.04.2012 года № 363-Н .

5.3. Инженерный  состав должен быть обучен и аттестован согласно требованиям нормативно технической документации.

5.4. Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверки знаний в соответствии с Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» и иметь обучение по «Пожарно-техническому минимуму».

5.5. Количество специалистов должно соответствовать объему и видам выполняемых работ, но не менее пяти человек прошедших повышение квалификации в области слаботочных систем и охранного телевидения.

5.6. Перед началом выполнения работ Исполнитель должен представить Заказчику список сотрудников на бланке организации заверенного печатью и подписью генерального директора и в формате «Word», привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу, копии удостоверений, дипломов, медицинских книжек, трудовых договоров и повышения квалификации в области слаботочных систем и охранного телевидения.

5.7. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

5.8. Исполнитель должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью работ в сроки, установленные графиком выполнения работ.

5.9. Исполнитель должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.

5.10. При выполнении работ по техническому обслуживанию систем безопасности Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Исполнитель должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории.

5.11. Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые представителями организации, ведущей авторский надзор за проведением работ на объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

5.12. Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на Объекте.

5.13. При производстве работ Исполнитель обеспечивает соблюдение требования «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Ответственность за пожарную безопасность на объектах Заказчика в местах выполнения работ несет персонально руководитель организации-Исполнителя или лицо его замещающее.

5.14. Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования, происшедшие по его вине, из-за неправильных действий при производстве технического обслуживания оборудования на объекте, и гарантирует Заказчику устранение убытков за свой счет.

5.15. В случае выхода из строя, поломки обслуживаемой в ходе выполнения работ техники, в связи с некачественным выполнением работ, Исполнитель обязан за свой счет произвести восстановление техники в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика, либо по требованию Заказчика возместить Заказчику убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.16. Исполнитель обязан за свой счет и своими силами провести экспертизу оборудования при наличии споров с Заказчиком о причинах неисправности оборудования, и в зависимости от ее результатов устранить возникшие неисправности за свой счет. На время экспертизы и восстановления Исполнитель обязан предоставить аналогичное оборудование и произвести его установку и настройку на рабочем месте Заказчика за свой счет.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ), ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.

6.1. Технология и методы выполнения работ - в соответствии с действующими нормами. Работы выполняются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях снижения уровня шума, запылённости и загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

6.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Договором, результат выполненных работ должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Договором использования, а если такое использование Договором не предусмотрено, для обычного использования результата выполненных работ такого рода.

6.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика, в согласованные сроки, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от условий Договора, ухудшившее качество работ.

6.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования, происшедшие по его вине, из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования, при производстве ТО оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и др. НТД. Исполнитель так же несет материальную ответственность за отказы в работе оборудования Заказчика вследствие низкого качества выполненных работ.

6.5. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные работы осуществляются силами Исполнителя и за счет его денежных средств.

6.6. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.7. Работы по техническому обслуживанию имеют планово-предупредительный характер, основанный на обязательном проведении установленных видов технического обслуживания в зависимости от наработки или календарных сроков эксплуатации систем. Периодичность, объем, виды и технология выполнения операций технического обслуживания конкретных технических средств и оборудования определяются эксплуатационной документацией и руководящими документами по техническому содержанию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем.

6.8. Работы по плановому техническому обслуживанию в соответствии с регламентом оказываются в рабочее время, в соответствии с режимом рабочего времени учреждения с 10.00 до 16.00 часов, время московское.

6.9. Исполнитель обязан вести журналы проведения технического обслуживания систем обеспечения безопасности на каждую систему на каждом объекте.

6.10. Исполнитель организует круглосуточную диспетчерскую службу для консультаций и круглосуточного вызова технического персонала через диспетчерскую службу для устранения неисправностей в будние, выходные и праздничные дни, а также в ночное время с соблюдением установленных временных интервалов и с использованием средств сохранения информации.

6.10.1. Исполнитель должен обеспечить возможность получения заказчиком информации в электронном виде от обслуживающей организации о техническом и противопожарном состоянии объекта в круглосуточном режиме с помощью электронной почты или при помощи специальных программ мгновенного обмена сообщениями между пользователями (мессенжерами).

6.11. Устранение возникших неисправностей и аварийных отказов оборудования в рамках «срочные работы по устранению неисправностей» производится Исполнителем в течение 3 часов с момента получения заявки, включая выходные и праздничные дни, в рамках «плановые работы по устранению неисправностей» в течение 12 часов.

Под «срочными работами по устранению неисправности» понимается – выход из строя датчика, неисправность приёмно-контрольного прибора или шлейфа.

Под «плановыми работами по устранению неисправности» понимается – перенос оборудования, перенастройка и перепрограммирование оборудования.

6.12. Приемка выполненных работ по техническому обслуживанию систем безопасности осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается представителями Исполнителя и Заказчика.

6.13. Исполнитель проводит инструктаж специалистов по правилам эксплуатации и ТО (в соответствии с технической документацией на изделия) комплекса систем безопасности. Разрабатывает инструкции по порядку действий при эксплуатации оборудования систем в рабочем режиме и при возникновении аварийных ситуаций, а так же не реже одного раза в квартал проводит обучение сотрудников охраны объектов правилам пользования системами безопасности с отметкой в журнале проведения ТО и разрабатывает инструкции по пользованию системами обеспечения безопасности.

6.14. В случае переустановки оборудования Исполнитель обязан представить (передать) Заказчику технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты, составленные на русском языке.

6.15. Требования к используемому оборудованию и материалам:

- При выполнении работ по техническому обслуживанию и выполнении сопровождающих его работ, необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского или зарубежного производства;

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ;

- Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

6.16. Дополнительные условия.

При привлечении иностранных граждан для выполнения работ по техническому обслуживанию Исполнитель представляет действующие разрешения на работу для каждого такого сотрудника и соответствующие обучение.

С целью получения полной информации, необходимой для подготовки заявки на участие в электронном аукционе и последующего выполнения условий Договора, участник закупки может по согласованию с Заказчиком за свой счет посетить место выполнения работ.

Участнику закупки или его полномочному представителю, имеющему доверенность от организации, необходимо известить Заказчика за 1 день до даты посещения места выполнения работ подачей заявки на посещение объекта по факсу: (495) 992-38-10.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах Заказчика за соблюдением норм и правил по технике безопасности возлагается на Исполнителя, выполняющего работы.

2. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения работ несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его замещающее.

Перед началом выполнения работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Безопасность выполнения работ - согласно «Трудовому кодексу Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.

4. Организация места выполняемых работ должно обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг по техническому обслуживанию систем безопасности.

5. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

6. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ должны предусматривать использование оборудования, машин и механизмов, предназначенных для конкретных условий или допущенных к применению органами государственного надзора.

7. ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ (ЛИЦЕНЗИИ, ДОПУСКИ, РАЗРЕШЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ)

7.1. Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с действующими нормативными документами РД 009-01-96, РД 009-02-96, ГОСТ 18322-78 (СТСЭВ 5151-85)  и СНиП, по технологическим картам технического обслуживания штатного оборудования с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.

7.2. Исполнитель во время выполнения работ по техническому обслуживанию или проведения восстановительных работ, должен обеспечить осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами: требования Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране  окружающей среды»,  и др., а также предписаниями надзорных органов.

7.3. При выполнении работ по техническому обслуживанию Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами:

− ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

− ГОСТ 2.114-95 Технические условия;

− ГОСТ 2.124-2014;

− ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации;

− ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования;

− ПУЭ 7 – Правила Устройств Электроустановок;

− РД 50-690-89 Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным. Методические указания;

− Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (Решение Коллегии Гостехкомиссии России №7.2/02.03.01г.);

− «Инструкция о порядке обращения с документированной служебной информацией ограниченного распространения в организациях, учреждениях, предприятиях и т.д.», Москва 2000г., ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА России;

− РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ - с момента заключения договора  по «31» декабря 2021г.

Срок действия Договора - с момента заключения договора  по «31» декабря 2021г.

9. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ГРАФИК, ПОРЯДОК АВАНСИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОПЛАТЫ ИСПОЛНЕННЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.

9.1. Выполнение работ производится в условиях действующего учреждения, без остановки уставной деятельности, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций, в присутствии  специалистов Заказчика.

9.2. Порядок выполнения работ определяется графиком и согласовывается с Заказчиком. Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

9.3. Перед началом выполнения работ по Договору необходимо составить акт о техническом состоянии противопожарных систем объекта с указанием количества и работоспособности установленного оборудования.

Виды и сроки выполняемых работ.

| Система охранного телевидения (видеонаблюдение) |  |
| --- | --- |
| Наименование выполняемых работ | Период исполнения |
| 1. Проверка, состояния монтажа, крепления и внешнего вида оборудования системы: видеомониторов, базового блока ЦС, видеокоммутаторов, пультов управления мультиплексоров, видеорегистраторов, видеомагнитофонов, видеокамер, термокожухов, блоков питания и вспомогательного оборудования. | 1 раз в месяц |
| 2. Проверка качества записи и воспроизводимого изображения от каждой видеокамеры. | 1 раз в месяц |
| 3. Проведение юстировки видеокамер, настройки и корректировки программного обеспечения видеомагнитофонов, видеорегистраторов и видеосревера. | 1 раз в месяц |
| 4. Проверка работоспособности звукового оповещения при сбое в работе оконечных устройств (видеокамер). | 1 раз в месяц |
| 5. Контроль герметичности термокожухов, проверка работоспособности термостатов и обогревателей. | 1 раз в месяц |
| 6. Протирка (“промывка”) экранов видеомониторов, защитных стекол на видеокамерах, термокожухов (при необходимости удаление пыли с линз видеокамер). | По мере необходимости |
| 7. Проверка наличия и подключения заземления. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в квартал |
| 8. Устранение последствий воздействия на оборудование климатических, технологических и иных неблагоприятных условий: - чистка протирка наружных поверхностей и внутреннего монтажа; - протяжка резьбовых соединений узлов крепления видеокамер к кронштейнам и дополнительного оборудования. | 1 раз в месяц |
| 9. Диагностика средств управления и контроль функционирования системы в целом. | 1 раз в месяц |
| 10. Контроль (измерение) параметров питающих напряжений на стационарных и выносных блоках питания. | 1 раз в месяц |
| 11. Контроль и регулировка зон захвата видеокамер, настройка объективов, корректировка настроек видеокамер. | 1 раз в месяц |
| 12. Контроль прохождения тестов в приемно-контрольных приборах видеорегистраторах, серверах, видеомагнитофонах, мультиплексорах и логических устройствах. | 1 раз в месяц |
| 13. Проверка на помехоустойчивость системы. | 1 раз в месяц |
| 14. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (предоставляется заказчиком). | 1 раз в 6 месяцев |
| 15. Проверка работоспособности системы при переключении с основного электропитания на резервное и обратно. | 1 раз в месяц |
| 16. Выявление и устранение неисправностей. | По мере возникновения. В соответствии с нормами ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85 |
| 17. Восстановление работоспособности. Стоимость работ, проводимых в процессе планово-предупредительного ремонта по замене, восстановлению, монтажу и демонтажу узлов и деталей оборудования, входит в цену Договора. Стоимость запасных частей, аппаратуры, блоков и иных элементов систем входит в цену Договора. |  |

9.4. Заказчик ежемесячно оплачивает работы Исполнителя со своего лицевого счета, путем поэтапного перечисления цены договора в размере стоимости фактически выполненных работ за месяц, на банковский счет Исполнителя на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме согласно РД по техническому обслуживанию охранного телевидения, с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату.

Контроль за выполнением работ регулярно осуществляется Заказчиком в ходе выполнения работ. Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о ходе выполнения работ и выполнении запланированных объемов. При отсутствии претензий со стороны Заказчика, после выполнения работ, оформляется и подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ.

10. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

10.1. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

Приложение 1

к Техническому заданию

Спецификация систем безопасности на объектах

ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна»

для ежемесячного технического обслуживания

| НАИМЕНОВАНИЕ |  |  | Марка, тип |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна», - 143532, Московская область, Истринский район, п.г.т. Снегири, дер. Турово, тер. д/о «Лесная поляна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охранного телевидения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок питания 12В/3.0А |  |  | АТ-12/30 |  |  | шт. | 1 |  |
| Коннектор обжимной |  |  | BNC RG – 59U |  |  | шт. | 44 |  |
| Жесткий диск 2 Tb |  |  | HDD 1000 Gb SATA- III |  |  | шт. | 1 |  |
| Жесткий диск 0,5 Tb |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| Видеорегистратор 16-ти канальный |  |  | Ai-D167S |  |  | шт. | 1 |  |
| Видеорегистратор 4-х канальный |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| Аккумулятор |  |  | DELTA 7A/ час |  |  | шт. | 1 |  |
| Каоксиальный кабель |  |  | РК-75-2-11 |  |  | м | 1550 |  |
| Кабель питания |  |  | ШВВП 2х0, 75 |  |  | м | 36 |  |
| Внутренняя видеокамера |  |  | Sony-LB600 Ball |  |  | шт. | 4 | 1 |
| Видеокамера уличная |  |  | QM-68 PBW |  |  | шт. | 10 | 3 |
| Монитор LSD 19’’ |  |  | Aser V193 DObm |  |  | шт. | 1 |  |
| Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч |  |  | Delta 7/12 |  |  | шт. | 1 |  |
| Кабель 2х0,5 |  |  | КСПВ 2х0,5 |  |  | м | 14 |  |
| Объект: Филиал ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна» ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев», 143628, Московская область, Волоколамский район, с.п. Чисменское, поселок станции Дубосеково, 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охранного телевидения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеокамера ч/б Best DVR |  | VC-EG 560LO |  |  | шт. |  | 12 | 8 |
| Видеорегистратор Best DVR |  | SN 9316004280 |  |  | шт. |  | 2 | 1 |
| Жесткий диск 1 Tb |  | Toshiba |  |  | шт. |  | 2 |  |
| Блок питания стабилизированный. 12 В, 2.8 А |  | PSU-12-4P |  |  | шт. |  | 2 |  |
| Монитор LCD 15’’ |  | Aser |  |  | шт. |  | 2 |  |
| Аккумулятор |  | DELTA 7A/ час |  |  | шт. |  | 2 | 2 |
| Видеокабель |  | РК-75-4-11 |  |  | м |  | 2300 |  |
| Кабель питания |  | ШВВП 2х0,75 |  |  | м |  | 10 |  |
| Коннектор обжимной |  | BNC RG- 59U |  |  | шт. |  | 72 |  |
| Объект: Филиал ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна» ДОЛ «Осташево», 143623, Московская область, Волоколамский район, с.п. Осташевское, дер. Середниково, ДОЛ «Осташево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охранного телевидения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок питания 12В/3.0А |  | АТ-12/30 |  |  | шт. |  | 2 |  |
| Видеокамера AVTECH |  | HR IR MC36 |  |  | шт. |  | 8 | 2 |
| Коннектор обжимной |  | BNC RG-59U |  |  | шт. |  | 24 |  |
| Видеорегистратор 4-х канальный |  | REC-1004E |  |  | шт. |  | 3 |  |
| Коаксильный кабель |  | РК-75-2-11 |  |  | м |  | 590 |  |
| Кабель питания |  | ШВВП 2х0,75 |  |  | м |  | 20 |  |
| Монитор LSD 15’’ |  | Aser V193 DObm |  |  | шт. |  | 3 |  |

| Объект: Филиал ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна» СОО ДОЛ «Звонкие голоса», - 141663, Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, 10. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система охранного телевидения: |  |  |  |  |
| Видеокамера уличная | VC- EG560L0 | шт. | 10 | 4 |
| Купольная видеокамера | Infinity- LB600 Ball | шт. | 1 |  |
| Видеорегистратор | HQ-9604P | шт. | 2 |  |
| Жесткий диск 1 Tb | Toshiba | шт. | 2 |  |
| Блок питания 12 В, 2.8 А | PSU-12-4P | шт. | 1 |  |
| Монитор ДСВ 15’’ | Aser | шт. | 2 |  |
| Аккумулятор | DELTA 7A/час | шт. | 2 |  |
| Видеокабель | РК-75-4-11 | м | 650 |  |
| Коннектор обжимной | BNC RG-59U | шт. | 38 |  |
| Кабель питания | ШВВП 2х0,75 | м | 100 |  |