ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на производство комплекса работ ГИС (геофизических исследований скважин)

### и предоставление заключения по выполненным работам

### для нужд МУП «Водоканал» г.о. Кашира

### Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.о. Кашира

Источник финансирования: средства предприятия.

Год финансирования: 2021 год.

Сроки (периоды) оказания услуг: с «10» декабря 2021 г. по «31» декабря 2021 г. (включительно).

Место предоставления документации отчетной: 142900, Московская область, г.о. Кашира, ул. Советская, дом 28, пом. 140-143

Место предоставления услуг: Согласно перечня скважин с адресами

Выполнение работ по геофизическому обследованию артезианских скважин – 12 (двенадцать скважин)

Краткие характеристики оказываемых услуг:

Лот 1.

Выполнение работ по геофизическому обследованию артезианских скважин включает в себя работы:

- Электрокаротаж - детальное исследование строения разреза скважины с помощью спуска-подъёма в неё геофизического зонда. Метод имеет небольшой радиус исследования вокруг скважины (от нескольких сантиметров до нескольких метров), но обладает высокой детальностью, позволяющей не только определить с точностью до сантиметров глубину залегания пласта, но даже характер изменения самого пласта на всей его небольшой мощности,

- Гамма-каротаж - метод изучения скважин путем определения естественной радиоактивностью. Гамма-каротаж или гамма-метод является аналогом радиометрии. Подобные работы проводятся при помощи скважинных радиометров различных типов. По специальному кабелю электрические сигналы, пропорциональные интенсивности гамма-излучений, передаются в каротажную станцию, где происходит их автоматическая регистрация.

При проведении гамма-каротажа записывается непрерывная кривая или диаграмма, на которой отображается интенсивность гамма-излучений, а также выявляются пласты разной радиоактивности. Породы и руды, которые содержат уран, радий, торий, калий-40 и другие радиоактивные элементы, а также граниты, глины набирают максимальных значений, а песчаные и карбонатные породы - минимальных. Спектрометрия естественного гамма-излучения, или же другими словами процесс определения энергии гамма-лучей, позволяет выделить в разрезах скважин породы и руды, которые содержат такие элементы, как, например, калий, торий, уран, фосфор и др.

Гамма-метод, в сравнении с другими радиометрическими методами исследований скважин, является наиболее распространенным способом изучения естественной радиоактивности  пород,

- Кавеорнометрия - определение зависимости диаметра скважины от её глубины при помощи специальной измерительной аппаратуры. Один из методов геофизического исследования скважин. Кавернометрия производится специальными приборами.

Для уточнения геологического разреза скважины и для обнаружения пластов-коллекторов используются кавернограммы (кривые изменения диаметра скважины вдоль её ствола). Они дают возможность контролировать состояние ствола скважины при бурении; выявлять интервалы, благоприятные для установки герметизирующих устройств; определять количество цемента, необходимого для герметизации затрубного пространства при обсадке скважины колонной труб,

- Видеокаротаж - полная запись информации, собранной во время бурения скважины посредством геофизических исследований. Такая информация позволяет построить полную картину геологического разреза, пройденного данной скважиной,

- Резистивиметрия первого спуска снаряда на определение естественной минерализации воды (измерение сопротивления жидкости, заполняющей скважину, чаще всего - бурового раствора (р0). Измерения производятся с помощью резистивиметра - такого зонда, расстояния между электродами которого настолько малы, что ток замыкается внутри бурового раствора, и стенки скважины не влияют на результаты измерений),

- Резистивиметрия последующих спусков снаряда с засолкой ствола и прослеживания его опреснения,

- В прочие работы входит организация и ликвидация работ, транспортировка грузов и персонала.

- Работы по спуску и подъему насосов и водоподъемного оборудования осуществляет Заказчик.

- По результатам работ выдается заключение по техническому состоянию скважины, геологическому разрезу, конструкции, ее глубине, интервалам водопритока и статическом уровне. К заключению прилагается видеозапись по скважине с отметками глубин и комментариями, а также каротажная диаграмма установленной формы. Все документы должны быт представлены в электронном и бумажном виде.

Перечень скважин с указанием адресов:

| № п/п | Полное наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артезианская скважина № 5а, в составе ВЗУ-3 | 1992 | Московская область, г. Кашира, ул. Рыбацкая,39а |
| 2. | Артезианская скважина № 1/12641, в составе ВЗУ-1 п. Зендиково | 1990 | Московская область, г.о. Кашира, п. Зендиково, ул. Придорожная,вблизи,д.1 (Барский дом) |
| 3. | Артезианская скважина № П/12726, в составе ВЗУ-2 п. Зендиково | 1990 | Московская область, г.о. Кашира, п. Зендиково, р. Мутенка |
| 4. | Артезианская скважина № 12668 | 1990 | Московская область, г.о. Кашира, д. Пятница |
| 5. | Артезианская скважина № 22 в составе ВЗУ д. Ледово | 1960 | Московская область, г.о. Кашира, д. Ледово, ул. Ледовская, вблизи д.15. |
| 6. | Артезианская скважина № 20 в составе ВЗУ д. Труфаново | 1960 | Московская область, г.о. Кашира, д. Труфаново, ул. Овражная,4 |
| 7. | Артезианская скважина № 3281 в составе ВЗУ д. Труфаново | 1988 | Московская область, г.о. Кашира, д. Труфаново, ул. Овражная,4 |
| 8. | Артезианская скважина № П-516 в составе ВЗУ д. Тарасково | 1958 | Московская область, г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Кедровая, вблизи д. 1а. |
| 9. | Артезианская скважина № П-2839 в составе ВЗУ д. Колтово | н.с. | Московская область, г.о. Кашира, д. Колтово |
| 10. | Артезианская скважина № 2572 в составе ВЗУ д. Лиды | 1975 | Московская область, г.о. Кашира, д. Лиды, ул. Приокская, вблизи д.34. |
| 11. | Артезианская скважина № 10281 д. Корыстово | 1975 | Московская область, г.о. Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная, вблизи д.42. |
| 12. | Артезианская скважина № 12850 п. Маслово, ул. Луговая. | 1967 | Московская область, г.о. Кашира, п. Маслово, ул. Луговая. |

Техническое задание составили:

Главный инженер                                                                         Д.В. Жебриков

И.о.начальника техн.отдела                                                          Л.В. Бурова