ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 28062022

на восстановление асфальтного покрытия

Комиссия, в составе: главного  инженера  Кропотова А.С., начальника ПТО Зайцева А.В., начальника МТС  Васильева П.К., произвела обследование места проведения работ по восстановлению асфальтного покрытия и брусчатки по нижеуказанным адресам: и установила необходимость выполнения следующих работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Электроугли, ул. Парковая д.22-26 |  |  |  |
| 1. | Разработка грунта механизированным способом на глубину 15см, площадью (153х2,6)=397,8м2 | м2 | 397,8 |
| 2. | Укатка грунта катком (153х2,6)=397,8м2 | м2 | 397,8 |
| 3. | Устройство основания щебёночного (153х2,6)=397,8м2 Фракция 20мм-40мм толщиной 10см | м2 | 397,8 |
| 4. | Укатка щебня катком площадью (153х2,6)=397,8м2 | м2 | 397,8 |
| 5. | Устройство асфальтобетонных покрытий Первый слой (153х2,6) =397,8м2, толщиной 4см | м2 | 397,8 |
| 6. | Устройство асфальтобетонных покрытий Второй слой (153х2,6) =397,8м2, толщиной 4см | м2 | 397,8 |
| 7. | Приливка вяжущих материалов 0,5л/1м2 | л | 198,9 |
| г. Электроугли, ул. Пионерская д.5 |  |  |  |
| 9. | Исправления профиля асфальтного (подрезка асфальта бензопилами) | м2 | 1,5 |
| 10. | Устройство основания щебёночного (фракция 5-10см) | м2 | 10 |
| 11. | Устройство асфальтобетонных покрытий (2х5)м, толщиной 4см | м2 | 10 |
| Вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 12. | Погрузка при автомоб-х перевозках мусора строительного с погруз. экск | т. | 59,67 |
| 13. | Перевозка первым классом грузов самосвалами | т. | 59,67 |

Главный инженер                                                                                            Кропотов А.С.

Начальник ПТО                                                                                              Зайцев А.В.

Начальник МТС                                                                                              Васильев П.К.