Приложение №  ____

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(техническое задание)

Техническое задание к извещению запроса котировок в

Электронной форме

на

поставку облучателей–рециркуляторов бактерицидных

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Характеристики |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Значение | Ед. изм. |  |
| 1 | Облучатель-рециркулятор воздуха | Шт. | Назначение | Для обеззараживания воздушной среды помещений II-V категории в присутствии персонала и пациентов |  | 6 |
|  |  |  | Тип | Ультрафиолетовый бактерицидный закрытый |  |  |
|  |  |  | Эффективность обеззараживания | не менее 99,0 | % |  |
|  |  |  | Производительность | Не менее 60 на объем помещения не менее 100 м3 | м3/час. |  |
|  |  |  | Исполнение | настенный |  |  |
|  |  |  | Принцип действия | Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены бактерицидные лампы низкого давления. Продув воздуха обеспечивается вентиляторами через вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе. |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Нержавеющая сталь толщиной не менее 0,6 | мм |  |
|  |  |  | Количество бактерицидных ультрафиолетовых ламп. | Не менее 2 | Шт. |  |
|  |  |  | Мощность одного источника излучения (бактерицидная ультрафиолетовая лампа) | Не более 15 | Вт. |  |
|  |  |  | Напряжение питающей сети | Не менее 220, но не более 242 | В |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (ВхДхШ) | Не менее 630х300х130, но не более 640х310х135 | мм. |  |
|  |  |  | Вес | Не более 5 | кг. |  |

Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать требованиям действующих государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации. Качество товаров, перечисленных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», при поставке товара должно быть подтверждено заверенными копиями сертификатов и (или) деклараций.

Срок поставки: в течение  20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора поставки, по адресу: Московская область, городской округ Шатура, д. Артемово д. 110 ( АУ Центр «Изумрудный»

Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по факту поставки товара на основании предоставленных Поставщиком документов (счета-фактуры) в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами накладной, в пределах объема финансирования выделенного Заказчику в текущем периоде.

Директор                                                                                                          Хамракулов Р.С.