Техническое задание

на поставку светозвукового оборудования для нужд

МАУ «Объединенная дирекция парков»

- Характеристики и количество предмета закупки:

| # № # п/п | # Наименование | # Технические характеристики | # Кол-во # (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Светодиодный светильник | Тип: светодиодный светильник сценических эффектов со сменой цвета RGBW Питание: AC 100-240 В, 50-60 Гц Потребляемая мощность: 60 Вт Кол-во светодиодов: 54 шт. 54*1W LED (R=12; G=18; B=18; W=6) Угол расхождения луча: 25˚ Каналы управления: 8 DMX-каналов Режимы управления: DMX-512, режим стробо, диммер, Master-slave/Auto/Sound Разъемы: С-13, С-14, XLR-m, XLR-f Цвет: чёрный | # 8 |
| # 2 | # Профессиональная стойка-тренога под световые приборы | # Конструкция: Т-образная # Материал корпуса: металл Цвет: чёрный Регулируемая высота: не менее 1100-2500 мм Ширина: не менее 950 мм Нагрузка, не менее: до 20 кг | # 2 |
| # 3 | # Кабель микрофонный 0,5 м | # Диаметр: 6 мм Площадь сечения проводника: 2x0,22 мм² Разъемы: XLR M 3-pin - XLR F 3-pin Длина: 0.5 м Цвет: черный | # 6 |
| # 4 | # Кабель микрофонный 20 м | # Диаметр: 6 мм Площадь сечения проводника: 2x0,22 мм² Разъемы: XLR M 3-pin - XLR F 3-pin. Длина: 20 м Цвет: черный | # 2 |
| # 5 | # Профессиональная стойка-тренога под акустическую систему | # Стойка-тренога под колонку Нагрузка: до 50 кг Диаметр штанги, не менее: 35 мм Материал: сталь Цвет: черный Регулируемая высота, не менее: 1170-1860 мм | # 2 |
| # 6 | # Кабель силовой 0,5 м | Тип: Кабель силовой UPS Разъёмы кабеля или проводника: штекер "мама" IEC-320-C13, штекер "папа" IEC-320-C14 Стандарт IEC: IEC-320-C14, IEC-320-C13 Диаметр проводника: 0.98 мм Материал проводника: медь Максимальная сила тока: 10А Площадь сечения проводника: 3х0,75 мм2 # Длина кабеля: 0,5 м | # 6 |
| # 7 | # Аудио-кабель 1,5 м | # Разъемы: Jack S 3.5 - 2хRCA M Площадь сечения проводника: 4х8 мм2 Длина: 1.5 м | # 2 |
| # 8 | # Аудио-кабель 2 м | Разъемы: miniJack 1/8" (S) - 2хJack 1/4" (M) # Площадь сечения проводника: 4х8 мм2 Длина: 2 м | # 3 |

2. Место поставки: Московская область, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2.

3. Срок (период) поставки товара: поставка осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

4. Требования к поставке товаров: Поставка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика. Разгрузка автомобиля производится к месту складирования поставленной партии товара силами Поставщика.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ). Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.

Поставщик обязан обеспечивать соответствие поставленных товаров требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям контракта, изложенным в показателях качества технической характеристики, определённой при размещении государственного заказа.

5. Требования к качеству товара: Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Все поставляемые товары должны быть высокого качества и изготовлены из безопасных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид поставляемого товара, иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с Российским законодательством.

Поставляемые товары должны быть новыми (т.е. не бывшими в употреблении, не отремонтированными, в том числе путем восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств). Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. К товару должны прилагаться все необходимые сертификаты, инструкции и другая техническая документация. Весь поставляемый товар должен быть фабричной сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

6. Требования по комплектности товаров: Упаковка товара должна быть не нарушена, не помята и не должна иметь следов подтеков и иных механических повреждений.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Предоставляются сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, санитарно-эпидемиологические заключения.	Наличие руководства пользователя на русском языке. Техническая документация может быть представлена как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

8. Требования к безопасности товаров: Товары должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества (паспорт) и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ, в случае если данный товар в соответствии с действующим законодательством подлежит сертификации.

9. Требования по сроку гарантий качества на поставляемый товар: в соответствии со спецификацией.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты товара, то они устраняются Поставщиком за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.