Приложение к документации закупки, Приложение к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

| - Заказчик | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» городского округа Кашира Московской области (далее МУП «Водоканал») |
| --- | --- |
| - Назначение изысканий | с целью установить максимально точные данные об исследуемой территории и разработать геоподоснову, которая будет являться базой для дальнейших инженерных изысканий и разработки проектной документации для различного вида работ. |
| - Адрес объекта работ | городской округ Кашира Московской области, общая площадь геоизысканий для формирования топографической съемки масштаба 1:500 – 12 Га, включая подготовку технических планов и схем границ земельных участков (по заявке Заказчика) |
| - Инженерно-геодезические изыскания, подлежащие выполнению | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по разработке проектной документации. Выполнение топографической съемки в масштабе 1:500, земельных участков, согласно прилагаемых ситуационных планов с указанными границами участка производства работ. Виды работ: - Топографическая съемка участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м в системе координат МСК – 50, Балтийской системе высот 1977 года; - Выполнение съемки инженерных коммуникаций; - Согласование положения подземных инженерных сетей с эксплуатирующими организациями; - Создание топографической съемки на бумажном носителе по каждой работе в 3-х (трех) экземплярах; - Создание топографической съемки в электронном виде – 1 экземпляр (в редактируемом формате AutoCAD, полностью идентичному печатному экземпляру. - Создание схемы границ земельного участка - Создание технического плана земельного участка. |
| - Работы выполняются в соответствии с требованиями основных действующих нормативных документов | - СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» - М.: ПНИИС Госстроя России 1996г; - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Части I, II.. — - М.: ПНИИС Госстроя России 1997г; - СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» М 1985г; - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500, издательство «Недра» 1989г; - Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М «Недра» 1973г; - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» |
| 6. Дополнительные требования | Срок выполнения работ- с даты заключения договора по 29 октября 2021 года включительно. Работы будут выполняться частями на протяжении действия заключенного договора с Исполнителем, в соответствии с заявками Заказчика, на основании расчета стоимости на проектно-изыскательные работы, составленной Исполнителем, по каждому объекту Заказчика. Общая сумма расчетов стоимости производства работ по каждому отдельному объекту Заказчика, не должна превышать общей суммы договора, так же общая площадь всех объектов Заказчика, по договору с Исполнителем, для подготовки инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 должна быть не менее 12 Га и должна быть произведена подготовка технических планов и схем границ земельных участков в деревне Барабаново и микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира Московской области, согласно прилагаемых схем. |
| 7. Перечень материалов, выдаваемых Заказчику по завершении работ | - Цифровой векторный топографический план с подземными инженерными сооружениями в масштабе 1:500 в формате на диске (1 шт.); - Копия совмещенного топографического плана в масштабе 1:500 на бумаге (3 экз.); - Экспликации колодцев подземных инженерных сооружений в электронном виде в формате XLS на диске (1 шт.); - Технический отчет в отпечатанном виде (3 экз.) и в электронном виде на диске (1 шт.); - Копия топографического плана на бумаге с отметками о сверке (1 экз.); - Технический план земельного участка д. Барабаново; - Схема границ земельного участка в д. Барабаново; - Технический план земельного участка микр.Ожерелье - Схема границ земельного участка в микр. Ожерелье. |
| - Условия выполнения работ | Наличие Свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию (СРО) и Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий; 2. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. |
| - Техническое обеспечение | 9.1. Исполнителю (Подрядчику) необходимо иметь: - автотранспорт для доставки бригады – не менее 1 ед.; - прошедшие поверку измерительные приборы (нивелир – не менее 1 ед., теодолит – не менее 1 ед., дальномер – не менее 1 ед., рейка – не менее 1 ед., штатив – не менее 1 ед.); - наличие квалифицированного персонала по выполнению данных работ (главный специалист – не менее 1 чел., инженер-геодезист – не менее 1 чел., техник-геодезист – не менее 2 чел.); - Наличие опыта выполнения аналогичных работ за последние 3 года (2017 – 2020 гг). |
| - Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | В соответствии с Заявкой заказчика, с составлением Исполнителем и утверждением Заказчиком расчета стоимости на производство работ на конкретном объекте Заказчика, в рамках действующего договора. |
| - Общие требования к выполнению работ | работы проводить в соответствии с СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. |
| - Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | Охрана труда работающих должна обеспечиваться с соблюдением правил, норм и инструкций по охране труда при выполнении и геодезических работ. Работы производить только в отведенной зоне, ограниченной координатами, указанными в акте-допуске на объект. |
| - Порядок сдачи и приемки результатов работ | Оформление документации на выполнение работ (согласно пункта 7 настоящего технического задания), составление акта выполненных работ по каждому конкретному объекту Заказчика. |
| - Требования по объему гарантий качества | Дополнительных требований не предусматривается. |

Техническое задание составили:

Главный инженер МУП «Водоканал»                                     В.В. Богданов

Заместитель директора                                                              В.Н. Синофеев

Начальник техн.отдела                                                              Л.Б. Шикина