Техническое задание

на поставку блок-контейнеров  для нужд

МАУ «Объединенная дирекция парков»

- Характеристики и количество предмета закупки:

| # № # п/п | # Наименование | # Технические характеристики | # Кол-во # (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Блок-контейнер | # Длина: не менее 5850 мм # Ширина: не менее 2400 мм # Высота: не менее 2400 мм # Несущий каркас: гнутый швеллер 100 мм толщиной не менее 5 мм, уголок # Каркас, несущий пол: швеллер 100 мм толщиной не менее 5 мм # Каркас, несущий потолок: швеллер 100 мм толщиной не менее 5 мм # Металлический каркас, стык: сплошной сварочный шов, антикоррозийная защита # Стойки несущие угловые: уголок не менее 900 мм # Антидеформационные лаги на пол, потолок: наличие # Кровля: лист металлический толщиной не менее 1 мм # Стены, пол, потолок, каркас: обрешётка брусом # Наружная отделка: профилированный лист С8 с полимерным покрытием, RAL 6002 # Внутренняя отделка: вагонка # Пол черновой: настил, половая доска обрезная # Пол чистовой: бытовой линолеум # Окно (1 шт): расположение с торцевой стороны блок-контейнера, поворотно-откидное, стеклопакет размером не менее 700х800 мм # Утепление по периметру (пол, стены, потолок): минеральная вата толщиной не менее 50 мм # Дверь наружная (1 шт): расположение с торцевой стороны блок-контейнера, металлическая, размером не менее 800х2000 мм # Электрооборудование: 220В, двойные розетки (не менее 2 шт), кабель на розетки ВВГ 3х2,5, светильник светодиодный (не менее 1 шт), автомат 16А (1 шт), автомат 16А (1 шт) Блок-контейнеры модульные должны соответствовать ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные», ГОСТ 22853-86 Мобильные здания. Общие ТУ, иметь сертификат соответствия на здания мобильные контейнерного типа # Гарантийный срок: не менее 12 месяцев | # 2 |

2. Место поставки: Московская область, Ногинский район, посёлок Обухово, ул. Комбинат (территория парка «Роща»).

3. Срок (период) поставки товара: поставка осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты заключения Договора.

4. Требования к поставке товаров: Поставка товаров осуществляется транспортом и силами Поставщика. Разгрузка автомобиля производится к месту складирования поставленной партии товара силами Поставщика за его счёт.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ). Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.

Поставщик обязан обеспечивать соответствие поставленных товаров требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям контракта, изложенным в показателях качества технической характеристики, определённой при размещении государственного заказа.

5. Требования к качеству товара: Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Все поставляемые товары должны быть высокого качества и изготовлены из безопасных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид поставляемого товара, иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с Российским законодательством.

Поставляемые товары должны быть новыми (т.е. которые не были в употреблении, не отремонтированы, в том числе путем восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств). Поставляемый товар - должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. К товару должны прилагаться все необходимые сертификаты, инструкции и другая техническая документация. Весь поставляемый товар должен быть фабричной сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

6. Требования по комплектности товаров: Упаковка товара должна быть не нарушена, не помята и не иметь следов подтеков и иных механических повреждений.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Представляются сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, санитарно-эпидемиологические заключения.	Наличие руководства пользователя на русском языке. Техническая документация может быть представлена как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

8. Требования к безопасности товаров: Товары должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества (паспорт) и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ, в случае если данный товар в соответствии с действующим законодательством подлежит сертификации.

9. Требования по сроку гарантий качества на поставляемый товар: не менее 12 месяцев.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты товара, то они устраняются Поставщиком за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.