Техническое задание

на оказание услуги по техническому осмотру и сопровождению системы видеонаблюдения, находящейся в хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении АО» «Жилсервис-Посад»

| № п.п. | Показатели | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик | Акционерное Общество "ЖИЛСЕРВИС-ПОСАД |
| 1.2 | Адрес объекта | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.56/1 |
| 1.3 | Дата начала и окончания оказания услуг | В течении 6 месяцев с момента заключения Договора (ежемесячно) |
| 1.4 | Предмет оказания услуг | Оказание услуг по техническому осмотру, настройке, ремонту системы видеонаблюдения на объектах АО «Жилсервис Посад» |
| 1.5 | Состав системы охранного видеонаблюдения на объекте | Система охранного видеонаблюдения включает: - Видеорегистратор; - Камеры видеонаблюдения; - Устройства грозозащиты; - Монитор видеонаблюдения; - Источники бесперебойного питания; - Сетевые коммутаторы; - Кабельную сеть; - шкаф коммутационный настенного исполнения; - охранные извещатели. |
| 1.6 | Адреса объектов | Объект № 1 – расположен по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д. 33 ; Объект № 2 – расположен по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, Привокзальная площадь (здание автовокзала); Объект № 3 – расположен по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 56/1 (административное здание, касса, платежный терминал, серверная и др. - 8 шт.); Объект № 4 – расположен по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, д. 2; Объект № 5 – расположен по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карповская, д. 61 (административное здание, касса); Объект № 6 – расположен по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 109; Объект № 7 – расположен по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 41; Объект № 8 – расположен по адресу: Московская область, Павлово-Посадский р-он, д. Евсеево, д. 23/а; Объект № 9 – расположен по адресу: Московская область, Павлово-Посадский р-он, пос. Б.Дворы, ул. Крупской, д. 14; Объект № 10 – расположен по адресу: Московская область, Павлово-Посадский р-он, с. Рахманово, д. 174; Объект № 11 – расположен по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 30; Объект № 12 – расположен по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Вокзальная, д. 1. |
| 1.7 | Технические требования к системе видеонаблюдения | Данным техническим заданием устанавливаются требования к оказанию услуг по техническому осмотру, ремонту и настройке к уже имеющейся системе видеонаблюдения, которая находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении АО «Жилсервис Посад». Поддержание в работоспособности существующей системы видеонаблюдения. Восстановление работоспособности системы видеонаблюдения в целом его узлов, выявление и устранение неисправности, регулировка и настройка оборудования Система видеонаблюдения должна позволять осуществлять эффективный круглосуточный контроль обстановки в здании, помещении (на прилегающей территории), как в дневное так и в ночное время. Система должна функционировать круглосуточно, без учета времени, необходимого для поведения регламентных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации системы При отсутствии питающего напряжения сети, система бесперебойного питания должна обеспечить работу камер, а также сервера видеонаблюдения в течение 30 минут. Время восстановления системы после возобновления электроснабжения при временном прекращении электропитания - не более 5 минут (включая полную перезагрузку программного обеспечения и восстановление работоспособности всех видов оборудования и подключенных к нему устройств); оборудование должно автоматически восстанавливать работоспособность при пропадании и последующем восстановлении питания. После ремонта сервер (видеорегистратор) системы видеонаблюдения должен располагаться в специальном помещении (серверной) и быть подключенным к корпоративной вычислительной сети, в целях санкционированного предоставления доступа определенному кругу лиц к архиву видеоданных, и наблюдению за обстановкой на оснащенном объекте в режиме реального времени. Персонал охраны должен пользоваться ограниченным набором функций – только наблюдение в режиме реального времени и просмотр неудаляемого архива. Должно быть исключено самовольное конфигурирование системы и саботаж. Система видеонаблюдения должна обеспечивать передачу видеоизображения от всех видеокамер на локальный пост наблюдения объекта, а также оборудование хранения и обработки данных, обеспечение работы в автоматизированном режиме; архивирование видеоинформации для последующего анализа событий; видеодокументирование событий в автоматическом режиме или по команде оператора; программирование режимов работы; совместная работа с системами управления доступом и охранной сигнализации; воспроизведение ранее записанной информации; оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора телекамеры. Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от +10°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Оборудование, устанавливаемое вис отапливаемых помещений, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от -40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95 %. |
| 1.8 | Электротехнические сооружения системы видеонаблюдения | Проверка, ремонт и настройка подключения системы видеонаблюдения к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В: прокладка кабеля электропитания от точки подключения до места расположения оборудования системы видеонаблюдения; В точке подключения к сети электропитания произвести проверку или установку автоматических выключателей необходимого номинала; Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения работ; Электропитание оборудования системы видеонаблюдения должно быть от источников бесперебойного питания (UPS), оснащенных автономными источниками электроэнергии (аккумуляторными батареями), которые должны обеспечивать работоспособность всех элементов системы в течение не менее 30 минут при пропадании основного электропитания. Электропитание цифровых видеокамер должно быть по технологии РоЕ (ШЕЕ 802.3af / IEEE 802.3at). |
| 1.9 | Охранные извещатели | Средства обнаружения проникновения (охранные извещатели) должны обнаруживать несанкционированное проникновение и/или действия нарушителя с целью проникновения в зону обнаружения. При обнаружении извещатель должен выдавать тревожный сигнал по проводному или беспроводному каналу связи. Охранные извещатели имеют следующие функциональные характеристики: вид зоны обнаружения (точечная, линейная, поверхностная, объёмная, комбинированная); размеры зоны обнаружения; чувствительность; помехоустойчивость; вероятность обнаружения. Охранные извещатели должны иметь защиту от несанкционированных действий. Типы используемых извещателей: извещатель охранный объёмный – устанавливается в помещениях напротив входа, служит для обнаружения движения в защищаемом помещении; извещатель охранный оптико-электронный поверхностный - предназначен для регистрации проникновения через дверные и оконные проёмы, коридоры, лестницы, помещения; извещатель охранный вибрационный поверхностный предназначен для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен, перекрытий и кирпичных стен; извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для охраны оконных и дверных проемов; извещатель охранный звуковой (датчик разбития стекла) – предназначен для обнаружения разрушения стёкол. |
| 1.10 | Технический осмотр охранных извещателей | Технический осмотр охранных извещателей включает в себя: Проверка внешнего состояния. (1 раз неделю) Проверка надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений (1 раз неделю) Проверка работоспособности датчиков, извещателей, оповещателей в различных режимах. (1 раз неделю) Очистка от пыли охранных датчиков. (1 раз неделю) Замер параметров шлейфов (сопротивление, напряжение, ток) (1 раз неделю) Разборка корпуса и внутренний осмотр, удаление пыли и загрязнений (1 раз в месяц) |
| 1.11 | Состав и содержание услуг по техническому осмотру и ремонту системы видеонаблюдения | Оказание услуг должно проводится в строгом соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности, в том числе в соответствии: действующей нормативно-технической документацией по эксплуатации и техническому обслуживанию системы видеонаблюдения; Правилами устройства электроустановок; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; Инструкции по эксплуатации оборудования заводов изготовителей. Внутри здания проводится проверка прокладки кабеля, он должна быть в гофрированной трубе. Если имеется не защищенный кабель Кабели для передачи видеосигнала прокладываются на таком расстоянии от силовых трасс и иных источников ЭМ полей, чтобы исключить наведение помехи недопустимой мощности на сигнальном проводнике. Видеоизображение должно быть четким с корректной цветопередачей, без ряби и иных помех - проверка на надлежащее техническое состояние креплений, монтажа, - целостность и надежность различных коммутационных разъемов, - очистка линз объективов и корпусов видеокамер от различного рода загрязнений, - проверка и коррекция при необходимости расположения видеокамер, - проверка всех электронных систем на их работоспособность, - производится техническое обслуживание видеосервера, - проверка и коррекция при необходимости системного времени, - проверка настроек и корректности работы специального программного обеспечения, а также тестирование, - очистка и при необходимости ремонт системы охлаждения видеосервера, - проведение тестов на емкость аккумуляторов и замеры значений напряжения подаваемого от источников питания, - тестирование на наличие ошибок массивов системных дисков |
| 1.12 | Периодичность оказания услуг | 1. Еженедельный профилактический осмотр состояния «Оборудования». 2. Корректирование программируемых настроек «Оборудования» в необходимых объемах не менее 2 (двух) раз в месяц. 3. Обучение сотрудников «Заказчика» навыкам работы с оборудованием в день еженедельной профилактики по желанию «Заказчика». 4. Технические консультации по вопросам, относящимся к эксплуатации «Оборудования». 5. Ведение «Журнала неисправностей оборудования» . 6. Выезд и ремонт кабельного хозяйства при отсутствии нарушения целостности системы (отсутствие механических повреждений на кабелях и розетках) по Заявке Заказчика не позднее 1 дня с дачи подачи заявки. 7. Наличие «Горячей линии» - для оперативной связи с Исполнителем и незамедлительного устранения неполадок. Время реагирования на срочный вызов – от 20 минут – 40 минут для устранения неисправности, не требующей ремонта «Оборудования». Удаленность Исполнителя не более 13 км от места нахождения Заказчика. |
| 1.13 | Услуги оказываемые согласно графика | Техническое обслуживание – 1 раз в неделю включает в себя: 1. Внешний осмотр; 2. Проверка надежности крепления и (или) установок. 3.Удаление пыли и загрязнений; 4.Проверка герметичности соединений; 5.Чистка разъемов; 6.Визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии, зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски; 7.Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения; 8.Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости; 9.Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения; 10.Резервное копирование профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами; 11.Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев, тестирование активного сетевого оборудования; 12.Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке. Техническое обслуживание – 1 раз в месяц включает в себя: 1. Работы проводимые еженедельно; 2. Чистка пылесосом внутренних объемов аппаратуры видеонаблюдения; 3. Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов; 4. Регулировка усиления видеосигнала по входу и выходу с контролем передаваемого изображения на мониторе. 5. Отключение и извлечение старых батарей; 6. Установка новых заряженных батарей и подключение их к прибору; 7. Измерение сопротивления заземления; 8. Измерение сопротивления изоляции силовых и контрольных кабелей. |
| 1.14 | Дополнительные работы и услуги | Дополнительные работы и услуги выполняются на основании “Заявки” от “Заказчика” и за счёт “Заказчика” по прайсу “Исполнителя“. В случае выхода из строя “Оборудования” или его составных частей по вине работников “Заказчика” или иных субподрядных организаций “Заказчика”, приобретать детали и оплачивать работы по устранению неисправностей за счёт “Заказчика”. При выходе из строя оборудования Заказчика, Исполнитель должен в течении 1 дня с даты подачи Заявки Заказчиком, установить подменное оборудование: - 5 Мп IP-камера SV3215-R30P оснащена сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает видео реального времени с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Основные характеристики Сенсор; 5 Мп, КМОП 1/2.9" SONY Starvis, День/Ночь. Чувствительность; 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь). Угол обзора; От 2 до 49° (по горизонтали), от 1 до 38° (по вертикали). Управление диафрагмой; АРД. Увеличение; Оптическое: 30х, f=4.7-141.0 мм. Цифровое, через веб-интерфейс. WDR; Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ). Шумоподавление; 3DNR. Скорость затвора; От 1/5 до 1/100000 сек. (авто, вручную). Количество предустановок; 255. Панорамирование; 360° (непрерывно). Скорость панорамирования; От 0.5 до 180°/сек (вручную), до 240°/сек (в режиме «предустановки»). Наклон; От 0 до 90° (автопереворот). Наблюдение; Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута;. Дополнительно; Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование. - IP-камера BD4330 отлично подходит для построения профессиональной системы видеонаблюдения. Камера формирует и передает по сети изображение с разрешением до Full HD, поддерживает функцию двойного кодирования H.264/MJPEG. Общие характеристики: Сенсор; 2 Мегапикселя, КМОП 1/2.7'', День/Ночь. Чувствительность; 0.08 лк (день) / 0.001 лк (ночь). Объектив; Сменный, крепление С/CS. Управление диафрагмой; DС-drive. WDR; 3 предустановки. Фильтр шума; 7 предустановок (3DNR/SPQ). Скорость затвора; От 1/1.5 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную). Увеличение; Цифровое: 8x (Вкл/Выкл). Процессор и память; Ambarella A5s55 32-bit RTC, 256 Мб ОЗУ, 128 Мб ПЗУ. Дополнительно; Механический ИК-фильтр, прогрессивная развертка. 16-канальный пентаплексный IP-видеорегистратор BDR16V предназначен для записи с разрешением до 6 Мп Общие характеристики. Число каналов для записи; До 16 IP-камер (со звуком). Каналы воспроизведения; 1, 4, 6, 7, 8 каналов одновременно на HDMI-монитор,. постраничный режим 8+8,. до 4 каналов в веб-интерфейсе. Аудио; 1 вход, 1 выход. Аудиокомпрессия; G.711 (64 кбит/с на канал). Операционная система; Linux (встроенная). Пропускная способность по сети; До 48 Мбит/с (входящая). Формат записи; H.264 HP/BP/MP. Разрешение; 3072x2048 (6Мп), 2592x1944 (5Мп), 1920x1080 (Full HD),. 1280x720 (HD720р), 704x480 (D1), 640x480 (VGA). Скорость записи; 480 (400) к/с @ 6 Мп / 5 Мп / 3 Мп / Full HD / HD720p,. зависит от модели камеры. Режим записи; Непрерывно, по расписанию, по событию (по тревоге, по детекции). Скорость воспроизведения; 30 (25) к/с @ 6 Мп / 5 Мп / 3 Мп / Full HD / HD720p,. 480 (400) к/с @ D1 / VGA, зависит от модели камеры. Режим воспроизведения; Вперед, назад, по кадрам, с изменением скорости. Режим поиска; По календарю, по событиям. Просмотр и воспроизведение; Снимок, цифровое увеличение. Резервное архивирование; Поддерживается (на ПК - через веб-интерфейс,. на USB – при работе с HDMI-монитором). Время жизни данных; Конфигурируется. Действия по тревоге; Звуковое оповещение. Контроль потери сигнала; Звуковое оповещение, уведомление по e-mail. PTZ-управление; Поддерживается. Утилиты; Поиск устройств. Подключение IP-камер; IP-камеры BEWARD серии BD – полная совместимость,. IP-камеры BEWARD серии B, N – подключение по ONVIF,. только постоянная запись. |
| 1.15 | Требования к безопасности оказываемых услуг | Все используемые материалы и готовые изделия должны быть сертифицированы (иметь сертификат соответствия). Работы должны выполняться в соответствии с требованиями производственной и пожарной безопасности, а также правилами техники безопасности. Все устанавливаемое оборудование должно иметь паспорта качества (сертификаты соответствия), должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию Объекта и эксплуатирующих его. Сотрудники Исполнителя должны иметь: допуски на работы на высоте; допуски по электробезопасности. |