УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ Михневский ЦРР д/с «Зернышко»

________________Коляскина Т.Н.

Техническое задание

на поставку товара для учреждения «ФГОС оборудование»

1. Наименование закупки: Поставка товара для учреждения «ФГОС оборудование».

2. Заказчик: МАДОУ Михневский ЦРР д/с «Зернышко»

3. Место поставки товара:: 14284, РФ, Московская область, городской округ Ступино, рп.Михнево, улица Тимирязева,владение 6

4. Срок поставки товара: в течении 30 дней с момента заключения  договора.

5. КОЗ, ОКПД2:

Песочный дворик

КОЗ: 01.25.01.03.06.01 Игровой комплекс для улицы

ОКПД2: 28.99.32.190- Аттракционы прочие

Детская скамейка «Груша»

КОЗ: 01.22.02.19.06.08 Парковая скамья (деревянная)

ОКПД2: 16.29.14.199- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки

Машинка цветочная

КОЗ: 01.25.01.03.06.01 Игровой комплекс для улицы

ОКПД2: 28.99.32.190- Аттракционы прочие

Машинка гусеница

КОЗ: 01.25.01.03.06.01 Игровой комплекс для улицы

ОКПД2: 28.99.32.190- Аттракционы прочие

6. Источник финансирования: Средства бюджета Московской области

7.Доставка и разгрузка товара производится транспортом и специалистами Поставщика или привлеченными им за свой счет третьими лицами. Поставщик           обязан известить заказчика о точном времени и дате поставки (передачи) товара эл.письмом или факсограммой не менее чем за 1(один) рабочий день до даты передачи товара

8. Техническое описание

8.1 Песочный дворик

Размеры не менее 2750х2650х2050 мм

Комплектация

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столб 1000 | 2 |
| 2 | Столб 1000 мм 45◦ | 6 |
| 3 | Доска 1100 мм | 6 |
| 4 | Доска 750 мм | 16 |
| 5 | Накладка угловая для комплексов | 4 |
| 6 | Спойлер 1100*200мм | 3 |
| 7 | Накладка спойлера | 6 |
| 8 | Арка | 1 |
| 9 | Декор арки | 1 |
| 10 | Закладная Уголок 40*4 L=700 мм | 4 |
| 11 | Подпятник П | 8 |
| 12 | Счёты (перекладина L=900 мм ) | 6 |
| 13 | Держатель перекладины | 6 |
| 14 | Бублики | 36 |
| 15 | Угловая перекладина L=1040 мм | 4 |

Столбы

Брус не менее 100*100мм клееный, высушенный до влажности 7%. С краев бруса сняты фаски не менее R=6.35мм. С торца бруса снята фаска не менее R15мм. В середине бруса канавка не менее  д. 12мм.

Доска 1100, 750

Выполненная из доски высушенной 25*120мм L=1400 мм, фаски по краям доски R=6 мм

Накладка угловая для комплексов размером не менее 470*470 мм, Спойлер размером не менее 1100*200мм , Накладка спойлера размером не менее 280*300 мм из фанеры ФСФ береза сорт 2/2 не менее 15 мм.

Арка

Размер не менее 1150*700мм , ширина арки не менее 150 мм, радиус не менее 577 мм. Выполнена из фанеры ФСФ береза сорт 2/2 не менее 15мм.

Декор Арки

Размер не менее 180*200мм , изготовлена в виде щита с  тремя зубчиками сверху, радиус не менее 217 мм. Выполнена из фанеры ФСФ береза сорт 2/2 не менее 15мм.

Подпятник

выполнен из трубы ВГП 32*3,2 и П-образного ковша из Листа 240*80*3 с отверстиями М10. Соединение Подпятника и столба Болтами М10*130.

Счёты

Перекладина счет из трубы не менее ВГП 15*2,8мм L=900 мм, Бублики счет на менее 20 шт  100*100 мм из фанеры ФСФ сорт 2/2 не менее 15мм, накладка счет на менее 450*70 мм из фанеры ФСФ сорт 2/2 не менее 18 мм.

Угловая перекладина L=1040 мм из трубы не менее 25*25*2 мм

Оцинкованный крепеж.

Пластиковые заглушки желтые

Краска по фанере Быстроэмаль. Краска по металлу Hammerite молотковая.

Глубина бетонирования 500мм. Фиксирование конструкции в яме арматурой А3 10мм L =400мм, арматура забивается в землю под углом и приваривается к конструкции. Бетонирование Цемент М500 + песок.

8.2 Скамейка “Груша” М304

Размеры 1200*450*660 мм

Фанера 18мм сорт 1/1

Фанера в виде груши 450*620 мм

Сиденье 1164*250мм, упор 1142*150мм

Соединение с помощью Мебельных уголков 50*17 и мебельных болтов М6.

Покраска краской Быстроэмаль.

8.3  Машинка Гусеница

Размеры не менее 2100*700*550 мм

Фанерные элементы изготовлены из – Фанера береза ФСФ сорт 2/2 не менее 18 мм

Размеры элементов: Борт не менее 2100*350мм   -  2 шт, Спинка сиденья не менее 700*580 –  4 шт, Лицо гусеницы не менее 700*580 -  1 шт,

сиденье не менее 700*200 -  4 шт, Руль -  7 шт, Ушки гусеницы, глаза -  по 2 шт

Закладная – труба профильная не менее 20*40*2мм  - 4 шт

Покраска фанеры краской Galamix желтая, зеленая, красная, голубая

Оцинкованный крепеж –Болты мебельные М6*30, 6*40, 6*50, Гайка с фланцем М6,М8, шайба М6, М8, уголок бытовой 50*17.

Пластиковые заглушки

Фиксирование конструкции в яме арматурой А3 10мм L =700мм, арматура забивается в землю под углом и приваривается к конструкции. Бетонирование Цемент М500 + песок.

8.4  Машинка "Цветочная" И701

Габаритные размеры 1100х630х870 мм

Фанерные элементы “ Бок машинки , Сиденье/спинка ” изготовлены из фанеры ФСФ 15 сорт 2/2. Декор Фанера 12мм.

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каркас пола 600*740мм | 1 |
| 2 | Доска пола 120*25 L=740 | 6 |
| 3 | Бок машинки 110*720мм | 2 |
| 4 | Сиденье/спинка 600*200мм | 2 |
| 5 | Радиатор 600*240мм | 1 |
| 6 | Капот 600*320мм | 1 |
| 7 | Колесо переднее д. 300мм | 2 |
| 8 | Колесо заднее д. 300 мм | 2 |
| 9 | Арка колеса передяя 400*200мм | 2 |
| 10 | Арка колеса задняя 400*200мм | 2 |
| 11 | Накладка колеса | 4 |
| 12 | Фара д. 100 | 1 |
| 13 | Панель приборов 600*160мм | 1 |
| 14 | держатель руля | 1 |
| 15 | Руль | 1 |
| 16 | Цветок капота 140*140мм | 2 |

Металлический каркас пола из трубы 25*25*2мм размером 740*600мм

Пол 740х600мм - ламинированная фанера 18мм гладкая/сетка

Краска по фанере Galamix. Краска по металлу Hammerite.

Оцинкованный крепеж . Соединение бытовыми уголками 50*50*17, Болт мебельный М6.

Пластиковые заглушки.

Фиксирование конструкции в яме арматурой А3 10мм L =400мм, арматура забивается в землю под углом и приваривается к конструкции. Бетонирование Цемент М500 + песок.

9. Требования к качеству поставляемого товара: поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

10. Требование к безопасности поставляемого товара:  товар не должен представлять опасности для окружающих.

11. Требование к упаковке поставляемого товара:  товар должен быть упакован без следов повреждения.

Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика: вместе с товаром Поставщик предоставляет действующие сертификаты соответствия, регистрационные свидетельства, санитарно- эпидемиологические заключения, технические паспорта производителя товара, для подтверждения соответствия поставляемого товара, наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанных в представляемых при поставке товара документах: в случае обнаружения Заказчиком дефектов поставляемого товара, Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 24 часов с момента получения извещения о выявлении таких дефектов.

12. Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок эксплуатации поставляемого товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар. Гарантийный срок  на поставляемый товар составляет не менее 12 ( двенадцати) месяцев..

Контрактный управляющий                                                   Колова Л.А.