ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу, монтажу и хранению новогодних елей и праздничных конструкций  для нужд  МАУ «Объединенная дирекция парков»

1. Цели и задачи выполнения работ:

- Демонтаж новогодних елей с демонтажом пригруза, отключением от электропитания, упаковкой веток в стрейч-пленку и складированием для хранения на складе Исполнителя;

- Демонтаж фигур "Подарки" на центральной площади городского парка и складирования для хранения на складе Исполнителя;

- Монтаж новогодних елей и фигур в парках;

- Монтаж конструкции «Масленица»;

- Демонтаж конструкции «Масленица».

2. Место выполнения работ:

- парк «Центральный» по адресу МО, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2;

- парк «Глухово» по адресу МО, г. Ногинск, ул. Краснослободская;

- парк «Роща» по адресу: МО, Ногинский р-н, п. Обухово, ул. Комбинат;

- парк «Липовая аллея» по адресу: МО, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Парковая.

3. Срок выполнения работ: в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи заявки от Заказчика.

4. Объем выполняемых работ:

4.1. Демонтаж елей

- демонтаж ели высотой 16 м на площади парка «Центральный» по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2;

-демонтаж фигур "Подарки" (2 шт) на центральной площади городского парка по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2;

- демонтаж ели высотой 6 м в парке «Глухово» по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Краснослободская;

- демонтаж ели высотой 6 м в парке «Роща» по адресу: МО, Ногинский район, посёлок Обухово, ул. Комбинат;

- демонтаж светодинамической ели высотой 6 м в парке «Липовая аллея» по адресу: МО, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Парковая.

Требования к качеству выполнения работ:

Декоммутация светового оформления ели должна производиться строго в соответствии с рекомендациями производителя!

Транспортировка на склад Исполнителя осуществляется силами и за счет исполнителя.

Исполнитель обязан бережно относиться к имуществу, не допускать случайного повреждения имущества. За сохранность имущества до сдачи объекта в эксплуатацию (монтажа) ответственность несет Исполнитель. Имущество Заказчика передается по акту приема-передачи на ответственное хранение.

4.2. Монтаж елей

4.2.1. Монтаж ели высотой 16 м на площади парка «Центральный» по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2:

- доставка ели со склада хранения до места монтажа в парке;

- устройство основания под ель;

- монтаж ели с монтажом пригруза;

- установка шкафа управления;

-  подключение к электропитанию;

- установка светодиодных игрушек и наконечников.

4.2.2. Монтаж фигур "Подарки" на площади парка «Центральный» по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2:

- доставка фигур (2 шт) до места монтажа в парке;

- монтаж фигур;

- установка шкафа управления;

-  подключение к электропитанию.

4.2.3. Монтаж ели высотой 6 м в парке «Глухово» по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Краснослободская:

- доставка ели со склада хранения до места монтажа в парке;

- устройство основания под ель;

- монтаж ели с монтажом пригруза;

- установка шкафа управления;

-  подключение к электропитанию;

- установка светодиодных игрушек и наконечников;

- украшение елей игрушками;

- монтаж гирлянд;

- установка декоративного ограждения вокруг основания ели. Щит из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Размер ограждения: длина щита – 1,5 м; высота щита – 60 см, количество щитов – 6 шт.

4.2.4. Монтаж ели высотой 6 м в парке «Роща» по адресу: МО, Ногинский район, посёлок Обухово, ул. Комбинат:

- доставка ели со склада хранения до места монтажа в парке;

- устройство основания под ель;

- монтаж ели с монтажом пригруза;

- установка шкафа управления;

-  подключение к электропитанию;

- установка светодиодных игрушек и наконечников;

- украшение елей игрушками;

- монтаж гирлянд;

- установка декоративного ограждения вокруг основания ели. Щит из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Размер ограждения: ширина щита 1,5 м; высота щита 60 см, количество щитов – 6 шт.

4.2.5. Монтаж светодиодной ели высотой 6 м в парке «Липовая аллея» по адресу: МО, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Парковая:

- доставка ели со склада хранения до места монтажа в парке;

- устройство основания под ель;

- монтаж ели с монтажом пригруза;

- установка шкафа управления;

- подключение к электропитанию;

- установка светодиодного наконечника;

- установка декоративного ограждения вокруг основания ели. Щит из металлического каркаса, обшитого поликарбонатом толщиной 6 мм. Размер ограждения: ширина щита 1,05 м, высота щита 1 м, кол-во щитов – 7 шт.

4.3. Монтаж конструкции «Масленица»:

-монтаж конструкции «Масленица»,

- подключение электрооборудования конструкции «Масленица».

Металлическая конструкция из каркаса, основание стальное (SWD) оцинкованное, окрашенное, высотой 5,13 м, диаметр основания – 2,0 м, размах «рук» - 4,8 м, вес -262 кг.

На каркас устанавливается макушка «Солнышко с короной», диаметр – 2,5 м. Материал каркаса - алюминий.

Коммутация всех световых конструкций должна производиться строго в соответствии с рекомендациями производителя.

4.4. Демонтаж конструкции «Масленица»:

- Демонтаж конструкции «Масленица»;

-  Отключение электрооборудования конструкции «Масленица»

5. Общие требования:

Работы должны производиться в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ и СанПиН, техническим заданием, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, в соответствии с СниП III-10-75 «Благоустройство территорий», правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области.

Все работы производятся в соответствии с технологией выполнения работ.

Все специалисты Исполнителя, не являющиеся гражданами РФ, должны иметь регистрацию и разрешение на работу. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъекта РФ. Все работы должны производиться квалифицированными рабочими, имеющими допуски к выполнению данного вида работ.

Бытовыми помещениями, туалетами, транспортом, охраной, питанием, проживанием Заказчик Исполнителя не обеспечивает.

Исполнитель ежедневно должен осуществлять вывоз строительного мусора с закрепленной за ним территории.

Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Исполнитель обязан соблюдать нормы трудового законодательства, регламентирующие продолжительность рабочего времени для рабочих специальностей.

Исполнитель обязан производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве, необходимом для обеспечения работы одной смены.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Московской области, а также предписаниями надзорных органов.

Обязательно наличие у Исполнителя сертификатов на применяемые материалы, положения по экологической безопасности.

При выполнении работ Исполнитель обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, техники безопасности, за охрану здоровья рабочих, а так же за объект, переданный ему для выполнения работ.

Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Исполнитель может принять на себя по Договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

6. Требования к безопасности выполнения работ:

Работы выполняются в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации», в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и обеспечением безопасных условий при производстве работ, соблюдением действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда на участках работы, правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Места проведения работ должны быть огорожены лентой заградительной толщиной не менее семидесяти пяти мкм. Работы проводятся в соответствии с Законом Московской области от 29.11.2005г. № N 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», в соответствии со СНиПами, правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области. Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и соблюдении техники безопасности.

7. Гарантия на выполненные работы составляет 10 месяцев.

| № п/п | Наименование работ | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж ели 16 м в парке "Центральный", г. Ногинск | 1 услуга |  |  |
| 2 | Демонтаж фигур "Подарки" в парке "Центральный", г. Ногинск | 1 услуга |  |  |
| 3 | Демонтаж ели 6 м в парке "Глухово", г. Ногинск | 1 услуга |  |  |
| 4 | Демонтаж ели 6 м в парке "Роща", пос. Обухово | 1 услуга |  |  |
| 5 | Демонтаж светодиодной ели 6 м в парке "Липовая аллея", г. Электроугли | 1 услуга |  |  |
| 6 | Демонтаж конструкции "Масленица" в парке "Центральный", г. Ногинск | 1 услуга |  |  |
| 7 | Монтаж ели 16 м в парке "Центральный", г. Ногинск | 1 услуга |  |  |
| 8 | Монтаж фигур "Подарки" в парке "Центральный", г. Ногинск | 1 услуга |  |  |
| 9 | Монтаж ели 6 м в парке "Глухово" г. Ногинск | 1 услуга |  |  |
| 10 | Монтаж ели 6 м в парке "Роща", пос. Обухово | 1 услуга |  |  |
| 11 | Монтаж светодиодной ели 6 м в парке "Липовая аллея", г. Электроугли | 1 услуга |  |  |
| 12 | Монтаж конструкции "Масленица" в парке "Центральный", г. Ногинск | 1 услуга |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |