Техническое задание

на поставку медицинского оборудования

Поставка медицинского оборудования для нужд МАДОУ д/с комбинированного вида №6 «Зоренька», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. Акри, вл. 44,  в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Образование» утвержденной постановлением администрации городского округа Ступино от 09.12.2019 г. № 3780-п

2.Функциональные и технические характеристики объекта закупки:  медицинское оборудование

Остатки средств бюджета 2019года

КОЗ : 01.21.01.02.47.08- «Инфракрасный лобный термометр»

ОКПД2: 26.51.51.110 – «Термометры»

КОЗ: 01.21.01.02.56.1053 – «Лампа ультрафиолетовая бактерицидная»

ОКПД2: 32.50.50.190 –«Изделия медицинские , в том числе хирургические,прочие не включенные в другие группировки

4. Срок поставки товара: в течении 30 календарных дней после подписания договора

5. Срок оплаты товара: в течении 30(тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи товара

6.  Краткие характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед измерения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель-рециркулятор | Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Количество ламп/мощность, Вт 2х15 Укомплектование лампами нет Укомплектование стартерами нет Производительность, м³\ч 50 Рекомендуемый объем помещения, м³ 50 Категории помещений I, II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Срок службы ламп, ч 8 000 Потребляемая мощность, Вт 60 Длина, не более, мм 635 Ширина, не более, мм 144 Высота, не более, мм 146 Вес, не более, кг 4 Гарантийный срок, мес. 24 закрытый Материал корпуса металл Количество ламп/мощность, Вт 2х15 Укомплектование лампами да Производительность (99% обеззараживания), м³\ч 60 Рекомендуемый объем помещения, м³ 50 Категории помещений I, II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Срок службы ламп, ч 8 000 Потребляемая мощность, Вт 90 Длина, мм 170 Ширина, мм 170 Высота, мм 760 Вес, кг 5 Гарантийный срок, мес. 12 Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса металл Количество ламп/мощность, Вт 2х15 Укомплектование лампами да Производительность (99% обеззараживания), м³\ч 60 Рекомендуемый объем помещения, м³ 50 Категории помещений I, II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Срок службы ламп, ч 8 000 Потребляемая мощность, Вт 90 Длина, мм 170 Ширина, мм 170 Высота, мм 760 Вес, кг 5 Гарантийный срок, мес. 12 | 4 | шт |
| 2 | Термометр бесконтактный инфракрасный | Термометр температуры тела: точно измерьте температуру частей тела, таких как лоб и ухо. Измерение запуска одним нажатием, более удобное для определения состояния тела. Измерение бесконтактного инфракрасного датчика: расстояние измерения инфракрасного термометра составляет 3 ~ 5 см / 1,18 ~ 1,97 дюйма, нет необходимости прикасаться к коже и эффективно предотвращать перекрестное заражение. ЖК-дисплей с четким дисплеем: большой ЖК-экран обеспечивает четкое отображение, высококонтрастную подсветку и индикацию, что облегчает наблюдение за показаниями. Функция энергосбережения: термометр питается от 2 * батарейки ААА (не включены), он может отключиться автоматически после 15 секунд работы в режиме ожидания. Функция памяти: 5 наборов измерений могут быть сохранены для лучшего отслеживания изменений температуры. Характеристики: Цвет: белый + фиолетовый Материал: пластик Применение: измерение температуры тела Измерение расстояния: 3 ~ 5 см / 1,18 ~ 1,97 дюйма Время измерения: менее 1 с Автоматическое выключение: 15 секунд простоя Точность: ± 0,2 ℃ в диапазоне 35 ℃ ~ 42 ℃, ± 0,3 ℃ в диапазоне 35 ℃ ~ 42 ℃ Нормальные условия рабочей среды: 16 ~ 35 ℃; относительная влажность: <85%; атмосферное давление: 70 кПа ~ 106 кПа Хранение: 5 комплектов измерений Питание: DC3V, 2 * батарейки ААА Размер упаковки: 18 * 10 * 5 см / 7,09 * 3,94 * 1,97 Вес упаковки: 162 г / 5,71 унции | 6 | шт |
| 3 | - Бактерицидная лампа TUV 15W Philips | Длина: 451,6 мм Диаметр: 28 мм Тип цоколя: G13 Мощность: 15,9 Вт Срок службы: 9000 ч | 8 | шт |

7. Общие функциональные требования к товару:

Все товары (продукция) должны поставляться готовыми к его монтажу у получателей.

Все поставляемые товары (продукция) должны быть новыми (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом и иным обременением.

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания товарных накладных или универсального передаточного документа, но не менее срока гарантии производителя на поставляемый товар.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность качества Товара во время его транспортировки и в нормальных обычных условиях хранения.

Все оборудование должно быть новым, комплектующие – не бывшие в употреблении.

Поставка товара в случае, если содержащаяся в сопровождающих его документах и на этикетках информация о нем не соответствует наименованиям и (или) показателям идентификации, или является недостоверной, признаётся фальсифицированным и считается непоставленным.