Приложение №5

к Договору№________

от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту санузлов в блоках А,Б.

- Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту санузлов в блоках А,Б.

- ОКПД 2: 41.20.40.900 Работы строительные,

КОЗ: 03.06.06.05.01. Работы по ремонту школы

- Место выполнения работ:

- Московская область, г. Красноармейск, мкр. Северный, дом 24

4. Сроки выполнения работ:

Начало: с даты подписания Договора

Завершение: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договор, а в части предусмотренных Договором гарантийных обязательств Подрядчика - до их полного исполнения Подрядчиком.

5.При выполнении работ Подрядчик обеспечивает выполнение следующих условий:

-Производит работы только в отведенной для них зоне.

-Производит работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

-Осуществляет после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений (при наличии).

-Обеспечивает санитарное и противопожарное содержание и уборку прилегающей к Объекту территории, вывоз мусора в течение 1-ого дня после выполнения работ. Соблюдать технологию выполнения строительных работ согласно СНиП, СанПин и требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, указанных в ТЗ.

-Выполнить требования к содержанию, срокам и качеству работ по предмету договора.

-Выполнить работы с использованием материалов и средств в соответствии с требованиями настоящего Технического Задания.

-Охрана помещения и оборудования в зоне ремонтных работ в период их проведения осуществляется силами и за счет Подрядчика. Заказчик не несет ответственность за сохранность и целостность используемых материалов и инструментов.

-Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора.

-Производит поставку материалов на объект только в количестве необходимом для обеспечения работы.

-Для применяемых материалов и устанавливаемого оборудования должны быть представлены документы, сертификаты, подтверждающие их качество и безопасность.

-Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Для применяемых материалов и устанавливаемого оборудования должны быть представлены документы, сертификаты, подтверждающие их, качество и безопасность.

-Обеспечивает в 3-дневный срок со дня завершения выполнения работ вывоз за пределы Объекта принадлежащего Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов и другого имущества.

-Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на Объекте. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

-Выполняет мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (маски, каски, специальная одежда, обувь и др.).

За некачественно выполненные работы Заказчик имеет право предъявить штрафные санкции согласно Договора.

6. Общие требования к организации выполнения работ.

-Подрядчик обязан приступить к работам согласно срока выполнения  работ указанного в техническом задании (п.4), при невыполнении данного условия Подрядчиком, Заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к Подрядчику в соответствии с Договором.

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 24 часов после получения требования Заказчика.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы, при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний,

-иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в установленный срок.

-Подрядчик на начальном (подготовительном) этапе работ самостоятельно производит закупку материалов для выполнения требуемого объема работ и формирует укомплектованные рабочие бригады, с необходимым для выполнения работ инвентарем и инструментами, о чем уведомляет Заказчика.

-Подрядчик обязан обеспечить недопущение складирования строительного мусора на газонах и в помещениях учреждения.

-Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме.

-Подрядчик обязан обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту работ.

-Подрядчик обязан, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, немедленно поставить в известность Заказчика.

-Подрядчик обязан устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в течение 5 часов с момента получения соответствующего требования Заказчика. Обеспечить ежедневный выход строительных бригад на объект для производства работ во избежание невыполнения объемов в предусмотренные техническим заданием сроки. Обеспечить ежедневное присутствие на объекте начальника участка (начальника смены, мастера, прораба).

-Работы выполняются с привлечением квалифицированного персонала, обученного и аттестованного рабочими требуемых специальностей для производства работ, с использованием необходимых для выполнения работ специализированных технических средств. На территорию учреждения допускаются только лица указанные в заранее предоставленном и согласованном с Заказчиком списке сотрудников организации.

Допуск иностранных граждан на территорию учреждения запрещен.

7. Гарантийные обязательства.

- Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ;

- Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные во время гарантийного срока и обязан их устранять за свой счет;

- гарантия качества устанавливается на весь объем выполненных работ и используемый материал. Срок предоставления гарантий качества - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (форма КС-2).

Гарантийные обязательства должны распространяться на все работы, материалы, конструкции, используемые при выполнении работ. Подрядчик гарантирует безопасность используемых материалов (товаров) для окружающей среды и человека в соответствии с ГОСТ, а также их качество. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

8. Иные требования к сдаче-приемке работ.

Подрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных этапов работ и скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

9.Состав работ и требования к материалам, используемым при производстве работ:

прописаны в дефектных ведомостях №2356; №2357;№2353;№2352,

Локально -сметных расчетах: №2329; №2330; №2326; №2325.

Характеристика проведения работ

Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов и проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности, правилами техники безопасности и требованиями технического задания:

Федеральный закон от 30.12.2019 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция  СНиП 3.05.06-85

СП 29.13330.2011 «Полы»  Актуализированная редакция  СНиП 2.03.13-88

Работы должны выполняться в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014г. № 191/2014-03 "О благоустройстве в Московской области" и статьей 3 Закона Московской области от 07.03.2014 г. № 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области".

Требования к материалам, используемым при проведении работ

Все используемые оборудование, материалы должны быть новыми, сертифицированными, если по действующему законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на соответствие техническим регламентам или стандартам.

При проведении  ремонта особое внимание должно уделяться выбору материалов, влияющих на безопасную эксплуатацию, которые будут удовлетворять современным требованиям,  установленным Федеральным законом от 30 декабря 2009, № 384-ФЗ, в том числе статьи 30, а также и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В стоимость работ включены доставка, погрузка, разгрузка необходимых материалов, вывоз мусора

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор МАОУ Гимназия №6 _____________ /Романова Е.Д./ «___» 2020 г. | ____________ /____________ «___» __________ 2020 г. М.П. |