Приложение № 1 к техническому заданию

«Требования заказчика к характеристикам объекта закупки, инструкция по ее заполнению»

| № позиции | ОКПД-2 | Наименование товара | Наименование характеристики, единица измерения | Значение требуемое | Данные Поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.19.20.21.121 | Автомобильный бензин АИ-92 ГОСТ 32513-2013 | Октановое число, не менее: -по моторному методу -по исследовательскому методу | 83,0 92,0 |  |
|  |  |  | Концентрация свинца, не более, мг/дм3 | Отсутствие |  |
|  |  |  | Концентрация марганца, не более, мг/дм3 | Отсутствие |  |
|  |  |  | Концентрация фактических смол, мг на 100 бензина, не более | 5,0 |  |
|  |  |  | Индукционный период бензина, мин, не менее | 360 |  |
|  |  |  | Концентрация серы, мг/кг, не более | 10,0 |  |
|  |  |  | Объемная доля бензола, %, не более | 1,0 |  |
|  |  |  | Массовая доля кислорода, %, не более | 2,7 |  |
|  |  |  | Испытание на медной пластине | Класс 1 |  |
|  |  |  | Внешний вид | Чистый, прозрачный |  |
|  |  |  | Концентрация железа, не более, | Отсутствие |  |
|  |  |  | Объемная доля монометиланилина, %, не более | Отсутствие |  |
| 2 | 2.19.20.21.131 | Автомобильный бензин АИ-95 ГОСТ32513-2013 | Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу - по моторному методу | 95,0 85,0 |  |
|  |  |  | Концентрация свинца, не более, | Отсутствие |  |
|  |  |  | Плотность при температуре 15°С, | 720-775 |  |
|  |  |  | Концентрация серы, мг/кг, не более | 10 |  |
|  |  |  | Концентрация смол, промытых растворителем, мг 100 бензина, не более | 5 |  |
|  |  |  | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°С), единицы по шкале | Класс 1 |  |
|  |  |  | Внешний вид | Прозрачный и чистый |  |
|  |  |  | Объемная доля бензола, %, не более | 1,0 |  |
|  |  |  | Массовая доля кислорода, %, не более | 2,7 |  |
|  |  |  | Объемная доля монометиланилина, %, не более | Отсутствие |  |
| 3 | 2.19.20.21.321 | Дизельное топливо ГОСТ 55475-2013 | Цетановое число не менее | 51,0 |  |
|  |  |  | Цетановый индекс, не менее | 46,0 |  |
|  |  |  | Плотность при 15°С, кг/м3 | 820-845 |  |
|  |  |  | Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более | 8,0 |  |
|  |  |  | Содержание серы, мг/кг, не более | 10,0 |  |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше | 55 |  |
|  |  |  | Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе), не более | 0,30 |  |
|  |  |  | Зольность, % (по массе), не более | 0,01 |  |
|  |  |  | Содержание воды, мг/кг, не более | 200 |  |
|  |  |  | Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 |  |
|  |  |  | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°С), единицы по шкале | Класс 1 |  |
|  |  |  | Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не более | 25 |  |
|  |  |  | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм, не более | 460 |  |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 2,00-4,50 |  |
|  |  |  | Фракционный состав: при температуре 250°С, % (по объему), менее при температуре 350°С, % (по объему), не менее 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше | 65 85 360 |  |
|  |  |  | Содержание метиловых эфиров жирных кислот % (по объему), не более | 7,0 |  |

Допускается поставка ГСМ более высокого качества.