Техническое Задание

| N | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель (дилюент) | 20 | шт | Содержание действующих веществ в водном растворе: Сульфат и хлорид натрия не более 0,8%, буферы и стабилизаторы, консерванты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), в т.ч. соли ЭДТА, лимонная кислота, противомикробные вещества не более 0,8% (Реагент с данным химическим составом полностью совместим с имеющимся у Заказчика гематологическим анализатором, обеспечивает корректную работу анализатора и надлежащее качество исследований. Следует подчеркнуть, что любые изменения в химическом составе реагентов неизбежно приведут к необходимости изменения настроек анализатора, дополнительным процедурам калибровок, дополнительным измерениям контрольных материалов и, следовательно, увеличению финансовых и трудовых затрат заказчика). Упаковка: Мягкая пластиковая канистра помещена в плотную картонную коробку для защиты канистры от физических повреждений и реагента от воздействия солнечного света (Данная характеристика необходима для защиты канистры от физических повреждений и реагента от воздействия солнечного света, для обеспечения сохранности его рабочих характеристик и свойств). Объём реагента: Объем ≥ 20 литров (Фасовка соответствует данным о расходе реагента анализатором). Совместимость: Изотонический разбавитель должен быть предназначен для использования на анализаторе MicroCC-20Plus (Данный анализатор имеется в наличии у Заказчика). Упаковка: Мягкая пластиковая канистра помещена в плотную картонную коробку для защиты канистры от физических повреждений и реагента от воздействия солнечного света (Данная характеристика необходима для защиты канистры от физических повреждений и реагента от воздействия солнечного света, для обеспечения сохранности его рабочих характеристик и свойств). Остаточный срок годности: Остаточный срок годности на момент каждой поставки должен составлять не менее 12 месяцев (У заказчика годовая потребность). Использование: Предназначен для использования в составе набора реагентов одного производителя (Гематологические реагенты представляют образуют между собой химический комплекс сложного состава, в связи с чем должны использоваться в наборе одного производителя). Стабильность открытого реагента: Срок стабильности более 80 дней (Длительная стабильность необходима с учетом потоков и специфики работы Заказчика). Маркировка: Соответствие на этикетке реагента специализированного под анализатор штрих-кода, содержащего всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов (Анализатор, имеющийся у Заказчика представляет собой систему, при подключении реагентов к которой, необходимо осуществить считывание штрих-кода, содержащего всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов). |
| 2 | Ферментативный очиститель (энзиматик) | 10 | шт | Содержание действующих веществ в водном растворе: протеолитический фермент не более 1%, хлорид и формиат натрия не более 1,4%, буферы и стабилизаторы, сурфактанты, в т.ч. соли ЭДТА, противомикробные и предохраняющие вещества, пропиленгликоль не более 4,25% (Реагент с данным химическим составом полностью совместим с имеющимся у Заказчика гематологическим анализатором, обеспечивает корректную работу анализатора и надлежащее качество исследований. Следует подчеркнуть, что любые изменения в химическом составе реагентов неизбежно приведут к необходимости изменения настроек анализатора, дополнительным процедурам калибровок, дополнительным измерениям контрольных материалов и, следовательно, увеличению финансовых и трудовых затрат заказчика). Объём реагента: Объем ≥ 1 литр (Фасовка соответствует данным о расходе реагента анализатором). Назначение: Ферментативный очиститель должен быть предназначен для использования на анализаторе MicroCC-20Plus (Данный анализатор имеется в наличии у Заказчика). Остаточный срок годности: Остаточный срок годности на момент каждой поставки должен составлять не менее 12 месяцев (У заказчика годовая потребность). Использование: Предназначен для использования в составе набора реагентов одного производителя (Гематологические реагенты представляют образуют между собой химический комплекс сложного состава, в связи с чем должны использоваться в наборе одного производителя). Стабильность открытого реагента: Срок стабильности не менее 90 дней (Длительная стабильность необходима с учетом потоков и специфики работы Заказчика). Маркировка: Соответствие на этикетке реагента специализированного под анализатор штрих-кода, содержащего всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов (Анализатор, имеющийся у Заказчика представляет собой систему, при подключении реагентов к которой, необходимо осуществить считывание штрих-кода, содержащего всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов). |
| 3 | Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | 2 | набор | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Фасовка: не менее 3 флаконов, по не менее 1 флакона каждого уровня - высокий, норма, низкий (Нормальный уровень - для выполнения ежедневного контроля качества и оценки точности и воспроизводимости результатов, высокий и низкий - для выполнения ежедневного контроля качества и оценки линейности значений). Объем реагента: Флакон не более 2,5 мл (Данный объем необходим для полного расходования материала в течении срока стабильности с учетом регламента внутреннего контроля качества Заказчика). Срок стабильности открытого флакона: не менее 30 дней (Длительная стабильность открытого флакона требуется с учетом количества анализаторов у Заказчика и регламента внутреннего контроля качества Заказчика). Остаточный срок годности: Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 4 месяцев (С учетом максимальных сроков годности контрольной крови на рынке и потребностью Заказчика). Совместимость: Наличие в паспорте аттестационных значений для гематологического анализатора MicroCC-20Plus (Данный анализатор имеется в наличии у Заказчика). Ввод значений: Наличие специализированных штрих-кодов для автоматического ввода значений для гематологического анализатора MicroCC-20Plus (Для ускорения и повышения точности процесса проведения контроля качества, а также для исключения фактора возможных ошибок). |
| 4 | Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ | 60 | упак | Количество выполняемых тестов: ≥ 100 шт. Метод: Полуколичественный. Назначение: Для анализаторов серий CL, Miditron. Измеряемые параметры (в порядке расположения на пластиковой основе): Лейкоциты, Кетоны, Нитриты, Уробилиноген, Билирубин, Белок, Глюкоза, Удельный вес, Скрытая кровь, рН (Измеряемые параметры и порядок их расположения принципиально важен для точности и правильности измерений, проведенных на полуавтоматическом анализаторе мочи, имеющимся в наличии у Заказчика). Интерпретация результата: Качественный и полуколичественный анализ (Для возможности оценки результата с помощью полуавтоматического анализатора мочи). Совместимость: С анализатором мочи CL, имеющимся у Заказчика (Поставка эквивалента недопустима в виду необходимости обеспечения совместимости поставляемого товара с оборудованием, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование. |
| 5 | Краситель азур-эозин по Романовскому | 4 | л | Краситель азур-эозин по Романовскому 1. Назначение. Раствор (р-р) Азур-эозина по Романовскому предназначен для окрашивания форменных элементов крови. 1л красителя рассчитан на окрашивание 3-6 тыс. мазков крови при разведении красителя в 10-20 раз. 2. Состав. 1). 0,76% р-р Азур-эозина в смеси метанола и глицерина - 1 флакон (1 л) 2). Концентрированный раствор фосфатного буфера - 1 флакон (10 мл) 3. Приготовление рабочего раствора и окраска мазков крови. |
| 6 | Фиксатор-краситель эозин-метиленовый синий типа Лейшмана | 4 | л | Фиксатор-краситель - метанольный раствор, содержащий 2,15 г/л продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего – 1 фл. х 1,0 л 1000 мазков крови при расходе 1,0 мл раствора красителя на фиксацию и окраску одного мазка. Срок годности: 1,5 год 18-25С рабочий раствор красителя стабилен при температуре 18-25С в течение 8 часов. |
| 7 | Тест-полоски | 15 | упак | ТЕСТ-ПОЛОСКИ Действие Измерения уровня глюкозы в цельной крови. Показания Рекомендуется к использованию вместе с Глюкометром КОНТУР ТС. Упаковка не менее 50 шт. |
| 8 | Белок-ПГК | 5 | шт | Набор реагентов для определения содержания белка в моче и спинномозговой жидкости с пиррогалоловым красным. Реагент - раствор пирогаллового красного в сукцинатном буфере. Калибратор 1 - калибровочный раствор белка. Для не менее 500 определений. |
| 9 | Раствор БКС | 4 | набор | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови. Для не менее 1000 определений. Состав: 1% раствор бриллиантового крезилового синего в 0.9% растворе натрия хлористого, 50 мл – 1 фл. |
| 10 | Метод Като | 5 | шт | Набор реагентов для обнаружения яиц гельминтов методом толстого мазка (метод Като). Набор позволяет обнаружить гельминты и их яйца в кале. Реактив Като – 1х50 мл Целлофановые покровные пластинки (размер 20×40 мм) – не менее 500 шт. Исследование – не менее 500 образцов Срок годности: 2 года 18-25С |
| 11 | Клиника-Кал | 4 | набор | Набор реагентов для клинического анализа кала. Набор предназначен для: Скрытая кровь (1000 опр.), Стеркобилин (50 опр.), Билирубин (200 опр.), Микроскопическое исследование (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов) (2000 опр.). |
| 12 | Клиника-Мокрота | 4 | набор | Набор реагентов для обнаружения кислотоустойчивых микобактерий по методу Циля-Нильсена со спиртом солянокислым. Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену – 1х100 мл Спирт солянокислый, 3% объем. – 1х100 мл Метиленовый синий, 1% - 1х100 мл Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 100 шт. Набор предназначен для не менее 100 анализов. |
| 13 | Тест для выявления крови в кале | 60 | упак | Тест для определения скрытой крови в кале. Состав Состав набора: -планшет индивидуальный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем; - пипетка с контейнером для внесения образца: - реагент для разведения образца фекалий. Чувствительность - 50 нг/мл или 6 мкг в 1 грамме фекалий. Время проведения анализа - 5 минут. |
| 14 | Глюкоза | 8 | набор | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови энзиматическим колориметрическим методом с депротеинизацией, 4х250 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, рН 7,5 (4х250 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (4 флакона). 3. Реагент 3 - перхлорная к-та 3,3% (250 мл). 4. Калибратор: глюкоза 10 ммоль/л (2х2 мл). Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность 30 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (490-510 нм), температура инкубации: 1.18-25 С. 2. 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Набор предназначен для ручного анализа, с использованием фотометров и полуавтоматических анализаторов. Срок годности 18 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора - 6 мес. Срок годности рабочего реагента 6 мес. |
| 15 | Холестерин | 7 | набор | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом (fluid stable), 4х250 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент (4х250 мл). 2. Калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл) (2х1,5 мл). Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность 0,5-27 ммоль/л (до 1040 мг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции 10 мин (5 мин), температура инкубации 18-25 С (37С), длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности более 22 месяцев. |
| 16 | АЛТ-кинетика | 50 | набор | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом. Кинетический, УФ (для полуавтоматических и автоматических анализаторов). Р1: субстратно-буферный раствор – 2х50 мл или 3х100 мл; Состав: трис (гидроксиметил) аминометан – 0,08 моль/л; L-аланин - 0,5 моль/л; -кетоглутаровой кислоты динатриевая соль - 15 ммоль/л Р2: смесь фермента и НАДН (лиофилизат) – 2 или 3 флакона. Состав: лактатдегидрогеназа -2,0 КЕ/л; -никотинамид аденин динуклеотида динатриевая соль (НАДН) - 0,2 ммоль/л 100, 300 или 500 мл рабочего раствора Чувствительность – 15,0 Е/л, Линейность определения- в диапазоне 20 - 260 Е/л; Срок годности набора – не менее 1,5 года (2-8) оС. |
| 17 | АСТ-кинетика | 50 | набор | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом. Кинетический, УФ (для полуавтоматических и автоматических анализаторов). Р1: субстратно-буферный раствор – 2х50 или 3х100 мл;2х250 мл Состав: трис (гидроксилметил) аминометан – 0,08 моль/л; L-аспарагиновая кислота - 0,2 моль/л; - кетоглутаровой кислоты динатриевая соль-15ммоль/л. Р2: смесь ферментов и НАДН (лиофилизат) – 2 или 3 флакона. Состав: лактатдегидрогеназа - 600 Е/л; малатдегидрогеназа - 500 Е/л; -никотинамид аденин динуклеотида динатриевая соль (НАДН) - 0,2 ммоль/л 100, 300 или 500 мл рабочего раствора Чувствительность – 15,0 Е/л Линейность определения - в диапазоне 20 - 260 Е/л; Срок годности набора – 1,5 года (2-8) оС |
| 18 | Мочевина-УФ | 60 | набор | Набор реагентов для ферментативного определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический УФ - метод). Ферментативный, кинетический, УФ метод (для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов). Р1: буфер (рН 7,8) – 1х40 мл; 2х40 мл или 2х80 мл состав: трис буфер, - кетоглутарат, рН 7,8 Р2: ферменты, NADH – 1х10 мл; 2х10 мл или 2х20 мл состав: глутаматдегидрогеназа, уреаза, NADH Калибратор, 8,0 ммоль/л – 1х1,5 мл. рабочего раствора должно быть 50 мл Чувствительность – 1,5 ммоль/л Линейная область определения - до 33,3 ммоль/л. Срок годности набора – не менее 1,5 года (2-8) оС |
| 19 | Креатинин-Ново | 12 | набор | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке крови и моче колориметрическим методом по конечной точке (реакция Яффе). Форма выпуска: жидкие реагенты. Фасовка: не менее 100 мл. Линейность до не менее 880 мкмоль/л. Набор содержит калибратор. |
| 20 | СРБ латекс-тест | 6 | набор | Набор предназначен для выявления и определения содержания СРБ в сыворотке крови человека методом реакции агглютинации латекса (РАЛ). Набор позволяет обнаруживать СРБ в неразведенной сыворотке крови человека в концентрации от 6 мг/л и выше. СРБ-латексный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса с иммобилизованным на поверхности его частиц иммуноглобулином (IgG) к СРБ человека. Состав набора: 1. СРБ-латексный реагент (5 мл); 2. физиологический раствор (ФР); 3. положительная контрольная сыворотка (К+); 4. отрицательная контрольная сыворотка (К–); 5. карточки для постановки реакции. Все компоненты набора готовы к использованию. Объем исследуемого образца 20 мкл. Учет результатов реакции через 2 минуты. Определение концентрации СРБ (мг/л) = 6 мг/л×(величина, обратная титру образца). Срок годности набора 2 года. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС в течение всего срока годности. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. Обязательно наличие регистрационного удостоверения РФ. |
| 21 | РФ латекс-тест | 6 | набор | Набор предназначен для выявления и определения концентрации ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови человека с помощью реакции агглютинации латекса (РАЛ). РФ имеет ведущее значение в патогенезе ревматоидного артрита. Может применяться для диагностики синдрома Шенгена, системной красной волчанки. Чувствительность (минимальная определяемая концентрация РФ) – 8 МЕ/мл. РФ-латексный реагент – суспензия частиц полистирольного латекса с нанесенными на них иммуноглобулинами человека класса G . Состав набора: 1. РФ-латексный реагент (5мл); 2. физиологический раствор (ФР); 3. положительная контрольная сыворотка (К+); 4. отрицательная контрольная сыворотка (К–); 5. карточки для постановки реакции. Все компоненты набора готовы к использованию. Объем исследуемого образца 20 мкл. Учет результатов реакции через 2 минуты. Определение концентрации РФ(МЕ/мл) = 8(МЕ/мл)  Титр РФ. Срок годности набора 2 года. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС в течение всего срока годности. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. Обязательно наличие регистрационного удостоверения РФ. |
| 22 | АСО латекс-тест | 6 | набор | Набор предназначен для качественного и количественного определения антистрептолизина-О (АСО) в сыворотке крови человека. Может применяться при диагностике и контроле терапии ревматической лихорадки, острого ревматоидного артрита, гломерулонефрита и других заболеваний, вызванных ß-гемолитическими стрептококками группы А, С и G. Чувствительность набора 200 МЕ/мл. АСО-латексный реагент – суспензия частиц полистирольного латекса с нанесенным на них стрептолизином-О. Состав набора: 1. АСО-латексный реагент (5 мл); 2. физиологический раствор (ФР); 3. положительная контрольная сыворотка (К+); 4. отрицательная контрольная сыворотка (К–); 5. карточки для постановки реакции. Все компоненты набора готовы к использованию. Объем исследуемого образца 20 мкл. Учет результатов реакции через 2 минуты. Определение концентрации АСО: Величина титра х 200МЕ/мл = С МЕ/мл» Срок годности набора 2 года. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС в течение всего срока годности. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. Обязательно наличие регистрационного удостоверения РФ. |
| 23 | Белок общий | 10 | набор | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови по биуретовой реакции (концентрат). Биуретовый метод (для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов). Р1: биуретовый реагент (конц) – 1х100 мл Состав: калий-натрий виннокислый - 80 ммоль/л; медь сернокислая - 30 ммоль/л; калий йодистый - 75 ммоль/л Калибратор, 60 г/л – 1х3,0 мл 500 мл рабочего раствора Чувствительность – 12 г/л Линейность определения - в диапазоне 20 - 100 г/л Набор для не менее 500 определений. Срок годности набора – 1,5 года (2-8) оС |
| 24 | Билирубин | 6 | набор | Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке крови. Унифицированный метод по Ендрассику-Грофу (для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов). Состав: Р1: кофеиновый реактив и кислота сульфаниловая – 3х100 мл. Состав: кофеин - 0,130 моль/л, натрий бензойнокислый - 0,4 моль/л, натрий уксуснокислый - 0,55 моль/л; кислота сульфаниловая, 9,0 ммоль/л. Р2: раствор натрия азотистокислого, 140 ммоль/л – 1х8,0 мл. Калибратор билирубина – 1х2,0 мл (лиофилизат) 150 определений при расходе 1,0 мл растворов реагентов на один анализ Чувствительность – 3,0 мкмоль/л Линейность определения - в диапазоне 4,0 - 340 мкмоль/л Срок годности набора – 1,5 года при (2-8) оС. |
| 25 | Диагностический набор для определения триглицеридов | 6 | набор | Набор предназначен для количественного определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека энзиматическим колориметрическим методом в клинической лабораторной диагностике. Состав набора (не менее): Реагент № 1. Буфер (50 мл), Реагент № 2. Лиофилизат (1 флакон), Калибратор - 2,29 ммоль/л (200 мг/100 мл) (2 мл). Набор для не менее 90 определений. |
| 26 | Амилаза | 5 | набор | Набор предназначен для количественного определения активности альфа-амилазы в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом в клинической лабораторной диагностике. Под действием фермента a-амилазы синтетический субстрат EPS [4,6-этилиден(G7)-р-нитрофенил-(G1)-a,D-мальтогептозид] гидролизуется с образованием нитрофенилмальтозидов, которые подвергаются дальнейшему расщеплению a-глюкозидазой до глюкозы (G) и окрашенного продукта реакции р-нитрофенола (р- NP). Скорость нарастания концентрации р-NP в ходе второй реакции определяется по увеличению оптической плотности реакционной среды при длине волны 405 нм и пропорциональна активности a-амилазы. Набор для не менее 100 определений. |
| 27 | Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови по реакции с феррозином | 5 | набор | Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови по реакции с феррозином Р1: буфер –1х100 мл или 2х50 мл Состав: натрий уксуснокислый 3-водный - 0,1 моль/л; кислота уксусная - 0,1 моль/л; гуанидингидрохлорид - 2,0 моль/л; тиомочевина - 10 ммоль/л. Р2: кислота аскорбиновая – 1х1,1 г или 2х0,55 г Р3: феррозин, 10 ммоль/л – 1х6,0 мл Калибратор, 30 мкмоль/л– 1х10 мл. 100 мл рабочего раствора Чувствительность – 6,0 мкмоль/л Линейная область определения - в диапазоне 8,0-180 мкмоль/л Срок годности набора – 1,5 года (2-8) оС. |
| 28 | Мочевая кислота | 5 | шт | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты. Исследуемый материал: сыворотка или плазма крови, моча. Метод: энзиматический, реакция Триндера; по конечной точке. Срок годности набора: 6 месяцев при +(2-8)ºС. Набор реагентов «Мочевая кислота-» предназначен для количественного определения содержания мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче человека в клинической лабораторной диагностике. В наборе не менее: Р1 - 2 х 30 мл; Р2 - 2 х 15 мл; Калибр.- 1 х 2,0 мл. |
| 29 | Ренампластин | 10 | упак | Реагент для определения протромбинового времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым. Аттестован по МИЧ в диапазоне 1,0-1,3. Для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбина по Квику, МНО и протромбинового индекса в плазме для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа (не менее 1 фл. – не менее 40-80 опр. при расходе реагента 0,2-0,1 мл на анализ). Состав набора: не менее 10 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С, не менее 14 дней при 2-8 °С, не менее 3 месяцев при -18 - -20 °С. Остаточный срок годности более 18 месяцев. |
| 30 | ОптиФибриноген-тест | 20 | упак | Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических коагулометров и автоматических коагулометрах, использующих реагенты с содержанием каолина. Состав набора: тромбин, содержащий легкую фракцию каолина – 8 фл, имидазоловый буфер –не менее 1 фл., плазма-калибратор (не менее 1 мл) –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. |
| 31 | АЧТВ-тест | 15 | упак | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Состав набора: АЧТВ-реагент –не менее 7 фл. по не менее 4 мл., раствор кальция хлористого 0,025 М (10 мл) –не менее 3 фл. Стабильность (CaCl2) после вскрытия не менее 8-и часов при 37°, до окончания срока хранения в закрытом виде при 2-25 °С ; стабильность (АЧТВ) не менее 24 часов при 18-25 °С, не менее 14 суток при 2-8 °С, не менее 2 месяцев при -18 - -20 °С. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. |
| 32 | Тимоловая проба | 6 | упак | Набор реагентов для проведения тимоловой пробы в сыворотке и плазме крови. Р1: тимоловый реактив (концентрат) – 1х12 мл или 3х12 мл состав: тимол - 0,333 моль/л; трис (гидроксиметил) аминометан - 0,5 моль/л; кислота малеиновая - 0,183 моль/л Р2: кислота серная, 2,5 моль/л – 1х10 мл Р3:раствор бария хлористого, 48 ммоль/л – 1х5,0 мл. 165 и 500 определений при расходе 3,0 мл рабочего раствора на один анализ. Чувствительность – 1 ед. S-H Линейная область определения - в диапазоне 2 - 20 ед. S-H |
| 33 | Калибратор | 5 | упак | Калибратор предназначен, для калибровки различных биохимических тестов для автоматических систем в клинических лабораториях. Состав калибратора: Сыворотка человека. Биологические добавки. Бактериостатические агенты. Объем одного флакона готовой смеси не менее 3мл Количество флаконов в наборе: не менее 4мл Общий объем реагента не менее 12 мл Предлагаемый калибратор имеют значения следующих компонентов: Кальций, Хлориды, Медь, Железо, ОЖСС, Магний, Фосфор, Общий белок, Альбумин, Альфа-Амилаза, Креатинкиназа, Холинэстераза, Кислая фосфатаза, Щелочная фосфатаза, ГГТ, АСТ, АЛТ, ГБДГ, ЛАП, ФГИ, Липаза, ЛДГ, Мочевая кислота, Прямой билирубин, Общий билирубин, Креатинин, Фруктозамин, Глюкоза, Лактат, Мочевина, Холестерин, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Фосфолипиды, Триглицериды, Общие липиды. Температура рабочая – 15-25 ºС/37 ºС Хранение – 2-8 ºС |
| 34 | Контрольный материал (норма) | 5 | упак | Предназначен, для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях. Расфасовка 4 х 5 мл Состав: Сыворотка человека, содержащая широкий диапазон электролитов, ферментов и метаболитов, обычно исследуемых в клинических лабораториях. Температура рабочая – 15-25 ºС/37 ºС Хранение – 2-8 ºС |
| 35 | Контрольный материал (патология) | 5 | упак | Предназначен, для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях. Количество реагентов Расфасовка 4 х 5 мл Состав: Сыворотка человека, содержащая широкий диапазон электролитов, ферментов и метаболитов, обычно исследуемых в клинических лабораториях. Температура рабочая – 15-25 ºС/37 ºС Хранение – 2-8 ºС |
| 36 | Набор реагентов к анализатору гликозилированного гемоглобина | 2 | шт | Назначение: для измерения гликолизированного гемоглобина Состав набора: в 1 наборе не менее 50 тестов, каждый тест вставлен в отдельное отверстие бумажного держателя, в одном держателе 25 тестов. В один тест включается тестовый картридж с реагентом + специальный пробозаборник. Тестовый картридж должен содержать в себе буфер, состоящий из: вода, натрия диоксихолат моногидрат, хлорида аммония, гидроксид натрия, азид натрия. |
| 37 | Набор реагентов к анализатору гликозилированного гемоглобина | 2 | шт | Набор должен включать: 2 бутылки Контрольный материал Нормальный (Уровень 1) с крышкой, находящийся в лиофилизированном виде, 2 бутылки Контрольный материал Патология (Уровень 2) с крышкой, находящийся в лиофилизированном виде, Флакон с крышкой раскапывателем и с раствором для восстановления контроля, Крышки раскапыватели 4-х цветов, 10 пластиковых лотков, Карта Данных Контрольного материала. |
| 38 | Бумага для ЭКГ | 120 | рулон | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для аппарата ЭКГ Heart Mirror. Бумага смотана в рулон термослоем наружу. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона - 57 +/- 0,1мм; Длина намотки - не менее 30м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм. На наружной стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Плотность бумажной основы плотность не менее 55 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. |
| 39 | Бумага для ЭКГ | 120 | рулон | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для аппаратов ЭКГ Heart Mirror 1 IKO, Heart Mirror 3/3D. Бумага смотана в рулон термослоем наружу. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона - 57 +/- 0,1мм; Длина намотки - не более 23м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм. На наружной стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Плотность бумажной основы плотность не менее 55 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. |
| 40 | Ланцет | 200 | упак | Ланцет для капиллярного забора крови из пятки у младенцев и из пальца у взрослых. Глубина прокола 1,8, игла 21G. Упаковка не менее 200 шт. |