ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение работ текущего ремонта здания ГАОУ МО "Балашихинский лицей" по адресу Московская обл., г.Балашиха, ул.Проспект Ленина, д.55

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему ремонту объекта ГАОУ МО «Балашихинский лицей» (далее – выполнение работ).

2. Код по КОЗ: 03.24.01.01.02.12.11.01.01 - Текущий ремонт нежилых (административных и производственных) зданий, производимые в полном объеме

3. Код по ОКПД2: 41.20.40.900: Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки

4. Описание объекта закупки:

4.1. Цель: Выполнение Подрядчиком работ Текущему ремонту помещений ГАОУ МО «Балашихинский лицей», расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 55, объем работ, качество их выполнения, комплектность и стоимость должны соответствовать Техническому заданию и проектно-сметной документации. Сметная документация на Текущий ремонт помещений ГАОУ МО «Балашихинский лицей», выполнена в составе Сметы и имеет положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика (из его материалов, его силами и средствами).

4.2. Объем и требования, связанные с определением соответствия выполнения работ потребностям Заказчика:

Количественные характеристики:

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел: 1. Площадка, пандус |  |  |  |  |
| 1 | Разборка тротуарной плитки /прим. | 100 м2 основания | 0,919 |  |
| 1,1 | Строительный мусор | т | 2,5732 |  |
| 2 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг/прим. | 1 т конструкций | 3,084 |  |
| 2,1 | Строительный мусор | т | 3,084 |  |
| 3 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 150 (площадка ступеней) | 1 м3 бетона | 37,01 |  |
| 3,1 | Строительный мусор | т | 103,628 |  |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,43985 |  |
| 5 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 26,391 |  |
| 6 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 17,594 |  |
| 7 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,13083 |  |
| 8 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 3,65 |  |
| 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 Т | 5,2 |  |
| 10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 25 м3 (бетонирование ступеней, площадок, пандуса) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,37123 |  |
| 11 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,8724 |  |
| 11,2 | Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, светло-серые | м2 | 88,9848 |  |
| 11,3 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 11,3412 |  |
| 12 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | 100 м2 поверхности | 0,29025 |  |
| 12,1 | Клей плиточный «Ceresit» CM12 для керамогранита | кг | 348,3 |  |
| 12,2 | Ступень Керамогранит 30х30 см ESTIMA (неполированный) | шт. | 189 |  |
| 12,3 | Подступенок Керамогранит 15х30 см ESTIMA (неполированный) | шт. | 269 |  |
| 13 | Устройство металлических ограждений (прим.) | 100 м ограждения | 1,2 |  |
| 13,2 | Ограждения лестничные: Сталь марки AISI 304, 1 поручень - 38х1,5 мм; Высота ограждения 900 мм. Стойки 38х1,5 мм | м | 120 |  |
| 14 | Демонтаж металлических дверных блоков | 1 м2 проема | 17,356 |  |
| 14,1 | Строительный мусор | т | 0,26034 |  |
| 15 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 17,356 |  |
| 15,1 | Дверь металлическая размерами 3000х1400мм | шт. | 1 |  |
| 15,2 | Дверь металлическая размерами 1470х2600мм | шт. | 1 |  |
| 15,3 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм | шт. | 1 |  |
| 15,4 | Дверь металлическая размерами 1200х3000мм | шт. | 1 |  |
| 15,5 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм/прим.1360х1900мм | шт. | 1 |  |
| 15,6 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 5 |  |
| 15,7 | Врезной электромеханический замок PERCo-LB72.3; 72 мм. межцентровое расстояние, прямой засов, с рычагом блокиратора | шт. | 5 |  |
| 15,8 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 5 |  |
| 16 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 5 |  |
| Раздел: 2. Полы (кабинеты) |  |  |  |  |
| 17 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 2,335 |  |
| 17,1 | Строительный мусор | т | 0,25685 |  |
| 18 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 4,8654 |  |
| 18,1 | Строительный мусор | т | 2,286738 |  |
| 19 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм/прим. | 100 м2 стяжки | 4,8654 |  |
| 19,1 | Строительный мусор | т | 20,43468 |  |
| 20 | Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/прим. до толщ.50мм К=6 | 100 м2 стяжки | 4,8654 |  |
| 20,1 | Строительный мусор | т | 35,03088 |  |
| 21 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков /прим.оргалита | 100 м2 основания | 4,8654 |  |
| 21,1 | Строительный мусор | т | 3,40578 |  |
| 22 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм/прим. | 100 м2 стяжки | 4,8654 |  |
| 22,1 | Строительный мусор | т | 20,43468 |  |
| 23 | Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/прим. до толщ.70мм К=10 | 100 м2 стяжки | 4,8654 |  |
| 23,1 | Строительный мусор | т | 51,0867 |  |
| 24 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 5,8354 |  |
| 25 | Укладка металлической сетки в цементную стяжку | 1000 м2 покрытия | 0,48654 |  |
| 25,1 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 583,848 |  |
| 26 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4,8654 |  |
| 27 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщины 70мм К=10) | 100 м2 стяжки | 4,8654 |  |
| 28 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм | 100 м2 стяжки | 4,8654 |  |
| 29 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 4,8654 |  |
| 29,2 | Линолеум коммерческий гомогенный , антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)/прим. | м2 | 496,2708 |  |
| 30 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных /прим. | 100 М ПЛИНТУСА | 2,335 |  |
| Раздел: 3. Полы (коридор, с/у, лестничный марш правый) |  |  |  |  |
| 31 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 1,8154 |  |
| 31,1 | Строительный мусор | т | 0,199694 |  |
| 32 | Разборка покрытий полов из керамогранитных плит | 100 м2 | 4,3732 |  |
| 32,1 | Строительный мусор | т | 18,80476 |  |
| 33 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм/прим. | 100 м2 стяжки | 4,3732 |  |
| 33,1 | Строительный мусор | т | 18,36744 |  |
| 34 | Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/прим. до толщ.50мм К=6 | 100 м2 стяжки | 4,3732 |  |
| 34,1 | Строительный мусор | т | 31,48704 |  |
| 35 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков /прим.оргалита | 100 м2 основания | 2,4796 |  |
| 35,1 | Строительный мусор | т | 1,73572 |  |
| 36 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 4,3732 |  |
| 37 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3556 |  |
| 38 | Укладка металлической сетки в цементную стяжку | 1000 м2 покрытия | 0,28352 |  |
| 38,1 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 340,224 |  |
| 39 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4,3732 |  |
| 40 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщины 70мм К=10) | 100 м2 стяжки | 4,3732 |  |
| 41 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 2,4769 |  |
| 41,1 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 49,538 |  |
| 41,2 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,024769 |  |
| 41,4 | Керамический гранит неполированный Estima Standard, толщиной 10 мм, размером 600х600 мм, бежевый | м2 | 252,6438 |  |
| 41,6 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая (в среднем 0,5 – 1,8 кг сухой смеси на 1м2) | т | 0,222921 |  |
| 42 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 1,8935 |  |
| 42,2 | Керамический гранит неполированный Estima типа ST-10 (черный), толщиной 8 мм, размером 300х300 мм (Россия) | м2 | 193,137 |  |
| 43 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | 100 м2 поверхности | 0,243 |  |
| 43,1 | Клей плиточный «Ceresit» CM12 для керамогранита | кг | 291,6 |  |
| 43,2 | Ступень Керамогранит 30х30 см ESTIMA (неполированный) | шт. | 180 |  |
| 43,3 | Подступенок Керамогранит 15х30 см ESTIMA (неполированный) | шт. | 180 |  |
| 44 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | 1,8154 |  |
| Раздел: 4. Стены (кабинеты) |  |  |  |  |
| 45 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых /прим.встроенных деревянных шкафов (ниша) | 100 м2 | 1,2672 |  |
| 45,1 | Строительный мусор | т | 2,28096 |  |
| 46 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2268 |  |
| 46,1 | Строительный мусор | т | 0,97524 |  |
| 47 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 6,6266 |  |
| 47,1 | Строительный мусор | т | 0,33133 |  |
| 48 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 8,0316 |  |
| 49 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 14456,88 |  |
| 50 | Оклейка обоями стен/прим. | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 8,0316 |  |
| 50,3 | Стеклообои , рогожка крупная/прим. | 10 м2 | 90,75708 |  |
| 50,4 | Клей для стеклообоев (расход 0,2 кг/м2)/прим. | кг | 160,632 |  |
| 51 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 8,0316 |  |
| 51,1 | Краска (расход 0,25кг/м2 в 2 слоя)/прим. | л | 200,79 |  |
| 52 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2268 |  |
| 52,2 | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, голубые/прим.разноцветные | м2 | 22,68 |  |
| 53 | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм (фанерой 12мм) | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,72 |  |
| 53,1 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм | 100 м2 | -0,738 |  |
| 53,2 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 12 мм | м3 | 8,64 |  |
| 54 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 28 |  |
| 54,1 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300х300 мм | шт. | 28 |  |
| Раздел: 5. Стены (коридор, с/у, лестничный марш правый) |  |  |  |  |
| 55 | Демонтаж отбойной доски h= 300 мм /прим. | 100 м2 облицовки | 0,326 |  |
| 55,1 | Строительный мусор | т | 1,6278 |  |
| 56 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3537 |  |
| 56,1 | Строительный мусор | т | 1,52091 |  |
| 57 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 5,2995 |  |
| 57,1 | Строительный мусор | т | 0,264975 |  |
| 58 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3537 |  |
| 58,3 | Клей плиточный «Ceresit» CM11 | кг | 194,535 |  |
| 58,4 | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, голубые/прим.разноцветные | м2 | 35,37 |  |
| 58,5 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 7,074 |  |
| 59 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 4,9458 |  |
| 60 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 8902,44 |  |
| 61 | Оклейка обоями стен/прим. | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,9458 |  |
| 61,3 | Стеклообои , рогожка крупная/прим. | 10 м2 | 55,88754 |  |
| 61,4 | Клей для стеклообоев (расход 0,2 кг/м2)/прим. | кг | 98,916 |  |
| 62 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 4,9458 |  |
| 62,1 | Краска (расход 0,25кг/м2 в 2 слоя)/прим. | л | 123,645 |  |
| 63 | Устройство отбойной доски h= 300 мм в два ряда /прим. | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,89 |  |
| 63,2 | Отбойная доска h= 300 мм | м | 297,08 |  |
| 64 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 |  |
| 64,1 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 250х250 мм/прим. | шт. | 6 |  |
| 65 | Установка дверцы-ревизии/прим. | 1 ШТ. | 10 |  |
| 65,1 | Ревизионный люк 250х250 мм/прим. | шт. | 10 |  |
| Раздел: 6. Потолок (кабинеты) |  |  |  |  |
| 66 | Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" /прим. | 100 м2 | 4,869 |  |
| 66,1 | Строительный мусор | т | 1,733364 |  |
| 67 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 4,869 |  |
| 67,2 | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG /прим. | м2 | 501,507 |  |
| 67,3 | Подвесная система к подвесным потолкам типа "Армстронг" с параметрами плиты 600х600х12 мм | компл. | 681 |  |
| 68 | Усиление вентшахты траверсы/прим. | 1 м шва | 172 |  |
| Раздел: 7. Потолок (коридор, с/у, лестничный марш) |  |  |  |  |
| 69 | Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" /прим. | 100 м2 | 2,992 |  |
| 69,1 | Строительный мусор | т | 1,065152 |  |
| 70 | Демонтаж потолков реечных алюминиевых/прим. | 100 м2 | 0,3537 |  |
| 70,1 | Строительный мусор | т | 0,100097 |  |
| 71 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2,992 |  |
| 71,2 | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG/прим | м2 | 308,176 |  |
| 71,3 | Подвесная система к подвесным потолкам типа "Армстронг" с параметрами плиты 600х600х12 мм | компл. | 419 |  |
| 72 | Устройство подвесных потолков типа кассетного по каркасу из оцинкованного профиля/прим. | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3537 |  |
| 72,2 | Алюминиевый кассетный потолок белый матовый в комплекте системой Армстронг | м2 | 36,4311 |  |
| Раздел: 8. Дверные проемы (кабинеты) |  |  |  |  |
| 73 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,234 |  |
| 73,1 | Строительный мусор | т | 0,351 |  |
| 74 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 Т | 0,840333 |  |
| 74,2 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм (3,77кг/1м.п.) | т | 0,840333 |  |
| 75 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,234 |  |
| 75,2 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево | м2 | 23,4 |  |
| 75,3 | Врезной электромеханический замок PERCo-LB72.3; 72 мм. межцентровое расстояние, прямой засов, с рычагом блокиратора | шт. | 12 |  |
| Раздел: 9. Дверные проемы (коридор, с/у, лестничный марш) |  |  |  |  |
| 76 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,21 |  |
| 76,1 | Строительный мусор | т | 0,315 |  |
| 77 | Разборка металлических дверных блоков/прим. | 1 м2 проема | 2 |  |
| 77,1 | Строительный мусор | т | 0,03 |  |
| 78 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 Т | 0,213759 |  |
| 78,2 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм (3,77кг/1м.п.) | т | 0,213759 |  |
| 79 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,174 |  |
| 79,2 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево | м2 | 17,4 |  |
| 79,3 | Врезной электромеханический замок PERCo-LB72.3; 72 мм. межцентровое расстояние, прямой засов, с рычагом блокиратора | шт. | 12 |  |
| 80 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |  |
| 80,2 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 3,6 |  |
| 81 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2 |  |
| 81,1 | Металлическая дверь со системой скуд (глазок, засов) индивидуального изгтовления | шт. | 1 |  |
| 81,2 | Замок электромагнитный универсальный сдвиговый AL-400S | шт. | 1 |  |
| 81,3 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 |  |
| 82 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 1 |  |
| Раздел: 10. Оконные проемы (кабинеты) |  |  |  |  |
| 83 | Снятие пластиковых подоконных досок | 100 м2 | 0,2418 |  |
| 83,1 | Строительный мусор | т | 0,16926 |  |
| 84 | Разборка облицовки оконных откосов из сэндвич-панелей/прим. | 100 м2 облицовки | 0,6244 |  |
| 84,1 | Строительный мусор | т | 0,9366 |  |
| 85 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,806 |  |
| 85,1 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм | м | 80,6 |  |
| 86 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее - Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями - прим. | 100 м2 облицовки | 0,9366 |  |
| 86,1 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 98,343 |  |
| 87 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 2,0813 |  |
| 87,2 | Уголок ПВХ, размером 30х30 мм | 10 м | 20,813 |  |
| 88 | Устройство герметизации коробок окон /утепление старых окон монтажной пеной /прим. | 100 м шва | 2 |  |
| 88,2 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 400 |  |
| Раздел: 11. Оконные проемы (коридор, с/у, лестничный марш) |  |  |  |  |
| 89 | Демонтаж стеклоблоков/прим. | 100 м2 проемов | 0,2268 |  |
| 89,1 | Строительный мусор | т | 0,18144 |  |
| 90 | Снятие пластиковых подоконных досок | 100 м2 | 0,356 |  |
| 90,1 | Строительный мусор | т | 0,2492 |  |
| 91 | Разборка облицовки оконных откосов из сэндвич-панелей/прим. | 100 м2 облицовки | 0,282 |  |
| 91,1 | Строительный мусор | т | 0,423 |  |
| 92 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,356 |  |
| 92,1 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм | м | 35,6 |  |
| 93 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее - Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями - прим. | 100 м2 облицовки | 0,423 |  |
| 93,1 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 44,415 |  |
| 94 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,94 |  |
| 94,2 | Уголок ПВХ, размером 30х30 мм | 10 м | 9,4 |  |
| 95 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,2268 |  |
| 95,1 | Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001) | м2 | 22,68 |  |
| 96 | Устройство герметизации коробок окон /утепление старых окон монтажной пеной /прим. | 100 м шва | 2 |  |
| 96,2 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 400 |  |
| Раздел: 12. Электромонтажные работы (кабинеты) |  |  |  |  |
| 97 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 2,01 |  |
| 97,1 | Строительный мусор | т | 0,7035 |  |
| 98 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,12 |  |
| 98,1 | Строительный мусор | т | 0,03 |  |
| 99 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 1,24 |  |
| 99,1 | Строительный мусор | т | 0,0124 |  |
| 100 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1,89 |  |
| 101 | Светильник светодиодный "Световые технологии" OWP OPTIMA LED 595(50) mat, встраиваемый или накладной, матовый рассеиватель из силикатного темперированного стекла, размер 595х595х80мм, 52W, 4000К, 5600Лм, IP54/IP54, арт.1372000260 | шт. | 189 |  |
| 102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,2 |  |
| 102,1 | Выключатель 1 клав. с индикацией 10А (ВС10-1-1-Б) серии BOLERO скрытого монтажа в сборе. Цвет белый/кремовый. IEK | шт. | 20 |  |
| 102,2 | Рамка из термопласта 1 пост/прим. | 100 шт. | 0,2 |  |
| 102,3 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. | 0,02 |  |
| 103 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,09 |  |
| 103,1 | Выключатель 1 клав. с индикацией 10А (ВС10-1-1-Б) серии BOLERO скрытого монтажа в сборе. Цвет белый/кремовый. IEK | шт. | 9 |  |
| 103,2 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. | 0,009 |  |
| 103,3 | Рамка из термопласта 1 пост/прим. | 100 шт. | 0,18 |  |
| 104 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,87 |  |
| 104,1 | Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и крышкой 16А (РС16-1-0-Б) серии BOLERO скрытого монтажа в сборе. Цвет белый/кремовый. IEK | шт. | 87 |  |
| 104,2 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. | 0,087 |  |
| 104,3 | Рамка из термопласта 1 пост/прим. | 100 шт. | 0,87 |  |
| 105 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,12 |  |
| 105,1 | Светильник светодиодный "Varton" С070 аварийный (аналог 4*18), встраиваемый, опаловый рассеиватель из поликарбоната, размер 595х595х55мм, 36W, 4000К, IP54, арт. V1-С0-00080-10А00-5403640 (V-А1-081-036-4100К) | шт. | 12 |  |
| 106 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,12 |  |
| 106,1 | Светодиодный светильник ДПО Премиум для школьных досок 1195*100*50мм 18ВТ 3950К Вартон | шт. | 12 |  |
| 107 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 М ТРУБОК | 13,4 |  |
| 107,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 1,3668 |  |
| 107,2 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 25 мм | 10 м | 136,68 |  |
| 108 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 М ТРУБОК | 8,6 |  |
| 108,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,8772 |  |
| 108,2 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 25 мм | 10 м | 87,72 |  |
| 109 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 М ТРУБОК | 5,84 |  |
| 109,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,59568 |  |
| 109,2 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 25 мм | 10 м | 59,568 |  |
| 110 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт. | 260 |  |
| 111 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (по кол-ву светильников) | 100 точек | 2,13 |  |
| Раздел: 13. Электромонтажные работы (коридор, с/у, лестничный марш) |  |  |  |  |
| 112 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,58 |  |
| 112,1 | Строительный мусор | т | 0,203 |  |
| 113 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,32 |  |
| 113,1 | Строительный мусор | т | 0,08 |  |
| 114 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,11 |  |
| 114,1 | Строительный мусор | т | 0,0011 |  |
| 115 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,59 |  |
| 115,1 | Светильник светодиодный "Световые технологии" OWP OPTIMA LED 595(50) mat, встраиваемый или накладной, матовый рассеиватель из силикатного темперированного стекла, размер 595х595х80мм, 52W, 4000К, 5600Лм, IP54/IP54, арт.1372000260 | шт. | 59 |  |
| 116 | Светильник светодиодный точечный LED в подвесной потолок | 100 шт. | 0,32 |  |
| 116,1 | Светильник светодиодный "Световые технологии" OWP OPTIMA LED 595(50) mat, встраиваемый или накладной, матовый рассеиватель из силикатного темперированного стекла, размер 595х595х80мм, 52W, 4000К, 5600Лм, IP54/IP54, арт.1372000260 | шт. | 32 |  |
| 117 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |  |
| 117,1 | Выключатель 1 клав. с индикацией 10А (ВС10-1-1-Б) серии BOLERO скрытого монтажа в сборе. Цвет белый/кремовый. IEK | шт. | 5 |  |
| 117,2 | Рамка из термопласта 1 пост/прим. | 100 шт. | 0,05 |  |
| 117,3 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. | 0,005 |  |
| 118 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |  |
| 118,1 | Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и крышкой 16А (РС16-1-0-Б) серии BOLERO скрытого монтажа в сборе. Цвет белый/кремовый. IEK | шт. | 8 |  |
| 118,2 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. | 0,008 |  |
| 118,3 | Рамка из термопласта 1 пост/прим. | 100 шт. | 0,08 |  |
| 119 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,13 |  |
| 119,1 | Светильник светодиодный "Varton" С070 аварийный (аналог 4*18), встраиваемый, опаловый рассеиватель из поликарбоната, размер 595х595х55мм, 36W, 4000К, IP54, арт. V1-С0-00080-10А00-5403640 (V-А1-081-036-4100К) | шт. | 13 |  |
| 120 | Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной или встраиваемый, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм/прим. | 1 ШТ. | 1 |  |
| 120,1 | Строительный мусор | т | 0,02 |  |
| 121 | Демонтаж.Прибор или аппарат/прим. | 1 ШТ. | 30 |  |
| 121,1 | Строительный мусор | т | 0,09 |  |
| 122 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 ШТ. | 2 |  |
| 122,1 | Щиты распределительные навесные ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520х680х125 мм | шт. | 2 |  |
| 122,2 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп | шт. | 2 |  |
| 122,3 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х15 групп | шт. | 2 |  |
| 123 | Прибор или аппарат | 1 ШТ. | 26 |  |
| 123,1 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | шт. | 25 |  |
| 123,2 | Автоматический выключатель дифференциального тока 63А | шт. | 1 |  |
| 124 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 М ТРУБОК | 18 |  |
| 124,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 1,836 |  |
| 124,2 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 25 мм | 10 м | 183,6 |  |
| 125 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 М ТРУБОК | 11 |  |
| 125,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 1,122 |  |
| 125,2 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 25 мм | 10 м | 112,2 |  |
| 126 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 М ТРУБОК | 9 |  |
| 126,1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,918 |  |
| 126,2 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 25 мм | 10 м | 91,8 |  |
| 127 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт. | 120 |  |
| 128 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 1 |  |
| 129 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (по кол-ву шкафов) | 1 токоприемник | 2 |  |
| 130 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(по-кол-ву автоматов) | 1 линия | 26 |  |
| 131 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (по кол-ву светильников) | 100 точек | 1,04 |  |
| Раздел: 14. Сантехнические работы (кабинеты) |  |  |  |  |
| 132 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,09 |  |
| 132,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,1638 |  |
| 133 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,09 |  |
| 133,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,0198 |  |
| 134 | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб диаметром 20мм/прим. | 100 м | 0,27 |  |
| 134,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,0486 |  |
| 135 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм- прим. | 100 м трубопровода | 0,18 |  |
| 135,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,0396 |  |
| 136 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,27 |  |
| 136,1 | Труба полипропиленовая армированная алюминием PRO AQUA PN25 (перфор.) 25 | м | 27,135 |  |
| 136,2 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 10 шт. | 2,25 |  |
| 136,3 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,9 |  |
| 136,4 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | 10 шт. | 0,45 |  |
| 136,5 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | 10 шт. | 2,7 |  |
| 137 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |  |
| 137,1 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 18 |  |
| 138 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм | шт. | 9 |  |
| 139 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,9 |  |
| 139,2 | Раковина с тумбой 60см | шт. | 9 |  |
| 139,3 | Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) | компл. | 9 |  |
| 139,4 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 9 |  |
| 139,5 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм/прим. | шт. | 18 |  |
| Раздел: 15. Сантехнические работы (с/у) |  |  |  |  |
| 140 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,06 |  |
| 140,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,1092 |  |
| 141 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,06 |  |
| 141,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,0132 |  |
| 142 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм - прим. | 100 м трубопровода | 0,22 |  |
| 142,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,0484 |  |
| 143 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм- прим. | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 143,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,0132 |  |
| 144 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 144,1 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 6 |  |
| 145 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,22 |  |
| 145,1 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | шт. | 22 |  |
| 146 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 146,1 | Труба полипропиленовая армированная алюминием PRO AQUA PN25 (перфор.) 25 | м | 15,075 |  |
| 146,2 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 10 шт. | 1,25 |  |
| 146,3 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,5 |  |
| 146,4 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | 10 шт. | 0,25 |  |
| 146,5 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | 10 шт. | 1,5 |  |
| 147 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" | шт. | 6 |  |
| 148 | Установка столешницы под раковины/прим. | 100 м | 0,036 |  |
| 148,1 | Столешница под раковины индивидуального изготовления | м2 | 3,6 |  |
| 149 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,6 |  |
| 149,2 | Раковина Santek | шт. | 6 |  |
| 149,3 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 6 |  |
| 149,4 | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | шт. | 12 |  |
| 149,5 | Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) | компл. | 6 |  |
| 150 | Демонтаж сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) /прим. | 100 м2 | 0,2778 |  |
| 150,1 | Строительный мусор | т | 0,6945 |  |
| 151 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,2778 |  |
| 151,2 | Сантехнические перегородки с фурниторой | м2 | 27,78 |  |
| Раздел: 16. Отопление (кабинеты) |  |  |  |  |
| 152 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,31 |  |
| 152,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2,48 |  |
| 153 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 2,2 |  |
| 153,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,484 |  |
| 154 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,4 |  |
| 154,1 | Труба полипропиленовая армированная алюминием PRO AQUA PN25 (перфор.) 25 | м | 40,21 |  |
| 154,2 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | 10 шт. | 4 |  |
| 155 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 1,98 |  |
| 155,1 | Труба полипропиленовая армированная алюминием PRO AQUA PN25 (перфор.) 40 | м | 198,99 |  |
| 155,2 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм | 10 шт. | 19,8 |  |
| 156 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм | 10 шт. | 7 |  |
| 157 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,04448 |  |
| 157,2 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт | шт. | 512 |  |
| 157,3 | Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"х1/2" | шт. | 84 |  |
| 158 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" | шт. | 168 |  |
| 159 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 35 |  |
| 159,1 | Решетка на батарею встраиваемая, металл, белая 630х1230 мм (Посадка 600х1200 мм) | шт. | 35 |  |
| Раздел: 17. Отопление (коридор, с/у, лестничный марш) |  |  |  |  |
| 160 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,15 |  |
| 160,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,2 |  |
| 161 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,88 |  |
| 161,1 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,1936 |  |
| 162 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,23 |  |
| 162,1 | Труба полипропиленовая армированная алюминием PRO AQUA PN25 (перфор.) 25 | м | 23,115 |  |
| 162,2 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | 10 шт. | 2,3 |  |
| 163 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0,45 |  |
| 163,1 | Труба полипропиленовая армированная алюминием PRO AQUA PN25 (перфор.) 40 | м | 45,226 |  |
| 163,2 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм | 10 шт. | 4,5 |  |
| 164 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм | 10 шт. | 2,4 |  |
| 165 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,33048 |  |
| 165,2 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт | шт. | 162 |  |
| 165,3 | Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"х1/2" | шт. | 42 |  |
| 166 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" | шт. | 84 |  |
| 167 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 13 |  |
| 167,1 | Решетка на батарею встраиваемая, металл, белая 630х1230 мм (Посадка 600х1200 мм) | шт. | 13 |  |
| Раздел: 18. Прочие работы |  |  |  |  |
| 168 | Разборка металлических лестничных решеток/прим | 100 м ограждения | 1 |  |
| 168,1 | Строительный мусор | т | 1,8 |  |
| 169 | Устройство металлических ограждений /прим. | 100 м ограждения | 1 |  |
| 170 | Ограждения лестничные из нержавеющей стали | м | 100 |  |
| Раздел: 18. Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |
| 171 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 109,2852 |  |
| 172 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км | 1 Т ГРУЗА | 109,2852 |  |
| 173 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 194,41569 |  |
| 174 | Вывоз мусора контейнером с утилизацией 8м3 (5т) | шт. | 65 |  |

4.3. Указание на технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия объекта закупки требованиям Заказчика. Требования к качеству и безопасности выполнения работ.

Заказчик производит осмотр (освидетельствование) товара, поставляемого для выполнения работ, в течение не более 2 (двух) рабочих дней после завершения поставки товара, предусмотренного Договором, Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, оформленные установленным порядком:

- Акт осмотра (освидетельствования) товара и допуска его к использованию при выполнении работ - в 2-х экземплярах.

Заказчик вправе провести экспертизу качества поставленного товара. Срок проведения экспертизы качества поставленного товара и оформления экспертного заключения составляет не более 2 (двух) рабочих дней.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней, включая проведения и оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик осуществляет осмотр (освидетельствование) поставленного товара по настоящему Договору на предмет соответствия его объему и качеству (явные недостатки) требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании.

По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным:

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта осмотра (освидетельствования) товара и допуска его к использованию при выполнении работ, либо

- запрос о предоставлении разъяснений относительно качества поставленного товара, либо

- мотивированный отказ от допуска товара (партии либо части товара) с указанием номенклатуры и объема к использованию при выполнении работ. Срок замены такого товара не более 3 (трех) рабочих дней.

При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов РФ. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ РФ.

Таблица №3

| Номер и дата документа | Название документа |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации. |
| Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ | Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
| Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. |
| Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. |
| Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. |
| Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 | Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
| Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | «О противопожарном режиме». Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |
| Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 | Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006..."). |
| Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 | Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (вместе с "РД-11-05-2007..."). |
| СП 15.13330.2012 | Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. |
| СП 82-101-98 | Приготовление и применение растворов строительных. |
| СП 118.13330.2012 | Общественные здания и сооружения. |
| СП 44.13330.2011 | Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. |
| СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. |
| СП 52.13330.2011 | Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. |
| СП 31-110-2003 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. |
| СП 129.13330.2019 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*. |
| СП 55-101-2000 | Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов. |
| СП 82.13330.2016 | Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. |
| СП 255.1325800.2016 | Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. |
| СП 72.13330-2016 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| СП 63.13330.2012 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. |
| СП 435.1325800.2018 | Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ. |
| СП 48.13330.2019 | Организация строительства. |
| СП 17.13330.2017 | Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. |
| СП 71.13330.2017 | Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. |
| СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 |
| СП 64.13330.2017 | Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. |
| СП 29.13330.2011 | Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. |
| СП 60.13330.2016 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. |
| СП 7.13130.2013 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Требования пожарной безопасности. |
| СП 63.13330.2018 | ### СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. |
| СП 30.13330.2016 | ### Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. |
| СП 73.13330.2016 | ### Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85. |
| СП 48.13330.2011 | ### Организация строительства. |
| СП 16.13330.2017 | Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. |
| СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. |
| СП 325.1325800.2017 | Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации. |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие требования. |
| СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |

Приведенный перечень правил и стандартов не является исчерпывающим. В случае если выполнение работ по предмету аукциона в электронной форме не предполагает применения отдельных нормативных актов из приведённого перечня, либо не совершения действий, которые регулируются такими актами, такие нормативные акты не применяются, а в случае, если выполнение работ по капитальному ремонту объекта или действия, совершаемые Подрядчиком, регулируются иными нормативными актами, применяются положения соответствующих нормативных актов.

4.4. Условия выполнения работ:

Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие необходимого для выполнения всех видов и объемов производимых работ количества квалифицированного инженерно–технического персонала, в том числе обученный и аттестованный персонал по «Правилам Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей (до 1000В)» и рабочих требуемых специальностей, имеющих опыт производства необходимых работ.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности возлагается на Подрядчика с момента подписания акта передачи объекта. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных актов.

Ответственность за пожарную безопасность в местах производства работ на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель подрядной организации или лицо им назначенное. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ   руководитель (Подрядчик) производства работ должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда — охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь, перчатки), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии действующими нормами.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в   наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, в соответствии с утверждённым планом мероприятий.

Подрядчик должен организовать выполнение работ по предварительно согласованному с Заказчиком графику производства работ.

На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и журнал первичного инструктажа по охране труда.

Подрядчик, обязан обеспечивать доступ на территорию, на которой проводятся работы, представителей Заказчика, лиц, привлекаемых для проведения строительного контроля, предоставлять им необходимую документацию, производить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации. Извещать Заказчика, лиц, привлекаемых для проведения строительного контроля, о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

Подрядчик при выполнении работ должен применять материалы, указанные в проектной документации и в смете, включая подчиненные строки. В случае указания в сметном расчете марок, моделей, патентованных наименований и т.д. – читать со словом «эквивалент» с параметрами эквивалентности.

Подрядчик обязан вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Состав и порядок ведения общего и специального журналов учета работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства должен соответствовать требованиям РД-11-05-2007.

Замечания Заказчика о некачественно выполненных работах, оформленные письменно, должны быть устранены в указанный срок. Об устранении указанных недостатков составляется акт и делается запись в журнале учета выполнения работ.

Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе производства работ.

Каждый вид скрытых работ, предъявляется к освидетельствованию с составлением акта скрытых работ (форма акта на скрытые работы в соответствии с РД-11-02-2006.

После завершения работ Подрядчик обязан произвести уборку объекта и вывезти строительный мусор, талоны приложить к акту выполненных работ КС-2. Без предъявления талонов работы по вывозу мусора оплачиваться не будут.

Подрядчик должен организовать ежедневную доставку и вывоз персонала для выполнения работ на объектах, т.к. возведение временных сооружений для размещения рабочих, материалов и инструментов на территории объекта запрещено.

Для выполнения кровельных работ Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие возможность работы учреждения в дождливую (ливневую) погоду без порчи документации, оборудования и мебели. Ответственность за порчу имущества несет Подрядчик с последующей компенсацией.

Подрядчик при производстве работ должен неукоснительно соблюдать необходимую технологию производства строительных работ.

Климатическое исполнение, а также категория размещения используемых материалов (изделий и оборудования) должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Степень защиты используемых материалов (изделий и оборудования) должна соответствовать ГОСТ 14254-2015.

При производстве работ Подрядчик должен использовать оборудование, технику и иные механизмы, предназначенные только для конкретных условий работ или допущенные к применению уполномоченными органами государственного надзора.

Подрядчик должен производить поставку материалов, указанных в смете, на объект только по согласованию с Заказчиком на одну рабочую смену. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам, данным производителей, при использовании, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции и др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.

Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком при проведении работ; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Кроме того, Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие цену поставщика, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование.

Применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не после проведения ремонта), быть разрешенными для применения в административных зданиях, соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Качество, технология производства работ, методы производства, организационно-технологическая схема, безопасность выполняемых работ должны соответствовать Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

При применении оборудования, строительных материалов, не указанных в сметной документации и Техническом задании, работы, предъявляемые к оплате, считаются невыполненными.

Применение оборудования, строительных материалов, выполнение работ, не указанных в проектно-сметной документации и Техническом задании, предъявляемые к оплате, считаются невыполненными.

Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематической, а по завершению работ, окончательной уборки от последствий реализуемых работ (остатков материалов, строительного мусора и отходов); оборудования, инструментов, строительных материалов.

- вывоз в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Акта приемки объекта за пределы территории объекта строительного мусора, принадлежащего Подрядчику Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

4.5. Требования к результату выполненных работ:

В результате выполненных объемов ремонтно-строительных работ подрядчик предоставляет Заказчику:

- законченный ремонтом объект;

- исполнительную документацию (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на использованные материалы, паспорта на оборудование и т.д.);

- акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, после представления Подрядчиком документов, указанных в пункте 4.5 Технического задания, осуществляет приемку работ, выполненных в отчетном периоде, включая проведение экспертизы результатов выполненных работ и подписывает Акт о приемке выполненных работ (КС-2), а также, если это предусмотрено Техническим заданием, проверку товара, поставляемого при выполнении работ,  либо в те же сроки направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) (далее – мотивированный отказ).

Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 223-ФЗ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.5 Договора, проводит экспертизу результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора.

Для проведения экспертизы выполненных работ Заказчик вправе запросить у Подрядчика дополнительные материалы или разъяснения касательно выполненных работ, относящиеся к условиям исполнения Договора. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса обязан предоставить запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения.

Результаты экспертизы выполненных работ оформляются в виде заключения.

Указанное заключение должно содержать следующие выводы:

- о соответствии результатов выполненных работ условиям Договора (далее – положительное заключение);

- о несоответствии результатов выполненных работ условиям Договора (далее – отрицательное заключение).

Заключение подписывается уполномоченным представителем Заказчика и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Не позднее срока, указанного в пункте 4.5. настоящего технического задания, при наличии положительного заключения и при наличии надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.5, Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ (КС-2).

В случае оформления отрицательного заключения, Заказчик в срок, установленный пунктом 4.5. настоящего Технического задания, оформляет и направляет Подрядчику мотивированный отказ.

В случае направления мотивированного отказа Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, и направить Заказчику отчет об устранении недостатков для повторного проведения экспертизы выполненных работ, а также документы, предусмотренные пунктом 4.5.

Со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.5, Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный в пунктах 4.5. технического задания, исчисляется со дня получения таких документов.

Заказчик вправе при наличии отрицательного заключения, согласно которому выявленные недостатки являются существенными и неустранимыми, принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, установленном Федеральным законом.

В случае если выявленные недостатки не устранены, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, установленном Федеральным законом.

В случае, если в Техническом задании предусмотрен осмотр (освидетельствование) Заказчиком товара, поставляемого для выполнения работ, в течение не более 2 (двух) рабочих дней после завершения поставки товара, предусмотренного Договором, Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, оформленные установленным порядком:

- Акт осмотра (освидетельствования) товара и допуска его к использованию при выполнении работ - в 2-х экземплярах.

Заказчик вправе провести экспертизу качества поставленного товара. Срок проведения экспертизы качества поставленного товара и оформления экспертного заключения составляет не более 2 (двух) рабочих дней.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней, включая проведения и оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик осуществляет осмотр (освидетельствование) поставленного товара по настоящему Договору на предмет соответствия его объему и качеству (явные недостатки) требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании.

По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным:

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта осмотра (освидетельствования) товара и допуска его к использованию при выполнении работ, либо

- запрос о предоставлении разъяснений относительно качества поставленного товара, либо

- мотивированный отказ от допуска товара (партии либо части товара) с указанием номенклатуры и объема к использованию при выполнении работ. Срок замены такого товара не более 3 (трех) рабочих дней.

5. Гарантийные обязательства:

Подрядчик обязан предоставить на весь объем выполненных работ гарантию качества на срок не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Подрядчик, гарантирует достижение ремонтируемым объектом показателей технического задания и возможность эксплуатации объекта в соответствии с его назначением на протяжении гарантийного срока.

В случае выявления недостатков, зафиксированных в акте с перечнем выявленных недостатков, в период гарантийного срока, Подрядчик за свой счет устраняет возникшие недостатки в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с о дня получения требования об устранении недостатков. Требование об устранении недостатков, переданное с помощью факсимильной или электронной почты, признается сторонами как поданное надлежащим образом и полученное в день отправки.

6. Место выполнения работ:

143907, Московская область, Балашиха, проспект Ленина, 55

6.1.  Сроки выполнения работ: не позднее 10 августа 2022г.

6.2. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.

Подрядчик после завершения выполнения работ представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ (по формам КС-2), подписанный Подрядчиком и уполномоченным представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), в 4 (четырех) экземплярах. Представитель/комиссия Заказчика, рассматривают результаты и осуществляют приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре, в том числе с привлечением независимых экспертов или специализированной организации, и направляют Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно результатов работ, или мотивированный отказ.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Стороны обязаны составить двухсторонний Акт выявленных недостатков. Срок устранения недостатков, отраженных в Акте, определяет Заказчик. Подрядчик обязуется устранить указанные в Акте недостатки/произвести доработки за свой счет в установленный срок. В случае отказа Подрядчика от подписания двухстороннего Акта или уклонения от его подписания, в Акте фиксируется соответствующая запись. При этом Акт подлежит исполнению в безусловном порядке.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Договором/Техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Все виды скрытых работ должны быть представлены Заказчику. Подрядчик обязан проинформировать Заказчика письменно не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до готовности к приемке таких работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания Заказчиком акта на скрытые работы (форма акта на скрытые работы в соответствии с РД-11-02-2006, или Заказчик не был проинформирован о готовности к приемке таких работ, либо проинформирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Без акта на скрытые работы оплата не производится, работы считаются не выполненными.

Подготовка и подписание приемо-сдаточной документации входит в обязанности Подрядчика. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до установленного срока сдачи работ Подрядчик предоставляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ и готовности объекта к сдаче. К уведомлению Подрядчик прилагает следующие документы:

а) комплект исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006;

б) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

в) акты на скрытые работы;

г) акты выполненных работ (по форме КС-2);

д) журналы производства работ.

Оплата производится на основании Акта приемки выполненных работ при наличии счета, счета-фактуры (при наличии), подписанных сторонами Акта выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3.

7. Приложения к ТЗ:

- Сметная документация

- Приложение №1 к ТЗ