Техническое задание

на «Реконструкцию освещения хоккейной площадки на территории стадиона «Спартак», расположенного по адресу ул. Ленинского Комсомола 89»

|  | Наименование объекта закупки: | Реконструкцию освещения хоккейной площадки на территории стадиона «Спартак», расположенного по адресу ул. Ленинского Комсомола 89 |
| --- | --- | --- |
|  | Место выполнения работ: | Московская обл., адресу ул. Ленинского Комсомола 89 |
|  | Сроки выполнения работ: | 21 день с момента подписания договора. |
|  | Объём выполняемых работ: | Работы выполняются в соответствии с техническим заданием |
|  | Общие требования к выполнению работ: | При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.) Подрядчик осуществляет работы с применением материалов и оборудования с соблюдением соответствующих Российских строительных и санитарных норм и правил. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью работ. Организационно-технические решения, принимаемые в ходе проведения работ, в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, должны соответствовать имеющимся государственным стандартам и нормам. Перед началом работ Подрядчик должен: -предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за выполнение работ, техники безопасности, пожарной безопасности, энергобезопасности, безопасности перемещения грузов на объекте. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает прибытие на объект специалистов. Предоставляет материалы, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также прочие изделия временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузка, складирование и охрана грузов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Подрядчик должен обеспечить на объекте присутствие необходимого состава и количества квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов для выполнения всех видов и объемов производимых работ. Все работы выполняются специалистами соответствующих специальностей и квалификации с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. Выполнение работ не должно создавать угрозу жизни и здоровью человека. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение специалистами правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, внутренних положений и инструкций Заказчика. По письменному требованию Заказчика Подрядчик обязан отстранить от работы специалиста с объекта в случае нарушения им трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового режима объекта, внутренних положений и инструкций Заказчика, а также в случае выявления Заказчиком фактов несоответствия специалистов Подрядчика условиям настоящего описания объекта закупки. О каждом таком случае Заказчик уведомляет Подрядчика по телефону и направляет по электронной почте (в электронной форме) или почтовым отправлением в адрес Подрядчика Акт о нарушении в письменной форме. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с необходимым количеством технических средств и механизмов для снижения уровня шума, сокращения пыли и загрязнения воздуха. Подрядчик обязан устранить замечания, выявленные Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов. Подрядчик обязан обеспечить возможность доступа представителя Заказчика к объекту производства работы по требованию Заказчика. Подрядчик в обязательном порядке производит фотофиксацию всех этапов выполнения работ для предоставления Заказчику. Состав работ Перед началом работ Подрядчик производит обследование территории, а также осуществляет проверку наличия необходимых согласований, исходно – разрешительной документации. При выполнении работ Подрядчик обязан содержать и производить уборку места выполнения работ с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также обеспечивать чистоту выезжающих транспортных средств, дорожной строительной техники (в течение срока действия договора), обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства. Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях, выявленных (допущенных) Подрядчиком в ходе выполнения работ. Должно быть обеспечено соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Представитель Подрядчика на время выполнения работ постоянно находится на Объекте, и от лица Подрядчика несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Все расходы по доставке, складированию и хранению материалов и оборудования берет на себя Подрядчик. Складирование и хранение материалов, изделий, оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия, оборудование. Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений и пр. в соответствии с законодательством Российской Федерации: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». В случае наличия в документации о закупке указания на товарный знак, во всех случаях читать, как «или эквивалент» |
|  | Требования к безопасности выполнения работ: | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Организация работы на объекте, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ; Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с: СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения и фундаменты», СНиП Ш-8-76 «Правили производства и приемки работ. Земляные сооружения», СНиП Ш-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве», СНиП 12.04-200 Правила техники безопасности в строительстве», ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Правила устройства и безопасности эксплуатации подъемников (вышек)», РД 34.03.285-97 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи в производстве электромонтажных работ» «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», «Указания по эксплуатации электроустановок наружного освещения городов, поселков городе кого типа и сельских населенных пунктов». А также требованиями к монтажу отдельных видов оборудования согласно проектно-сметной и технической документации. -работы должны выполняться качественно, с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, действующих нормативов, технических регламентов -работы должны производиться с использованием собственных материалов и производственной базы. -на применяемые при выполнении работ материалы должны быть сертификаты соответствия в случае, если это предусмотрено законом. -все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). Технический надзор за обеспечением безопасных условий труда и сохранности оборудования, сооружений и устройств осуществляет Подрядчик. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. Подрядчик должен представить заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на объекте. На скрытые работы должны быть оформлены акты скрытых работ. К актам скрытых работ прикладываются фотофиксация скрытых работ. Закупка материала и подъемные механизмы за счет средств Подрядчика. |
|  | Требования к гарантии качества: | Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в полном объеме, в том числе на используемые материалы и оборудование, в соответствии с договором, действующим законодательством и Описанием объекта закупки (Техническое задание). В случае обнаружения недоработок или дефектов, допущенных по вине Подрядчика и выявленных в гарантийный период, Подрядчик устраняет их за свой счет в установленный Заказчиком срок. Гарантийный срок на выполнение работ установлен в соответствии с разделом 6 договора. |

Объем выполняемых работ включает модернизацию консолей существующих опор освещения с заменой светильников на светодиодные светильники большей мощности со стороны хоккейной площадки, установка и подключение к электросети   одной дополнительной опоры со светодиодными светильниками

- Требования к материалам, используемым при выполнении работ

Требования к техническим характеристикам товаров (материалов), предлагаемых к использованию при выполнении подрядных работ на реконструкцию освещения хоккейной площадки на территории стадиона, расположенного по адресу ул. Ленинского Комсомола 89, с поставкой необходимых материалов..

Качество конструкций, изделий и строительных материалов, используемых в ходе выполнения работ по контракту, должно подтверждаться документами о качестве, предусмотренными законодательством Российской Федерации к данному виду Товара (сертификата соответствия, наличие декларации, технических паспортов, протоколов испытания или копия и т.п. на бумажном носителе (в копиях)).

Уборка объекта и вынос мусора осуществляется за счет средств и силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение имущества Заказчика и мест общего пользования.

Срок выполнения: 21 календарных дней с момента заключения договора.

2. Краткие характеристики выполняемых работ, услуг:

Устройство наружного освещения хоккейной площадки:

| № п/п |  | Наименование | Ед.изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Монтаж закладной под опору ОГК-6 |  |  | шт |  | 1 |
| 2 Монтаж опоры ОГК-6 |  |  | шт |  | 1 |
| 3 Демонтаж существующих светильников |  |  | шт |  | 17 |
| 4 Демонтаж кронштейна |  |  | шт |  | 11 |
| 5 Монтаж кронштейна |  |  | шт |  | 12 |
| 6 Монтаж светильников |  |  | шт |  | 18 |
| 7 Монтаж кабеля в опоре |  |  | пог.м |  | 100 |
| 8 Модернизация консоли(кронштейн) |  |  | шт |  | 11 |
| 9 Коммутация кабельных линий в опоре |  |  | шт |  | 12 |
| 10 Бурение ям глубиной до 2м под опоры наружного освещения |  |  | шт |  | 1 |
| 11 Подвеска СИП провода на опоры |  |  | м |  | 25 |
| 12 Доставка конструкций и материалов |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию

Сведения о качественных, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме

| # № п\п | # Наименование товара | # Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, используемых при выполнении работ |
| --- | --- | --- |
|  | Опора освещения ОГК-6 или эквивалент | Стойки ОГК-6 производятся из листового проката толщиной 3-4 мм, высотой - 6 метров, имеют коническую форму, в сечении имеют 8 граней. Грани придают опорам требуемую жесткость и эстетичный вид. Опоры ОГК-6 защищены методом горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что позволяет опоре служить долгие годы, не подвергаясь коррозии. В нижней части опоры имеются фланец для крепления к фундаментному блоку и люк (ревизионное окно), который позволяет осуществлять монтаж и обслуживание коммутационного оборудования. В верхней части опоры ОГК находятся два пояса приваренных гаек (М-10) предназначенных для фиксации кронштейна, который необходим для установки осветительных приборов. Конструкция опоры предусматривает исключительно подземный подвод кабеля питания осветительного оборудования. Ствол граненой конической ОГК-6 выдерживает нагрузку до 50 килограмм. Опоры освещения ОГК-6 запрещается применять в качестве силовых опор. Возможно порошковое окрашивание в цвета по каталогу RAL. Производитель - Архисталь Производство - Россия Вес, кг - 48 Высота, мм - 6 000 Толщина стенки, мм - 3 Способ монтажа - Установка на фланец/фундамент 0,133-1,5 Длина, мм - 6 000 Габариты изделия, мм - 220 х 220 х 6000 Аналоги - НФГ-6,0 / ОНО-6,0 / МК-6,0 / МКО-6,0 Защита металла - горячий цинк Тип (силовые/несиловые) - Несиловые |
|  | Светодиодный уличный светильник CityLine-S180STR или эквивалент | Светотехнические данные: Световая отдача светильника: 23600 Лм Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К Индекс цветопередачи: Ra >80 Угол раскрытия светового потока: 120° Технические данные: Полезный срок службы светильника: до 100 000 часов Диапазон рабочих температур: от -45 до +45⁰ Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82: Д Степень защиты: IP65 Коэффициент мощности: >0,95 Электротехнические данные: Сетевое напряжение: 170-240 В Класс защиты от поражения эл. током: I Потребляемая мощность 180 Вт Защита от перегрева Встроенный драйвер MaenWell (легкозаменяемый) или эквивалент Физ. характеристики: Материал корпуса: анодированный алюминий Цвет корпуса: серебро Крепеж: консоль, подвес, лира *Размеры д*ш*в: 500х200х60 |
| 3. | Провод СИП-4 4х16 или эквивалент | Кабель изготавливается из уплотненной алюминиевой проволоки с шагом ее скрутки до 45 см. В проводе 2-4 токопроводящие жилы. СИП-4 производят в сечениях 16-95 мм2. В кабеле сечения до 25 мм2 используется правосторонняя скрутка, для больших размеров – левосторонняя. Провода разных сечений рассчитаны на ток от 95 до 250 А при нормальных условиях эксплуатации. Все жилы провода изолированы экструдированным полиэтиленом черного цвета. Эта изоляция обеспечивает кабелю стойкость к длительному и интенсивному воздействию ультрафиолета, ко всем видам атмосферных осадков и значительным и резким перепадам температуры внешней среды. Хотя сама по себе изоляция водонепроницаема, но при ее повреждении жидкость внутрь провода все же попадает. Поэтому для эксплуатации в условиях повышенной сырости рекомендовано приобретать провода, которые дополнительно герметизируется, что препятствует распространению воды вдоль токопроводящих жил. Такие провода имеют дополнительную букву «г» в маркировке. При соблюдении всех условий правильного монтажа и эксплуатации провод СИП-4 полностью экологичен, т.е. в процессе использования не выделяет в воздух никаких вредных веществ. Строительная длина может быть различной, соответственно, она оговаривается с потребителем при заказе/покупке. Для провода сечением до 25 мм2 возможна поставка в бухтах, если их вес н превышает 25 кг. В остальных случаях кабель поставляется накрученным на барабан, и в процессе монтажа должен быть раскручен. Если общая длина кабеля небольшая (до 100 м), а пролеты между соседними опорами не превышают 25 м, то размотка может быть проведена вручную, в ином случае это делается с помощью соответствующей аппаратуры – лебедки с тросом и раскаточных роликов на опорах, которые впоследствии заменяются промежуточными зажимами. Технические характеристики Монтажные работы разрешается выполнять при температуре воздуха до -20 °С. В процессе эксплуатации кабель может бесперебойно работать в широком диапазоне температур – от – 60°С до +50°С. Сам провод нагревается до 90°С в нормальном режиме использования, до 130°С при аварийной нагрузке и до 250°С при коротком замыкании. СИП -4 кабель рассчитан на минимальный срок службы в 40 лет, но в реальности этот показатель может быть и больше. Гарантия производителей действует обычно в течение 2-3 лет после покупки и монтажа провода на объекте. |
| 4. | Зажим прокалывающий P 616 R или эквивалент | Сечение жилы магистрали: 6-120 мм.кв., сечение жилы ответвления: 1,5-16 мм.кв. Усилие затяжки: 9 Нм, размер головки13мм. . Герметичные ответвительные зажимы P 616R предназначены для ответвлений от магистрального провода марки СИП-2 или СИП-4 медными или алюминиевыми проводами. Надежный электрический контакт обеспечивается методом прокалывания изоляции жил проводов магистрали и ответвления. Зажимы применяются для подключения уличного освещения, проводов абонента, ввода в дом, прочих ответвлений от магистральной ВЛИ. |
| 5. | Кабель силовой ВВГ-Пнг (А) 3х1.5 или эквивалент | Кабель ВВГ- Пнг 3х1,5 имеет поливинилхлоридный изоляционный слой и наружную оболочку и применяется для цепей, соответствующих следующим условиям: напряжение сети не более 1000 В; частота сети не более 50 Гц. 1.5 — площадь сечение одной медной жилы, мм2. Основные технические характеристики кабеля ВВГ-Пнг 3х1,5 ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012 |