Техническое задание

на приобретение и поставку газоанализатора для нужд

МУ «Аварийно-спасательная служба «Юпитер»

Начальная максимальная цена контракта:  составляет 67806 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот шесть) рублей 00  копеек.

1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована заказчиком исходя из метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

2. Начальной (максимальной) цена контракта  включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цель закупки: укомплектование аварийно-спасательного формирования.

Место поставки: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Ситценабивная, д. 17

Срок поставки: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Общее описание:

Переносной четырехканальный газосигнализатор без взрывозащиты предназначен для контроля и выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций метана, предельно допускаемой концентрации оксида углерода, аммиака и хлора в воздухе в колодцах и камерах водопроводных и канализационных сетей, а также других аналогичных инженерных сооружениях и производственных помещениях.

Технические характеристики:

| Наименование параметра, единица измерения | Значение |
| --- | --- |
| Индикация показаний | цифровая |
| Сигнализация | световая и звуковая |
| Диапазон показаний: СН4, %об. СО, мг/м3 Cl2, мг/м3 NH3, мг/м3 | 0-1,00 0-120,0 0-14,4 0-120 |
| Диапазон измерения: СН4, %об. СО, мг/м3 Cl2, мг/м3 NH3, мг/м3 | 0-0,50 0-100,0 0-12,0 0-100 |
| Пороги срабатывания сигнализации по каналам: горючие газы токсичные газы | 10% НКПР 1 ПДК токсичного газа |
| Время установления показаний по уровню 0.9, с, не более | 15 для горючих газов; 30-300 для токсичных газов |
| Относитеьная погрешности: - горючие газы, % - токсичные газы, % | +-25 +-25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,8 |
| Напряжение питания, В: - с выносным датчиком | 9 |
| Длина кабеля между датчиком и блоком индикации (для газоанализатора с выносным датчиком), м | 7 |
| Рабочий диапазон температур, С | от -40 до +40 |
| Габаритные размеры (с выносным датчиком), мм, не более - блок индикации (БИ) - блок датчика (БД) | 160x90x35 d50x170 |
| Габаритные размеры (со встроенным датчиком), мм, не более | 155x70x30 |
| Масса (с выносным датчиком), г, не более - блок индикации (БИ) - блок датчика (БД) | 400 550 |
| Масса (со встроенным датчиком), г, не более | 300 |
| Средний срок службы, лет | 10 |

Не требуется проведение монтажных и пусконаладочных работ.

Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении.

Срок и условия оплаты: оплата товара производится после подписания Заказчиком товарной накладной и Акта приема-передачи товара путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств, в течение 15 рабочих дней.