ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13092022

на восстановление асфальтного покрытия

Комиссия, в составе: главного  инженера  Кропотова А.С., начальника ПТО Зайцева А.В., начальника МТС  Васильева П.К., произвела обследование места проведения работ по восстановлению асфальтного покрытия по нижеуказанным адресам: и установила необходимость выполнения следующих работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Электроугли, ул. Парковая автодорога |  |  |  |
| 1. | Разработка грунта механизированным способом на глубину 15см, площадью 1/2х59,8х2 (площадь треугольника) | м2 | 59,8 |
| 2. | Укатка грунта катком | м2 | 59,8 |
| 3. | Устройство основания щебёночного 59,8м2 Фракция 20мм-40мм толщиной 10см | м2 | 59,8 |
| 4. | Укатка щебня катком площадью 59,8м2 | м2 | 59,8 |
| 5. | Устройство асфальтобетонных покрытий Первый слой 59,8м2, толщиной 4см | м2 | 59,8 |
| 6. | Устройство асфальтобетонных покрытий Второй слой 59,8м2, толщиной 4см | м2 | 59,8 |
| 7. | Приливка вяжущих материалов 0,5л/1м2 | л | 29,9 |
| г. Электроугли, ул. Троицкая д.6/2 автодорога |  |  |  |
| 8. | Исправления профиля асфальтного (подрезка асфальта бензопилами) | м2 | 1,5 |
| 9. | Устройство основания щебёночного (фракция 5-10см) 4см | м2 | 14,25 |
| 10. | Устройство асфальтобетонных покрытий (2х5)м, толщиной 4см | м2 | 14,25 |
| 11. | Приливка вяжущих материалов 0,5л/1м2 | л | 7,1 |
| г. Электроугли, ул. Троицкая д.7/1 тротуар |  |  |  |
| 12. | Выравнивание щебня вручную (3х1,2) | м2 | 3,6 |
| 13. | Устройство асфальтобетонных покрытий (3х1,2)м, толщиной 4см | м2 | 3,6 |
| г. Электроугли, ул. Троицкая д.7/1 входная группа |  |  |  |
| 14. | Выравнивание щебня вручную (3,3х1,3) | м2 | 4,29 |
| 15. | Разборка битого асфальтного покрытия | т | 0,05 |
| 16. | Устройство асфальтобетонных покрытий (3,3х1,3)м, толщиной 4см | м2 | 4,29 |
| г. Электроугли, ул. Маяковского д.6 тротуар |  |  |  |
| 17. | Выравнивание щебня вручную (10,2х2,7) | м2 | 27,54 |
| 18. | Исправления профиля асфальтного (подрезка асфальта бензопилами) | м2 | 2 |
| 19. | Разборка битого асфальтного покрытия | т | 0,08 |
| 20. | Устройство асфальтобетонных покрытий (10,2х2,7) м, толщиной 4см | м2 | 27,54 |
| г. Электроугли, ул. Троицкая д.3 тротуар |  |  |  |
| 21. | Выравнивание щебня вручную (3,3х1,4) | м2 | 4,62 |
| 22. | Устройство асфальтобетонных покрытий (3,3х1,4)м, толщиной 4см | м2 | 4,62 |
| г. Электроугли, ул. Троицкая д.3 входная группа |  |  |  |
| 23. | Выравнивание щебня вручную (3,2х2,0) | м2 | 6,4 |
| 24. | Устройство асфальтобетонных покрытий (3,2х2,0)м, толщиной 4см | м2 | 6,4 |
| г. Электроугли, 2-й Пионерский проезд д.4А |  |  |  |
| 25. | Устройство основания щебёночного (фракция 5-10см) (1,8х2,7) 4см | м2 | 4,86 |
| 26. | Устройство асфальтобетонных покрытий (1,8х2,7)м, толщиной 4см | м2 | 4,86 |
| г. Электроугли, 2-й Пионерский проезд д.4 Магазин «Бристоль» |  |  |  |
| 27. | Устройство основания щебёночного (фракция 5-10см) (6,4х2,4) 4см | м2 | 15,36 |
| 28. | Устройство асфальтобетонных покрытий (6,4х2,4)м, толщиной 4см | м2 | 15,36 |
| г. Электроугли, ул. Маяковского д.36А |  |  |  |
| 29. | Выравнивание щебня вручную (2,8х2,0) | м2 | 5,6 |
| 30. | Устройство асфальтобетонных покрытий (2,8х2,0)м, толщиной 4см | м2 | 5,6 |
| мкр. Светлый д.19 |  |  |  |
| 31. | Установка бордюрного камня (без материала) | шт. | 4 |

Главный инженер                                                                                            Кропотов А.С.

Начальник ПТО                                                                                              Зайцев А.В.

Начальник МТС                                                                                              Васильев П.К.