Часть II Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стапель рамный | Рихтовочный стапель рамного типа грузоподъёмностью 2 т, с одним подкатным силовым устройством векторного типа с max усилием 10 т. Длина рамы (м) 1,9 Ширина рамы (м) 1,5 Необходимая площадь для проведения работ (м) 5 х 4,5 Высота стапеля с силовыми устройствами (м) 1,6 Вес стенда в сборе (кг) 350 Грузоподъёмность (кг) 2000 Усилие гидроцилиндра (т) 10 | шт. | 1 |
| 2 | Набор инструмента для разборки деталей интерьера. | Набор съемников для панелей облитцовки (лопатки, 11 предметов) в мягком футляре с отдельными кармашками. Приметная окраска - наличие. Весь инструмент выполнен из высококачественной инструментальной стали. Поставляется в удобной коробке для хранения и переноски. | шт. | 2 |
| 3 | Набор для демонтажа вклеенных стекол | Назначение Работа с вклеенными стёклами на автомобиле. Состав - катушка с плетёной (тройная нить) проволокой - рукоятки для фиксации проволоки – 2 шт - съёмник клипс для обшивки - шило для струны - нож изогнутый для вырезки стекла - запасные лезвия для ножа – 2 шт - съёмник подушки безопасности - кейс | шт. | 1 |
| 4 | Баллон газовый | Баллон газовый для сварочных работ , новый 40 л. заполненый газовой смесью «К-18» | шт. | 1 |
| 5 | Ножовка по металлу. | Ножовка по металлу 300 мм тип 2 оснащается удобной рельефной рукояткой из ABS-пластика. Инструмент прост в использовании за счет прочной рамы из цельностальной полосы. Изделие способно эффективно пилить металлические заготовки практически любых размеров. Технические характеристики ножовки Длина лезвия, мм 300 Вес, кг 0.545 Углы установки полотна, град 90 TPI (кол-во зубьев на дюйм) 24 Материал полотна карбоновая сталь Материал рамы сталь Материал рукояти ABS-пластик | шт. | 10 |
| 6 | Пневмомолоток | Технические характеристики Акустическая мощность, дБ(А) 111 Вибрация (виброускорение), м/с² 8,9 Диаметр поршня, мм 19 Рабочее давление, бар 6,3 Расход воздуха, л/мин 708 Резьба штуцера подвода воздуха, дюйм(а) 1/4 Размер шланга, мм 10 Тип хвостовика Круглый Уровень шума, дБ(А) 100 Ход поршня, мм 67 Частота ударов, уд/мин 3000 Энергия удара, Дж 5,7 Длина, мм 172 Вес, кг 1,6 | шт. | 3 |
| 7 | Набор гидравлического инструмента | Набор гидравлического инструмента для кузовных и арматурных работ различной сложности. Ручной гидравлический насос Гидравлический цилиндр с усилием 10 тонн Гидравлический шланг Трубы-удлинители (удлинительные стержни) – 4 шт. (685 мм, 456 мм, 250 мм, 127 мм) Гидроразжим («лягушка») Опорная площадка Насадки (упоры) – 7 шт. (наконечник с резьбой, сферическая резиновая насадка, Г-образная насадка поршня, Г-образная насадка плунжера, Y-образная насадка поршня, V-образная насадка, штекерный соединитель) Металлический кейс (790 х 300 х 165 мм) | шт. | 3 |
| 8 | Прибор для исследования толщины лакокрасочного слоя | Компактный ручной прибор для простого и быстрого исследования толщины лакокрасочного слоя. Незаменимое устройство для кузовного ремонта или покупки поддержанного транспортного средства. Позволяет определить элементы кузова, которые подвергались перекраске и оценить качество проделанных работ. Удобный цифровой экран Нижний диапазон замера совпадает с толщиной однослойного лакокрасочного покрытия, а верхний со стандартной толщиной толстого слоя шпаклевки Функция автоматической калибровки Функция автоматического определения типа металла-основы исследуемого покрытия Режим самоотключения Опция сброса полученных показаний Два режима измерения: в миллидюймах и миллиметрах Возможность непрерывного тестинга поверхности Датчик заряда элемента питания | шт. | 2 |
| 9 | Споттер | Споттер для односторонней точечной сварки и выравнивания металлических поверхностей. Удобный пластиковый кейс для переноски и хранения Малый вес сварочного автомата Компактное исполнение устройства Несколько видов насадок для сварки Гребенка для продольного вытягивания металла Обратный молоток для точечного вытягивания металла В комплекте: Гребенка ОТ-шайбы Сварочные гвозди Зажимы на массу Шпильки Обратный молоток Насадки и расходные материалы Сварочный ток 1600 А Выходное напряжение 4 В Напряжение в сети 220 В/50 Гц Вес 4,5 кг | шт. | 3 |
| 10 | Рихтовочный набор для кузовных работ | Количество предметов, шт 7 Комплектация * 3 молотка; 4 наковальни; Пластиковый кейс. Параметры упакованного товара Единица товара: Штука Вес, кг: 4,92 Длина, мм: 366 Ширина, мм: 270 Высота, мм: 81 Преимущества набора В комплекте 3 молотка и 4 наковальни разного профиля; Прорезиненная рукоять молотков для удобного хвата; 4 наковальни с двухсторонним профилем для точной рихтовки; Пластиковый кейс для хранения; Рабочие части рихтовочного набора для кузовных работ изготовлены из стойкой к ударам стали. | шт. | 3 |
| 11 | Монтажные лопатки | Монтажные лопатки применяются как в слесарном, так и в кузовном ремонте для проведения работ по отжиманию, отгибанию и выправке. Набор из лопаток различных размеров и форм позволяет подобрать инструмент для каждой конкретной операции и упростить выполнение работ. Изготовлены из высокопрочной стали с защитным покрытием. Пластиковый кейс упрощает хранение и транспортировку набора. В комплекте: 7 шт. Размер малой лопатки 320 мм Производитель WiederKraft Размер большой лопатки 880 мм Размер 800 x 300 x 300 мм Вес 10 кг | компл. | 3 |
| 12 | Набор струбцин тип G. | Набор струбцин тип G состоит из трех предметов. Каждое изделие выполнено из высокопрочной инструментальной стали, что обеспечивает долгий срок службы, даже при максимальных нагрузках. В наборе три струбцины с шириной захвата: 25, 50, 75 мм. С помощью данных инструментов легко фиксировать различные детали, для проведения ремонтно-восстановительных работ. | шт. | 3 |
| 13 | Набор металлических шпателей | Набор поверхностных шпателей 4шт: 50, 80, 100, 120мм Изготовлен из нержавеющей стали, что увеличивает его срок службы. Комплектация * Шпатель 50мм; Шпатель 80мм; Шпатель 100мм; Шпатель 120мм. Параметры упакованного товара Единица товара: Штука Вес, кг: 0,10 Длина, мм: 130 Ширина, мм: 20 Высота, мм: 13 | шт. | 3 |
| 14 | пневматическая угло-шлифовальная машинка | Угловая пневмошлифмашина + зачистной диск 4" Предназначена для отрезания мелких деталей и шлифования плоскостей. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту внутренних узлов от механических повреждений. Большую широкую клавишу "Пуск" удобно нажимать при любом хвате корпуса. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без перегрева. Технические характеристики: Диаметр диска, мм 125 Число оборотов, об/мин 10000 Посадочный диаметр 22.2 Max число оборотов, об/мин 10000 Резьба шпинделя М10 Габариты, мм 245x145x98 Вес, кг 2,1 Комплектация коробка Давление, атм 6,3 Расход воздуха, л/мин 186 Диаметр воздушного штуцера, дюйм 1/4F Тип соединения резьбовое | шт. | 3 |
| 15 | Пневматическая шлифовальная машинка. | Пневматическая шлифовальная машинка HUBERTH RP204151-3 оснащена комбинированным пылеотводом, благодаря чему возможно использование как с пылесосом, так и пылесборными мешками. В комплект поставки входит ниппель быстроразъемного соединения. За счет малой вибрации корпуса данная модель оставляет меньше круговых царапин на обрабатываемой поверхности. Рабочая поверхность диаметром 150 мм позволяет быстро обрабатывать большие площади материала. Диаметр диска, мм 150 Амплитуда колебаний / ход эксцентрика , мм 2,5 Число оборотов, об/мин 10500 Габариты, мм 260х70х90 Вес, кг 0,93 Комплектация коробка Расход воздуха, л/мин 350 Диаметр воздушного штуцера, дюйм 1/4 Давление, атм 6,5 Тип соединения резьбовое Количество отверстий 6 | шт. | 3 |
| 16 | кузовной рубанок | Рубанок кузовщика используется в кузовных и других работах. Изделие предназначено для проведения зачистки поверхности после нанесения ремонтной шпатлевки. Рубанок оснащен поворотной рукояткой с накладкой для комфортного использования. Регулируемый радиус изгиба позволяет работать на сложных изогнутых поверхностях. Технические характеристики рубанка Длина подошвы, мм 350 Ширина ножа, мм 35 Материал корпуса металл Материал ножа сталь Количество ножей на рубанке, шт 1 Единица товара: Штука Вес, кг: 1,18 Длина, мм: 400 Ширина, мм: 45 Высота, мм: 160 Преимущества рубанка Рубанок кузовщика применяется в кузовных работах для зачистки и выравнивания слоев ремонтных шпатлевок; Под напилочное полотно 350х35мм; Поворотная рукоятка; Регулируемый радиус кривизны; Корпус рубанка кузовщика изготовлен из металла; Накладки на рукоятках обеспечивают надежное удержание инструмента. | шт. | 3 |
| 17 | 1.Окрасочно-сушильная камера 2. Пост подготовки к покраске 3. Комната для смешивания красок | I. Окрасочно-сушильная камера Внутренние размеры (рабочая зона), не менее Д х Ш х В, мм 3000 х 2000 х 2500 Внешние размеры, не более Д х Ш х В, мм 3100 х 2100 х 3000 Тип камеры Тупиковая Место установки Внутри помещения Стены толщина, не менее мм 50 Наполнитель панелей Минеральная вата Крыша Оцинкованные листы 0,5 мм Пол камеры Бетонное основание Ворота , не менее Ш х В, мм 1300х2400 Тип ворот двухстворчатые, с окнами Электропитание В / Гц 380 / 50 Блок теплогенератора (ОВУ), не более Д х Ш х В, мм 3200 х 1000 х 2800 Тип теплогенератора Электрический теплогенератор Тепловая мощность кВт до 80 Рабочая температура °С 20 – 90 Производительность вентиляционной системы, не менее м³/час 8 000 Электродвигатели шт 2 Приток, не менее кВт 1 х 4 Вытяжка, не менее кВт 1 х 4 Светильники: верхний ряд, не менее шт 6 Количество ламп в светильнике, не менее шт 4 Мощность светильников, не менее Вт 864 Степень очистки, не менее % 93 – 97 Электрическая потребляемая мощность, не более кВт 90 Приток Верхний пленум Рамки с фильтрами Вытяжка (аспирация) Напольные решётки В пол Металлическое основание, не менее мм 300 1.Общие положения Поставка и установка окрасочно-сушильной камеры, в комплекте с электрической отопительно-вентиляционной установкой (ОВУ). Камера предназначается для окраски методом пневмораспыления лакокрасочных материалов и сушки изделий. ОСК эксплуатируется при внешней температурной среде от – 300С до + 400С в отапливаемом помещении Заказчика общепромышленного назначения. 2. Требования к ОСК. 2.1. Корпус - Корпус ОСК должен быть оборудован герметичными трехстворчатыми воротами (одна из створок ворот выполняет роль сервисной двери и оснащена антипаниковой ручкой). - Корпус ОСК должен собираться из трехслойных сэндвич-панелей толщиной не менее 50 мм с наполнителем из негорючей минеральной ваты на базальтовой основе, все стыки между панелями герметизируются, а угловые дополнительно закрываются специально подобранными фасонными элементами. Расцветка панелей и фасонных элементов перед поставкой согласовывается с Заказчиком. - Секция оборудована системой потолочных и боковых самозатухающих фильтров. Конструкция камеры должна предусматривать легкую замену фильтрующих элементов, как потолочных, так и боковых. 2.2. Освещение Для освещения должны применяться четырехламповые люминесцентные светильники углового подпотолочного исполнения верхнего ряда в количестве не менее 6 штук под углом 45о и бокового настенного исполнения вертикально ориентированных в количестве не менее 4 штук. Система освещения в совокупности должна выдавать мощность секции камеры не менее 864 Вт. 2.3. Пульт управления Пульт управления – микропроцессорный (на основе жесткой логики), позволяющий полностью автоматизировать процессы окраски, испарения, сушки и вентиляции по показателям температуры и времени, оснащен дополнительными датчиками, автоматически отключающими систему от перегрева. Предусмотреть щиты управления с монтажной панелью (ЩМП) размером не более 700х500х200 мм IP65 серия ST с контролером Segnetics SMH2010 (или эквивалент с аналогичными параметрами). Основной термодатчик расположен в верхней части корпуса камеры и выдает на пульт управления информацию о фактической температуре воздушного потока, направленного в рабочую зону. В опциях пользовательского меню самого пульта оператором может быть выставлена необходимая величина температуры как для режима окраски, так и для режима испарения, сушки и продува. По всем этим режимам, кроме окраски, оператор может устанавливать заданное время процесса. Требования к параметрам: а). Процесс окраски: выставляется температура (20 – 25 0С), время процесса не определяется. В это время работают обе группы ОВУ – приточная и вытяжная, создавая проходящий через рабочую зону камеры поток очищенного воздуха. При температуре внешнего воздуха меньше установленной, автоматически включается нагревательный блок ОВУ и работает до достижения необходимой температуры. б). Процесс испарения – подготовка к сушке, образование защитной пленки на слое нанесенной краски. Выставляется температура 40 0С и время 10 мин. Работает только приточная группа ОВУ, воздух циркулирует по замкнутому контуру через рабочее пространство камеры. в). Процесс сушки – выставляется температура в соответствии с характеристиками используемой краски, время варьируется в пределах 40- 60 мин. Работает приточная группа, замкнутая циркуляция горячего воздуха. г). Процесс продува – охлаждение рабочей зоны камеры и самого изделия. Окончание процесса при достижении одного из двух параметров: заданной температуры в камере (20-25 0С) или времени (5 – 10 мин.). Работают обе группы ОВУ, по аналогии с процессом окраски. 2.4. Требования к отопительно-вентиляционной установке (ОВУ) Расположение ОВУ – на крыше ОСК. Забор воздуха должен производиться из атмосферы через воздуховоды сечением не менее 0,62 м2, затем приточная секция ОВУ через предварительный фильтр направляет поток воздуха на нагрев через нагревательный блок ОВУ. Уже нагретый воздух попадает в межпотолочное пространство (пленум), высотой не более 0,5 м и там, через потолочные фильтры тонкой очистки, воздух со скоростью не менее 0,2 м/сек поступает в рабочую зону камеры. Верхний воздушный пленум обеспечивает равномерное распределение потока воздуха по всей площади камеры, заданная кратность воздухообмена не менее 200 раз/час (полная замена отработанного воздуха всего объема камеры). В ОВУ должны использоваться асинхронные двигатели мощностью не менее 4 kW каждый (приточная и вытяжная группы), 1000 об/мин., оснащенные вентиляторами турбинного типа с лопатками, загнутыми назад. Камера снабжается дизельной ОВУ с производительностью не менее 8 000 м3/час, в комплекте с которой поставляется электрический калорифер СФО-60 (или эквивалент с аналогичными параметрами). ОВУ обеспечивает нагрев подаваемого воздуха до разности температур не менее 40 Цельсия между температурой наружного воздуха и температурой в ОСК в режиме окраски. ОВУ должна быть оборудована собственным датчиком защиты от перегрева. II. Пост подготовки к покраске Размеры внешние, не менее Д х Ш х В, мм 3000 х 2000 х 2500 Размеры внутренние (рабочие), не менее Д х Ш х В, мм 3000 х 2000 х 3000 Кол-во штор ПВХ (вертикальных), не менее шт 3 Электропитание 50Гц вольт 380 Вентиляционная группа на крыше поста Размер вентиляционной группы, не более Д х Ш х В, мм 3200 х 1000 х 2800 Электрический обогрев Тепловая мощность, кВт кВт до 80 Интервал рабочих температур °С 25-60 Производительность по воздуху, м³/час, не менее номинальная 8000 Электродвигатели (кол-во, мощность) Шт 2 Группа притока/вытяжки, не менее кВт 1 х 4 Группа вытяжки, не менее кВт 1 х 4 Светильники (6 х 18 Вт) , не менее верхний ряд, шт. 6 Суммарная мощность светильников, не менее верхний ряд, Вт 432 Степень очистки, не менее % 93 – 97 Электрическая потребляемая мощность мах, не более кВт 90 Приток Верхний пленум Рамки с фильтрами Вытяжка (аспирация) Напольные решётки В пол Металлическое основание мм 300 1.Общие положения Поставка и установка поста подготовки, в комплекте с электрической отопительно-вентиляционной установкой (ОВУ). Пост подготовки (ПП) предназначается для подготовки изделия к последующей покраске в ОСК. 2. Требования к ПП. 2.1. Освещение Для освещения должны применяться четырехламповые люминесцентные светильники углового подпотолочного исполнения верхнего ряда в количестве не менее 6 штук. Система освещения в совокупности должна выдавать мощность секции камеры не менее 432 Вт. 2.2. Пульт управления Пульт управления – микропроцессорный (на основе жесткой логики), позволяющий полностью автоматизировать процессы окраски, испарения, сушки и вентиляции по показателям температуры и времени, оснащен дополнительными датчиками, автоматически отключающими систему от перегрева. Предусмотреть щиты управления с монтажной панелью (ЩМП) размером 700х500х200 мм IP65 серия ST с контролером Segnetics SMH2010 (или эквивалент с аналогичными параметрами). Основной термодатчик расположен в верхней части корпуса и выдает на пульт управления информацию о фактической температуре воздушного потока, направленного в рабочую зону. В опциях пользовательского меню самого пульта оператором может быть выставлена необходимая величина температуры как для режима окраски, так и для режима испарения, сушки и продува. По всем этим режимам, кроме окраски, оператор может устанавливать заданное время процесса. 2.3.Требования к отопительно-вентиляционной установке (ОВУ) Расположение ОВУ – на крыше ПП. Забор воздуха должен производиться из атмосферы через воздуховоды сечением не менее 0,62 м2, затем приточная секция ОВУ через предварительный фильтр направляет поток воздуха на нагрев через нагревательный блок ОВУ. Уже нагретый воздух попадает в межпотолочное пространство (пленум), высотой не более 0,5 м и там, через потолочные фильтры тонкой очистки, воздух со скоростью не менее 0,2 м/сек поступает в рабочую зону камеры. Верхний воздушный пленум обеспечивает равномерное распределение потока воздуха по всей площади камеры, заданная кратность воздухообмена не менее 200 раз/час (полная замена отработанного воздуха всего объема). В ОВУ должны использоваться асинхронные двигатели мощностью не менее 4 kW каждый (приточная и вытяжная группы), 1000 об/мин., оснащенные вентиляторами турбинного типа с лопатками, загнутыми назад. ПП снабжается дизельной ОВУ с производительностью не менее 8 000 м3/час, в комплекте с которой поставляется электрический калорифер СФО-60 (или эквивалент с аналогичными параметрами). ОВУ обеспечивает нагрев подаваемого воздуха до разности температур не менее 40 Цельсия между температурой наружного воздуха и температурой в ПП в режиме работы. ОВУ должна быть оборудована собственным датчиком защиты от перегрева. III.Комната смешивания красок. Наружные размеры, не менее Д х Ш х В, мм 2680 х 1530 х 3100 Внутренние размеры, не менее Д х Ш х В, мм 2600 х 1450 х 3000 Дверь, не менее Ш х В, мм 800 х 2000 Освещение, не менее 6 ламп по 36Вт Вытяжной вентилятор, не менее 0,5 кВт Питание 380 В, 0.75 кВт – 26А Поставка и установка окрасочно-сушильной камеры, 1. Общие положения Комната для смешивания красок (КСК) предназначена для проведения работ по перемешиванию красок и подбора цвета краски. Комната представляет собой изолированное помещение оборудованное системой вытяжной вентиляции с боковым вариантом забора воздуха из ОСК. 2. Требования к комнате смешивания красок (КСК) 2.1. Корпус - Корпус КСК должен быть оборудован герметичной сервисной дверью, оснащенной антипаниковой ручкой. - Корпус КСК должен собираться из трехслойных сэндвич-панелей толщиной не менее 50 мм с наполнителем из негорючей минеральной ваты на базальтовой основе, все стыки между панелями герметизируются, а угловые дополнительно закрываются специально подобранными фасонными элементами. Расцветка панелей и фасонных элементов перед поставкой согласовывается с Заказчиком. 2.2. Освещение Для освещения должны применяться четырехламповые люминесцентные светильники углового подпотолочного исполнения верхнего ряда в количестве не менее 6 штук. Система освещения в совокупности должна выдавать мощность секции камеры не менее 864 Вт. 2.3.Требования к вытяжной установке В КСК устанавливается вытяжной вентилятор мощностью не менее 0,5 кВт 3.Требования к технической документации Руководства пользователя и паспорта на русском языке. | шт. | 1 |
| 18 | Краскораспылитель | КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ 0,5 Л , Диаметр стандартного сопла, мм: 1,5, Диаметр смененных сопел, мм: 1,5-2,0, Тип соединения: быстросъемное, | шт. | 1 |