Приложение 5 к договору

от «    »                 2020г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по комплексному техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем здания.

- Наименование объекта закупки:

Услуги по комплексному техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем здания.

- Код по КОЗ: 02.22.03.01 - Услуги по управлению эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения.

- Код по ОКПД2: 68.32.13.120 - Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда.

- Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» городского округа  Пущино Московской области.

- Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок выполнения услуг на Услуги по комплексному техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем здания.

- Услуги оказываются в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Место оказания услуг и площадь здания, территории: 142290, Московская область, Пущино, МКР Д, ДОМ 6А, площадью 3152,2 кв. м., территория площадью 3152,2 кв.  м.

- Срок выполнения услуг – с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года (включительно).

- Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе сопутствующие, а также затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата услуг производится в порядке, предусмотренными Договором. Выплата аванса не предусмотрена.

- Источник финансирования: Бюджет городского округа Пущино Московской области.

- КБК 001-0000-0000-000000-244.

- Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением услуг, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения услуг, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость услуг.

- При оказании услуг необходимо применять современные оборудование и материалы.

- Краткие характеристики услуги:

14.1. Система водоснабжения и водоотведения.

- Ремонт и замена смесителей;

- Ремонт и замена раковин и унитазов;

- Устранение незначительных неисправностей (уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов);

- Ремонт или замена вышедших из строя внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов

- Промывка, прочистка канализации;

- Поддержание работоспособности инженерных систем в любое время года;

- Осуществление планово-предупредительных мероприятий по предотвращению выхода из строя систем жизнеобеспечения объекта;

- Своевременное и профессиональное выполнение ремонтных работ квалифицированным персоналом.

- Консервирование, расконсервирование и ремонт поливочной системы.

  - Система отопления и горячего водоснабжения.

- Выполнение мелкого ремонта тепломеханического оборудования системы отопления: устранение течи резьбовых соединений; демонтажные и монтажные работы по замене вышедшего из строя оборудования (шаровые краны, участки трубопроводов, отопительные приборы, изоляция).

- Разбор, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек,

- очистка накипи запорной арматуры, укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования;

- Сезонная консервация/расконсервирование системы центрального отопления.

- Выполнение работ по подготовке и сдаче системы отопления к отопительному периоду энергоснабжающей организации в установленные сроки (гидравлические испытания, гидропневматическая промывка)

14.3. Электроснабжение.

- Текущий ремонт осветительных приборов и электрооборудования (ремонт, замену автоматов, розеток, выключателей, ламп, стартеров, дросселей, разветвительных коробок и прочее);

- Ликвидацию дефектов электропроводки с заменой участков длиной до 10 (десяти) метров;

- Замена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт и устранение неисправностей электропроводки,

- Устранение загрязнений с плафонов осветительных приборов (не менее 2 раза в год);

- Ремонт и содержание наружного освещения;

- Установка и подключение к сети дополнительных розеток по заявкам;

- Замена внутренних и наружных приборов электроосвещения;

- Подключение вновь установленного оборудования.

Работы должны выполняться квалифицированным электротехническим персоналом, имеющим соответствующую группу по электробезопасности.

14.4. Аварийно-диспетчерское обслуживание.

- Круглосуточное диспетчерское обслуживание, а именно: принимать круглосуточно, включая выходные и праздничные дни заявки на ликвидацию аварий и неисправностей время прибытия аварийной бригады в течение 20 мин. после заявки Заказчика.

- Аварийно-ремонтные работы, направленные на восстановление работоспособности внутренних инженерных систем;

- Ликвидация аварийных ситуаций и восстановление нормального режима электропотребления;

- Требования к количественным характеристикам (объему) услуги:

| № п/п | Получатель Услуг | Заказчик Адрес | Режим работы специалистов | Специалисты | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» городского округа Пущино Московской области | 142290, Российская Федерация, Московская область, Пущино, МКР Д, ДОМ 6А | Круглосуточно | Инженер | 1 |
|  |  |  |  | Электромонтер | 1 |
|  |  |  |  | Слесарь-сантехник | 1 |
|  |  |  |  | Дежурная аварийная бригада со спец. транспортом укомплектованным необходимым оборудованием для оперативного выезда на объект и локализации аварий, а так же устранения их последствий. | 4 |

### 16. Требования к исполнителю:

Все работы выполняемые при оказании услуг по комплексному техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем здания и территории должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Техническое обслуживание Здания должно включать работы по контролю технического состояния, поддержания работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания и систем.

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств и технической диагностики. Планирование технического обслуживания здания осуществляется путем разработки годовых, квартальных планов-графиков работ по техническому обслуживанию.

Исполнитель обязан оказывать услуги, используя свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д., т.е. в цену Договора включены все расходы, связанные с выполнением обязательств по 	Договору по месту нахождения Заказчика;

Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению:

Федеральный закон от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;

ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок» ;

- Исполнитель обязан при оказании услуг выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на объектах Заказчика;

- Исполнитель должен осуществлять контроль качества оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и правилами;

- в случае нарушения Исполнителем, техники безопасности, правил пожарной безопасности при выполнении своих обязательств, в результате чего имуществу Заказчика нанесен ущерб (возникла гибель, утрата, порча имущества), Исполнитель обязан компенсировать все убытки, возникшие в результате этого;

- Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест;

17. Требования, устанавливаемые Заказчиком к сроку, объему предоставления гарантий и качества:

Срок и объём предоставления гарантий качества оказываемых услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида деятельности, и действовать в течение всего периода действия Договора.

| Заказчик: Заведующий МАДОУ д/с КВ №7 «Семицветик» _______________________ (О.В.Першина) | Исполнитель: ________________________ ( ) |
| --- | --- |