Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед измерения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ванна моечная 2 секц. | Емкость нерж. 0,8 мм, каркас оцинк. 1,5 мм, размеры емкости 430х430х300 мм габаритные размеры 1060x550x870 | 1 | шт |
| 2 | Плита электрическая с жарочным шкафом | Электроплита 6 конфорки, с жарочным шкафом, (разборная. плита+жар.шкаф) лицевая часть нерж., бока оцинк., конфорка КЭ-0,12/2,5Р, 380В, 21,3(15+6,3)кВт, 270кг. Объем камеры жар.шкафа 150л. размер протвиней 650х530х30(GN 2/1), время разогрева конф. 30Мин. Габаритные размеры 1385x860x860 | 1 | шт |
| 3 | # Морозильник однокамерный | Габариты (ВxШxГ) (см); 130x60x61.5. Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост). Общий объем (л) Общий объем морозильника - объем с учетом полок и другого внутреннего оборудования.; 210. Полезный объем (л) Полезный объем морозильника - объем за вычетом полок и другого внутреннего оборудования, пригодный для хранения продуктов.; 165. Температура в морозильной камере; -18°C. Класс энергопотребления; A. Цвет; белый. Количество секций; 5. Режим "Суперзаморозка". Страна-производитель; Россия. Тип компрессора; не инверторный. Время сохранения холода при отключении электроэнергии (ч); 7. Климатический класс Климатический класс морозильника указывает оптимальную температуру окружающей среды, в условиях которой его нормальная работа гарантируется производителем. SN - субнормальный, температура окружающей среды от +10°С до +32°С. N - нормальный, от +16°С до +32°С. ST - субтропический, от +18°С до +38°С. T - тропический, от +18°С до +43°С. Есть ряд моделей, которые являются «мультиклассовыми», напр. N-ST или SN-ST. Диапазон температур при этом рассчитывается следующим образом: меньший класс определяет минимальную, а старший класс - максимальную температуру. SN-ST – от +10С до +38С; N (от +16°C до +32°C). Тип управления; механический. Двери; перенавешиваемые. Мощность замораживания (кг/сут); 14. Возможность эксплуатации в неотапливаемых помещениях. Годовое энергопотребление (кВт·ч в год); 277.4. Аккумулятор холода. Лоток/контейнер для замораживания. Сигнализация о неисправности. Сигнализация открытой двери. Вес (кг); 52. Гарантия; 3 года. | 1 | шт |
| 4 | # Однокамерный холодильник | Тип компрессора; не инверторный. Габариты (ВxШxГ) (см); 130x54x55. Общий объем / Полезный объем. Холодильника (л) Общий объем холодильника - объем с учетом полок и другого внутреннего оборудования (выступов, панелей и т.д.). Полезный объем холодильника - суммарный внутренний объем всех отделений, пригодных для хранения продуктов.; 195 / 179. Наличие морозильной камеры. Холодильной камеры (л) Общий объем холодильной камеры - объем с учетом объема полок и другого внутреннего оборудования (значение дано с учетом зоны свежести при ее наличии). Полезный объем холодильной камеры - объем за вычетом объема полок и другого внутреннего оборудования, пригодный для хранения продуктов (значение дано с учетом зоны свежести при ее наличии).; 166 / 157. Морозильной камеры (л) Общий объем морозильной камеры - объем с учетом объема полок и другого внутреннего оборудования. Полезный объем морозильной камеры - объем за вычетом объема полок и другого внутреннего оборудования, пригодный для хранения продуктов.; 29 / 22. Наличие зоны свежести. Тип управления; механический. Двери; перенавешиваемые. Полки; металлические решетки. Класс энергопотребления; A. Климатический класс Климатический класс холодильника указывает оптимальную температуру окружающей среды, в условиях которой его нормальная работа гарантируется производителем. SN - субнормальный, температура окружающей среды от +10°С до +32°С. N - нормальный, от +16°С до +32°С. ST - субтропический, от +18°С до +38°С. T - тропический, от +18°С до +43°С. Есть ряд моделей, которые являются «мультиклассовыми», напр. N-ST или SN-ST. Диапазон температур при этом рассчитывается следующим образом: меньший класс определяет минимальную, а старший класс - максимальную температуру. SN-ST – от +10С до +38С; N (от +16°C до +32°C). Цвет; белый. Вес (кг); 43. Гарантия; 3 года. | 1 | шт |