УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора

АО «УК «Жилой дом»

___________________ О.В. Калинина

«___» _________________ 2021 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту мягкой кровли многоквартирных жилых домов, обслуживаемых АО «УК «Жилой дом» г. о. Павловский Посад Московской области

- Объект закупки: Выполнение работ по ремонту мягкой кровли.

- Наименование выполняемых работ: работы по ремонту мягкой кровли.

- Место выполнения работ: многоквартирные жилые дома, находящиеся на обслуживании в Акционерном обществе «Управляющая компания «Жилой дом» в г. Павловский Посад, согласно Адресного перечня.

- Начало выполнения работ: в течение 3-х дней с момента подписания договора.

- Количество выполняемых работ: в объеме согласно локальной сметы.

6. Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (графиком выполнения работ).

7. Цель выполнения работ: ремонт мягких кровель производится для обеспечения их дальнейшей эксплуатации, соответствующей нормативным требованиям. Работы производятся в связи с неудовлетворительным состоянием и износом существующих кровель, с целью обеспечения безопасности проживания жителей в многоквартирных домах и обеспечения надёжности объектов в городе Павловский Посад.

8. Условия выполнения работ: работы выполняются в полном соответствии с локальной сметой, условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

9. Общие требования к выполнению работ:

- Все работы Подрядчик выполняет собственными материалами, своими силами и техническими средствами, согласно смете.

- Работы выполняются специалистами Подрядчика, имеющими квалификацию для данного вида работ и соответствующий допуск к производству работ, допуск в СРО, лицензию для данного вида деятельности (Если данный вид деятельности лицензируется).

- Время выполнения работ: с 8-00 до 18-00, кроме выходных и праздничных дней.

- Выполнение работ в полном объеме и установленные договором сроки, надлежащего качества.

- Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения контейнеров-накопителей под мусор. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

-  Вывоз строительного мусора и отходов осуществляется силами Подрядчика не реже 1 раза в день, не осуществлять вывоз мусора с кровли в кабине лифта и не сбрасывать его с кровли.

-  Устранение по требованию Заказчика недостатков и дефектов в работе за счет Подрядчика.

-  Информирование Заказчика о ходе выполнения работ не реже одного раза в неделю.

-  Выполнение работ не должно препятствовать доступу в многоквартирные дома или создавать угрозу жителям, проживающим в домах. Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения работ возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта.

-  Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

-  В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

- Транспортировка рабочих на место проведения работ обеспечивается Подрядчиком.

10. Требования к качеству работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:

- Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

- Организация и технология выполнения кровельных работ должна проводиться согласно требованиям СНиП и удовлетворять требованиям ГОСТ.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. Зона проведения работ должна быть ограждена. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов собственными силами Подрядчика.

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1 Общие требования. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2. Строительное производство. СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», и др. При проведении работ Подрядчик несет всю ответственность за выполнение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и внутреннего распорядка. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед жильцами и Заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.

12. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (с подписанными актами на скрытые работы).

При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке Актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом Заказчика либо его уполномоченного представителя.  Промежуточной приемке подлежат все скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Подрядчик обязан компенсировать все затраты Заказчика, если при проведении работ или в течение гарантийного срока по вине Подрядчика был причинен ущерб жителям.

13. Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения недостатков после подписания сторонами актов выполненных работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан устранить выявленные нарушения, недостатки или несоответствия в пятидневный срок. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Адресный перечень для ремонта кровли многоквартирных жилых домов

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | ул.Фрунзе, 37 |
| 2 | ул.Кузьмина,47 |
| 3 | ул.1-я Пушкинская,26 |
| 4 | ул.Фрунзе, 55 |
| 5 | ул.Чкалова, 8 |
| 6 | пер.Комсомольский, 6 |
| 7 | ул.Фрунзе,43 |
| 8 | ул.Кузьмина,38 |
| 9 | ул.Свердлова,1 |
| 10 | ул.Щорса,11 |

График проведения работ

| № п/п | Адрес | сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Фрунзе, 37 | Июль |
| 2 | ул.Кузьмина,47 | Июль |
| 3 | ул.1-я Пушкинская,26 | Июль |
| 4 | ул.Фрунзе, 55 | Июль |
| 5 | ул.Чкалова, 8 | Июль |
| 6 | пер.Комсомольский, 6 | Июль |
| 7 | ул.Фрунзе,43 | Июль |
| 8 | ул.Кузьмина,38 | Июль |
| 9 | ул.Свердлова,1 | Июль |
| 10 | ул.Щорса,11 | Июль |

Главный инженер АО «УК «Жилой дом»                                                                      И.Г. Чеканов