УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Алфимовский д/с

общеразвивающего вида «Рябинка»

_________  Кармаева А.М.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  поставку оборудования по ФГОС в  МАДОУ Алфимовский д/с общеразвивающего вида «Рябинка в 2020 году

- Место выполнения работ (оказания услуг): 142860, Московская область, городской округ Ступино, д. Алфимово, проезд Новоселов, владение 3.

- Код ОКПД 2 – Игрушки в наборах или комплектах прочие, не включенные в другие группировки

Код ОКВЭД 2 - Производство игр и игрушек.

Требования к техническим и функциональным, количественным и качественным характеристикам товаров

|  | КМ-2.23 |
| --- | --- |
|  | Длина: 2100 Ширина: 1850 Высота: 200 |
| Песочница ЭКО "Шестигранная" |  |
| Песочница предназначена для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из бортов и накладных кругов. Борт Борта изготовлены из доски длиной 1160 мм, шириной 40 мм, высотой 180 мм. Материалом служит прошедшая предварительную обработку сосна, покрытая водоотталкивающими и УФ стойкими пропитками. Борта крепятся металлическим уголком, сделанным из полосы 40 мм ГОСТ 103-76 толщиной 4 мм, и саморезами с прессшайбой 4,2х32. Накладные круги Накладные круги изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-2018 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Круги крепятся к бортам с помощью оцинкованного усиленного мебельного уголка 30х30х35 с толщиной стенки 2 мм. и шурупов универсальных 3,5 х 16 мм ТУ BY 400024166.007-2008. Материалы Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие. Монтаж Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 6 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. |  |

|  | ДИ-04.01.02 |
| --- | --- |
|  | Длина: 2300 Ширина: 450 Высота: 500 |
| Качалка - балансир |  |
| Качалка предназначена для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из опорного каркаса, балансира и сидений с поручнями. Опорный каркас Каркас выполнен из металлической трубы диаметром 38 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 3мм. Снизу каркас усиливается металлической трубой диаметром 18 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 2мм. Каркас на оси вращения состоит из уголка 32х32х4 и профиля 40х20х2. Балансир Балансир изготовлен из шлифованной влагостойкой фанеры 27мм марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-2018 скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Балансир установлен на вращательный элемент состоящий из металлической трубы диаметром 34мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 3,2 мм , Подшипников 6200ZZ запресованных в корпус трубы. Вращательный палец изготовлен из металлического прутка 16мм ГОСТ 2590-88 с проточкой до 10мм для запрессовывания подшипника. Втулка изготовлена из металлического прутка 34мм ГОСТ 2590-88. Амортизатор изготовлен из многопрокладочной конвейерной резинотканевой ленты ЕР500/3 8/3. Сиденье с поручнями Каркас сидений выполнены из металлической трубы диаметром 18 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 2 мм. Нижняя часть изготовлена из металлического уголка 32х32х4. Спинка изготовлена из шлифованной влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-2018 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Материалы Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие. Монтаж Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. |  |

|  | КМ-6.01 |
| --- | --- |
|  | Длина: 1200 Ширина: 1300 Высота: 1300 |
| Домик "Ёлочка" из влагостойкой фанеры |  |
| Домик предназначен для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из домика с лавочками и пола. Домик Крыша , боковины , лавочки изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ-3916.1-2018 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Высота сидений равняется 270 мм. В торцевых частях делаются отфрезерованные отверстия в виде ёлочки. Пол Пол изготовлен из ламинированной Фанеры ФОБ – F/W ГОСТ 53920-2010 толщиной 18 мм. Высота пола равняется 100 мм. Пол крепится к вертикальным опорам с помощью шурупов-глухарей диаметром 8 мм, длиной 80 мм. Опоры изготовлены из клееного деревянного бруса 80х80 сосновой породы сорта АА с закругленными углами. Материалом служит прошедшая предварительную обработку сосна, покрытая водоотталкивающим и УФ стойким акриловым пропиточным антисептическим лаком для дерева ТУ 2313-005-32998388-2011. По краям опоры оканчиваются металлическими подпятниками выполненными из неравнополочного оцинкованного уголка 40х70х3. Материалы Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие. Монтаж Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. |  |

|  | КМ-8.01 |
| --- | --- |
|  | Длина: 1700 Ширина: 1400 Высота: 750 |
| Стол со скамьями из влагостойкой фанеры |  |
| Стол предназначен для уличной установки. Детское игровое оборудование состоит из каркаса, стола и сидений. Каркас Каркас выполнен из металлической трубы диаметром 40 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 3,2 мм и профиля 40х20 ГОСТ 8645 с толщиной стенки 2 мм. Стол и сиденья Стол и сиденья изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-2018 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Стол и сиденья фиксируется к каркасу посредством мебельных болтов М8 ГОСТ 7801-81. Материалы Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие. Монтаж Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. |  |