«Утверждаю»

Генеральный  директор

АО «Ногинсктрастинвест»

_________ Князева Н. Ю.

«___»  __________ 2020г.

Техническое задание

на ремонт тепловой камеры №1 котельной №2 с. Кудиново

1. Заказчик:

Наименование: Акционерное общество «Ногинская муниципальная инвестиционно-трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»)

Адрес: 14200, Московская область, г. Ногинск, Больничный проезд, д. 5.

Контактный телефон: 8(49651) 95-000, 8-909-965-37-07

Адрес электронной почты: 5195000@gmail.com, glav.ing@pao-nti.ru

2. Место производства работ:

Московская область, Богородский городской округ, с. Кудиново, ул. Центральная, д.7А.

3. Наименование и объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Устройство тепловой камеры с дренажом в канализационный колодец |  |  |  |  |
| 1. | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 в отвал группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,324 |  |
| 2. | Разработка грунта в ручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,08 |  |
| 3. | Устройство песчаного основания под фундаменты | 1м3 | 8 |  |
| 4. | Устройство подстилающих слоёв бетонных толщиной 200мм | 1м3 | 9 |  |
| 5. | Армирование подстилающих слоёв и набеток | т. | 0,4 |  |
| 6. | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м | шт. | 59 |  |
| 7. | Кладка стен приямков и каналов (кирпич 708шт.) | 1м3 | 1,8 |  |
| 8. | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям | 100 м3 | 0,08 |  |
| 9. | Гидроизоляция стен фундаментов горизонтальная цементная | 100 м2 | 19 |  |
| 11. | Планировка площадей механизированным способом | 1000 м3 | 0,14 |  |
| 12. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб Д50мм | м | 80 |  |
| 13. | Врезка в действующие внутренние сети Д250мм трубопроводов отопления Д50мм | Врезка | 2 |  |
| 14. | Врезка в действующие внутренние сети Д200мм трубопроводов отопления Д50мм | Врезка | 4 |  |
| 15. | Установка задвижек Д150мм | шт. | 4 |  |
| 16. | Установка задвижек Д250мм | шт. | 2 |  |
| 17. | Установка задвижек Д200мм | шт. | 2 |  |
| 18. | Установка (врезка) сварочными работами задвижек Д50мм | шт. | 4 |  |
| 19. | Установка люков | шт. | 2 |  |
| 20. | Установка задвижек Д80мм | шт. | 1 |  |
| Прокладка наружной канализационной сети |  |  |  |  |
| 1. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 4 м без креплений шириной до 2 м Длина траншеи 14м | 1м3 | 112 |  |
| 2. | Чистка канализационных колодцев ручным способом | 1м3 | 2,5 |  |
| 3. | Устройство основания песчаного | 1м3 | 1,4 |  |
| 4. | Укладка труб из ПВХ диаметром 200мм | м | 14 |  |
| 5. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 1м3 | 112 |  |
| Прокладка кабель-канала для узла учета в тепловой камере |  |  |  |  |
| 1. | Разработка грунта вручную в ручную в траншеях глубиной до 1 м без креплений шириной до 1 м Длина траншеи 28м (28х0,50х0,3=4,2) | 1м3 | 4,2 |  |
| 2. | Укладка труб из ПНД диаметром 50мм | м | 30 |  |
| 3. | Протаскивание кабеля в ПНД трубе ПвВнг 1,5мм2 | м | 30 |  |
| 4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 1м3 | 4,2 |  |
| Раздел 2. Монтаж лотков и гофротруб, прокладка кабелей в лотках и гофрированных трубах |  |  |  |  |
| 1. | Перемещение станции управления с частотным регулированием СУ-4Э-22-А-30-НО с преобразователем частоты Danfoss FS-202 внутри здания котельной ручным способом на расстояние до 30м. Вес станции 250кг. | м |  | 30 |
| 2. | Перемещение станции управления СУ-ПП-22-А-55кВт ( с устройством плавного пуска) внутри здания котельной ручным способом на расстояние до 30м. Вес станции 150кг. | м |  | 30 |
| 3. | Устройство лотков металлических кабельных по установленным конструкциям стен при ширине лотка до 400мм | м |  | 66 |
| 4. | Лотки кабельные из металла перфорированные размером 400х100 L3000 | м. |  | 66 |
| 5. | Крышки стальные для лотка | м. |  | 66 |
| 6. | Устройство конструкций для поддержания металлических лотков из стального уголка 60ммх60мм к бетонным стенам | шт. |  | 18 |
| 7. | Уголок стальной | м |  | 24 |
| 8. | Кабель с медными жилами с негорючей ПВХ изоляцией сечением 120мм | м |  | 50 |
| 9. | Кабель с медными жилами с негорючей ПВХ изоляцией сечением 50мм2 | м |  | 50 |
| 10. | Кабель с медными жилами с негорючей ПВХ изоляцией сечением 35мм2 | м |  | 50 |
| 11. | Протягивание кабеля с медными жилами сечением 120мм2 по лоткам | м |  | 42 |
| 12. | Протягивание кабеля с медными жилами сечением 50мм2 по лоткам | м |  | 54 |
| 13. | Протягивание кабеля с медными жилами сечением 35мм2 по лоткам | м |  | 54 |
| 14. | Затягивание кабеля сечением до 50мм2 в гофру Д90мм | м |  | 12 |
| 15. | Гофрированная труба Д90мм |  |  |  |
| 16. | Установка наконечников ТМП120-12-17 медных на кабель с медными жилами (спрессовка) | шт. |  | 20 |
| 17. | Установка наконечников ТМП50-10-11 медных на кабель с медными жилами (спрессовка) | шт. |  | 20 |
| 18. | Установка наконечников ТМП35-10-11 медных на кабель с медными жилами (спрессовка) | шт. |  | 20 |
| 19. | Наконечник ТМП120-12-17 медный на кабель с медными жилами (спрессовка) | шт. |  | 20 |
| 20. | Наконечник ТМП50-10-11 медный на кабель с медными жилами (спрессовка | шт. |  | 20 |
| 21. | Наконечник ТМП120-12-17 медный на кабель с медными жилами (спрессовка) | шт. |  | 20 |
| 22. | Проверка наличия цепи между заземлениями и заземленными элементами | точка |  | 12 |
| 23. | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токопри-ник |  | 4 |
| 24. | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках указанных проектом | точка |  | 32 |
| 25. | Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных линий до 1КВ | измерение |  | 20 |
| 26. | Установка задвижек Д50мм | шт. |  | 4 |
| 27. | Задвижка Д50мм | шт. |  | 4 |
| 28. | Врезка в действующие сети Д250мм стальных трубопроводов Д50мм | шт. |  | 2 |
| 29. | Врезка в действующие сети Д200мм стальных трубопроводов Д50мм | шт. |  | 2 |

4. Предмет договора:

Ремонт тепловой камеры №1 котельной № 2 с. Кудиново.

5. Начальная (максимальная) стоимость договора:  на основании Договора

6. Сроки выполнения работ: на основании Договора

7. Общие требования.

Исполнитель должен:

7.1. Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и положительную репутацию.

7.2. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

7.3. До производства работ согласовать с Заказчиком материалы и оборудование. Материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении).

8. Меры безопасности при производстве работ

8.1. Исполнитель при производстве работ должен выполнять требования СНиП 1203-2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда и технической безопасности, а также соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами РФ.

8.2. Исполнитель обеспечивает рабочих средствами индивидуальной защиты.

8.3. Исполнитель назначает приказом ответственного за проведение работ, который постоянно будет находиться на производстве работ.

8.4.  Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение безопасных условий для своих работников при производстве работ на площадке за соблюдение ими правил охраны труда в соответствии с требованиями нормативных документов.

8.5. Персоналу Исполнителя, перед производством работ, необходимо пройти инструктаж по правила безопасности при работе в котлованах и колодцах и правилам по охране труда, а также оформлять наряд-допуск на работы.

11.  Порядок сдачи и приема работ.

11.1. Работы осуществляются с использованием техники, оборудования и материалов    Исполнителя.

11.2.  Выполнение работ осуществляется Актом приемка-сдача работ.

11.3. Исполнитель оформляет  выполненные работы в соответствии с требованиями  нормативной документации на данный вид работ.

11.4. Работы считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи работ.

11.5. Оплата принятых работ производится Заказчиком в сроки указанные в Договоре.

11.6. В целях подтверждения стоимости материалов не указанных в локальном сметном расчёте при производстве работ Исполнитель предоставляет копии товарных накладных и счетов-фактур, по которым соответствующие материалы приобретались Исполнителем.

| Главный инженер | Кропотов А. С |
| --- | --- |