Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту полов из линолеума в помещениях блоков «Б» и «В» (коридоры, рекреации), 2 этаж и выполнение работ по ремонту загрузочного крыльца № 3

в МАОУ Гимназия № 6

- Объект закупки: выполнение работ по ремонту полов из линолеума в помещениях блоков «Б» и «В» (коридоры, рекреации), 2 этаж и выполнение работ по ремонту загрузочного крыльца № 3 в МАОУ Гимназия № 6

- Описание работ: согласно настоящему техническому заданию.

- Место выполнения работ:

- Московская область, г. Красноармейск, мкр. Северный, дом 24

4. Сроки выполнения работ:

Начало: с момента подписания Договора

Завершение: в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения договора в части предусмотренных Договором гарантийных обязательств Подрядчика - до их полного исполнения Подрядчиком.

Коды ОКПД 2: 41.20.40.900 Работы строительные,

КОЗ: 03.06.06.05.01. Работы по ремонту школы

- Состав работ и требования к материалам, используемым при производстве работ:

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| помещения блоков «Б» и «В» (коридоры, рекреации), 2 этаж |  |  |  |
| 1. | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | м | 64,4 |
| 2. | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 382,7 |
| 3. | Погрузка линолеума вручную | т | 1,0967 |
| 4. | Вывоз линолеума на расстояние до 60 км. | т | 1,0967 |
| 5. | Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм. | м2 | 382,7 |
| 6. | Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого, гомогенного класса 34/43 пожаробезопасного, с учетом наплавления на стены | м2 | 396,2 |
|  | загрузочное крыльцо № 3 |  |  |
| 1. | Разборка покрытий, проступей, подступенков из керамогранитных плиток. Объем: 2,88*1,45м2 (площадка)+3,45*1,45*,3 (30%) (ступени, подступенки) | м2 | 5,7 |
| 2. | Демонтаж стяжек цементных толщиной 55 мм | м2 | 4,2 |
| 3. | Погрузка мусора строительного вручную | т | 0,2 |
| 4. | Вывоз мусора строительного на расстояние до 60 км. | т | 0,2 |
| 5. | Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм. | м2 | 4,2 |
| 6. | Ремонт ступеней бетонных с расчисткой основания, устройством и разборкой опалубки, заливкой ступеней бетоном В12,5 (М150), с последующей затиркой и шлифовкой отремонтированных поверхностей | шт | 8 |
| 7. | Устройство покрытия площадок, проступей и подступенков из плиток бетонных тротуарных М300, толщ. 35мм. | м2 | 9,2 |
| 8. | Окрашивание водоэмульсионными, акриловыми составами наружных поверхностей стен крыльца, ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 6,4 |

Характеристика проведения работ

Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов и проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности, правилами техники безопасности и требованиями технического задания:

Федеральный закон от 30.12.2019 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция  СНиП 3.05.06-85

СП 29.13330.2011 «Полы»  Актуализированная редакция  СНиП 2.03.13-88

Подрядчик  осуществляет выполнение работ своими силами либо привлеченными субподрядными организациями по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан:

- обеспечить за свой счет и свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества, находящегося на месте проведения работ,

- присутствовать при проверке Заказчиком качества выполненных работ и подписывать Акт проверки качества выполненных работ,

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 24 часов после их обнаружения.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы, при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний,

-иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в установленный срок.

Работы должны выполняться в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014г. № 191/2014-03 "О благоустройстве в Московской области" и статьей 3 Закона Московской области от 07.03.2014 г. № 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области".

Требования к материалам, используемым при проведении работ

Все используемые оборудование, материалы должны быть новыми, сертифицированными, если по действующему законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на соответствие техническим регламентам или стандартам.

При проведении  ремонта особое внимание должно уделяться выбору материалов, влияющих на безопасную эксплуатацию, которые будут удовлетворять современным требованиям,  установленным Федеральным законом от 30 декабря 2009, № 384-ФЗ, в том числе статьи 30, а также и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества на результаты работ

- Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ;

- Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные во время гарантийного срока и обязан их устранять за свой счет;

- гарантия качества устанавливается на весь объем оказанных работ. Срок предоставления гарантий качества 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2);

- гарантия качества представлена на все виды работ, предусмотренные Техническим заданием, в течение всего времени действия Договора и обязательств.

Порядок выполнения и сдачи-приемки работ:

Подрядчик обязан выполнить работы качественно и в срок, с соблюдением стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий Договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Если в процессе приемки будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Договоре, в сроки, установленные представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.