Приложение №6

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

(техническое задание)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Оказание услуг по установке камер системы видеонаблюдения в пунктах приема экзаменов (ППЭ).

- Общие требования

  - Наименование:

Оказание услуг по установке камер системы видеонаблюдения в пунктах приема экзаменов (ППЭ).

Результатом должно быть построение системы видеопротоколирования и видеотрансляции в рамках проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов образовательных учреждений Московской области в объеме, указанном в данном техническом задании.

- Перечень используемых нормативно-технических документов:

Настоящий документ содержит и разработан в соответствии с требованиями следующих документов:

- Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в  2020г. (Приложение 14 к письму Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059);

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

- Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы".

- Термины и сокращения:

| Сокращение: | Расшифровка сокращения: |
| --- | --- |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации |
| ППЭ | Пункт проведения экзаменов на базе образовательного учреждения |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| СКЗИ | Средство криптографической защиты информации |
| ЗКС | Защищенный канал связи, построенный с помощью технических продуктов ViPNet в защищенной сети ViPNet, администрируемой РЦОИ |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место оператора видеонаблюдения |
| ВИД | Видео- аудио- информация и данные с видеокамеры, предоставляемые в соответствии с требованиями Рособрнадзора |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы для проведения экзамена |
| ПО | Программное обеспечение |
| СЦ | Ситуационный центр независимых наблюдателей при РЦОИ |
| ЛСКС | Локально-структурированная кабельная сеть |
| Портал | Федеральный портал с доменным именем www.smotriege.ru |
| РСВВ-МО | Региональная система видеопротоколирования и видеотрансляции в пунктах проведения экзаменов Московской области, развернутая в 2013г. и расширенная в 2014 – 2018гг. |

- Назначение и цели:

  - Назначение и цели соответствуют целям создания и развития компьютерной системы проведения ЕГЭ, определенным Концепцией создания электронного общества и утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года №729-р «Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме».

  - Назначение:

    - Модернизация масштабируемой, гибкой и многофункциональной системы видеопротоколирования и видеотрансляции в пунктах проведения экзаменов

    - Обеспечение видеозаписи и видеотрансляции при проведении государственной итоговой аттестации;

    - Повышение уровня информационной безопасности в пунктах проведения экзаменов;

    - Повышение эффективности руководства и оперативного контроля пунктах проведения экзаменов;

    - Снижение возможности использования технических устройств при проведении государственной итоговой аттестации и пресечение фальсификации результатов экзаменов.

  - Цель: повышение уровня открытости и прозрачности процедур проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов.

  - Объекты, которые подлежат модернизации, являются:

- помещения, выделенные для проведения ГИА (аудитории ППЭ, штаб ППЭ – в обязательном порядке; коридоры и прочие проходные зоны).

- Требования к поставке и введению в эксплуатацию:

  - Общие требования:

В рамках поставки, Исполнителю необходимо:

    - поставка нового оборудования;

    - построение сегмента кабельной сети при дооснащении новым оборудованием;

    - монтаж нового оборудования;

    - настройка нового оборудования и его интеграция в РСВВ-МО;

    - оптимизация и настройка  прикладного ПО на АРМ;

  - Требования к оборудованию, используемому при оказании услуг:

    - Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 1 января 2019г.;

    - Срок гарантии на оборудование соответствует гарантийному сроку, предоставляемому производителем,  но не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию;

- Оборудование, внедряемое в систему видеопротоколирования и видеотрансляции должно обеспечивать выполнение следующих требований при интеграции в действующую систему РСВВ-МО: Видеопротоколирование:

- Передачу и воспроизведение в реальном времени ВИД на АРМ оператора видеонаблюдения;

- Передачу ВИД на встроенный жесткий диск в составе АРМ оператора видеонаблюдения для записи и хранения ВИД;

- Видеотранасляцию:

- Передачу и воспроизведение в реальном времени ВИД на Портал и в СЦ  в требуемом оператором формате ВИД;

  - Требования к организации сети и передачи данных:

    - Трансляция видео- аудио- информации и данных, а также удаленное подключение к АРМ из РЦОИ должно быть организовано по защищенному каналу связи (в соответствии с требованием обеспечения конфиденциальности Методическими рекомендациями (п.2 настоящего ТЗ).

    - Защищенный канал связи должен быть построен с использованием технических средств ViPNet** в защищенной сети ViPNet, администрируемой РЦОИ.

    - АРМ должен быть обеспечен ПО СКЗИ ViPNet для туннелирования ip-адресов при передаче ВИД.

    - АРМ должен быть обеспечен программным продуктом для видеонаблюдения AVS* (Astral Video System)для работы в РСВВ-МО;

* Поставка, установка и настройка эквивалентного программного обеспечения не допускается по причине организованного подключения АРМ к региональной системе видеопротоколирования и видеотрансляции в пунктах проведения экзаменов, с использованием технических средств AVS (ст.33 п.1. ч.1. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

** Поставка, установка и настройка эквивалентного программного обеспечения не допускается по причине организованного подключения АРМ к защищенной сети ViPNet №2579, построенной с использованием технических средств ViPNet (ст.33 п.1. ч.1. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

  - Требования, предъявляемые к монтажным работам в ППЭ:

    - Работы должны производиться без прерывания учебного процесса. Выполнение работ может производиться в вечернее, ночное время и в выходные и праздничные дни, по согласованию с ответственными в ППЭ. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждений;

    - Все работы должны проводиться с использованием ресурсов Исполнителя (материалы,  инструменты, оборудование) и за счет Исполнителя;

    - Исполнитель обязан выполнить работы согласно настоящего технического задания, в сроки, установленные в Контракте, в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ, с соблюдением технологического процесса;

    - Исполнитель обязан обеспечить на объектах наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей;

    - Видеокамеры устанавливаются в существующую локальную сеть ППЭ предназначенную для  видеонаблюдения, которая  физически отделена от других локальных сетей в ППЭ;

  - Требования по введению в эксплуатацию оборудования системы видеопротоколирования и видеотрансляции:

    - Исполнитель должен произвести поставку, установку средств видеотрансляции и видеопротоколирования и его интеграцию в ранее развернутую систему видеопротоколирования и видеотрансляции.

    - Заказчик до начала работ предоставляет планы этажей здания и отметками, в каких помещениях будет производиться монтаж камер, планы этажей подписываются ответственным лицом принимающим работу в ППЭ.

    - Видеокамеры следует устанавливать в разных углах аудитории ППЭ таким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадало изображение  всех участников ЕГЭ, организаторы в аудитории, стол для осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ. Обзор камеры видеонаблюдения, при котором участники ЕГЭ видны только со спины, не допустим. В случае печати КИМ в аудитории ППЭ, должен быть виден процесс печати КИМ и место раскладки материалов;

    - Видеокамеры следует устанавливать в разных углах штаба ППЭ, чтобы просматривалось все помещение и входная дверь. В обзор камеры должны попадать: место хранения, процесс передачи ЭМ организаторами руководителю ППЭ,  процесс передачи ЭМ сотрудникам специализированной организации, осуществляющей перевозку ЭМ, место сканирования ЭМ (в случае применения данной технологии в ППЭ);

    - Высота установки видеокамер: не менее 2 метров от пола;

    - Обзор видеокамеры не должны загораживать различные предметы (мебель, цветы и пр.)

    - Видеокамеры устанавливаются в локальную сеть ППЭ, предназначенную для  видеонаблюдения, которая  физически отделена от других локальных сетей в ППЭ;

    - Видеокамеры должны иметь возможность питания по PoE (Power over Ethernet - технология, позволяющая передавать удалённому устройству вместе с данными электрическую энергию через стандартную витую пару в сети Ethernet);

    - Локальная сеть для видеонаблюдения должна быть организована с применением коммутаторов, поддерживающих технологию PoE;

    - АРМ оператора видеонаблюдения должен быть установлен в «штабе» ППЭ  (специально отведенном помещении).

    - Назначение, состав и количество поставляемого товара и оказываемых услуг приведены в Маршрутной карте;

    - Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика приведены в Форме №2  настоящего технического задания;

  - Требования к качественным характеристикам услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при оказании услуг:

    - Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию;

    - Требуемое качество работ должны обеспечиваться Исполнителем путем осуществления комплекса технических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ;

    - В случае привлечения Исполнителем третьих лиц, за действия третьих лиц материальную и иную ответственность несет Исполнитель;

  - Порядок сдачи-приемки дооснащения оборудованием системы видеопротоколирования и видеотрансляции:

    - Сдача-приёмка   должна производиться в соответствии с условиями Контракта;

    - На этапе приемочных испытаний проверяется функционирование системы видеопротоколирования и видеотрансляции;

    - Приемочные испытания должны проводиться уполномоченным представителем Заказчика;

- Требования к гарантийному обслуживанию оборудования:

  - Исполнитель должен обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным законодательством Российской Федерации.

  - Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

  - Перечень оборудования системы видеопротоколирования, видеотрансляции на который распространяется гарантийные обязательства приведён в Форме 2.

  - Порядок предоставления  гарантийного обслуживания оборудования и ПО системы видеопротоколирования и видеотрансляции:

    - Обращение за техническим сопровождением осуществляется путём направления официального письма в адрес Исполнителя по электронной почте или открытии сервисной заявки на портале технической поддержки helpdesk, доступном через сеть интернет;

    - Сотрудник Исполнителя принимает информацию о проблеме Заказчика и проводит предварительную оценку и классификацию в соответствии со следующими категориями:

- проблемы, связанные  с неисправностью оборудования;

- проблемы, связанные с некорректной работой программного обеспечения;

- проблемы, связанные с нарушением условий эксплуатации и хранения.

    - В случае если проблема связана с неисправностью оборудования, сотрудниками Исполнителя производится его удаленная проверка и диагностика. На основании результатов диагностики, в случае если неисправность оборудования вызвана выходом из строя его аппаратной части и является гарантийным случаем, Исполнитель осуществляет замену неисправного оборудования, за исключением негарантийных случаев, предусмотренных п.6.6.4;

    - Решение вопросов и проблем при эксплуатации ПО для видеонаблюдения осуществляется сотрудниками технической поддержки Исполнителя по электронной почте и на портале helpdesk, доступном через сеть интернет;

    - Исполнитель должен принимать неисправное оборудование и передавать  его в сервисный центр производителя для осуществления диагностики и гарантийного ремонта

  - Гарантийные обязательства и гарантийный случай

    - Под гарантийными обязательствами понимаются основанные на законах, постановлениях, решениях правительства РФ и других нормативных документах обязательства Исполнителя (подрядчика) перед Заказчиком (потребителем) гарантировать в течение установленного гарантийного срока и гарантийной наработки соответствие качества поставляемой продукции (проводимых работ) стандартам, техническим условиям договора поставки (подряда) и безвозмездно устранять дефекты, выявляемые в этот период заказчиком (потребителем), или заменять дефектную продукцию при соблюдении потребителем условий, эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

    - Гарантийные обязательства Исполнителя на оборудование осуществляются в соответствии с условиями гарантийных обязательств, предусмотренных производителем данного оборудования, т.е. Заказчик может осуществить замену вышедшего из строя оборудования через Исполнителя либо напрямую обратившись в сервисный центр производителя.

    - Гарантийным считается случай, при котором снижение качества товара произошло вследствие дефекта материала или производства и проявилось в гарантийный срок.

    - Не гарантийными считаются недостатки (дефекты), возникшие по вине Заказчика либо лиц, за действия которых он отвечает, вследствие нарушений правил эксплуатации оборудования и (или) внесения не согласованных с Исполнителем изменений в состав программно-технических средств системы видеопротоколирования, видеотрансляции и подавления устройств мобильной связи, а так же случаи, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Вид неисправности, классифицируемый как не гарантийный случай |
| --- | --- |
| 1 | неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.); |
| 2 | неисправности, вызванные нарушением хранения, эксплуатации; |
| 3 | неисправности, возникшие в случае перегрева устройства по причине запыленности или остановки или снижения производительности вентиляторов охлаждения в результате запыления и загрязнения; |
| 4 | неисправности, связанные с попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; |
| 5 | неисправности в оборудование, имеющем внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе или внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов); |
| 6 | неисправности, возникшие вследствие механических и термических повреждений компонентов на платах; |
| 7 | неисправности на оборудовании, имеющем повреждение фирменных гарантийных пломб (стикеров) снаружи или внутри корпуса; |
| 8 | неисправности на оборудовании, серийный номер которого не читается, поврежден или имеются следы переклейки серийного номера или других наклеек. |

- Типы и виды работ, производимые в рамках технического сопровождения в 1 год обслуживания оборудования

  - Техническая поддержка камер видеонаблюдения и Программного обеспечения:

    - проверка корректности настройки даты и времени на камерах и их корректировка в случае необходимости;

    - проверка корректности настройки водяных знаков на камерах и их корректировка в случае необходимости;

    - проверка корректности настройки фокуса объектива камер и их корректировка в случае необходимости;

    - проверка корректности настройки имени камеры в соответствии с аудиторией расположения и их корректировка в случае необходимости;

    - проверка корректности настройки разрешения передаваемого и записываемого изображения и их корректировка в случае необходимости;

    - проверка корректности настройки кодеков сжатия видео и аудио потоков и их корректировка в случае необходимости;

    - выполнение необходимых настроек для корректной работы трансляции видеопотока на Портал;

    - проверка корректности настройки программного обеспечения камер на сохранение настроек, в том числе при отключении питания и их корректировка в случае необходимости;

    - подтверждение соответствия технических параметров поддерживаемого оборудования заявленным в технических требованиях РЦОИ характеристикам для проведения видеозаписи в процессе проведения ЕГЭ;

    - обновление версий программного обеспечения и микропрограмм ip-видеокамер и остальных частей аппаратно-программного комплекса в случае необходимости;

    - удаленная настройка ip-видеокамер по стандартному шаблону настроек в случае замены на резервное оборудование;

    - проверка и обеспечение поддержания четкости фокуса на объективах ip-видеокамер для обеспечения качественного изображения;

    - отладка и обеспечение поддержания положения камеры в части корректировки ее расположения для обеспечения максимально эффективного использования угла обзора на аудиторию проведения ЕГЭ в соответствии с требованиями РЦОИ;

    - обеспечение резервного копирования выполненных настроек на ip-видеокамерах и документирования их для последующей отчетности;

    - предоставление резервной видеокамеры на время обеспечения гарантийного или негарантийного ремонта вышедшей из строя камеры;

  - Техническая поддержка коммутаторов, используемых для работы всех установленных в ППЭ камер видеонаблюдения:

    - проверка корректности объединения в единую сеть для передачи изображения на АРМ и далее на Портал и их исправление в случае необходимости;

    - подтверждения соответствия технических параметров эксплуатируемого оборудования заявленным техническим требованиям РЦОИ для проведения видеозаписи в процессе проведения ЕГЭ;

    - оказание информационно-консультационных услуг в ходе эксплуатации аппаратно-программного комплекса системы видеонаблюдения в части, касающейся аппаратных и программных узлов (в объёме средств, задействованных в проведении итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена):

    - консультации по телефону о решении возможных неисправностей или некорректностями работы с ip-видеокамерами;

    - оказание удаленной поддержки по настройке ip-видеокамер для решения оперативных проблем посредством подключения к рабочей станции;

    - оказание консультаций по работе и настройке коммутаторов в случае замены на резервное оборудование

  - Информационно-консультационные услуги

    - Оказание информационно-консультационных услуг и технической поддержки программного обеспечения системы видеонаблюдения и трансляции видеопотока;

    - оказание консультаций по работе и настройке программного обеспечения системы видеонаблюдения, видеопротоколирования и видеотрансляции;

    - оказание удаленной технической поддержки по настройке и вводу эксплуатацию программного обеспечения системы видеопротоколирования и видеотрансляции;

    - оказание консультаций по резервному копированию настроек системы видеопротоколирования и видеотрансляции;

    - предоставление инструкций и пояснений к ним по работе с программным обеспечением видеопротоколирования и видеотрансляции

- Требования к наличию лицензий у Исполнителя ***:

  - Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) организацией-лицензиатом ФСТЭК России и ФСБ России:

- Лицензия ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

- Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

*** в соответствии с нормативно-техническими документами, указанными в настоящем техническом задании, видео- аудио- информация и данные для передачи на Портал имеют конфиденциальный характер, при доступе к ним, требуется организация защищенного канала связи; новые видеокамеры вводятся в эксплуатацию в существующую региональную систему видеопротоколирования и видеотрансляции, построенную с использованием технических средств ViPNet для организации защищенного канала связи; пуско-наладочные работы в ППЭ требуют проведения работ по настройке средств криптографической защиты информации в существующей защищенной сети передачи ViPNet №2579, построенной с использованием технических средств ПО СКЗИ ViPNet. Установление данных требований не нарушает № 135-ФЗ "О защите конкуренции" от 26.07.2006.

- Требования по проведению инструктажа ответственных лиц по работе с системой видеопротоколирования и видеотрансляции:

  - Исполнителем должен быть проведен инструктаж ответственных лиц, по работе с системой видеопротоколирования.

- Маршрутная карта

10.1  Адреса ППЭ и срок оказания услуг

| Наименование | Адрес, контакты | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| МАОУ «СОШ №10» | Адрес: Российская Федерация, Московская область, г.о. Домодедово | В соответствии с Контрактом |

10.2  Перечень Товаров, Прав и Услуг  для оснащения нового ППЭ

| № | Наименование | Единица изм-я | Кол-во, ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP-видеокамера | штука | 26 | поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию |
|  | Коммутатор сетевой 16PoE | штука | 2 | поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию |
|  | АРМ оператора видеонаблюдения: - Рабочая станция, - Монитор, - ИБП тип 1 (для АРМ) - Клавиатура и мышь | штука | 1 | поставка, ввод в эксплуатацию |
|  | ИБП тип 2 | штука | 2 | поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию |
|  | Материалы для монтажа СКС на 1 видеокамеру | комплект | 26 | поставка, использование при монтаже |
|  | Услуги по монтажу СКС на 1 видеокамеру | услуга | 26 | монтаж |
|  | Пуско-наладочные услуги и ввод в эксплуатацию | услуга | 26 | пуско-наладка |

# Приложение №1

к Техническому заданию

ФОРМА 2

Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика

| № позиции (установлен в отношении одного наименования товара) | Наименование товара | Наименование составной части товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IP-видеокамера | IP-видеокамера | Гарантия производителя | 12 |  | - | - | Мес. |
|  |  |  | Разрешение (макс.) | 2560x1440 | 2688x1520 | - | - |  |
|  |  |  | Скорость трансляции при разрешении 1920×1080 | - | - | 25 | - | кадр/с |
|  |  |  | Размер КПОМ матрицы не менее 1/3 дюйма |  |  | наличие | - | Дюйм |
|  |  |  | ИК-фильтр (переключение день/ночь) |  |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Система интеллектуальной видеоаналитики | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | «Коридорный» формат изображения | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Встроенный микрофон | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Горизонтальный угол обзора объектива | 100 | 106 | - | - | градус |
|  |  |  | Фокусное расстояние объектива | - | - | 2.8 | - | мм |
|  |  |  | Дальность обнаружения (макс.) | 40 | 46 | - | - | м |
|  |  |  | Компенсация встречной засветки | - | - | BLC / HLC / WDR | - |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | - | - | 3D DNR | - |  |
|  |  |  | Встроенный web-сервер и сетевой клиент | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Сетевой интерфейс 10/100Base-T Ethernet | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Интеграция по стандартам ONVIF, PSIA, CGI | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Функциональные возможности: Двойной поток / Защита паролем /Водяные знаки /Зеркалирование / Анонимный доступ / Фильтрация IP-адресов / Маскирование/ Подавление мерцания/Сброс | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Компрессия видео в форматах H.265 / H.264/ H.264+ | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Компрессия аудио в форматах G.711a / G.711u / AAC | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Сценарии реагирования: Обнаружение движения, вторжение, пересечение линии, оповещение при несанкционированных действиях, разрыв сети, конфликт IP-адресов, контроль хранения данных | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Поддержка протоколов: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Поддержка MicroSD объемом |  |  | 128 |  | Гб |
|  |  |  | Материал корпуса | - | - | металл | - |  |
|  |  |  | Конструкция видимой части корпуса объектива: полусфера | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Класс защиты корпуса по стандарту не менее IP66 | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Вес не более 0,6 кг | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность по PoE не более 5Вт | - | - | наличие | - |  |
| 2. | Коммутатор сетевой 16PoE | Коммутатор сетевой 16PoE | Гарантия | 12 | - | - | - | Мес |
|  |  |  | Поддержка стандартов IEEE802.3af/at standard IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX,2IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 1000BASE- SX\LX | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Количество портов общее | 18 | 28 | - | - | шт. |
|  |  |  | Количество портов PoE | - | - | 16 | - | шт. |
|  |  |  | Суммарная мощность PoE | 240 | 480 | - | - | Вт |
|  |  |  | Пропускная способность на порт 100 Мб/с | - | - | наличие | - |  |
| 3. | АРМ оператора видеонаблюдения | 3.1. Рабочая станция | Гарантия | 12 | - | - | - | Мес |
|  |  |  | Частота процессора базовая | 3,0 | 4,5 | - | - | ГГц |
|  |  |  | Количество физических ядер процессора | 4 | 8 | - | - | Шт. |
|  |  |  | Регулятор напряжения на полупроводниковом кристалле | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Литография процессора | 14 | 22 | - | - | нм |
|  |  |  | Расчетная тепловая мощность процессора | 65 | 95 | - | - | Вт |
|  |  |  | Количество потоков процессора | 6 | 16 | - | - | Шт. |
|  |  |  | Частота ГП дискретного видеоадаптера | 900 | 1600 | - | - | МГц |
|  |  |  | Объем оперативной памяти дискретного видеоадаптера | 1 | 4 | - | - | Гб |
|  |  |  | Система охлаждения дискретного видеоадаптера | - | - | наличие | - | - |
|  |  |  | Технология гиперпоточности | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Мощность блока питания | 450 | 800 |  |  | Вт |
|  |  |  | Объем дискового пространства | 4000 | 6000 | - | - | Гб |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | - | - | 16 | - | Гб |
|  |  |  | Материнская плата с поддержкой функции Wake On LAN | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Интерфейс USB 3.0 | - | - | наличие | - | Шт. |
|  |  |  | Интерфейс USB 2.0 | - | - | наличие | - | Шт. |
|  |  |  | Количество сетевых интерфейсов 10/100/1000 Мбит/сек RJ-45 LAN | - | - | 2 | - | Шт. |
|  |  |  | Операционная система | - | - | Linux | - |  |
|  |  | 3.2. Монитор | Гарантия | 12 | - | - | - | Мес. |
|  |  |  | Диагональ | 27 | 32 | - | - | дюйм |
|  |  |  | Тип матрицы A-MVA+ | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Глубина цвета матрицы | 8 | 10 | - | - | бит/цвет |
|  |  |  | Покрытие экрана | - | - | матовое | - |  |
|  |  |  | Разрешение | 1920x1080 | 2560x1440 | - | - |  |
|  |  |  | Углы обзора при CR > 10 | 178 | 180 | - | - | Градус |
|  |  |  | Яркость | 300 | 500 | - | - | Кд/м2 |
|  |  |  | Время отклика | 2 | 4 | - | - | мс |
|  |  |  | Интерфейс USB 2.0 | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Интерфейс HDMI | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Интерфейс VGA | - | - | наличие | - |  |
|  |  |  | Блок питания | - | - | встроенный | - |  |
|  |  |  | Регулировка: высота, наклон, поворот | - | - | наличие | - |  |
|  |  | 3.3. ИБП тип 1 | Гарантия | 12 | - | - | - | Мес |
|  |  |  | Выходная мощность | 800 | 1500 | - | - | ВА |
|  |  |  | Кол-во розеток типа EURO | 3 | 6 | - | - | Шт. |
|  |  |  | Время работы при ½ нагрузки | 15 | 60 | - | - | Мин. |
|  |  |  | Время зарядки | 2 | 7 | - | - | ч |
|  |  | 3.4. Комплект клавиатура и мышь | Гарантия | 12 | - | - | - | Мес |
|  |  |  | Проводная клавиатура | - | - | Наличие | - |  |
|  |  |  | Цифровой блок | - | - | Наличие | - |  |
|  |  |  | Проводная мышь | - | - | Наличие | - |  |
|  |  |  | Разрешение сенсора мыши | 800 | 1200 | - | - | dpi |
| 4. | ИБП тип 2 | ИБП тип 2 | Гарантия | 12 | - | - | - | Мес |
|  |  |  | Выходная мощность | 300 | 500 | - | - | ВА |
|  |  |  | Время работы при ½ нагрузки | 5 | 30 | - | - | Мин |
|  |  |  | Количество розеток типа EURO | 3 | 6 | - | - | Шт. |
|  |  |  | Время зарядки | 2 | 7 | - | - | Ч |
| 5. | Материалы для монтажа СКС | Материалы для монтажа СКС | кабель utp 4pr 24awg cat5e в необходимом кол-ве, но не менее 50м на одну камеру видеонаблюдения; короб пластиковый размером не менее 25*16, не менее 50м на одну камеру видеонаблюдения; дюбель-гвозди полипропилен 4*60 в необходимом кол-ве, но не менее 50 шт.; хомуты кабельные, в необходимом кол-ве, но не менее 5шт.; бирка кабельная маркировочная, в необходимом кол-ве, но не менее 1 шт. | - | - | наличие | - |  |

Инструкция по заполнению Формы 2

При подготовке предложения участника по закупаемым товарам, товарам, используемым при выполнении работ или оказании услуг, их качественным и иным характеристикам товаров и их показатели, соответствующие требованиям документации о проведении электронного аукциона участником указываются сведения  в соответствии с теми данными о закупаемых товарах, товаров используемых при выполнении работ или оказании услуг, которые указаны в документации о проведении электронного аукциона с учетом следующих положений:

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара в заявке участника не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в  документации о проведении электронного аукциона является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных  параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации о проведении электронного аукциона. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией о проведении электронного аукциона и будут отклонены.

- разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от… до… » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых товарах, которые указаны в документации о проведении электронного аукциона (при наличии).

Приложение №2

к Техническому заданию

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Требования к качественным и иным характеристикам  услуг и программ для ЭВМ, их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Описание (характеристика) услуг) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Активация лицензии | Право пользования на программный продукт Astral Video System (версия Client для ОС Linux) * клиентская часть ПО; обновление до актуальной версии; функционал записи и просмотра видеоархивов; трансляция видеопотоков на Портал в дни проведения экзаменов; консультационная поддержка по тел. горячей линии; формуляр с описанием ПО и копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, заверенная правообладателем. | Услуга; на ППЭ |
|  | Работы по монтажу ЛСКС | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий диаметром до 20 мм в необходимом кол-ве; пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 мм2 в необходимом кол-ве; протяжка кабеля в коробе или гофре в необходимом кол-ве; уборка строительного мусора после выполнения работ; Монтаж камеры видеонаблюдения в соответствии с требованиями РЦОИ к просматриваемости помещения и отсутствию слепых зон, протяжка кабеля до коммутатора по стенам, коммутация камеры и коммутатора, обжим коннекторов, аппаратная и программная проверка работоспособности смонтированного оборудования, выполнение первичной настройки программного обеспечения камеры. | Услуга; на одну видеокамеру |
|  | Пуско-наладочные работы | Настройка даты и времени на камерах, настройка водяных знаков на камерах, настройка имени камеры в соответствии с аудиторией расположения, настройка разрешения передаваемого и записываемого изображения, настройка кодеков сжатия видео и аудио потоков, выполнение необходимых настроек для корректной работы трансляции видеопотока на Портал, проверка программного обеспечения камер на корректность сохранения настроек, в том числе при отключении питания, настройка фокуса объектива камеры, монтаж короба для кабеля от коммутатора до ip-видеокамеры, итоговая проверка работоспособности всего аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения ППЭ после добавления нового узла. | Услуга; на одну видеокамеру |

** Поставка, установка и настройка эквивалентного программного обеспечения не допускается по причине подключения АРМ к региональной системе видеопротоколирования и видеотрансляции в пунктах проведения экзаменов, с использованием  технических средств AVS; Поставка, установка и настройка эквивалентного программного обеспечения не допускается по причине подключения АРМ к защищенной сети ViPNet №2579, построенной с использованием технических средств ViPNet; (ст.33 п.1. ч.1. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).