Приложение 5 к договору

от«____» ___________ 20___г. № ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре, контроля управления доступом, установленных и системы охранной сигнализации на объектах ГАУ СО МО "Социально- оздоровительный центр "Лесная поляна" 2022 году

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

Настоящее ТЗ определяет технические и организационные требования на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступа и системы контроля охраны. Объектом закупки является проведение услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре, контроля управления доступом, установленных и системы охранной сигнализации на объектах Государственного автономного учреждения социального обеспечения Московской области «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна».

2. КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ

Основной целью является обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы контроля и управления доступом (СКУД), системы охранной сигнализации (ОС), системы оповещения и эвакуации людей при пожаре (СОУЭ), системы контроля охраны (СКО), на объектах Государственного автономного учреждения социального обеспечения Московской области «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна» (далее – ГАУ СО МО «СОЦ «Лесная поляна»), согласно настоящему Техническому заданию, которое определяет технические и организационные требования к организации услуг по техническому обслуживанию систем безопасности.

Объекты представляют собой отдельно стоящие здания и помещения.

Все помещения отапливаемые, средняя температура +20С, относительная влажность не более 95%.

Запыленность, дымные образования, вибрация и агрессивные среды отсутствуют.

Цель выполняемых услуг: Сохранение в надлежащем состояния систем безопасности,  а также  их  элементов,  предупреждение их преждевременного износа (выхода из строя) и обеспечение надежного  функционирования в течение всего периода обслуживания, а так же

ремонт за счет исполнителя.

3. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

Объемы выполненных услуг определяются согласно перечню оборудования систем безопасности, установленных на объектах ГАУ СО МО «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна». (Приложение №1).

Место оказания услуг:

- 143532, Московская область, Истринский район, п.г.т. Снегири, дер. Турово, территория д/о «Лесная поляна»;

- 143628, Московская область, Волоколамский район, с.п. Чисменское, поселок станции Дубосеково, 8;

- 143623, Московская область, Волоколамский район, с.п. Осташевское, дер. Середниково, ДОЛ «Осташево»;

- 141663, Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, 10, СОО ДОЛ «Звонкие голоса».

Объемы услуг для ежемесячного технического обслуживания систем безопасности на объектах ГАУ СО МО «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна» определяются согласно спецификации (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

4. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ, ПЕРЕЧЕНЬ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

Исполнитель обязан за свой счет обеспечить передачу радиосигнала на ближайшие подразделения экстренных служб и предоставить подтверждающие документы не позднее пяти календарных дней после заключения договора.

Исполнитель обязан составить дефектную ведомость на всё установленное оборудование систем безопасности и предоставить заказчику не позднее пяти календарных дней после заключения договора.

Исполнитель должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком на одну рабочую смену. Исполнитель обязан предоставить Заказчику данные о выбранных материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Используемые материалы должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены исполнителем Заказчику до начала производства услуг, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации договора материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

При проведении услуг Исполнитель должен выполнить требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Исполнитель должен представить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов положениям и экологической безопасности.

Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения услуг, производство погрузочно-разгрузочных услуг и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется исполнителем своими силами и за свой счет.

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает:

-проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематической, а по завершению услуг, окончательной уборки от последствий реализуемых услуг (остатков материалов, строительного мусора и отходов);

-вывоз в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Акта приемки объекта за пределы территории объекта строительного мусора, принадлежащего Исполнителю оборудования, инструментов, строительных материалов.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ УСЛУГАМ, ТОВАРАМ, ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА, ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

Все выполняемые услуги и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов.

5.1. Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности должны выполняться квалифицированными специалистами. Ответственность за наличие необходимой квалификации у своих сотрудников несет Исполнитель.

5.2. Инженерный, инженерно-технический и обслуживающий персонал должен иметь группу по электробезопасности для выполнения услуг на электроустановках напряжением до 1000 В и быть аттестованным согласно требованиям «Межотраслевых  правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М–016–2001, а так же иметь действующие медицинские книжки Согласно приказу Министерства здравоохранения и Социального развития РФ от 16.04.2012 года № 363-Н .

5.3. Инженерный  состав должен быть обучен и аттестован согласно требованиям нормативно технической документации.

5.4. Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверки знаний в соответствии с Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при услуге на высоте» и иметь обучение по «Пожарно-техническому минимуму».

5.5. Количество специалистов должно соответствовать объему и видам выполняемых услуг, но не менее восьми человек прошедших повышение квалификации в области пожарной автоматике.

5.6. Перед началом выполнения услуг Исполнитель должен представить Заказчику список сотрудников на бланке организации и в формате «Word», привлеченных к выполнению услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на услугу, копии удостоверений, дипломов, медицинских книжек, трудовых договоров и повышения квалификации в области пожарной автоматики.

5.7. При организации и проведении услуг должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

5.8. Исполнитель должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью услуг в сроки, установленные графиком выполнения услуг.

5.9. Исполнитель должен обеспечить высокое качество услуг за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство услуг, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов услуг, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения услуг.

5.10. При выполнении услуг по техническому обслуживанию систем безопасности Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения услуг Исполнитель должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории.

5.11. Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые представителями организации, ведущей авторский надзор за проведением услуг на объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

5.12. Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за услуги на Объекте.

5.13. При производстве услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение требования «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Ответственность за пожарную безопасность на объектах Заказчика в местах выполнения услуг несет персонально руководитель организации-Исполнителя или лицо его замещающее.

5.14. Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в услуге инженерных систем и оборудования, происшедшие по его вине, из-за неправильных  действий при производстве технического обслуживания оборудования на объекте, и гарантирует Заказчику устранение убытков за свой счет.

5.15. В случае выхода из строя, поломки обслуживаемой в ходе выполнения услуг техники, в связи с некачественным выполнением услуг, Исполнитель обязан за свой счет произвести восстановление техники в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика, либо по требованию Заказчика возместить Заказчику убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.16. Исполнитель обязан за свой счет и своими силами провести экспертизу оборудования при наличии споров с Заказчиком о причинах неисправности оборудования, и в зависимости от ее результатов устранить возникшие неисправности за свой счет. На время экспертизы и восстановления  Исполнитель обязан предоставить аналогичное оборудование и произвести его установку и настройку на рабочем месте Заказчика за свой счет.

5.17. Все услуги производятся с использованием ресурсов исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет исполнителя.

Стоимость расходных материалов составляет не более трети от стоимости выполняемых услуг по заключенному договору.

Исполнитель несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядок ведения услуг.

При выполнении услуг могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом материалов, указанных в настоящем Техническом задании и соответствующие техническим характеристикам.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ, БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ), ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ОКАЗНИЕ УСЛУГ

6.1. Технология и методы выполнения услуг - в соответствии с действующими нормами. Услуги выполняются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях снижения уровня шума, запылённости и загрязнения воздуха. После окончания услуг производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

6.2. Качество выполненных услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Договором, результат выполненных услуг должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Договором использования, а если такое использование Договором не предусмотрено, для обычного использования результата выполненных услуг такого рода.

6.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика, в согласованные сроки, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения услуг были допущены отступления от условий Договора, ухудшившее качество услуг.

6.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в услуге инженерных систем и оборудования, происшедшие по его вине, из-за неправильных  действий при эксплуатации оборудования, при  производстве ТО оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и др. НТД. Исполнитель так же несет материальную ответственность за отказы в услуге оборудования Заказчика вследствие низкого качества выполненных услуг.

6.5. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные услуги осуществляются силами Исполнителя и за счет его денежных средств.

6.6. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.7. Услуги по техническому обслуживанию имеют планово-предупредительный характер, основанный на обязательном проведении установленных видов технического обслуживания в зависимости от услуг или календарных сроков эксплуатации систем. Периодичность, объем, виды и технология выполнения операций технического обслуживания конкретных технических средств и оборудования определяются эксплуатационной документацией и руководящими документами по техническому содержанию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем.

6.8. Услуги по плановому  техническому обслуживанию в соответствии с регламентом оказываются в рабочее время, в соответствии с режимом рабочего времени учреждения с 10.00 до 16.00 часов, время московское.

6.9. Исполнитель обязан вести журналы проведения технического обслуживания систем обеспечения безопасности на каждую систему на каждом объекте и составлением ежемесячных актов.

6.10. Исполнитель организует круглосуточную диспетчерскую службу для консультаций и круглосуточного вызова технического персонала через диспетчерскую службу для устранения неисправностей в будние, выходные и праздничные дни, а также в ночное время с соблюдением установленных временных интервалов и с использованием средств сохранения информации.

6.10.1. Исполнитель должен обеспечить возможность получения заказчиком информации в электронном виде от обслуживающей организации о техническом и противопожарном состоянии объекта в круглосуточном режиме с помощью электронной почты или при помощи специальных программ мгновенного обмена сообщениями между пользователями (мессенжерами).

6.11. Устранение возникших неисправностей и аварийных отказов оборудования  в рамках «срочные услуги по устранению неисправностей» производится Исполнителем в течение 3 часов с момента получения заявки, включая выходные и праздничные дни, в рамках «плановые услуги по устранению неисправностей» в течение 12 часов.

Под «срочными услугами по устранению неисправности» понимается – выход из строя датчика, неисправность приёмно-контрольного прибора или шлейфа.

Под «плановыми услугами по устранению неисправности» понимается – перенос оборудования, перенастройка и перепрограммирование оборудования.

6.12. Приемка выполненных услуг по техническому обслуживанию систем безопасности осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных услуг, который подписывается представителями Исполнителя и Заказчика.

6.13. Исполнитель проводит инструктаж специалистов по правилам эксплуатации и ТО (в соответствии с технической документацией на изделия) комплекса систем безопасности. Разрабатывает инструкции по порядку действий при эксплуатации оборудования систем в рабочем режиме и при возникновении аварийных ситуаций, а так же не реже одного раза в квартал проводит обучение сотрудников охраны объектов правилам пользования системами безопасности с отметкой в журнале проведения ТО и разрабатывает инструкции по пользованию системами обеспечения безопасности.

6.14. В случае переустановки оборудования Исполнитель обязан представить (передать) Заказчику технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты, составленные на русском языке.

6.15. Требования к используемому оборудованию и материалам:

- При выполнении услуг по техническому обслуживанию и выполнении сопровождающих его услуг, необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского или зарубежного производства;

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения услуг;

- Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Характеристики указаны в приложении к настоящему Техническому заданию (Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки, инструкция по её заполнению).

6.16. Дополнительные условия.

При привлечении иностранных граждан для выполнения услуг по техническому обслуживанию Исполнитель представляет действующие разрешения на услугу для каждого такого сотрудника и соответствующие обучение.

Участнику закупки или его полномочному представителю, имеющему доверенность от организации, необходимо известить Заказчика за 1(один) рабочий день до даты посещения места выполнения услуг подачей заявки на посещение объекта по телефону: 8(495)992-38-10.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. Вся полнота ответственности при выполнении услуг на объектах Заказчика за соблюдением норм и правил по технике безопасности возлагается на Исполнителя, выполняющего услуги.

2. Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения услуг несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его замещающее.

Перед началом выполнения услуг необходимо провести инструктаж о методах услуг, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

4. Организация места выполняемых услуг должно обеспечивать безопасность труда услуг на всех этапах оказания услуг по техническому обслуживанию систем безопасности.

5. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите услуг (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

6. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении услуг должны предусматривать использование оборудования, машин и механизмов, предназначенных для конкретных условий или допущенных к применению органами государственного надзора.

7. ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ (ЛИЦЕНЗИИ, ДОПУСКИ, РАЗРЕШЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ)

7.1. Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, правилами противопожарного режима, требованиями по охране труда и электробезопасности.

8. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания услуг - с 01.01.2022г.  по 31.12.2022г.

9. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ГРАФИК

9.1. Оказание услуг производится в условиях действующего учреждения, без остановки уставной деятельности, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций, в присутствии  специалистов Заказчика.

9.2. Порядок выполнения услуг определяется графиком и согласовывается с Заказчиком. Исполнитель обязан осуществить оказание услуг в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида услуг с соблюдением технологического процесса.

9.3. Перед началом выполнения услуг по Договору необходимо составить акт о техническом состоянии противопожарных систем объекта с указанием количества и услуг установленного оборудования.

Виды и сроки оказания услуг.

| Система автоматической пожарной сигнализации. |  |
| --- | --- |
| Наименование выполняемых услуг | Период исполнения |
| 1. Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида: центральных процессорных станций, линейных и базовых блоков, пожарных извещателей, оповещателей, расширителей, блоков питания и вспомогательного оборудования. | 1 раз в месяц |
| 2. Проверка работоспособности приемно-контрольных приборов и извещателей: дымовых, тепловых, ручных (по каждому шлейфу); очистка (продувка) оптических линз в дымовых извещателях. | 1 раз в месяц |
| 3. Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания. | 1 раз в месяц |
| 4. Проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей. | 1 раз в месяц |
| 5. Проверка состояния гибких соединений (переходов). | 1 раз в месяц |
| 6. Проверка наличия и подключения заземления. | 1 раз в квартал |
| 7. Комплексная проверка работоспособности системы на готовность (с имитацией сигналов «неисправность» «пожар»). | 1 раз в месяц |
| 8. Метрологическая поверка КИП. | 1 раз в месяц |
| 9. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в месяц |
| 10. Выявление и устранение неисправностей. | По мере возникновения. |
| 11. Восстановление работоспособности. Стоимость услуг, проводимых в процессе планово-предупредительного ремонта по замене, восстановлению, монтажу и демонтажу узлов и деталей оборудования, входит в цену Договора. Стоимость запасных частей, аппаратуры, блоков и иных элементов систем входит в цену Договора. |  |
| Система охранно-тревожной сигнализации. |  |
| Наименование выполняемых услуг | Период исполнения |
| 1. Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида: центральных процессорных станций, линейных и базовых блоков, охранных извещателей, расширителей и концентраторов, блоков питания и вспомогательного оборудования. | 1 раз в месяц |
| 2. Проверка работоспособности приемно-контрольных приборов и охранных извещателей (по каждому шлейфу). | 1 раз в месяц |
| 3. Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания. | 1 раз в месяц |
| 4. Проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей. | 1 раз в месяц |
| 5. Проверка состояния гибких соединений (переходов). | 1 раз в месяц |
| 6. Проверка наличия и подключения заземления. | 1 раз в квартал |
| 7. Проверка работоспособности всей системы в комплексе (с имитацией сигналов «тревога»). Проверка системы на срабатывание после выполнения услуг по техническому обслуживанию. | 1 раз в месяц |
| 8. Метрологическая поверка КИП. | 1 раз в месяц |
| 9. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в месяц |
| 10. Проверка наличия и подключения заземления. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в квартал |
| 11. Выявление и устранение неисправностей. | По мере возникновения. |
| 12. Восстановление работоспособности. Стоимость услуг, проводимых в процессе планово-предупредительного ремонта по замене, восстановлению, монтажу и демонтажу узлов и деталей оборудования, входит в цену Договора. Стоимость запасных частей, аппаратуры, блоков и иных элементов систем входит в цену Договора. |  |
| Система контроля и управления доступом. |  |
| Наименование выполняемых услуг | Период исполнения |
| 1. Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида: электромеханических и электромагнитных устройств (замков), считывателей, контакторов, линейных модулей, блоков питания, вспомогательного оборудования, резьбовых соединений и разъемов. | 1 раз в месяц |
| 2. Контроль на работоспособности: – электромеханических и электромагнитных устройств (замков); – регулировка и юстировка контактирующих частей. | 1 раз в месяц |
| 3. Проверка работоспособности считывателей, контакторов (чистка, настройка, срабатывание на расстоянии). | 1 раз в месяц |
| 4. Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания, аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |
| 5. Проверка работоспособности демпфирующих узлов, при необходимости – регулировка. | 1 раз в квартал |
| 6. Проверка состояния гибких соединений (переходов). | 1 раз в месяц |
| 7. Проверка наличия и подключения заземления. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в квартал |
| 8. Проверка таймеров управления дверями и функции тревоги. | 1 раз в месяц |
| 9. Комплексная проверка работоспособности системы. | 1 раз в месяц |
| 10. Метрологическая поверка КИП. | 1 раз в месяц |
| 11. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в квартал |
| 12. Выявление и устранение неисправностей. | По мере возникновения. |
| 13. Восстановление работоспособности. Стоимость услуг, проводимых в процессе планово-предупредительного ремонта по замене, восстановлению, монтажу и демонтажу узлов и деталей оборудования, входит в цену Договора. Стоимость запасных частей, аппаратуры, блоков и иных элементов систем входит в цену Договора. |  |
| Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |  |
| Наименование выполняемых услуг | Период исполнения |
| 1. Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида: центральных станций, линейных и базовых блоков, оповещателей, блоков питания и вспомогательного оборудования; | 1 раз в месяц |
| 2. Проверка на работоспособность центральных станций, линейных и базовых блоков, оповещателей; | 1 раз в месяц |
| 3. Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания. Контроль (измерение) параметров питающих напряжений на стационарных и выносных блоках питания. | 1 раз в месяц |
| 4. Проверка состояния гибких соединений (переходов). | 1 раз в месяц |
| 5. Проверка наличия и подключения заземления. | 1 раз в месяц |
| 6. Проверка работоспособности всей системы. | 1 раз в месяц |
| 7. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в месяц |
| 8. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в месяц |
| 9. Проверка работоспособности системы при переключении с основного источника электропитания на резервный и обратно. | 1 раз в месяц |
| 10. Выявление и устранение неисправностей. Восстановление работоспособности. Стоимость услуг, проводимых в процессе планово-предупредительного ремонта по замене, восстановлению, монтажу и демонтажу узлов и деталей оборудования, входит в цену Договора. Стоимость запасных частей, аппаратуры, блоков и иных элементов систем входит в цену Договора. | По мере возникновения. |

Контроль за выполнением услуг регулярно осуществляется Заказчиком в ходе выполнения услуг. Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о ходе выполнения услуг и выполнении запланированных объемов. При отсутствии претензий со стороны Заказчика, после выполнения услуг, оформляется и подписывается Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

10. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗАВАЕМЫХ УСЛУГ

10.1. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные услуги осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

10.2 Исполнитель должен оказать услуги в соответствии с настоящим Техническим заданием и приложениями «Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению» (Приложение №3 к Техническому заданию) и «Перечень и количество товаров, материалов и оборудования, используемого в рамках оказания услуг» (Приложение №2 к Техническому заданию), которые являются приложениями к данному Техническому заданию и являются его неотъемлемыми частями.

При оказании услуг Исполнитель несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники для оказания услуг. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. описание требуемых товаров (материалов), применяемых при оказании услуг, установлен в Приложением №3 к техническому заданию, являющемся неотъемлемой частью настоящего Технического задания. Количество требуемых товаров (материалов) установлено в приложении №2 к техническому заданию, являющемся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.  В случае если в настоящем Техническом задании, а равно и в Приложении №3 к техническому заданию, имеются ссылки на конкретные торговые марки, товарные знаки, наименования производителей и т. п., участник закупки вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товар (материалы), указанные в настоящем техническом задании.

Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем техническом задании. Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, оказании услуг, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при оказании услуг по предмету закупки, его технические, функциональные и иные характеристики установлены Приложением №3 к техническому заданию.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация систем безопасности на объектах

ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна»

для ежемесячного технического обслуживания

Объект: ГАУ СО МО «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна», - 143532, Московская область, Истринский район, п.г.т. Снегири, дер. Турово, тер. д/о «Лесная поляна».

- Административное здание:

- Контрольно-приемные приборы – «Сигнал-20» - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт

- Пожарные ивещатели дымовые ИП - 52 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 3 шт.

- Охранные извещатели - 4 шт.

- Световое табло «Выход»  - 3 шт.

- Оповещатель звуковой - 3 шт.

- Передатчик - 1шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

- Корпус № 1:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал-20» - 3 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные ивещатели дымовые ИП - 208 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 13 шт.

- Световое табло «Выход»  - 18 шт.

- Оповещатель речевой - 45 шт.

- Оповещатель свето-звуковой - 11 шт.

- Передатчик - 1шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

- Корпус № 2:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал-20» - 3 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП - 185 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 12 шт.

- Световое табло «Выход»  - 12 шт.

- Оповещатель речевой - 42 шт.

- Оповещатель свето-звуковой - 20 шт.

- Оповещатель звуковой - 1 шт.

- Передатчик - 1шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

- Корпус № 3:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал-20» - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП - 128 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 7 шт.

- Световое табло «Выход»  - 14 шт.

- Оповещатель звуковой-речевой - 14 шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

- Передатчик -1шт.

- Корпус № 4:

- Контрольно-приемные приборы – «Сигнал» - 1 шт.

- Пожарные ивещатели дымовые ИП - 35 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 3 шт.

- Световое табло «Выход»  - 3 шт.

- Оповещатель звуковой-речевой - 1 шт.

- Передатчик -1шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Котельная:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал-20» - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП - 36 шт.

- Пожарные извещатели тепловые ИП - 3 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 3 шт.

- Световое табло «Выход»  - 4 шт.

- Бесперебойный источник питания - 2 шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 9 шт.

- Передатчик -1шт.

- Медицинский корпус:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал» - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП - 66 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 2 шт.

- Световое табло - 2 шт.

- Оповещатель звуковой - 2 шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

- VIP сауна:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал-20» - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные извещатели тепловые ИП - 6 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 2 шт.

- Световое табло «Выход»  - 2 шт.

- Оповещатель звуковой - 1 шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

- Бассейн:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал» - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП -15 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 1 шт.

- Световое табло «Выход»  - 1 шт.

- Оповещатель звуковой «Свирель» - 1 шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

- Склады:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал» - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП -10 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 4 шт.

- Охранные извещатели - 4 шт.

- Световое табло «Выход»  - 4 шт.

- Оповещатель звуковой - 4 шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 8 шт.

- Здание КПП:

- Контрольно-приемные приборы - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП - 6 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 3 шт.

- Световое табло - 3 шт.

- Оповещатель звуковой - 2 шт.

- Блок контроля и индикации - 5 шт.

- Приемник - 3 шт.

- Бесперебойный источник питания - 3 шт.

- ФОК:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал» - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП-212-141 -21 шт.

- Пожарные извещатели пламени - 10 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 2 шт.

- Световое табло «Выход»  - 1 шт.

- Оповещатель звуковой - 1 шт.

- Передатчик -1шт.

- Гараж:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал-20» - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП -14 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 3 шт.

- Световое табло «Выход»  - 3 шт.

- Оповещатель звуковой «Свирель» - 2 шт.

- Передатчик -1шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

- Клуб-столовая:

- Контрольно-приемные приборы - «Сигнал 20» - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП - 137 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 10 шт.

- Устройство шельфовое контрольное - 21 шт.

- Световое табло «Выход»  - 18 шт.

- Оповещатель звуковой - 20 шт.

- Передатчик -1шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

- Отдел закупок:

- Контрольно-приемные приборы - 1 шт.

- Пожарные извещатели дымовые ИП - 9 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 2 шт.

- Световое табло «Выход»  - 2 шт.

- Оповещатель звуковой «Свирель» - 2 шт.

- Передатчик -1шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

Объект: Филиал ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна» ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев», 143628, Московская область, Волоколамский район, с.п. Чисменское, поселок станции Дубосеково, 8;

1)Котельная:

Радимодем - 1 шт

ППКОП - 1 шт

Контрольно-пусковой блок - 1 шт

Дымовой пожарный извещатель -14 шт

Пожарный извещатель ручной - 4 шт

Пожарный извещатель тепловой - 3 шт

Оповещатель звуковой «Маяк-12-ЗМ» - 5 шт

Оповещатель световой табло «Выход» - 4 шт

Оповещатель световой стробоскопический – 2 шт

2)Административной здание:

Пульт контроля и управления– 1шт

Радимодем - 1 шт

Контрольно-пусковой блок - 1 шт

Пожарный извещатель дымовой – 104 шт

Пожарный извещатель ручной – 8шт

Извещатель охранный объемный – 19 шт

Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) – 12 шт

Бесперебойный источник питания - 1 шт.

3)Гараж:

Радимодем - 1 шт

Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» – 1 шт

Блок сигнально-пусковой «С2000-СП»1 – 1 шт

Пожарный извещатель дымовой адресный – 14 шт

Пожарный извещатель ручной  адресный  – 5 шт

Пожарный извещатель тепловой адресный - 1 шт

Оповещатель охранно-пожарный звуковой - 5 шт

Оповещатель световой табло - 6 шт

Извещатель адресный магнитоконтактный – 1 шт

Бесперебойный источник питания - 1 шт.

4)Спальный корпус №3:

Контрольно-приемные приборы - 3 шт.

Пожарные ивещатели дымовые ИП - 96 шт.

Пожарные ивещатели ручные ИПР - 8 шт.

Световое табло - 10 шт.

Оповещатель свето-звуковой речевой - 12 шт.

Бесперебойный источник питания - 1 шт.

5)Спальный корпус №2:

Радимодем - 1 шт

Блок контрольно-пусковой – 1 шт

Блок сигнально-пусковой  – 1 шт

Пожарный извещатель дымовой адресный – 96 шт

Пожарный извещатель ручной  адресный  – 8 шт

Пожарный извещатель дымовой автономный - 8 шт

Оповещатель световой табло «Выход» - 14 шт

Оповещатель световой табло «Направление эвакуации» - 2 шт

Извещатель адресный магнитоконтактный – 1 шт

Оповещатель речевой - 15 шт

Бесперебойный источник питания - 1 шт.

6)Спальный корпус №1:

Контрольно-приемные приборы - 3 шт.

Пожарные ивещатели дымовые ИП - 96 шт.

Пожарные ивещатели ручные ИПР - 8 шт.

Световое табло - 10 шт.

Оповещатель свето-звуковой речевой - 12 шт.

Бесперебойный источник питания - 1 шт.

7)Клуб-столовая:

Радимодем - 1 шт

Блок контрольно-пусковой – 1 шт

Блок сигнально-пусковой  – 1 шт

Пожарный извещатель дымовой адресный – 143 шт

Пожарный извещатель ручной  адресный  – 21 шт

Пожарный извещатель тепловой - 8 шт

Оповещатель световой табло «Выход» - 18 шт

Оповещатель световой табло «Направление эвакуации» - 3 шт

Извещатель адресный магнитоконтактный – 1 шт

Оповещатель речевой - 28 шт

Бесперебойный источник питания - 1 шт.

8)КПП:

Система контроля и управления доступом:

-Турникет - 1 шт.

-Считыватель - 2 шт.

-Программатор - 1 шт.

Объект: Филиал ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна» ДОЛ «Осташево», 143623, Московская область, Волоколамский район, с.п. Осташевское, дер. Середниково, ДОЛ «Осташево».

- 5 корпус:

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1 шт

Пульт контроля и управления «С2000-М» - 1 шт

Пожарный извещатель адресно-аналоговый - 71 шт

Пожарный извещатель ручной адресный электроконтактный – 10 шт

Модуль речевого оповещения «Рупор-200» - 1 шт

Громкоговоритель настенный «WP-06T Roxton» - 32 шт

Громкоговоритель настенный «SWS-10 Roxton» - 18 шт

Оповещатель световой табло «Направление эвакуации» - 25 шт

Бесперебойный источник питания - 3 шт.

- 6 корпус:

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1 шт

Пульт контроля и управления «С2000-М» - 1 шт

Пожарный извещатель адресно-аналоговый - 73 шт

Пожарный извещатель ручной адресный электроконтактный – 10 шт

Модуль речевого оповещения «Рупор-200» - 1 шт

Громкоговоритель настенный «WP-06T Roxton» - 28 шт

Громкоговоритель настенный «SWS-10 Roxton» - 18 шт

Громкоговоритель настенный уличный «НР-15 СРТ» - 2 шт

Оповещатель световой табло «Направление эвакуации» - 28 шт

Бесперебойный источник питания - 3 шт.

3) Спальный корпус №7:

- Контрольно-приемные приборы – 2 шт.

- Пожарные ивещатели дымовые ИП - 82 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 5 шт.

- Световое табло - 5 шт.

- Оповещатель звуковой - 3 шт.

- Бесперебойный источник питания - 3 шт.

- Столовая:

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1 шт

Пульт контроля и управления «С2000-М» - 1 шт

Пожарный извещатель дымовой адресно-аналоговый – 46 шт

Пожарный извещатель тепловой адресно-аналоговый – 12 шт

Пожарный извещатель ручной адресный электроконтактный – 12 шт

Модуль речевого оповещения «Рупор-200» - 2 шт

Громкоговоритель настенный «WP-06T Roxton» - 42 шт

Громкоговоритель настенный «SWS-10 Roxton» - 6 шт

Громкоговоритель настенный уличный «НР-15 СРТ» - 1 шт

Оповещатель световой табло «Направление эвакуации» - 49 шт

Бесперебойный источник питания - 3 шт.

5) ФОК:

- Контрольно-приемные приборы - 1 шт.

- Пожарные ивещатели дымовые ИП - 55 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 18 шт.

- Световое табло - 15 шт.

- Оповещатель звуковой - 11 шт.

- Административный корпус:

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1 шт

Пульт контроля и управления «С2000-М» - 1 шт

Пожарный извещатель адресно-аналоговый - 41 шт

Пожарный извещатель ручной адресный электроконтактный – 5 шт

Модуль речевого оповещения «Рупор-200» - 1 шт

Громкоговоритель настенный «WP-06T Roxton» - 19 шт

Громкоговоритель настенный уличный «НР-15 СРТ» - 1 шт

Оповещатель световой табло «Направление эвакуации» - 19 шт

Бесперебойный источник питания - 3 шт.

- «Умелые ручки»:

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1 шт

Пульт контроля и управления «С2000-М» - 1 шт

Пожарный извещатель дымовой адресно-аналоговый – 27 шт

Пожарный извещатель ручной адресный электроконтактный – 4 шт

Модуль речевого оповещения «Рупор-200» - 1 шт

Громкоговоритель настенный «WP-06T Roxton» - 11 шт

Громкоговоритель настенный уличный «НР-15 СРТ» - 1 шт

Оповещатель световой табло «Направление эвакуации» - 12 шт

Бесперебойный источник питания - 3 шт.

8) Склад:

- Контрольно-приемные приборы - 1 шт.

- Пожарные ивещатели дымовые ИП - 39 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 4 шт.

- Световое табло - 1 шт.

- Оповещатель звуковой - 1 шт.

9) Здание котельной:

- Контрольно-приемные приборы - 1 шт.

- Пожарные ивещатели дымовые ИП - 20 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 4 шт.

- Световое табло - 4 шт.

- Оповещатель звуковой - 3 шт.

10) Слесарная мастерская:

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1 шт

Пульт контроля и управления «С2000-М» - 1 шт

Пожарный извещатель дымовой адресно-аналоговый – 6 шт

Пожарный извещатель тепловой адресно-аналоговый – 12 шт

Пожарный извещатель пламени многодиапозонный – 12 шт

Пожарный извещатель ручной адресный электроконтактный – 3 шт

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-КП» – 6 шт

Оповещатель световой табло «Направление эвакуации» - 6 шт

Бесперебойный источник питания - 3 шт.

11) Гараж (склад мототехники):

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1 шт

Пульт контроля и управления «С2000-М» - 1 шт

Пожарный извещатель пламени многодиапозонный – 4 шт

Пожарный извещатель тепловой адресно-аналоговый – 4 шт

Пожарный извещатель ручной адресный электроконтактный – 1 шт

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-КП» – 3 шт

Оповещатель световой табло «Направление эвакуации» - 5 шт

Бесперебойный источник питания - 3 шт.

12) Гараж:

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1 шт

Пульт контроля и управления «С2000-М» - 1 шт

Пожарный извещатель пламени многодиапозонный – 8 шт

Пожарный извещатель тепловой адресно-аналоговый – 16 шт

Пожарный извещатель ручной адресный электроконтактный – 2 шт

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-КП» – 7 шт

Оповещатель световой табло «Направление эвакуации» - 8 шт

Бесперебойный источник питания - 3 шт.

13) КПП №1:

- Контрольно-приемные приборы - 9 шт.

- Бесперебойный источник питания - 2 шт.

- Оповещатель звуковой - 1 шт.

Система контроля и управления доступом:

-Турникет - 1 шт.

-Считыватель - 2 шт.

-Программатор - 1 шт.

-ЮСБ ключ - 1 шт.

14) КПП № 2:

Система контроля и управления доступом:

-Турникет - 1 шт.

-Считыватель - 2 шт.

-Программатор - 1 шт.

Система контроля охраны:

-Считыватель	 - 1 шт.

-Контрольная точка	-10 шт.

-Зарядное устройство - 1 шт.

-Провод для зарядного устройства - 1 шт.

-Провод USB - 1 шт.

Объект: Филиал ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна» СОО ДОЛ «Звонкие голоса», - 141663, Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, 10.

1) Медицинский корпус:

- Контрольно-приемные приборы – «Гранит-4» - 1 шт.

- Пожарные ивещатели ИП - 120 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 8 шт.

- Световое табло «Выход»  - 8 шт.

- Оповещатель звуковой - 8 шт.

- Оповещатель свето-звуковой уличный - 1 шт.

2) Корпус № 3:

- Контрольно-приемные приборы - 17 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные ивещатели ИП - 100 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 11 шт.

- Световое табло - 26 шт.

- Оповещатель речевой - 44 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 2 шт.

3) Корпус № 4:

- Контрольно-приемные приборы - 17 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные ивещатели ИП - 100 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 11 шт.

- Световое табло - 26 шт.

- Оповещатель речевой - 44 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 2 шт.

4) Корпус № 5:

- Контрольно-приемные приборы - 17 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные ивещатели ИП - 100 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 11 шт.

- Световое табло - 26 шт.

- Оповещатель речевой - 44 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 2 шт.

5) Корпус № 6:

- Контрольно-приемные приборы - 17 шт.

- Пожарные ивещатели  ИП - 100 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 11 шт.

- Световое табло - 26 шт.

- Оповещатель речевой - 44 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 2 шт.

6) Корпус № 7:

- Контрольно-приемные приборы - 17 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные ивещатели ИП - 100 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 11 шт.

- Световое табло - 26 шт.

- Оповещатель речевой - 44 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 2 шт.

7) Клуб-столовая:

- Контрольно-приемные приборы - 24 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные ивещатели ИП - 161 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 26 шт.

- Световое табло - 79 шт.

- Оповещатель речевой - 79 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 1 шт.

8) ШАТРОВЫЙ ДОМ:

- Контрольно-приемные приборы - 12 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные ивещатели ИП - 56 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 8 шт.

- Световое табло - 26 шт.

- Оповещатель звуковой - 22 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 1 шт.

9) СЛЕСАРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ:

- Контрольно-приемные приборы - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные ивещатели  ИП - 30 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 3 шт.

- Световое табло - 3 шт.

- Оповещатель звуковой - 3 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 1 шт.

10) ГАРАЖ:

- Контрольно-приемные приборы - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные ивещатели  ИП - 42 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР - 7 шт.

- Световое табло - 7 шт.

- Оповещатель звуковой - 7 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 1 шт.

11) АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ:

- Контрольно-приемные приборы - 1 шт.

- Бесперебойный источник питания - 1 шт.

- Пожарные ивещатели  ИП – 28 шт.

- Пожарные ивещатели ручные ИПР – 3 шт.

- Световое табло - 3 шт.

- Оповещатель звуковой - 2 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 1 шт.

- Оповещатель охранный - 6 шт.

12) КОТЕЛЬНАЯ:

- Контрольно-приемные приборы - 1 шт.

- Пожарные извещатели  ИП - 11 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 2 шт.

- Световое табло «выход» - 1 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 2 шт.

13) ОБЩЕЖИТИЕ:

- Контрольно-приемные приборы - 2 шт.

- Пожарные извещатели  ИП - 153 шт.

- Пожарные извещатели ручные ИПР - 24 шт.

- Световое табло «выход» - 24 шт.

- Оповещатель речевой - 66 шт.

- Оповещатель звуковой уличный - 2 шт.

14) КПП:

- Контрольно-приемные приборы - 9 шт.

- Бесперебойный источник питания - 3 шт.

- Оповещатель звуковой - 1 шт.

Система контроля охраны:

-Считыватель	 - 1 шт.

-Контрольная точка	-10 шт.

-Зарядное устройство - 1 шт.

-Провод для зарядного устройства - 1 шт.

-Провод USB - 1 шт.

Система контроля и управления доступом:

-Турникет - 1 шт.

-Считыватель - 2 шт.

-Программатор - 1 шт.

-Системный блок - 1 шт.

-Монитор - 1 шт.

-Мышь - 1 шт.

-Клавиатура - 1 шт.

-ЮСБ ключ - 1 шт.