Приложение № 5

к договору №

от «  »               2022 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Поставка очистного сооружения (автономная канализация) общественного туалета музея - заповедника А.П.Чехова «Мелихово», включая монтаж и пуско-наладочные работы

- Заказчик:

Государственное автономное учреждение культуры Московской области

«Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова

«Мелихово».

- Наименование объекта закупки: Поставка очистного сооружения (автономная

канализация) общественного туалета музея - заповедника А.П.Чехова «Мелихово»,

включая монтаж и пуско-наладочные работы.

- Начальная (максимальная) цена договора: 1 663 700,00,00 (Один миллион шестьсот

шестьдесят три тысячи семьсот рублей) 00 копеек.

- Источник финансирования: Бюджет Московской области (субсидия на иные цели)

5.   Способ закупки: Запрос котировок в электронном виде

6.   Место оказания услуг (поставки товара): Московская область, городской округ Чехов,

село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П.Чехова».

7.   Срок поставки товара: не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора

8.   Условие поставки товара: Поставка Товара осуществляется силами Заказчика со склада Поставщика

9.   Описание объекта закупки, его технические (потребительские) и количественные характеристики:

| № п/п | Наименование товара | Технические и потребительские хар-ки | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очистное сооружение (автономная канализация) в составе: |  | шт | 1 |
|  | Станция биологической очистки «АКВАЛОС» АL-10 (включая монтажные и пусконаладочные работы с материалом и комплектующими необходимыми для установки и подключения к действующим коммуникациям) или эквивалент | -Вход на глубине 1100-1500мм; - Высота станции не менее 3450мм; -Усиленный корпус; материал изготовления: полипропилен -биологический фильтр; -УФ –обеззараживатель; -Монтажный комплект; -Блок автоматики; -насосное оборудование. - коллектор (25м) для отвода очищенной и обеззараженной воды в водоем; -расходные материалы и комплектующие необходимые для установки и подключения к действующим коммуникациям | комплект | 1 |
|  | КНС с напорным коллектором к станции биологической очистки «АКВАЛОС» АL-10 (включая монтажные работы по безнапорной и напорной канализации от трех корпусов (зданий), с материалом и комплектующими необходимыми для установки и подключения к действующим коммуникациям ) или эквивалент | Накопитльный вертикальный резервуар расчётного объёма с насосным оборудованием: - высота резервуара – не менее 3000мм; - насосное оборудование с режущим механизмом; - автоматический датчик включения/отключения; - насосное оборудование с защитой от перегрева; - производительность не менее 10 м3/час; - напор не менее 10 м. канализационные колодцы – 3 шт.; канализационные коллекторы к колодцам и между колодцами, --расходные материалы и комплектующие необходимые для установки и подключения к действующим коммуникациям | комплект | 1 |

9. Требования к сточным водам и степени их очистки:

| Параметры | Концентрации веществ в поступающей воде, не более, мг/л |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 336 |
| бпк5 | 228 |
| БПКпопн, | 325 |
| N-NH4 | 32,4 |
| Р-Р04 | 4,0 |

10. Требования к товару:

Товар должен быть новым, ранее не используемым, соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для предлагаемого к поставке товара. Все материалы, оборудование и комплектующие должны быть российского производства.

11. Требования к качеству и безопасности Товара:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, действующим на данный вид Товара, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.  Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья людей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть поставлен в комплекте с относящейся к нему, в соответствии с действующим законодательством, товаросопроводительной документацией на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара, другие необходимые документы.

В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Договором, Заказчик в те же сроки направляет Поставщику в письменной форме мотивировочную претензию с обоснованием отказа в приемке Товара.

12.   Требования к качеству упаковки Товара:

Весь поставляемый Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами РФ, четко соответствовать описанию, указанному в Техническом задании.

Маркировка Товара должна содержать: условное обозначение Товара, товарный знак или наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке, погрузочно-разгрузочных работах с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества, последний подлежит замене Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами.

13.  Требования к гарантийному сроку Товара:

- на электрооборудование (без нарушений правил эксплуатации) -1 год;

- на работу технологического оборудования установки (при условии своевременного обслуживания) - 5 лет;

- срок службы материала блоков станции - 25 лет.

Заказчик:                                                                             Исполнитель:

Государственное автономное учреждение

культуры Московской области

«Государственный литературно-мемориальный

музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Генеральный директор

______________ (Бобков К.В.)                                        ____________ (_________________)

М.П.                                                                                    М.П.