ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ АМИНАТтм К

Ингибитор отложений минеральных солей

для обратноосмотических установок очистки воды.

Требования к качеству продукции:

- Бесцветная или светло желтого цвета жидкость, представляет собой водный раствор смеси натриевых солей метилиминодиметилфосфоновой и нитрилотриметилфосфоновой кислот

- Коэффициент относительного содержания нитрилотриметилфосфонатов и метилиминодиметилфосфонатов 3,0 – 4,0

- Значение рН – в пределах 5,0 - 7,0
Плотность при температуре 22±5 °С в пределах 1,20-1,30 г/см3

- Массовая концентрация фосфокатов в пересчете на РО43- в пределах 250-280 г/дм3

- Массовая концентрация фосфористой кислоты в пересчете на РО43- не более 20 г/дм3

- Регламентирован по составу органических компонентов и содержанию неорганических примесей
Значение рН – в пределах 5,0 - 7,0
Плотность при температуре 22±5 °С – в пределах 1,20-1,30 г/см3
Не горюч, пожаровзрывобезопасен
Химически малоопасен (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007)
Загустевает при температуре ниже -10°С, не теряя потребительских свойств

- Качество продукции должно соответствовать требованиям ТУ 2439-136-17965829-2012

Требования к упаковке товара:

Аминат К упакован в герметичные канистры.

Объем закупаемой продукции 1144 кг. (раз в 3-4 месяца поставка товара до склада заказчика)

Рекомендации по применению: 
Расход реагента составляет от 5 до 25 г на каждый кубометр обрабатываемой воды в зависимости от ее химического состава.
Реагент дозируется пропорционально расходу подпиточной воды.

Особенности: 
Заменяет обработку воды методами ионного обмена в процессе водоподготовки для энергообъектов низкого и среднего давления. Исключает образование накипи при температуре воды до 130°С.

Условия хранения и гарантийный срок: 
АМИНАТтм К должен храниться в крытых вентилируемых складских помещениях.  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Адрес склада: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3, котельная №2.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Срок поставки | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АМИНАТ К | Март 2022 г. | 220 | кг |
| 2 | АМИНАТ К | Май 2022 г. | 220 | кг |
| 3 | АМИНАТ К | Июль 2022 г. | 220 | кг |
| 4 | АМИНАТ К | Сентябрь 2022 г. | 220 | кг |
| 5 | АМИНАТ К | Ноябрь 2022 г. | 264 | кг |