ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по демонтажу незаконно установленных рекламных щитов

Раздел 1. Общие требования. Место, условия, сроки выполнения работ и организация контроля за исполнением работ

1.1 Местом выполнения работ является городской округ Чехов, в пределах административных границ.

1.2. Условия и сроки выполнения работ:

1.2.1. Условия выполнения работ:

Организация и выполнение работ осуществляется на основании Заявок Заказчика.

Заявки Заказчиком направляются по мере необходимости и представляют собой информацию, изложенную в письменной форме, содержащую фотографию рекламной конструкции, сведения о типах и размерах рекламных конструкций подлежащих демонтажу, их количестве, адресе местонахождения, собственниках или владельцах рекламных конструкций (при необходимости) и сроках выполнения демонтажей рекламных конструкций, месте хранения рекламных конструкций после демонтажа. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые согласования, разрешения для производства работ по демонтажу, при этом, при получении согласования срок производства работ увеличивается на срок, необходимый для получения согласования.

Заявка подписывается представителем Заказчика - директором, либо другим уполномоченным лицом Заказчика.

1.2.2. Срок начала выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций  - в соответствии со сроком, указанным в Заявке Заказчика.

Раздел 2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Работы, выполняемые по договору, должны соответствовать требованиям, установленным договором. Работы, не соответствующие требованиям договора, считаются невыполненными, и заказчик в праве отказаться от их оплаты.

2.2. Демонтаж рекламных конструкций должен проводиться способом разборки без повреждения составных частей.

Не допускается повреждение в ходе демонтажа объектов благоустройства, на которых расположена или к которым прикреплена рекламная конструкция.

2.3. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП «Безопасность труда в строительстве»;

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М;

- ГОСТ «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;

- Федеральный закон от 01.01.2001 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Раздел 3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. На основании поступившей от Заказчика Заявки в установленные сроки, осуществляется демонтаж рекламных конструкций с составлением акта демонтажа, в котором указываются сведения, содержащиеся в Заявке на демонтаж, состояние рекламной конструкции до демонтажа, время демонтажа, перечень составных частей демонтированной рекламной конструкции и их состояние.

Демонтаж проводится способом разборки рекламной конструкции на составные части с сохранением их целостности. В случае невозможности разборки рекламной конструкции в силу конструктивных особенностей или износа (коррозии) мест крепления (соединения) составных частей производится резка конструкции (по согласованию с Заказчиком) с применением специального оборудования с отметкой в акте демонтажа.

3.2. При демонтаже рекламного  щита  3х6 производятся следующие работы:

- демонтаж осветительных приборов;

- демонтаж декоративного обрамления;

- демонтаж электропроводки до места соединения с питающим автоматом;

- демонтаж панелей рекламного поля;

- демонтаж рамы рекламного поля с поперечинами, растяжками;

- демонтаж опоры рекламной конструкции;

- демонтаж незаглубленного фундамента;

- погрузо-разгрузочные работы;

3.3. При размещении рекламных конструкций на незаглубленном фундаменте, демонтаж должен проводиться вместе с их фундаментом.

3.5. По указанию Заказчика по окончании демонтажа, Подрядчик выполняет одно из следующих действий:

3.5.1. Доставку по указанному Заказчиком адресу хранения (в пределах городского округа Чехов) и передачу демонтированной рекламной конструкции собственнику или владельцу рекламной конструкции с составлением акта приема-передачи.

3.5.2. Доставку демонтированной рекламной конструкции на склад по адресу: ________________________________ с составлением акта приема-передачи.

Раздел 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

5.1. Подрядчик обеспечивает бесперебойное, безаварийное выполнение работ и сохранность демонтированных рекламных конструкций до момента передачи их собственнику или владельцу рекламных конструкций, или представителю МАУ ИТЦ в течение всего срока действия Договора.

Раздел 5. Объемы работ.

| № п/п | Наименование рекламного материала | количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щит отдельно стоящий, с фундаментным блоком размеры 3х6, площадь 18 кв. м. | 25 |