Приложение № к договору

от «___» _______ 2021 г. № ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Услуги по техническому обслуживанию и аварийному ремонту холодильного и технологического оборудования в МАДОУ д/с КВ «Росинка» г. о. Пущино МО

- Наименование объекта закупки:

- Услуги по техническому обслуживанию холодильного и технологического оборудования в МАДОУ д/с КВ «Росинка» г. о. Пущино МО

- Код по КОЗ: 02.25.10.01- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники для предприятий общественного питания

- Код по ОКПД2: 33.12.2 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения

4.	Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Росинка» городского округа Пущино Московской области.

5.	Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок Услуг по техническому обслуживанию холодильного и технологического оборудования в МАДОУ д/с КВ «Росинка» г. о. Пущино МО.

6.	Место выполнения услуг, объект №1: 142290, Российская Федерация, Московская область, город Пущино, микрорайон «Д», дом 6а

Место выполнения услуг, объект №2: 142290, Российская Федерация, Московская область, город Пущино, ул.Южная, дом 1

7.	Срок выполнения услуг – с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно)

8.	Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе сопутствующие, а также затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата товара производится в порядке, предусмотренном Контрактом. Выплата аванса не предусмотрена.

9.	Общие сведения:

9.1. Перечень оборудования, объект 1:

| № п/п | ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШХ прилавок (дата выпуска) | к-т | 13 |
| 2 | Бытовой холодильник (дата выпуска) | шт. | 2 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| Механическое оборудование |  |  |  |
| 3 | Эл. плита (дата выпуска) | шт. | 1 |
| 4 | Эл. привод (дата выпуска) | шт. | 4 |
| 5 | Картофелечистка (дата выпуска) | шт. | 1 |
| 6 | Стиральная машина (дата выпуска) | шт. | 2 |
| 7 | Эл. котел (дата выпуска) | шт. | 2 |
| 8 | Эл. сковорода (дата выпуска) | шт. | 1 |
| 9 | Жарочный шкаф (дата выпуска) | шт. | 1 |
| 10 | Кондиционер(дата выпуска) | шт. | 1 |
| 11 | Сушильная машина(дата выпуска) | шт. | 1 |

9.2. Перечень оборудования, объект 2:

| № п/п | ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШХ прилавок (дата выпуска) | к-т | 5 |
| 2 | Бытовой холодильник (дата выпуска) | шт. | 2 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| Механическое оборудование |  |  |  |
| 3 | Эл. плита (дата выпуска) | шт. | 2 |
| 4 | Эл. привод (дата выпуска) | шт. | 3 |
| 5 | Картофелечистка (дата выпуска) | шт. | 1 |
| 6 | Стиральная машина (дата выпуска) | шт. | 2 |
| 7 | Эл. котел(дата выпуска) | шт. | 1 |
| 8 | Эл. сковорода (дата выпуска) | шт. | 1 |
| 9 | Жарочный шкаф (дата выпуска) | шт. | 1 |

10. Условия оказания условия

10.1. Наличие у Исполнителя соответствующих действующих лицензий (разрешений) на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания.

10.2. Все виды работы (услуги) Исполнитель должен проводить в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных документов Российской Федерации.

10.3. Исполнителем обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований Заказчика. Специалисты исполнителя должны быть обеспечены приборами, необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты.

10.4. Территориальное местонахождения исполнителя должно быть удалено не более, чем на 15 км.

10.5. Капитальный ремонт оборудования осуществляется на территории мастерской исполнителя. Доставка оборудования производится силами исполнителя.

10.6. Опыт работы по оказанию услуг в области обслуживания холодильного и технологического оборудования - не менее 5 лет

10.7. Наличие у Исполнителя достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (услуг).

10.8. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

10.9. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

10.10. Наличие у Исполнителя необходимой материально-технической базы для выполнения всего комплекса работ, с перечислением оборудования, техники, аппаратуры.

10.11. Оказание услуг по плановому обслуживанию оборудования проводить в рабочие дни с 09:00ч. до 17:00ч.

10.12. Оказание услуг по аварийному ремонту - прибытие специалиста к заказчику с момента получения заявки заказчика для

определения неисправности оборудования и приведения его в рабочее состояние (любым доступным видом связи: интернет, факс, телефон):

- в рабочее время в течение 1 (одного) часа;

- во вне рабочего времени, выходные и праздничные дни в течение 4 (четырех) часов.

Восстановление работоспособности оборудования при замене запасных частей или электрокомплектующих деталей и проведение пуско-наладочных работ в течении не более 4 (четырёх) часов (в рабочее и не рабочее время, выходные и праздничные дни).

10.13. В цену услуг включить все налоги, сборы, страхование и  другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в т.ч. НДС), таможенные пошлины, все затраты (расходы), связанные с оказанием услуг, (демонтаж, монтаж, затраты на оборудование, комплектующие изделия и материалы, расходы на оплату труда, транспортные  расходы (в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы), командировочные расходы и другие, расходы на экспертизу (при необходимости ее проведения), другие сопутствующие расходы.

10.14. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на их восстановление.

10.15. Время приезда техника – в течении 1 (одного) часа с момента подачи заявки.

11. Общие требования к услугам и перечень услуг

Перечень услуг по комплексному техническому обслуживанию технологического и холодильного оборудования по номенклатуре продовольственного отделения в столовой, на продовольственном складе и подразделениях МАДОУ д/с КВ «Росинка» в том числе предусмотренные руководством по технической эксплуатации оборудования   завода изготовителя.

Холодильное оборудование (холодильные агрегаты, холодильные машины, шкафы холодильные).

11.1 Обязательные для всех видов оборудования:

Проверка оборудования внешним осмотром на соответствие Правилам техники безопасности;

Осмотр внутренних поверхностей охлаждаемого объема;

Проверка комплектности оборудования и наличия ограждения холодильного агрегата:

Проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного заземления (зануления) от автоматического выключателя, до заземляющих устройств;

Осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений;

Проверка исправности и правильности крепления электропроводки от автоматического выключателя до клеммника электродвигателя компрессора;

Проверка исправности осветительных приборов;

Проверка состояния дверных ручек, замков, поддонов, сливных устройств, резиновых уплотнений дверей охлаждаемых объектов и их замена;

Проверка работоспособности оборудования и его составных частей;

Проверка герметичности холодильной установки;

Проверка работы автоматической и полуавтоматической системы оттайки;

Проверка работы компрессоров и электродвигателя по шуму и нагреву.

Проверка давления конденсации и доведение до нужного уровня;

Проверка уровня масла в картере компрессора и его заливка;

Проверка натяжения ремней и затяжки крепления холодильного агрегата и электродвигателя и их замена;

Проверка работы терморегулирующего вентиля ТРВ и соленоидного вентиля СВМ;

Проверка автоматического режима работы холодильной установки и температуры в охлаждаемом помещении;

Отметка в учетных документах о проведении технического обслуживания;

11.2 Выполняемые по мере необходимости:

Регулировка тепловой защиты и замена тепловых элементов магнитного пускателя;

Регулировка зазора между вентилятором и диффузором; устранение утечек, дозаправка холодильным агентом и маслом системы; устранение неисправностей, вызывающих повышенный шум оборудования; установка технологического фильтра, для осушки системы холодильной установки, регулировка работы ТРВ и СВМ.

Выполнение текущего и среднего ремонта холодильного оборудования;

Ремонт приборов регулирования и защиты;

Ремонт пусковой аппаратуры;

Замена и ремонт сальников;

Замена клапанной группы полугерметичного компрессора;

Замена фильтра осушителя;

Ремонт конденсаторов и испарителей с заменой дефектных трубопроводов.

11.3 В техническое обслуживание не входит замена:

- электродвигателей;

- компрессоров;

- агрегатов в сборе.

11.4 Технологическое оборудование.

11.4.1 Обязательные работы для всех видов оборудования:

Проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

Проверка комплектности оборудования; проверка исправности защитного заземления (зануления) от автоматического выключателя до заземляющих устройств оборудования;

Проверка исправности электропроводки от автоматического выключателя до клеммной коробки;

Осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики, затяжка электроконтактных соединений;

Проверка исправности кожухов, ручек, ограждений; проверка состояния резиновых и других уплотнений;

Проверка работы оборудования в рабочем режиме в соответствии с заводскими инструкциями;

Отметка в учетных документах о проведенных работах.

11.4.2 Выполняемые по мере необходимости:

Регулировка тепловой защиты и замена тепловых элементов магнитного пускателя;

Зачистка электроконтактных соединений;

Замена вышедших из строя сигнальных ламп;

Проведение дополнительного инструктажа работников столовой и продовольственного склада при нарушении ими правил эксплуатации оборудования.

11.4.3 Для конкретного вида оборудования.

11.4.3.1 Котлы пищеварочные:

Выполняются работы, предусмотренные в пунктах 2.1., 2.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- проверка защиты электронагревателей от режима работы "сухой ход";

- проверка срабатывания войного предохранительного клапана;

- проверка уровня воды в пароводяной рубашке;

- проверка исправности предохранительного клапана мановакууметра, электромагнитного манометра (ЭКМ) и установленных на них пломб и их замена;

- проверка сроков поверки ЭКМ, предохранительного клапана, мановакууметра, манометра;

- проверка правильности настройки верхнего и нижнего пределов срабатывания на ЭКМ;

- проведение работ по удалению накипи химическими средствами, разрешёнными к применению (не реже одного раза в месяц).

11.4.3.2 Плиты кухонные, шкафы жарочные:

Выполняются работы, предусмотренные в пунктах 2.1., 2.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- проверка исправности заземления конфорок;

- проверка четкости фиксации положений пакетных переключателей на различных режимах работы;

- замена коммутации, единичная замена пакетных переключателей, замена сгоревших тэнов и спиралей;

11.4.3.3 Сковороды электрические:

Выполняются работы, предусмотренные в пунктах 2.1., 2.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- проверка исправности механизма поворота чаши, смазка цапфы и червячной пары;

- по мере необходимости настройка температурных реле на заданную температуру, замена спиралей;

11.4.3.4 Кипятильники электрические непрерывного действия:

Выполняются работы, предусмотренные в пунктах 2.1., 2.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- проверка включения нагревательных элементов при заполнении сборника и прекращения подачи воды в питательную коробку и их замена;

- проверка отключения нагревательных элементов при достижении минимального уровня воды в сборнике кипятка;

- очистка электродов от накипи;

- проведение работ по удалению накипи химическими средствами, разрешёнными к применению (не реже одного раза в месяц).

- проверка защиты электронагревателей от режима работы "сухой ход";

- чистка от накипи и проверка работы перекидной трубы;

- проверка работы поплавкового клапана и его регулировка при необходимости.

11.4.3.5 Мармиты для первых и вторых блюд, аппараты пароварочные:

Выполняются работы, предусмотренные в пунктах 2.1., 2.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- проверка отключения тэнов при отсутствии воды в парогенераторе;

- проверка состояния реле давления;

- проверка исправности пакетных переключателей и четкости их фиксации на разных режимах;

-по мере необходимости регулировка поплавкового клапана, замена предохранительного клапана с истекшим сроком поверки, устранение неисправностей соединительной и запорной водяной арматуры, единичная замена пакетных переключателей;

- проведение работ по удалению накипи химическими средствами, разрешёнными к применению (не реже одного раза в месяц).

11.5 Механическое оборудование.

11.5.1 Обязательные работы для всех видов оборудования:

Проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

Проверка комплектности оборудования;

Проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного заземления (зануления) от автоматического выключения (рубильника) до заземляющих устройств оборудования;

Проверка исправности электропроводки от рубильника до клеммника электродвигателя;

Осмотр электроаппаратуры и затяжка электроконтактных соединений;

Проверка работы оборудования и уровня смазок в редукторах;

Проверка сальниковых уплотнений;

Проверка надежности крепления машины к полу, фундаменту, рабочему столу;

Проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов;

Проверка работы оборудования в рабочем режиме;

Отметка в учетных документах о проведенных работах.

11.5.2 Работы, выполняемые по мере необходимости:

Затяжка крепежных деталей;

Замена сгоревших предохранителей, плавких вставок, контактов, катушек и нагревательных элементов магнитных пускателей;

Устранение неисправностей в сальниковых уплотнениях, электропроводке и электроаппаратуре;

Проведение дополнительного инструктажа работников столовой и продовольственного склада при нарушении ими правил эксплуатации оборудования.

11.5.3 Для конкретного вида оборудования:

11.5.3.1 Приводы универсальные (машины универсальные кухонные):

Выполняются работы, предусмотренные в пп.3.1., 3.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- очистка отверстия для слива масла в горловине привода;

- проверка состояния резьбы на зажимных винтах крепления сменных механизмов;

- проверка состояния пазов на приводном валу редуктора;

- проверка состояния типов валов сменных механизмов.

11.5.3.2 Картофелечистки (машины для очистки картофеля):

Выполняются работы, предусмотренные в пп.3.1., 3.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- проверка состояния абразивной поверхности рабочих органов, определения сегментов и дисков, подлежащих замене при ближайшем текущем ремонте;

- проверка плотности прилегания резинового уплотнения выгрузочной двери и их замена;

- проверка состояния штуцера подачи воды в рабочую камеру;

- проверка натяжения клиновидных ремней.

- по мере необходимости регулировка резинового уплотнения выгрузочной двери с помощью поворота эксцентриков, чистка штуцера подачи воды в рабочую камеру, замена изношенных клиновидных приводных ремней.

11.5.3.3 Овощерезательные машины:

Выполняются работы, предусмотренные в пп.3.1., 3.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- проверка надежности крепления ножа, крышки и ножевой рамки;

- проверка натяжения клиновидных ремней;

- по мере необходимости замена режущих органов машины, натяжка клиновидных ремней и замена изношенных, регулировка толщины резки продуктов.

11.5.3.4 Мясорубки:

Выполняются работы, предусмотренные в пп.3.1., 3.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- проверка качества заточки ножей и ножевых решеток;

- проверка состояния пальца шнека;

- проверка натяжения клиновидных ремней;

- по мере необходимости замена ножей и ножевых решеток, натяжка клиновидных ремней и замена изношенных.

11.5.3.5 Тестомесильные машины:

Выполняются работы, предусмотренные в пп.3.1., 3.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- проверка фиксации дежи в рабочем положении;

- проверка состояния месильного рычага (рабочий орган);

- проверка натяжения цепи;

- контроль работоспособности ручного проворачивателя месильного рычага и опробование его работы;

- смазка роликоподшипника кривошипа и опоры месильного рычага;

- по мере необходимости регулировка зазора между ограждением и дежой.

11.5.3.6 Посудомоечные машины:

Выполняются работы, предусмотренные в пп.3.1., 3.2. и дополнительно в обязательном порядке:

- проверка тэнов, соленоидных клапанов и датчиков уровня;

- проверка давления воды в водопроводной магистрали;

- контроль температурного режима в зонах обработки;

- проверка работы конечного выключателя на транспортере;

- проверка состояния резиновых уплотнений на головках моющих и ополаскивающих душей, контроль проходимости воды через форсунки душей;

- проверка натяжения цепей;

- проверка работы программного механизма периодического действия;

- проверка состояния механизма поворота моющих форсунок;

- проверка исправности манометров, сроков их поверки и наличие пломб;

- проверка натяжения транспортерной ленты;

- проверка исправности фартуков, разделяющих зоны обработки;

- по мере необходимости регулировка давления воды редуктора, регулировка температурного режима по зонам обработки, чистка и промывка форсунок моющих и ополаскивающих душей, фильтров насосов и распылителей, натяжение цепей и транспортерной ленты, замена манометров с истекшим сроком поверки, регулировка рычага выключения соленоидного клапана, замена фартуков, разделяющих зоны обработки.

11.5.3.7 В техническое обслуживание входят все вышеперечисленные работы, а так же комплекс операций, предусмотренных руководством по эксплуатации оборудования, рекомендованных заводом изготовителем, и необходимые запасные части.

В техническое обслуживание не входят запчасти:

- редукторы в сборе;

- электродвигатели;

- тэны;

- электронные блоки управления;

- циркуляционные насосы посудомоечных машин;

- конфорки электрические в сборе для промышленных электрических плит.

| Заказчик: Заведующий МАДОУ д/с КВ «Росинка» ______________________ (______________) | Исполнитель: _______________________ (_______________) |
| --- | --- |