Приложение 5 к Договору

№    от «   »                   20_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству

__________________________________________________________

|  | Наименование объекта закупки: | Благоустройство территории Глуховского парка г. Ногинск, ул. Краснослободская, д. 5, Богородский городской округ, закупка и установка малых архитектурных форм: скамеек, беседок и т.д., детской игровой и спортивной площадок, организация освещения и видеонаблюдения, работы по озеленению и устройству клумб и цветников, реконструкция входной группы |
| --- | --- | --- |
|  | Код по КОЗ: | 03.02.13.06 - Благоустройство парка культуры и отдыха |
|  | Код по ОКПД2: | 42.99.12.124: Территории парковые и парки для отдыха |
|  | Место выполнения работ: | Территория Глуховского парка г. Ногинск, ул. Краснослободская |
|  | Сроки выполнения работ: | 75 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Объём выполняемых работ: | Работы выполняются в соответствии со сметной документацией |
|  | Оплата фактически выполненных и принятых в соответствии с Договором работ осуществляется в рублях Российской Федерации в рамках: | Оплата фактически выполненных и принятых в соответствии с Договором работ осуществляется в рублях Российской Федерации в рамках: Мероприятие : Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования Бюджет Богородского городского округа: 2 277 170,00 руб. Год бюджета – 2021: Бюджет Московской области: 6 904 960,00 руб. Год бюджета – 2021: |
|  | Общие требования к выполнению работ: | При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов. Заказчик осуществляет строительный контроль за объемом и сроками выполнения работ на всех этапах выполнения работ, в том числе за надлежащим исполнением обязательств и своевременным устранением выявленных недостатков, оформлением отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств, при выполнении работ по благоустройству. Подрядчик осуществляет работы с соблюдением соответствующих Российских строительных и санитарных норм и правил. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью работ. Организационно-технические решения, принимаемые в ходе проведения работ, в соответствии с настоящим техническим заданием, должны соответствовать имеющимся государственным стандартам и нормам. Подрядчик документально фиксирует все виды выполненных работ с указанием их сроков и объемов, а также фамилий и подписью ответственных лиц. По окончании выполнения всех работ Подрядчик должен предоставить Заказчику всю необходимую отчетную документацию при сдаче-приемке работ, установленных в проекте контракта. Подрядчиком в обязательном порядке оформляются акты освидетельствования скрытых работ. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды; обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, норм и требований по охране окружающей среды, в том числе обеспечить чистоту выезжающего строительного транспорта, а также перевозку и утилизацию отходов строительства и сноса, в том числе грунтов (далее ОССиГ) на специализированных объектах приема и переработки ОССиГ, внесенных в соответствующий Реестр Минэкологии МО (размещённый на сайте Министерства), с предоставлением подтверждающих документов о сдаче/приеме всего объема образуемых на строительном объекте отходов (реестр и копии погашенных талонов на приемку ОССиГ, в соответствии с балансом (планом) земляных масс, проектом организации работ по сносу и демонтажу. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. Строительные отходы, образующиеся в ходе выполнения работ должны складироваться и вывозиться Подрядчиком на специальные полигоны своевременно (по мере образования), а по окончании работ Подрядчик производит окончательную уборку и вывоз строительных отходов за пределы площадки. Вывоз отходов, образующихся в ходе выполнения работ осуществляется за счет средств Подрядчика. Все необходимые документы и разрешения для вывоза отходов оформляются Подрядчиком. Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях, выявленных (допущенных) Подрядчиком в ходе выполнения работ. Должно быть обеспечено соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Представитель Подрядчика на время выполнения работ постоянно находится на Объекте, и от лица Подрядчика несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Все расходы по доставке, складированию и хранению материалов и оборудования берет на себя Подрядчик. Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия. Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений и т.д. в соответствии с законодательством РФ: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»; Постановление Правительства Московской области от 23 декабря 2013г. №1098/55 об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области»; Закон Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* СП 48.13330.2019. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов»; Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 25.02.2021 №134-РМ. |
|  | Требования к безопасности выполнения работ: | Рабочие Подрядчика должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, рабочей одеждой, средствами индивидуальной защиты. К выполнению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, инструктаж оформляется документально с указанием лица, ответственного за технику безопасности от Подрядчика. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. В местах производства работ Подрядчик обеспечивает размещение информационных щитов с указанием вида работ, наименования Заказчика, Подрядчика и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за выполнение работ, номеров их рабочих телефонов. Для исключения травматизма территория проведения работ должна иметь ограждения, обеспечивающие безопасность третьих лиц, иметь соответствующие предупреждающие знаки. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. В ходе выполнения работ запрещается загромождать материалами и оборудованием проходы, проезды, двери и ворота зданий и сооружений, подходы к действующему оборудованию, электроустановкам, противопожарному инвентарю. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий. В случае проведения работ по валке и санитарной обрезке деревьев должны обеспечиваться безопасность рабочих и людей, находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение ущерба третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба. В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий согласно законодательству Российской Федерации, Московской области по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв. |
|  | Особые условия | При проведении работ по благоустройству общественных территорий обязательным условием является использование ограждений и флагштоков, согласованных по дизайну с Министерством благоустройства Московской области. Форма специальной одежды рабочих, механизаторов и инженерно-технического состава, находящихся на объекте, должна быть единой и содержать информацию о наименовании подрядной организации. Земляные работы ведутся на основании ордера на право производства земляных работ на территории Московской области, выдаваемого в установленном порядке. Получение и закрытие указанного ордера осуществляет Подрядчик. Указанные работы выполняются Подрядчиком за счет собственных средств (в рамках цены муниципального контракта). Гарантийный срок Подрядчика на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. |
|  | Требования к выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ товаров: | Используемые товары должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть обеспеченными техническими паспортами, сертификатами и документами, удостоверяющими их качество. Поставляемые товары в рамках выполнения работ должны быть приняты к бухгалтерскому учету (поставлены на баланс). В случае наличия в документации о закупке указания на товарный знак, во всех случаях читать, как эквивалент. Представить Заказчику до начала выполнения работ с использованием товаров, сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, сертификат пожарной безопасности на применяемые материалы, строительные конструкции и оборудование, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения поставляемого оборудования: - до принятия Заказчиком оборудования и подписания товарной накладной ТОРГ-12; - с даты начала проведения работ по установке оборудования до сдачи результата этих работ Заказчику и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта. |

Подписи Сторон

| Заказчик: Директор ______________ (______________) М.П. | Подрядчик: ______________(_______________) М.П. |
| --- | --- |