# Приложение № 1 к документации о запросе предложений в электронной форме по отбору организации на поставку гидромолота и вибротрамбовочной плиты

# Техническое задание

- Предмет закупки: Поставка гидромолота – 1 ед и вибротрамбовочной плиты – 1 ед

- Количество поставляемого товара: 2 ед.

- Условия поставки товара:

  - Место поставки товара: 142900 Московская область городской округ Кашира ул Советская дом 28

- Срок поставки товара: является критерием оценки. Минимальный срок поставки – 5 календарных дней; Максимальный срок поставки – 40 календарных дней.

- Технические характеристики предмета закупки:

| Техническое описание предмета закупки | Гидромолот JCB: Модель HM335 Вес машины, т 4,5 - 13,0 Эксплуатационная масса, кг 335 Частота ударов, уд/мин 400 - 800 Диаметр инструмента, мм 75 Скорость потока масла, л/мин 50 - 90 Давление, бар 132 Энергия удара, Дж 980 Наличие автоматической смазки Нет Уровень шума, дБА 130 дБ (А) |
| --- | --- |
| Технические характеристики эквивалента | Гидромолот для экскаватора: эквивалент вышеуказанному: • Год выпуска - не ранее 2021г., новый не бывший в употреблении; • Применяемость (совместимость) - JCB 3CX, 4СХ; • Диаметр рабочего инструмента – 75 мм; • Энергия удара – не менее 980Дж и не более 1000Дж; • Частота ударов - не менее 400уд/мин и не более 800уд/мин; • Минимальное рабочее давление - не менее 132 бар и не более 150 бар; Комплектация: • Рабочий инструмент (пика)- наличие; • Комплект для смазки рабочего инструмента- наличие; • Комплект заправки азотом- наличие; • Комплект рукавов высокого давления (РВД)-наличие; • Монтажная рама (комплект) или переходная плита для JCB 3CX.- наличие; Комплектация предлагаемого гидромолота может отличаться в лучшую сторону от вышеперечисленной. |

| Техническое описание предмета закупки | Вибротрамбовочная плита PBC300: Масса носителя, т 6 - 14 Рабочий вес, кг 305 Усилие трамбования, кг 3000 Частота ударов, уд/мин 2400 Длина, мм 917 Ширина, мм 550 Высота, мм 799 |
| --- | --- |
| Технические характеристики эквивалента | Вибротрамбовочная плита для экскаватора: эквивалент вышеуказанному: • Год выпуска - не ранее 2021г., новый не бывший в употреблении; • Применяемость (совместимость) - JCB 3CX, 4СХ; • Усилие трамбования не менее – 3000 кг; • Рабочие габариты – не менее 917*550*799 мм; • Частота ударов - не менее 2400уд/мин и не более 2800уд/мин; Комплектация: вибротрамбовка, рукава РВД, быстросъемные муфты для подключения к машине Комплектация предлагаемого товара может отличаться в лучшую сторону от вышеперечисленной. |

# Техническое задание составил:

# Начальник гаража                                                                                А.В. Евстратов