Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений № 26,28,29 в административном здании по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 7, корп. 1, этаж 6.

1.	Объект закупки

1.1.	Объектом закупки является выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений № 26,28,29 (далее -Объект) в административном здании, расположенном по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул Мира, д. 7, корп. 1, этаж 6 (далее - Работы).

1.2.	Заказчик: муниципальное автономное учреждение "ТВ Мытищи" (далее – Заказчик).

1.3.	Юридический адрес заказчика: Московская область, город Мытищи, ул. Мира, д. 32Б.

2. Источник финансирования и стоимость работ

2.1. Источник финансирования - Средства от приносящей доход деятельности.

2.2.	Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика по выполнению Договора в соответствии с видами работ согласно дефектной ведомости (Приложение № 1 к Техническому заданию), Сметой (Приложение № 6 к Договору), расходов на транспортировку, а также страхование, уплату налогов, пошлины, сборы, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.	Перечень выполняемых работ для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента

3.1.	Работы выполняются на основании Сметы (Приложение № 6 к Договору).

3.2.	Полный перечень выполняемых работ приведен в Смете (Приложение № 6 к Договору).

4.	Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению

4.1.	Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие необходимого для выполнения всех видов и объемов производимых работ количества квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект, находящийся на территории административного здания.

4.1.1.В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик  обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию. В случае несоблюдения условий, указанных в настоящем пункте всю ответственность берет на себя Подрядчик.

4.1.2.	Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в сроки, установленные Договором и настоящим Техническим заданием.

4.2.	В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего Договора назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов и оборудования и решения иных вопросов, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей.

4.3.	Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании выполнения работ на Объекте.

4.. Подрядчик обязан сдать Заказчику объект готовый к эксплуатации.

5.	Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок

5.1. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением действующего Гражданского и Градостроительного кодекса, государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов, в том числе:

- Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ).

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве».

- Постановление Правительства РФ от 25.04. 2012 г. № 390 (ред. от 30.12.17) «О противопожарном режиме» вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

- ПТЭ электроустановок потребителей.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

- СП 70.13330.2012 №Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

- СП 16.13330-2011 «Стальные конструкции» Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.

- СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».

- СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из сшитого полиэтилена».

- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».

5.2.	При проведении работ на объекте Подрядчик обязан:

- соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и уровне шума. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований;

- обеспечить безопасное производство работ;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

-обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;

- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.

- обеспечить ежедневную уборку в процессе выполнения работ и предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение Объекта и территории административного здания путей доставки строительных материалов строительными отходами;

- производить отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков только по предварительному согласованию с Заказчиком и Владельцем административного здания;

- обеспечить высокую культуру поведения и общения своих специалистов в месте выполнения работ и на территории административного здания;

5.3. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые представителем Заказчика и Владельца административного здания, осуществляющим надзор за проведением работ на объекте, а также требования уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов. В связи с тем, что работы ведутся на объекте, расположенном на территории административного здания, то работы Подрядчик обязан производить в рабочие дни, с 22 часов 00 минут  до 06 часов 00 минут. Период выполнения шумных работ необходимо дополнительно согласовать с Заказчиком и Владельца административного здания. Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех неремонтируемых конструктивных частей административного здания и инженерных коммуникаций. В случае порчи имущества Подрядчик обязан восстановить за свой счет нарушенную отделку помещений, инженерные сети и оборудование в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием или возместить Заказчику или Владельцу административного здания стоимость их ремонта по действующим на момент проведения ремонта ценам.

5.4. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»), пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.

5.5. Согласно нормам (СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства» ) в ходе строительства подрядчик должен комплектовать подробную исполнительную документацию, которая включает:

- исполнительные чертежи; технические паспорта заводских изделий, исполнительные схемы;

- акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки;

- общий журнал производства работ.

Все скрытые работы должны быть приняты Заказчикам и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых. Перед приемкой Заказчиком выполненных работ Подрядчик предъявляет исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ. Скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом в электронном виде и на бумажном носителе. Подрядчик несет ответственность за нарушение вышеуказанных требований.

5.6.	Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2), а на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Увеличение гарантийного срока на материалы должно быть подтверждено документами завода-изготовителя.

5.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте об обнаруженных дефектах и недоделках с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения (по форме согласно Приложения № 6 и Приложения № 7 к Техническому заданию). Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок.

5.8. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. обязан возместить любой ущерб, нанесенный им в результате производства работ как на объекте, так и на территории административного здания.

6.	Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг

6.1.	Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ на Объекте применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям Сметы. Применяемые материалы, оборудование и их характеристики должны соответствовать заявленным Подрядчиком при заключении Договора. При производстве работ необходимо применять оборудование и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть обеспеченными техническими паспортами, сертификатами и документами, удостоверяющими их качество, должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Применяемые в процессе ремонта материалы и изделия должны соответствовать действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований.

6.2. Материалы, используемые при проведении работ по ремонту должны сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование, марка и цвет материала;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначение стандарта;

- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность);

6.3.  Приобретение материалов (качество, маркировка, место производства, цвет отделочных материалов) должно быть согласовано с Заказчиком. Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается.

6.4. Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия об использовании, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и позволяющих определить качество технических характеристик, их безопасность, потребительские свойства или иные сведения о материалах и ведет учет всех выявленных нарушений.

6.5. Подрядчик обязан обеспечить складирование поступающих для выполнения работ материалов и конструкций и их сохранность. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность и риск случайной гибели всех поставленных для реализации Договора материалов, оборудования и установочных изделий до подписания сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2). Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

6.6. В связи с тем, что работы ведутся на объекте, расположенном на территории административного здания, и отсутствием грузового лифта, с целью предотвращения повреждения оборудования лифта, использование лифта для транспортирования строительных материалов и грузов при выполнении работ запрещено.

6.7.	Подрядчик до начала выполнения работ обязан представить (передать) Заказчику на согласование технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты.

6.8.	При выполнении работ по материалам, оборудованию и другим установочным изделиям, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки и модели, а также марки, допускается поставка эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству товар). Эквивалентность предлагаемого к использованию товара при выполнении работ определяется по всем значениям (показателям) товара. Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком замену на эквивалент соответствующие материалов, оборудования и другие установочных изделий.

6.9.	В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, оборудования и установочных изделий, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Договора.

7.	Сроки выполнения работ

7.1.	Срок выполнения работ – 7 рабочих дней с даты заключения Договора.

8.	Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность

8.1.	Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора должен предоставить Заказчику план производства работ, в котором будут отражены:

-	порядок производства работ на Объекте в соответствии со Сметой, а также нормативно-технической документации по каждому виду работ, с соблюдением технологического процесса;

-	подробная детализация каждого этапа работ и указанием сроков выполнения работ (промежуточные сроки выполнения работ), в пределах сроков, указанных в Договоре;

-	предложения по организации места выполнения работ на территории объекта;

-	технологические карты на специальные виды работ;

-	предложение по месту складирования материалов, оборудования и месту пребывания персонала подрядчика.

9.	Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика

9.1.	Требования к технологии производства работ, методам производства работ

9.1.1.	Технология и методы производства работ должны полностью соответствовать Смете (Приложение № 6 к Договору) и дефектной ведомости (Приложение №1 к Техническому заданию), стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовыми актам.

9.1.2.	Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов, разборка ограждений.

10.	Контроль качества выполняемых работ

10.1.	В процессе выполнения работ производственный контроль качества работ должен включать входной контроль изделий и оборудования, операционный контроль отдельных производственных операций и приемочный контроль ремонтных работ.

10.2.	Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

10.3.	Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика к месту проведения текущего ремонта с целью контроля качества выполняемых работ и применяемых материалов.

11.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)

11.1.	Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности отдельных этапов и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

12.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ, предъявляемые к Подрядчику

12.1.	Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

12.2.	При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

12.3.	Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих и персонала учреждения на всех этапах выполнения ремонтных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

12.4. Противопожарные мероприятия при производстве строительных работ

Во избежание возгорания горючих (токсичных) строительных материалов, изделий и конструкций в период производства строительных работ при проведении работ необходимо:

- Назначить ответственного работника за пожарную безопасность в данном помещении.

- Для строительных рабочих отвести специальное место для курения с установкой урны с водой для окурков.

- На путях эвакуации из помещений у наружных дверей установить два огнетушителя и ящик с песком и лопатой.

- Временное складирование строительных материалов, изделий, оборудования и мебели категорически запрещается на путях эвакуации, как в помещениях, так и на лестничных клетках.

- Максимально исключить электрогазосварочные работы, заменив их креплениями на резьбе, болтах, дюбелях, скрутках.

- Сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии производства строительных работ, выполнять на несгораемых полах с применением несгораемых экранов при открытых дверях и окнах.

-  Сварочные работы должны вести только аттестованные специалисты.

- Все строительные работы с использованием электрических инструментов производить с подключением к щитку лестничной клетки.

Все работы вести в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования».

13.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Подрядчик передает Заказчику не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления о факте завершения работ на Объекте, оформленные в установленном порядке следующие документы:

-	комплект документов, переданных Подрядчику в начале работ;

-	заверенные печатью Подрядчика сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве ремонтных работ;

-	журнал производства работ.

14. Неотъемлемыми частями настоящего Технического задания являются следующие Приложения:

- приложение №1 «Дефектная ведомость»,

- приложение №2 «Форма Акта освидетельствования скрытых работ»,

- приложение №3 «Форма Акта контрольного обмера выполненных работ»,

- приложение №4 «Форма Акта о недостатках (дефектах)»,

- приложение № 5 «Форма Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией

законченного ремонтом Объекта».

- приложение № 6 «Форма Акта о недостатках (дефектах), обнаруженных в гарантийный срок».

- приложение № 7 «Форма Акта  о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока».

- приложение № 8 «Форма Акта о надлежащей и своевременной очистке Объекта».

| Заказчик: Директор Захарова Н.А. _____________________ |  |  | Подрядчик: _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. (при наличии) |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

к Договору №

от «___» __________ 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений № 26,28,29 в административном здании по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 7, корп. 1, этаж 6.

(прилагается отдельным файлом)

| Заказчик: Директор Захарова Н.А. _____________________ |  |  | Подрядчик: _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. (при наличии) |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

к Договору №

от «___» __________ 2021 г.

«ФОРМА»

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

( наименование работ)

выполненных в ________________________________________________________________

( наименование и место расположения объекта)

«       »________________ 20   г.

Комиссия в составе:

представителя Подрядчика _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

( фамилия, инициалы, должность )

представителя технического надзора заказчика _____________________________________

_____________________________________________________________________________

( фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр, выполненных _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

( наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: ___________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

( наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по Техническому заданию _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. При выполнении работ применены _______________________________________

_____________________________________________________________________________

( наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество )

_____________________________________________________________________________

4. При выполнении работ отсутствуют ( или допущены ) отклонения от Технического задания_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

( при наличии отклонений указывается, кем согласованы и дата согласования )

5. Дата: начала работ _____________________________________________________

окончания работ _________________________________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по

устройству ( монтажу ) _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

( наименование работ и конструкций)

Представитель Подрядчика                       ____________________ / __________________ /

Представитель технадзора заказчика      ___________________   / __________________ /

Форма Акта согласована

| Заказчик: Директор Захарова Н.А. _____________________ |  |  | Подрядчик: _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. (при наличии) |  |

Приложение № 3

к Техническому заданию

к Договору №

от «___» __________ 2021 г.

«ФОРМА»

Акт

контрольного обмера выполненных Работ

г. Мытищи	«___»_______ 20__ г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

| _________________________ (Должность) | ________________________ (Подпись) | _______________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

от Подрядчика:

| ______________________ (Должность) | __________________________ (Подпись) | __________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

составлен настоящий акт о том, что в рамках проверки эффективного и целевого использования средств из приносящей доход деятельности в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г. на проведение работ по ___________________ в соответствии с Договором от _____ 20___ № ___  произведены контрольные обмеры фактически выполненных работ на Объекте, расположенном по адресу: ____________________________________________

Результаты контрольных обмеров:

| №№ п/п | Наименование (виды) работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | кв. м |  |
| 2. |  | кв. м |  |
| 3. |  | комплект |  |

от Заказчика:

| _________________________ (Должность) | ________________________ (Подпись) | _______________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

от Подрядчика:

| ______________________ (Должность) | __________________________ (Подпись) | __________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

Форма Акта согласована

| Заказчик: Директор Захарова Н.А. _____________________ |  |  | Подрядчик: _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. (при наличии) |  |

Приложение № 4

к Техническому заданию

к Договору №

от «___» __________ 2021 г.

«ФОРМА»

Акт

о недостатках (дефектах)

г. Мытищи	«___»________20__ г.

Комиссией в составе:

От Заказчика:

| _________________________ (Должность) | ________________________ (Подпись) | ________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| ________________________ (Должность) | _______________________ (Подпись) | ________________________ (Ф.И.О.) |
| ________________________ (Должность) | _______________________ (Подпись) | ________________________ (Ф.И.О.) |

от Подрядчика:

| ______________________ (Должность) | __________________________ (Подпись) | __________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

составлен настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № ______ от «____» ______________ 20____ г., Техническим заданием к сдаче - приемке представлен законченный ремонтом Объект, расположенный по адресу: _______________________________________________________

При сдаче – приемке законченного ремонтом Объекта комиссией выявлены следующие недостатки (дефекты):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещен надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].

Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

В связи с выявленными недостатками (дефектами) Объект комиссией не принимается.

Подрядчику устанавливается срок для устранения недостатков(дефектов) и повторного предъявления Объекта к приемке до «__» __________ 20__г.

| _______________________________ (должность) | ______________ (подпись) | _________________________ (Ф. И. О.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________________________ (должность) | _______________ (подпись) | _______________________ (Ф. И. О.) |  |
| ____________________________ (должность) | _______________ (подпись) | ______________________ (Ф. И. О.) |  |
| ____________________________ (должность) | _______________ (подпись) | ______________________ (Ф. И. О.) |  |

Форма Акта согласована

| Заказчик: Директор Захарова Н.А. _____________________ |  |  | Подрядчик: _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. (при наличии) |  |

Приложение № 5

к Техническому заданию

к Договору №

от «___» __________ 2021 г.

«ФОРМА»

Акт о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией

законченного ремонтом Объекта

г. Мытищи	«___»________20__ г.

Приемочная комиссия, назначенная Заказчиком  приказом  №______ от «___»______ 201_ года в составе:

председателя комиссии –

______________

представителей:

заказчика –

_____________________,

_________;

_________.

подрядчика –___________________

Комиссия установила:

1. Подрядчиком ______ предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный ремонтом Объект: ________________

2. Комплекс Работ осуществлялся Подрядчиком, выполнившим ____________________________________________________________________________

3. Работы осуществлены в сроки:

начало работ  _____ 20__ года	окончание работ  _____ 20__ года

4. Предъявленный к приемке законченный ремонтом Объект: (указать учреждение)  № ….. ,  ул. ………………….., дом …., корпус ….

имеет следующие показатели: S общ.-      м2; V стр.-      м3

5. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию сдаваемого объекта:

6. Все недоделки по предусмотренным работам и дефекты устранены.

7. Сметная стоимость работ по ______________: всего ___________  тыс. руб.

8. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта:  ____________________________

в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтных работ ___________ .

Решение приемочной комиссии:

Предъявленное к приемке законченное ремонтом Объект ________________________________  принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии

___________________

Члены комиссии:

__________________

__________________

__________________

ЗАКАЗЧИК                  							    ПОДРЯДЧИК

______________ /_____________/                    __________________/_______________/

Форма Акта согласована

| Заказчик: Директор Захарова Н.А. _____________________ |  |  | Подрядчик: _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. (при наличии) |  |

Приложение № 6

к Техническому заданию

к Договору №

от «___» __________ 2021 г.

«ФОРМА»

Акт

о недостатках (дефектах), обнаруженных в гарантийный срок

г. Мытищи	«___»________20__г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

| _________________________ (Должность) | ________________________ (Подпись) | ________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (Должность) | ________________________ (Подпись) | ________________________ (Ф.И.О.) |
| ________________________ (Должность) | ______________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |

от Подрядчика:

| ______________________ (Должность) | __________________________ (Подпись) | __________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

составлен настоящий Акт о том, что в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с Договором № ________ от «__» _____________ 20____ на Объекте, расположенном по адресу: _______________________________________________________ выявлены следующие недостатки:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещен надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].

Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

| _______________________________ (должность) | ______________ (подпись) | _________________________ (Ф. И. О.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________________________ (должность) | _______________ (подпись) | _______________________ (Ф. И. О.) |  |
| ____________________________ (должность) | _______________ (подпись) | ______________________ (Ф. И. О.) |  |
| ____________________________ (должность) | _______________ (подпись) | ______________________ (Ф. И. О.) |  |

Форма Акта согласована

| Заказчик: Директор Захарова Н.А. _____________________ |  |  | Подрядчик: _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. (при наличии) |  |

Приложение № 7

к Техническому заданию

к Договору №

от «___» __________ 2021 г.

«ФОРМА»

Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока

г. Мытищи	«___»________20__ г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

| _________________________ (Должность) | ________________________ (Подпись) | ________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| ________________________ (Должность) | _______________________ (Подпись) | ________________________ (Ф.И.О.) |
| ________________________ (Должность) | _______________________ (Подпись) | ________________________ (Ф.И.О.) |

от Подрядчика:

| ______________________ (Должность) | __________________________ (Подпись) | __________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

составлен настоящий Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока, свидетельствующий о том, что недостатки (дефекты) выявленные комиссией в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с Договором № ________ от «__» _____________ 20____г.  на Объекте, расположенном по адресу:_____________________________________________ и зафиксированные в Акте от «__» _____________ 20____ г. устранены / не устранены в полном объеме.

_____________________________________________________________________________

(указываются недостатки, которые не устранены, если таковые имеются)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещен надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].

Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

| _______________________________ (должность) | ______________ (подпись) | _________________________ (Ф. И. О.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________________________ (должность) | _______________ (подпись) | _______________________ (Ф. И. О.) |  |
| ____________________________ (должность) | _______________ (подпись) | ______________________ (Ф. И. О.) |  |
| ____________________________ (должность) | _______________ (подпись) | ______________________ (Ф. И. О.) |  |

Форма Акта согласована

| Заказчик: Директор Захарова Н.А. _____________________ |  |  | Подрядчик: _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. (при наличии) |  |

Приложение № 8

к Техническому заданию

к Договору №

от «___» __________ 2021 г.

.

«ФОРМА»

АКТ

о надлежащей и своевременной очистке Объекта

г.Мытищи  «___»________20__ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что в результате обследования Объекта, расположенного по адресу: _______________________ и территории, прилегающей к Объекту установлено, что Объект освобожден от строительного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика.

ЗАКАЗЧИК                  							    ПОДРЯДЧИК

______________ /_____________/                    __________________/_______________/

Форма Акта согласована

| Заказчик: Директор Захарова Н.А. _____________________ |  |  | Подрядчик: _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. (при наличии) |  |