ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение конкурса в электронной форме по работам:

«Модернизация (восстановление) артезианской скважины  д. Терново-2г.о. Кашира»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование работы | - Обследование водозаборного узла (ВЗУ) в д. Терново-2 г.о. Кашира с целью определения возможностей обеспечения подземными водами питьевого и хозяйственного водоснабжения жителей и инфраструктуры деревни. - По результатам обследования выбор точки, конструкции и желаемой производительности для проведения буровых работ по модернизации (восстановлению) артезианской скважины в д. Терново-2 г.о. Кашира |
| 2 | Заказчик | МУП «Водоканал» городского округа Кашира |
| 3 | Место оказания услуг | ВЗУ д. Терново-2 г.о. Кашира |
| 4 | Исходная документация, предоставляема я Заказчиком | Проектная документация: - Паспорта имеющихся и затампонированных скважин. - Результаты геофизических обследований - Проекты тампонажа - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |
| 5 | Перечень оказываемых услуг | I Этап. Проведение работ по обследованию ВЗУ (водозаборного узла) на объекте д.Терново-2 г.о. Кашира II Этап. Составление проекта проведения буровых работ по модернизации (восстановлению) скважины, включая проектный геолого – технический наряд с ожидаемой литологической колонкой и учетом диаметра обсадных колонн. III Этап проведение буровых работ по модернизации (восстановлению) скважины с поинтервальным опробованием всех водоносных горизонтов и выбором наиболее продуктивного из них, пригодного для эксплуатации и позволяющего получение дебета скважины не менее 10 м.куб/час. IV Этап. Проведение параллельно с буровыми работами по модернизации скважины, геофизических и геохимических обследований. Составление паспорта скважины. |

| 6 | Требования к результату оказываемых услуг | Исполнитель в результате оказываемых услуг обязан подготовить Заказчику следующие документы: - Отчет по результатам обследования ВЗУ с рекомендациями - Проект буровых работ по модернизации (восстановлению) скважины - Результаты геофизических и геохимических обследований - Паспорт скважины с результатами опытных откачек - Геологический разрез и конструкция скважины |
| --- | --- | --- |
| 7 | Срок выполнения работы | С момента заключения договора до 11.10.2021г |

Директор МУП «Водоканал»

г.о. Кашира 		                                                  	Шалагин А.В.