# СОГЛАСОВАНО

# Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №24 «Сказка»

# ____________________Веремейчук Л.Н.

Техническое задание

Поставка уличного оборудования по ФГОС

Наименование объекта закупки: поставка уличного оборудования по ФГОС.

Место поставки товара: Московская область, г.о. Ступино, г.Ступино ,ул. Андропова , вл.63 а. Доставка и разгрузка канцелярских товаров производится транспортом и специалистами Поставщика или привлеченными им за свой счет третьими лицами. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (передачи) товара электронным письмом или факсограммой не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты передачи товара.

Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати календарных) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) | Единица измерения | Кол-во | КОЗ | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедорожник | МатериалыМеталлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие. | шт. | 5 | КОЗ 01.25.01.03.06.01 Игровой комплекс для улицы | ОКПД2: 32.99.53.190- Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие (внедорожник) |
| 2 | Домик «Избушка» | Столбы изготовлены из клееного деревянного бруса 80х80 сосновой породы сорта АА с закругленными углами. Снизу столбы оканчиваются металлическими подпятниками выполненными из неравнополочного оцинкованного уголка 40х70х3.Материалом служит прошедшая предварительную обработку сосна, покрытая водоотталкивающими и УФ стойкими пропитками. Боковины, лавочка изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. На боковинах отфрезирован граффический узор. Материалы Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие. Длина, мм:1340 Ширина, мм:1340 Высота, мм:1570 Материал:клееный брус, влагостойкая фанера Зона безопасности, мм:3340х3340 | шт. | 4 | КОЗ: 01.25.01.03.05.01 Детский игровой домик | ОКПД2: 32.40.39.259- Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки |
| 3 | Качалка-балансир | Опорный каркас:Каркас выполнен из металлической трубы диаметром 38 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 3мм. Снизу каркас усиливается металлической трубой диаметром 18 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 2мм. Каркас на оси вращения состоит из уголка 32х32х4 и профиля 40х20х2. Балансир Балансир изготовлен из шлифованной влагостойкой фанеры 200мм марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Балансир установлен на вращательный элемент состоящий из металлической трубы диаметром 34мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 3,2 мм , Подшипников 6200ZZ запресованных в корпус трубы. Вращательный палец изготовлен из металлического прутка 16мм ГОСТ 2590-88 с проточкой до 10мм для запрессовывания подшипника. Втулка изготовлена из металлического прутка 34мм ГОСТ 2590-88. Амортизатор изготовлен из многопрокладочной конвейерной резинотканевой ленты ЕР500/3 8/3. Сиденье с поручнями Каркас сидений выполнены из металлической трубы диаметром 18 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 2 мм. Нижняя часть изготовлена из металлического уголка 32х32х4. Спинка изготовлена из шлифованной влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Материалы Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие. Монтаж Для монтажа изделия используется металлический уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 длиной 600 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. Длина, мм:2300 Ширина, мм:450 Высота, мм:500 | уп. | 4 | КОЗ: 01.25.01.03.07.01 Детские качели-балансир | ОКПД2: 28.99.32.190- Аттракционы прочие |
| 4 | Скамья для малышей | Сиденья и спинки изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Стол и сиденья фиксируется к каркасу посредством мебельных болтов М8 ГОСТ 7801-81. Материалы Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие. Монтаж Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 450 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. Примечание*: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции, не уведомляя предварительно покупателя, без ухудшения их потребительских свойств. Длина, мм:1500 Ширина, мм:450 Высота, мм:620 Материал:металл, влагостойкая фанера | уп. | 1 | КОЗ: 01.05.06.06.02 Скамейка детская в раздевалку односекционная | ОКПД2: 31.01.11.150- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом |
| 5 | Качалка на пружине | Каркас с пружиной Каркас выполнен из пружины диаметром 132 мм, высотой 380 мм из прута стали 55С2 ГОСТ 14959-79 диаметром 21 мм, расстояние между витками составляет 65 мм. Снизу к пружине приваривается равнополочный уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 в крестообразной форме, сверху приваривается металлический профиль 40х40 ГОСТ 8645 с толщиной стенки 2 мм и равнополочный уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93. К уголку фиксируется фанерные элементы посредством мебельных болтов М8 ГОСТ 7801-81. Фанерная конструкция Боковины, декоративные и накладные элементы, сиденье изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. В изделии присутствуют пластиковые конусные ручки. Материалы Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие. Монтаж Для монтажа изделия используется металлический уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 длиной 600 мм в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. Также используется дополнительное бетонирование на глубину 700 мм, для этого к изделию приваривается закладная. Закладная изготовлена из металлического уголка 50х50х5 ГОСТ 8509-93. Длина, мм:940 Ширина, мм:280 Высота, мм:850 Материал:металл, влагостойкая фанера Зона безопасности, мм:3340х2680 | уп. | 1 | КОЗ: 01.25.01.06.04 Качалка для малышей | ОКПД2: 32.40.39.290- Игрушки прочие, не включенные в другие группировки (качалка на пружине) |

Требования к качеству поставляемого товара: поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Требование к безопасности поставляемого товара: товар не должен представлять опасности для окружающих.

Требования к упаковке поставляемого товара: товар должен быть упакован без следов повреждения.

Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика: вместе с товаром Поставщик предоставляет действующие сертификаты соответствия, регистрационные свидетельства, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта производителя товара, для подтверждения соответствия поставляемого товара; наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах; в случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 24 часов с момента получения извещения о выявлении таких дефектов.

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок эксплуатации поставляемого товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев

Подготовил зам. зав. по АХЧ Куликова О.В.